| Segment ID | Segment status | Source segment | Target segment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a25b1ab6-5fa0-4895-a515-9533b1823771 | Translation Approved (80%) | Updated to reflect the July 1, 2014 LEED v4 Building Operations and Maintenance Addenda | Actualizado de modo que incluye los apéndices de LEED v4 para la Operación y el Mantenimiento de Edificios (LEED v4 for Building Operations and Maintenance) del 1 de julio de 2014 |
| 23620f665-2615-4ecf-83cb-83f6589d54f4 | Translation Approved (0%) | <38>LEED </38><39>v</39><40>4</40><41> for</41> | <38>LEED </38><39>v</39><40>4</40><41> para</41> |
| 39d3e7e44-8f65-425c-84f4-cedd01c6a652 | Translated (73%) | BUILDING OPERATIONS AND MAINTENANCE | LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (<38>LEED </38><39>v</39><40>4</40><41> for</41> BUILDING OPERATIONS AND MAINTENANCE) |
| 4fc517c35-44d6-430a-807d-5449ce530090 | Translation Approved (100%) | Updated July 1, 2014 | Actualizado el 1 de julio de 2014 |
| 5e2624d43-ed8b-45dd-ae9f-2006b7165ee8 | Translation Approved (CM) | Includes: | Incluye: |
| 62c121430-38a0-4940-a81b-b889de18b4bd | Translation Approved (0%) | LEED O+M: Existing Buildings | LEED O+M: Edificios Existentes (LEED O+M: Existing Buildings) |
| 7c7ef51ed-4e86-4e64-9e09-696dd4b4a639 | Translation Approved (0%) | LEED O+M: Schools | LEED O+M: Centros Educacionales (LEED O+M: Schools) |
| 849982708-2c50-41a6-be0e-6e12053ed7f8 | Translation Approved (0%) | LEED O+M: Retail | LEED O+M: Comercios (LEED O+M: Retail) |
| 93a72cf47-c348-48b3-9eb9-2128ffc0c609 | Translation Approved (72%) | LEED O+M: Data Centers | LEED O+M: Centros de Datos (LEED O+M: Data Centers) |
| 1010d030dc-cfc4-494f-9da9-ce4c075a2a16 | Translation Approved (83%) | LEED O+M: Hospitality | LEED O+M: Hotelería (LEED O+M: Hospitality) |
| 11f0fd37db-22b2-41a7-a0c0-dab00772b81a | Translation Approved (0%) | LEED O+M: Warehouses and Distribution Centers | LEED O+M: Centros de Almacenaje y de Distribución (LEED O+M: Warehouses and Distribution Centers) |
| 1228018230-2a14-4dcd-8816-1f3acd27faa7 | Translation Approved (100%) | Location and Transportation (LT) | LT, Ubicación y Transporte (LT, Location and Transportation) |
| 13e3006e41-87bd-47ac-b3da-0ff40873af57 | Translation Approved (0%) | LT Credit: Alternative Transportation | Crédito LT: Transporte Alternativo (LT Credit: Alternative Transportation) |
| 141cd32095-fbbf-483f-9cf6-25623aa5b216 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1579903eef-0c58-4f44-a731-efbb7103ce03 | Translation Approved (84%) | 1–15 points | De 1 a 15 puntos |
| 16e877f481-8289-469f-a16e-c053617092df | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 174e73e5ce-f5ac-4c87-abfd-c96d1519520c | Translation Approved (0%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–15 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1-15 puntos |
| 18c2c21358-3132-45a5-8af2-ab631cbad17e | Translation Approved (0%) | EB:O&M Schools (1–15 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-15 puntos |
| 193f2eb1c9-df6b-4546-8e63-5d94b740a4f6 | Translation Approved (87%) | EB:O&M Retail (1–15 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-15 puntos |
| 2030871bd3-1f85-4526-87c0-85d9ce799ad2 | Translation Approved (75%) | EB:O&M Data Centers (1–15 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-15 puntos |
| 214691562d-2c9b-4c4d-9056-884450871bc8 | Translation Approved (87%) | EB:O&M Hospitality (1–15 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-15 puntos |
| 22b8143449-f615-415d-b2c7-fecb63c28a4e | Translation Approved (78%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–15 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-15 puntos |
| 23d6696767-533a-4fd5-8ae8-58a08cf27276 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 246039e89b-6928-4fdc-96d4-950b19acc740 | Translation Approved (89%) | To reduce pollution and land development effects from automobile use for transportation. | Reducir los efectos de la contaminación y del desarrollo de terrenos derivados del uso de automóviles para transporte. |
| 25516d7d87-e2a5-4f0b-b49e-2e517907ff24 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 26977daecc-1e28-48e5-8062-fd698cd555db | Translation Approved (0%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 27e23f1356-8a43-4363-ba7f-a99a28885db8 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 28bd7b55a1-42b5-4d48-9459-2fe0ac743cd7 | Translation Approved (96%) | None. | Ninguno. |
| 291a6915f7-3a44-4fc1-990a-ee1565fd6f78 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 30b24ac2c7-ca4f-4e8d-bab7-a392ef6549ab | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 31b24ac2c7-ca4f-4e8d-bab7-a392ef6549ab | Translation Approved (0%) | Transportation Survey (1 point) | Encuesta de transporte (1 punto) |
| 3217099986-8a0d-437c-9427-12af5b0fec0b | Translation Approved (0%) | Conduct a survey of building occupants on their transportation patterns. | Realizar una encuesta sobre los patrones de transporte de los ocupantes del edificio. |
| 3317099986-8a0d-437c-9427-12af5b0fec0b | Translation Approved (0%) | Regular building occupants must be surveyed. | Es necesario encuestar a los ocupantes habituales del edificio. |
| 3417099986-8a0d-437c-9427-12af5b0fec0b | Translation Approved (0%) | Visitors must be surveyed if either the typical peak or daily average is greater than the number of regular building occupants. | También se debe encuestar a los visitantes si su número máximo típico o su media diaria es superior al número de ocupantes habituales del edificio. |
| 35103bda86-2d45-4feb-9e92-5cd1578e714a | Translation Approved (0%) | Conduct a transportation survey at least once every five years. | Realizar una encuesta de transporte al menos una vez cada cinco años. |
| 3617112336-09ef-4f5a-a78c-df008cfcba2c | Translated (100%) | OR | U |
| 37c8d2939d-a041-4905-9df6-1b076d53b757 | Translation Approved (CM) | Option 2. | Opción 2. |
| 38c8d2939d-a041-4905-9df6-1b076d53b757 | Translation Approved (0%) | Alternative Transportation Rate (3–15 points) | Tasa de transporte alternativo (3-15 puntos) |
| 399a150d0c-df79-4d62-93ae-18624fc5fc03 | Translation Approved (100%) | Meet the requirements of Option 1. | Cumplir con los requisitos de la Opción 1. |
| 40a4cfe083-5681-4995-8b48-c5efe4c2bb07 | Translation Approved (0%) | Demonstrate an alternative transportation rate in accordance with Table 1. | Demostrar una tasa de transporte alternativo en línea con la Tabla 1. |
| 41a4cfe083-5681-4995-8b48-c5efe4c2bb07 | Translation Approved (0%) | Alternative transportation strategies that contribute to this reduction include human-powered conveyances (e.g. walking or biking), <62>public transit</62>, telecommuting, rideshare options, compressed workweeks, carpools, and <63>green vehicles</63>. | Las estrategias de transporte alternativo que contribuyen a esta reducción incluyen los medios de tracción humana (como el transporte a pie o en bicicleta), el <62>transporte público</62>, el teletrabajo, las opciones de transporte compartido, las semanas laborales intensivas, los autos compartidos y los <63>vehículos verdes</63>. |
| 42e2844bb0-8678-479f-8356-ef2dc440191b | Translation Approved (92%) | Calculations are performed relative to a baseline case that assumes all regular occupants commute alone in conventional automobiles. | Los cálculos se realizan con fundamento en un caso de referencia que presupone que todos los ocupantes habituales se trasladan solos en automóviles convencionales. |
| 43e2844bb0-8678-479f-8356-ef2dc440191b | Translation Approved (92%) | The calculations must account for seasonal variations in the use of alternative commuting methods and should indicate the distribution of commuting trips using each type of alternative transportation strategy. | Los cálculos deben tener en cuenta los cambios estacionales en el uso de métodos de transporte alternativo y deben indicar la distribución de los traslados diarios al trabajo en función de cada estrategia de transporte alternativo. |
| 44b519c50e-7061-4941-8689-076e7f85f427 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 45b519c50e-7061-4941-8689-076e7f85f427 | Translation Approved (0%) | Points for alternative transportation rate | Puntos por tasa de transporte alternativo |
| 46bf503d92-2d2e-4325-a432-17af5dca8810 | Translation Approved (70%) | Alternative Transportation Rate | Tasa de transporte alternativo |
| 4786566bc9-d8e6-4832-913a-80fcd3db9f39 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 484d92e217-9e24-41d8-9d69-6e57d66d15fc | Translation Approved (CM) | 10% | 10% |
| 494618681a-f904-4cfd-959f-6470487a5bd3 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 50a5e12c6e-db2c-4b81-8838-5894d3620314 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 512ad448db-9ca0-4672-a999-1cff099e61d5 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 52361ad913-e94f-4106-827a-a683658c58d4 | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 5335bf7c71-1a86-45f5-8c92-e867f54ee4fd | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 541b8d2bea-cf97-41b5-bd90-3524b487b1a8 | Translation Approved (100%) | 25% | 25% |
| 55f84810b4-fd0d-4188-8b43-e011060a252a | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 565e952380-3820-4049-aca7-e0b71a88fec1 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 5725dc017b-3619-457a-a0c2-e2f502201037 | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 588b113e7f-bec1-4a8c-aa5d-9313dfd1039c | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 59a634c0c8-c576-4642-a326-e24fc5ad47e0 | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 60ae4ad456-6f07-4e44-937c-d6c46fdcbce7 | Translation Approved (100%) | 40% | 40% |
| 61f2c78c4a-5554-49b6-8599-29bcb088bb7b | Translation Approved (CM) | 9 | 9 |
| 6277cdd2a7-87d5-409d-9035-5f08a14bac42 | Translation Approved (100%) | 45% | 45% |
| 63d7e59cb7-942c-4293-a922-105d85122b03 | Translation Approved (CM) | 10 | 10 |
| 64429478b9-6f02-43b7-ae29-dd00a555d36c | Translation Approved (CM) | 50% | 50% |
| 65f61f9dba-ff8a-4c1b-8672-55fecc836c1b | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 66a78fcd31-63a0-47b0-bb0b-98b2d4fdb1a2 | Translation Approved (100%) | 55% | 55% |
| 674b0012c3-ab01-4faf-9b77-0569f4eeceb5 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 686729a106-84b0-49e5-a0c5-f3841deca9a6 | Translation Approved (100%) | 60% | 60% |
| 69dd603034-8ada-4743-81ce-f84f9ee75981 | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 70e95b5ec0-1066-4f97-ae98-6040df7f8080 | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 71b5ba3dcd-2a86-4b11-88dc-a6abf28b7f90 | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 7262773404-cbf6-41ae-b004-efd73f0d1029 | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 73e2e5314a-b664-431c-a8d0-b8c933804e11 | Translation Approved (100%) | 15 | 15 |
| 74a991233d-8fb3-4c0f-bdc1-7438b1655b20 | Translated (100%) | OR | U |
| 750a926c42-a69c-4e86-ac0f-d49a20b34d22 | Translation Approved (CM) | Option 3. | Opción 3. |
| 760a926c42-a69c-4e86-ac0f-d49a20b34d22 | Translation Approved (0%) | Comprehensive Alternative Transportation Program (2 points) | Programa integral de transporte alternativo (2 puntos) |
| 77a1d9d524-801d-429c-8e0a-8ed42f0a7bb7 | Translation Approved (100%) | Meet the requirements of Option 1. | Cumplir con los requisitos de la Opción 1. |
| 787acabec1-34ae-4057-af5c-1040cc7e8fec | Translation Approved (0%) | Implement an alternative transportation program to reduce the conventional travel rates of building occupants. | Implementar un programa de transporte alternativo para reducir las tasas de traslados convencionales de los ocupantes del edificio. |
| 797acabec1-34ae-4057-af5c-1040cc7e8fec | Translation Approved (0%) | Include at least one element from each of the following three categories: | Incluir al menos un elemento de cada una de las siguientes tres categorías: |
| 80a49ac2ba-abfd-44ee-8f2e-bb09e0a07758 | Translation Approved (0%) | Education strategies | Estrategias educativas |
| 81eff9eb8c-a86a-4253-9f6e-d60a8918d4d6 | Translation Approved (0%) | new-hire orientation; | Orientación de nuevos empleados; |
| 822a5867a5-64d7-47cd-b700-70cf622f1d8a | Translation Approved (0%) | employee newsletter, flyer, announcements, memos, letters; | boletines, folletos, anuncios, memos, cartas, etc. para empleados; o |
| 837b9d8cc0-970b-474a-9886-f78823039c6c | Translation Approved (0%) | carpool matching website; or | página web para compartir vehículo. |
| 8421207e87-9c28-46bd-bb17-58fbe5dda31f | Translation Approved (0%) | Basic support strategies | Estrategias básicas de apoyo |
| 8526ffae4d-cb3c-4b6f-a39d-e8afa9e91cc9 | Translation Approved (0%) | employer carpool events. | Eventos sobre automóviles compartidos organizados por el empleador; |
| 863943120b-66c8-4314-966e-ea4cb9cee5fd | Translation Approved (0%) | guaranteed return trip; | viaje de vuelta garantizado; |
| 8760fc17a7-c8b2-4d2a-b738-c62f1222ab16 | Translation Approved (0%) | preferential parking for rideshare participants; | estacionamiento preferencial para usuarios de transporte compartido; |
| 88d5df31dc-a660-4d37-8ea6-e811d2a5bedf | Translation Approved (0%) | flextime schedule; or | horarios flexibles; o |
| 89309ba454-c963-480d-9b5d-fb424a2d148b | Translation Approved (0%) | ride-matching service. | servicio de búsqueda de vehículo compartido. |
| 904708adf9-f38d-4d59-9ec2-d730724a9b4f | Translation Approved (0%) | Direct strategies | Estrategias directas |
| 912c70afec-bc06-4fe4-9337-72cecb25030f | Translation Approved (0%) | telecommuting; | Teletrabajo; |
| 920b1098f9-0939-47f8-adc3-3786c9d74bfa | Translation Approved (0%) | compressed workweek schedule; | semana laboral intensiva; |
| 930864b10c-af49-4cd1-8cff-0ef2e7f35ed4 | Translation Approved (0%) | transit subsidy; | subsidio de transporte; |
| 94c88989b0-da66-4d89-abeb-ad570480edf8 | Translation Approved (0%) | introduction of a parking fee; | introducción de una tarifa de estacionamiento; |
| 95af4fe23d-c6e9-430c-80d5-342c139f7ec9 | Translation Approved (0%) | bicycle program; | programas para bicicletas; |
| 96ae8a8542-7f21-4fcb-ab48-bd2454b80fc4 | Translation Approved (0%) | parking cash-out; | compensación económica para empleados por no usar el estacionamiento; |
| 97d3a0b211-5c73-49c0-b09d-413c3cb0ada3 | Translation Approved (0%) | employee clean vehicle purchase program; or | programa para empleados de compra de vehículos limpios; o |
| 98ff817937-4ff5-4409-af68-3b0d856b9574 | Translation Approved (0%) | carpool program. | programa de vehículos compartidos. |
| 992088a35b-dd1a-45f3-b914-cf9f8e11110e | Translation Approved (100%) | Sustainable Sites (SS) | SS, Sitios Sustentables (SS, Sustainable Sites) |
| 1007b353a57-b1ae-49cb-9a55-0bb5548dab30 | Translation Approved (0%) | SS Prerequisite: Site Management Policy | Prerrequisito SS: Políticas de Manejo de Sitio (SS Prerequisite: Site Management Policy) |
| 1010bdd2a38-808d-4219-b90a-5d7edb9fbb28 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 102cbce1f5d-137b-4c8a-b6e2-3342d79755a9 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1034b686e5e-fecb-4d1b-8928-fddb8c0b63a9 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1042267f11d-ff93-4d2d-9603-79a9a4e4b086 | Translation Approved (71%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 105b460d360-9734-4f5b-befb-7231ba124a5f | Translation Approved (70%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 10611150897-1193-45d2-9550-8bb097b07cfb | Translation Approved (77%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 107560ef612-f54d-4550-a950-39ea392f2c9f | Translation Approved (70%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 108dc0b16c6-2f97-463c-85fd-11750a8f6642 | Translation Approved (77%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 1097c55d741-b3de-49bd-a95b-5b00907e07ff | Translation Approved (75%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 110b218a381-984c-4337-b282-a607d5a3691c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1116afc5aa5-20fb-42bc-8599-2698e42ef191 | Translation Approved (0%) | To preserve ecological integrity and encourage environmentally sensitive site management practices that provide a clean, well-maintained, and safe building exterior while supporting high-performance building operations and integration into the surrounding landscape. | Preservar la integridad ecológica e incitar prácticas de manejo del sitio sensibles con el medioambiente que resulten en un exterior del edificio limpio, bien mantenido y seguro al tiempo que se fomentan unas operaciones del edificio de alto desempeño y la integración en el paisaje circundante. |
| 112442e4af7-2103-46cf-b971-fe2511828885 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1131ed99ba1-b9be-4d9a-b6ee-36879abb9b8c | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1146ed4eb55-4180-4b92-8cb2-65fb9d45580c | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 115ee3df622-a238-4926-b4e8-8dc428c1f21f | Translation Approved (0%) | Create and implement a site management policy that employs best management practices to reduce harmful chemical use, energy waste, water waste, air pollution, solid waste, and/or chemical runoff for all of the following operational elements on the building and grounds: | Crear e implementar una política de gestión del sitio que utilice las mejores prácticas de manejo para reducir el uso de productos químicos dañinos, el desperdicio de energía y de agua, la contaminación del aire, los desechos sólidos y/o la escorrentía de productos químicos de todos los siguientes elementos operativos del edificio y de sus terrenos: |
| 116c151dc25-19e9-4e57-82e4-8f332bed6a72 | Translation Approved (0%) | use of low emissions maintenance equipment; | Uso de equipo equipos de mantenimiento de bajas emisiones; |
| 1176826b7fa-b610-4681-a868-9a0b450d7973 | Translation Approved (83%) | snow and ice removal; | eliminación de nieve y hielo; |
| 1185c4f62bb-a6da-411d-9687-114c116eb0c9 | Translation Approved (0%) | cleaning of building exterior, pavement, and other impervious surfaces; | limpieza del exterior del edificio, pavimento y de otras superficies impermeables; |
| 119201b2744-6990-4db9-8611-f28985fbca31 | Translation Approved (0%) | erosion and sedimentation control (for ongoing operations and for construction activity); | control de la erosión y sedimentación (en operaciones constantes y en actividades de construcción); |
| 120d2ec0b8a-ca79-4ccc-a906-2fddd01deef8 | Translation Approved (0%) | organic waste management (returned to the site or diverted from landfills); | gestión de desechos orgánicos (devueltos al sitio o desviados de rellenos sanitarios); |
| 12141b01210-56f2-48c8-ab0c-edf4f9d3ab48 | Translation Approved (0%) | invasive and exotic plant species management (through monitoring and eradication); | manejo de especies de plantas invasivas y exóticas (mediante el control y la erradicación); |
| 122d1468a24-b9b0-4888-8887-8bae4a75e1df | Translation Approved (0%) | fertilizer use (testing soils before using fertilizer to prevent overapplication of nutrients); | uso de fertilizantes (probar la tierra antes de usar fertilizantes para evitar añadir nutrientes en exceso); |
| 123ac6adc61-e0f3-4953-b8d5-e4ca0cd17426 | Translation Approved (0%) | irrigation management (monitor irrigation systems manually or with automated systems at least every two weeks during the operating season for appropriate water usage, system times, leaks, or breaks); and | manejo del riego (controlar los sistemas de riego manualmente o con sistemas automatizados al menos cada dos semanas durante las estaciones de operaciones para asegurarse de que el uso de agua y los horarios de los sistemas son correctos y de que no hay fugas ni roturas); y |
| 124b538af23-d3d3-4b52-b10a-46e22824f2dc | Translation Approved (72%) | storage of materials and equipment. | almacenaje de materiales y equipamiento. |
| 125333e20f9-30a7-4484-933f-35232171b325 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 126f2c414c3-9744-4b13-9d5a-deba60554b5b | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 12783bf9437-9ba7-4544-bf5c-25b8040b675f | Translation Approved (79%) | SS Credit: Site Development—Protect or Restore Habitat | Crédito SS: Desarrollo del sitio - Protección o Restauración del Hábitat (SS Credit: Site Development - Protect or Restore Habitat) |
| 128e445b774-906c-4e53-b31d-314650cb3c58 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 129071fb632-0702-46b3-8595-737674d31da4 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 130472eaa02-6daa-4305-8e31-b182974312dc | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1312600e6cf-c075-46f3-b8d5-07d6130f1aa6 | Translation Approved (90%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-2 puntos |
| 132ef1c7ca0-71dc-4280-8029-a2a63461d3b2 | Translation Approved (87%) | EB:O&M Schools (1–2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-2 puntos |
| 1337eaaa933-8c48-4e89-9e03-f196bdb063f4 | Translation Approved (87%) | EB:O&M Retail (1–2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-2 puntos |
| 134664419fc-14c6-4552-a98e-f7a59d017b99 | Translation Approved (89%) | EB:O&M Data Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-2 puntos |
| 135c15af1db-c76a-4351-b5d8-cf199a50235f | Translation Approved (87%) | EB:O&M Hospitality (1–2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-2 puntos |
| 1367db036cd-cc30-4ee1-a8e6-f3bae15bb42c | Translation Approved (91%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 13797725cbd-48f7-465d-b4f9-b6097b3e0a75 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 138e0eb63e2-3342-4d4e-b890-b795c33de078 | Translation Approved (100%) | To conserve existing natural areas and restore damaged areas to provide habitat and promote biodiversity. | Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para proporcionar un hábitat y promover la biodiversidad. |
| 139e2366bdd-cc73-4cf5-ab1f-408adfd0e3d1 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 140d5cdc9b2-468e-495a-b4a9-5c7487698cd9 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 14111504a2c-a691-4db6-9bd5-98e6c224e278 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 14211504a2c-a691-4db6-9bd5-98e6c224e278 | Translation Approved (0%) | On-Site Restoration (2 points) | Restauración en el sitio (2 puntos) |
| 1431c2f358d-d5de-404a-90b3-65764f569f43 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 144a82248ac-8647-4418-9f7a-72df965d4542 | Translation Approved (0%) | Have in place native or adapted vegetation<176> </176>on 20% of the total site area (including the building footprint), a minimum of 5,000 square feet (465 square meters), to provide habitat and promote biodiversity. | Contar con vegetación autóctona o adaptada<176> </176>en el 20% de la superficie total del sitio (incluyendo la huella del edificio), un mínimo de 5000 pies cuadrados (465 metros cuadrados), para suministrar un hábitat y promover la biodiversidad. |
| 14542fa39a0-d2b3-498c-a33d-59ccee1f4a27 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1467eebd360-e5d2-497c-8dab-0f84f0d4d872 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 1475bbee288-1cac-463e-87e1-d555bd9aa979 | Translated (99%) | OR | U |
| 1489c546af6-d9b4-44b3-93b7-9ca07e2120a9 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1499c546af6-d9b4-44b3-93b7-9ca07e2120a9 | Translation Approved (0%) | Financial Support (1 point) | Apoyo financiero (1 punto) |
| 1501d04b2ca-9d4f-4f1a-bf54-15c75d13afe3 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 15115ebbbdd-95aa-4655-a109-f11fe1f6d51a | Translation Approved (0%) | Provide financial support equivalent to at least $0.05 per square foot (US$0.50 per square meter) for the total site area (including the building footprint). | Suministrar apoyo financiero equivalente a un mínimo de $0,05 por pie cuadrado (US$ 0,50 por metro cuadrado) de superficie total del sitio (incluyendo la huella del edificio). |
| 152a7da58cd-c996-4441-aead-c63f25368598 | Translation Approved (0%) | Financial support must be provided annually to a nationally or locally recognized land trust or conservation organization within the same EPA Level III ecoregion or the project’s state (or within 100 miles [160 kilometers] for projects outside the U.S.). | El apoyo financiero debe facilitarse anualmente a un fideicomiso de tierras u organización de conservación con reconocimiento nacional o local dentro de la misma ecorregión de nivel III de la EPA o del mismo estado que el proyecto (o a menos de 100 millas [160 kilómetros] en el caso de proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 153a7da58cd-c996-4441-aead-c63f25368598 | Translation Approved (0%) | For U.S. projects, the land trust must be accredited by the Land Trust Alliance. | En proyectos dentro de Estados Unidos, el fideicomiso debe estar acreditado por Land Trust Alliance. |
| 1543a974e21-5004-46a0-8eb2-5453e6f7f24b | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 155adbcf158-65c8-47c6-ad6d-ddd5698940ec | Translation Approved (0%) | Provide the specified financial support annually. | Suministrar anualmente el apoyo financiero anteriormente citado. |
| 156cdf82ec1-7437-4ffb-8190-7fea0b133d0e | Translation Approved (90%) | SS Credit: Rainwater Management | Crédito SS: Manejo de las Aguas Pluviales (SS Credit: Rainwater Management) |
| 157502d6d85-a141-46a4-8f6c-4b595d641a8d | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 158dfa55878-2ffc-4873-8589-39bc12320456 | Translation Approved (84%) | 2–3 points | De 2 a 3 puntos |
| 159cd2ed9ba-81ba-4f07-9950-b891eb19f585 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 16081e529ae-e1ba-412c-a96b-4e339d3b29d9 | Translation Approved (90%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (3 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 3 puntos |
| 1614c8b5186-606e-49f6-aeae-bf11a7962756 | Translation Approved (87%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 1629479625a-9f61-402d-806c-31de25d2e62e | Translation Approved (87%) | EB:O&M Retail (3 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 3 puntos |
| 16353bd33cc-f63a-461c-9faf-df0006b7f796 | Translation Approved (89%) | EB:O&M Data Centers (3 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 3 puntos |
| 16467057f74-f9f5-4dbe-99a4-93623d82c40b | Translation Approved (87%) | EB:O&M Hospitality (3 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 3 puntos |
| 165c343ee7d-932b-4f77-a46f-c94a6c60fd52 | Translation Approved (91%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (3 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 3 puntos |
| 16672c65ffb-b3ef-4b8c-842b-cc1215baa493 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 167a825a865-ab37-461b-bc16-d5a900e6a4ce | Translation Approved (0%) | To reduce runoff volume and improve water quality by replicating the natural hydrology and water balance of the site, based on historical conditions and undeveloped ecosystems in the region. | Reducir el volumen de la escorrentía y mejorar la calidad del agua mediante la réplica de la hidrología y del balance hídrico naturales del sitio según las condiciones históricas y los ecosistemas no desarrollados de la región. |
| 168e7a5f10c-0874-447a-8d29-3d2dfaf95cd6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 169506199a1-2846-4ba6-912e-00dcbf4eff36 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1708b7dad38-5bb5-4306-9e67-c0c354b7167d | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1711b9af199-c484-4b4f-8a4e-133756b92a24 | Translation Approved (80%) | Use <186>low-impact development (LID)</186> practices to capture and treat water from 25% of the impervious surfaces for the 95th percentile storm event. | Usar prácticas de <186>desarrollo de bajo impacto (DBI) </186>para recolectar y tratar el agua del 25% de las superficies impermeables para el percentil 95 de las tormentas. |
| 1727f62ed2f-f067-48b5-9c62-db036d434cc9 | Translation Approved (86%) | Establish and implement an annual inspection program of all rainwater management facilities to confirm continued performance. | Establecer e implementar un programa anual de inspección de todas las instalaciones de gestión de aguas pluviales para confirmar el desempeño constante. |
| 1730ebe48a6-9b59-4382-be0e-e0f482142388 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 174a6873352-0d4f-4cb9-b0be-3929770f3b6a | Translation Approved (85%) | Document the annual inspections, including identification of areas of erosion, maintenance needs, and repairs. | Documentar las inspecciones anuales, incluyendo la identificación de zonas de erosión y las necesidades de mantenimiento y reparación. |
| 175a6873352-0d4f-4cb9-b0be-3929770f3b6a | Translated (77%) | Perform necessary maintenance, repairs, or stabilization within 60 days of inspection. | Realizar el mantenimiento, las reparaciones o la estabilización necesarios en un plazo de 60 días tras la inspección. |
| 17625f8bcdc-5eba-4326-bbe1-d40b41b444fc | Translation Approved (72%) | SS Credit: Heat Island Reduction | Crédito SS: Reducción del Efecto Isla de Calor (SS Credit: Heat Island Reduction) |
| 177b7cc456d-6f70-4152-8e3c-61cc6e1f9bd0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 17891970c80-2b7d-4a6a-9089-6892aa803b6b | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 1795ae7efb4-d95f-412d-aca2-7c7b5f632801 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 180a5f88c74-bd62-415c-b32b-67b9bcfa76d3 | Translation Approved (90%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 puntos |
| 181ccd6f837-5a09-4555-800f-3e87e1769ba5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 182d697d451-58d3-40ac-8936-84dc1248f5e1 | Translation Approved (87%) | EB:O&M Retail (2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 puntos |
| 183fd27c670-aea7-4eb2-93fd-d70aef338922 | Translation Approved (89%) | EB:O&M Data Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 puntos |
| 184b98f3e23-009c-4e3c-9c54-d7dfa3adf22b | Translation Approved (87%) | EB:O&M Hospitality (2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 puntos |
| 1856b722ed3-56f8-4221-9d1f-7d9aef3c3940 | Translation Approved (91%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 puntos |
| 186a44af451-5d7e-4aa5-9672-4abf7bdf085d | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1877a98168b-221b-4a2a-85b7-e3dc6730f5ce | Translation Approved (0%) | To minimize effects on microclimates and human and wildlife habitats by reducing heat islands. | Minimizar los efectos en los microclimas y en los hábitats de vida humana y silvestre mediante la reducción de las islas de calor. |
| 188a179f2ea-bb39-48f5-a1eb-ac1636e0a555 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1890dccd922-f0a4-4f2b-bf4f-d0c9ae35878a | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 190adb1c1e1-fc5b-4eda-8b5b-ed50a8b58840 | Translation Approved (88%) | Choose one of the following options. | Elija una de las siguientes opciones: |
| 191eb514b67-cae7-4241-a43e-5925126dd924 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 192eb514b67-cae7-4241-a43e-5925126dd924 | Translation Approved (78%) | Nonroof (1 point) | Zona no cubierta (1 punto) |
| 193ba4c07c6-7131-44b9-ac20-400844bec4b1 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1945fc006b7-4f5e-4834-b70b-160f40ad9e05 | Translation Approved (0%) | Use any combination of the following strategies for a minimum of 50% of the site paving. | Utilizar cualquier combinación de las siguientes estrategias en al menos el 50% de la pavimentación del sitio. |
| 1959a5a0527-3942-4142-bc8f-1be33f45e365 | Translation Approved (0%) | Use the existing plant material or install plants that provide shade over paving areas (including playgrounds) on the site within 10 years of planting. | Emplear las plantas existentes o instalar plantas que den sombra a las áreas pavimentadas (incluyendo espacios de juegos) en un plazo de 10 años desde que se planten. |
| 1969a5a0527-3942-4142-bc8f-1be33f45e365 | Translation Approved (72%) | Plants must be in place at the time of certification application. | Las plantas deben estar en el lugar cuando se solicite la certificación. |
| 197fd0975cc-f896-463a-9792-8a68c11362d9 | Translation Approved (71%) | Install vegetated planters. | Instalar macetas con vegetación. |
| 198fd0975cc-f896-463a-9792-8a68c11362d9 | Translation Approved (0%) | Plants must be in place at the time of occupancy permit and cannot include artificial turf. | Las plantas deben estar en el lugar en el momento del permiso de ocupación y no pueden incluir césped artificial. |
| 199a0f3e995-b59f-4659-87de-a2a3d5efaec1 | Translation Approved (0%) | Provide shade with structures covered by energy generation systems, such as solar thermal collectors, photovoltaics, and wind turbines. | Dar sombra mediante estructuras cubiertas por sistemas de generación de energía como colectores solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas. |
| 20022145577-1d43-4fe3-954d-4a5e4482e9ea | Translation Approved (0%) | Provide shade with architectural devices or structures that have a three-year aged <194>solar reflectance (SR)</194> value of at least 0.28. | Dar sombra mediante estructuras o dispositivos arquitectónicos con un valor de <194>reflectancia solar (RS)</194> después de tres años de al menos 0,28. |
| 20122145577-1d43-4fe3-954d-4a5e4482e9ea | Translation Approved (0%) | If three-year aged value information is not available, use materials with an initial SR of at least 0.33 at installation. | Si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en el momento de instalación. |
| 202acad9252-5f2f-4ffd-9c7c-2a9e51ef10fc | Translation Approved (0%) | Provide shade with vegetated structures. | Dar sombra mediante estructuras con vegetación. |
| 2035c6d7fd9-df78-4668-82a7-c2f524b3eec4 | Translation Approved (0%) | Use paving materials with a three-year aged <195>solar reflectance (SR)</195> value of at least 0.28. | Usar materiales de pavimentación con un valor de <195>reflectancia solar (RS)</195> de al menos 0,28. |
| 2045c6d7fd9-df78-4668-82a7-c2f524b3eec4 | Translation Approved (100%) | If three-year aged value information is not available, use materials with an initial SR of at least 0.33 at installation. | Si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en el momento de instalación. |
| 2050dc160ef-6df0-4b1c-967c-677ae8883c03 | Translation Approved (85%) | Use an <196>open-grid pavement system</196> (at least 50% unbound). | Usar un <196>sistema de pavimentación de superficies reticulares</196> (abierto al menos en un 50%). |
| 2062be03f24-4955-48e5-b52e-8477d094c616 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 207fb4cc93a-0b8f-419e-b0d7-1cacc265ec4d | Translation Approved (90%) | Implement a maintenance program that ensures all high-reflectance paving surfaces are cleaned at least every three years to maintain good reflectance. | Implementar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies de pavimentación de alta reflectancia se limpian al menos cada tres años para mantener su buena reflectancia. |
| 2085390bebb-2877-4079-bf12-47c420549a78 | Translated (99%) | OR | U |
| 209ee57c89c-f587-4077-9105-7fa48a49b9ac | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 210ee57c89c-f587-4077-9105-7fa48a49b9ac | Translation Approved (78%) | Roof (1 point) | Zona cubierta (1 punto) |
| 2114f8ad2fb-70a8-41e7-8d9e-a6e0dc8698de | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 2121c8d1322-b902-4269-874d-b030e5c7bb30 | Translation Approved (0%) | Use either roofing materials with a SRI equal to or greater than the values in Table 1 for a minimum of 75% of the roof area, or a vegetated roof for a minimum of 50% of the roof area, or both. | Utilizar materiales de cubierta con un IRS que iguale o supere los valores de la Tabla 1 en al menos el 75% del área de cubierta, o instalar una cubierta vegetal en al menos el 50% de la superficie de cubierta, o ambos. |
| 2131c8d1322-b902-4269-874d-b030e5c7bb30 | Translated (0%) | If using both high-reflectance and vegetated roof surfaces, meet the following criterion: | Si se usan tanto las superficies de alta reflectancia como las cubiertas vegetales, cumplir con los siguientes criterios: |
| 214f210b8cb-16ca-4155-ab0c-902e23a1575a | Translation Approved (CM) | Area of High-Reflectance Roof | Área de cubierta de alta reflectancia |
| 21593322379-025d-4ff7-b675-a8c4aa43f62f | Translation Approved (100%) | Area of Vegetated Roof | Área de cubierta con vegetación |
| 21677a23d70-5351-4fa5-96a5-92c0d112f42f | Translation Approved (100%) | Total Roof Area | Área total de cubierta |
| 217371022f0-a03b-406c-a00d-698565c02072 | Translation Approved (0%) | —————— | —————— |
| 218a74957ad-4df6-49cc-8651-c76a6663ce66 | Translation Approved (0%) | + | + |
| 2197a7759e0-a833-4c8f-88f0-5900ea870c74 | Translation Approved (100%) | —————— | —————— |
| 2209318e710-b013-44a2-9058-6a69c3be5ade | Translation Approved (0%) | ≥ | ≥ |
| 22105589b32-497f-4846-b92d-7397fc083646 | Translation Approved (0%) | 0.75 | 0,75 |
| 222066d41a2-edbf-4135-a72f-cf5e2eeb74cb | Translation Approved (100%) | 0.5 | 0,5 |
| 22391a44582-ed88-46b5-b21c-94a0a983a5f6 | Translation Approved (0%) | Alternatively, an SRI and SR weighted average approach may be used to calculate compliance. | De manera alternativa se puede usar un enfoque de media ponderada del IRS y de la RS para calcular el cumplimiento. |
| 224fdcc6aae-89f9-4502-b8c1-5bd8d4e62490 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 22580ec8c16-21df-49b0-b311-76ad643932c9 | Translation Approved (0%) | Implement a maintenance program that ensures all high-reflectance roof surfaces are cleaned at least every three years to maintain good reflectance, and all vegetated roofs are maintained for plant health and good structural condition. | Implementar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies de cubiertas de alta reflectancia se limpian al menos cada tres años para mantener su buena reflectancia, y que las cubiertas vegetales se mantienen para asegurar la salud de las plantas y un correcto estado estructural. |
| 2267ad1c948-b4f9-48f4-9f3d-0d81dc593a9e | Translation Approved (99%) | OR | U |
| 227e3ee752e-26c6-420e-9b93-e92c229b4b6b | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 228e3ee752e-26c6-420e-9b93-e92c229b4b6b | Translation Approved (0%) | Nonroof and Roof (2 points) | Zonas no cubiertas y cubiertas (2 puntos) |
| 229aaad9423-5df2-4004-a3b0-58180d0e8c9d | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 2307594035f-091a-4235-85da-aae595e450e8 | Translation Approved (0%) | Meet the following criterion: | Cumplir con los siguientes criterios: |
| 231fa944c17-8b42-4796-b77b-2b6017fe6010 | Translation Approved (0%) | Area of Nonroof Measures | Área de medidas en zonas no cubiertas |
| 232b060fdb5-d1bb-494e-b216-e591a2501036 | Translation Approved (100%) | Area of High-Reflectance Roof | Área de cubierta de alta reflectancia |
| 2334aafb74f-1773-4ba5-ab39-0e4c60075b82 | Translation Approved (100%) | Area of Vegetated Roof | Área de cubierta con vegetación |
| 23409d8e64f-a262-4973-8d48-dcf3df119a90 | Translation Approved (79%) | Total Site Paving Area | Área total pavimentada del sitio |
| 235ab9b233d-b5be-4d6c-b918-06e3bedcf739 | Translation Approved (100%) | Total Roof Area | Área total de cubierta |
| 236e1e6b45a-8f54-461b-ad7d-599393c389ae | Translation Approved (100%) | —————— | —————— |
| 2373e52d4d6-cb92-426f-a3f1-298014260771 | Translation Approved (100%) | + | + |
| 238d866e36a-af43-4e46-aa4a-096af7aada67 | Translation Approved (100%) | —————— | —————— |
| 23995c5483c-6385-4fd9-8cae-fdc24b5319dd | Translation Approved (100%) | + | + |
| 240272a7c2a-b193-4add-9cd5-6552e4e2883a | Translation Approved (100%) | —————— | —————— |
| 241dab89b4d-4da1-4097-b2c8-c46bb1b73545 | Translation Approved (100%) | ≥ | ≥ |
| 24241efadae-dd73-44c2-baf3-07712a803b49 | Translation Approved (100%) | + | + |
| 2430fb37342-c957-49ae-86d2-741bc75c74ee | Translation Approved (100%) | 0.5 | 0,5 |
| 2441bd4a5e1-a294-466f-9b6f-5a286496c918 | Translation Approved (100%) | 0.75 | 0,75 |
| 2456a538832-e831-4fd1-a2b4-ea44b31343f9 | Translation Approved (0%) | 0.50 | 0,50 |
| 2460ad64bff-f772-4267-8d79-c64826989f7e | Translation Approved (100%) | Alternatively, an SRI and SR weighted average approach may be used to calculate compliance. | De manera alternativa se puede usar un enfoque de media ponderada del IRS y de la RS para calcular el cumplimiento. |
| 2473d4b4b32-e2a4-49ab-b553-96319b306f69 | Translation Approved (77%) | Use any combination of the following strategies. | Emplear cualquier combinación de las siguientes estrategias: |
| 2484bb29a11-43e8-42da-a76b-b9d8a1001069 | Translation Approved (0%) | Nonroof Measures | Medidas para zonas no cubiertas |
| 249b5dbcbfd-c276-499b-96b8-c11a3bf9f447 | Translation Approved (0%) | Use the measures listed in Option 1. | Utilizar las medias enumeradas en la Opción 1. |
| 250b5dbcbfd-c276-499b-96b8-c11a3bf9f447 | Translation Approved (84%) | Plant material must be in place at time of certification application. | Las plantas deben estar en el lugar cuando se solicite la certificación. |
| 2517d591193-69ac-48a9-ab6b-6d1f9eb8124a | Translation Approved (0%) | High-Reflectance Roof | Cubiertas de alta reflectancia |
| 252810847a9-378d-4b49-a270-b4997559f9b7 | Translation Approved (0%) | Use roofing materials that have an SRI equal to or greater than the values in Table 1. | Utilizar materiales para cubiertas con un IRS que iguale o supere los valores de la Tabla 1. |
| 253810847a9-378d-4b49-a270-b4997559f9b7 | Translation Approved (0%) | Meet the three-year aged SRI value. | Cumplir con los valores de IRS tras tres años. |
| 254810847a9-378d-4b49-a270-b4997559f9b7 | Translation Approved (0%) | If three-year aged value information is not available, use materials that meet the initial SRI value. | Si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales que cumplan el valor inicial de IRS. |
| 25532784d92-b16c-49bf-8729-10fcfeee1f76 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 25632784d92-b16c-49bf-8729-10fcfeee1f76 | Translation Approved (0%) | Minimum solar reflectance index value, by roof slope | Valor mínimo del índice de reflectancia solar según inclinación de la cubierta |
| 25755796557-418e-4728-88fa-a3bf8e2cc122 | Translation Approved (100%) | Slope | Inclinación |
| 258fa49adbe-9a0c-43fe-ae67-7ccb79492a46 | Translation Approved (0%) | Initial SRI | IRS inicial |
| 2598534e19a-14d9-4803-a448-a3d3c28fc5bc | Translation Approved (0%) | 3-year aged SRI | IRS a los tres años |
| 26096840349-e50d-4a2f-b1d7-e55c86b22727 | Translation Approved (100%) | Low-sloped roof | Cubierta de poca inclinación |
| 261085e7b0c-f433-45cc-84e5-70eb6bc20bb1 | Translation Approved (100%) | ≤ 2:12 | ≤ 2:12 |
| 2627baccef1-d06e-4d67-8773-c0a355657007 | Translation Approved (0%) | 82 | 82 |
| 263d5ffc9bf-c2db-4e71-9ddd-ff3663b88770 | Translation Approved (0%) | 64 | 64 |
| 264f4a43c79-3418-4d2c-bb35-e84672da0276 | Translation Approved (100%) | Steep-sloped roof | Cubierta muy inclinada |
| 265aca4bb65-bf80-446d-bf82-38fcf644a421 | Translation Approved (100%) | > 2:12 | > 2:12 |
| 2664322d5b8-2574-4382-bd93-3370cd8c660a | Translation Approved (0%) | 39 | 39 |
| 2673ebe16c3-6b5a-42a6-bd69-dcc1ab1b1c7a | Translation Approved (0%) | 32 | 32 |
| 268a29838b5-e608-4702-9e37-9fc73df46c54 | Translation Approved (100%) | Vegetated Roof | Cubierta vegetal |
| 2695eb6c58a-87f1-4676-b1ff-10c8c886268a | Translation Approved (100%) | Install a vegetated roof. | Instalar una cubierta vegetal. |
| 27077e54912-d1bb-45b4-b537-b1bb1379158f | Translation Approved (94%) | <339>PERFORMANCE </339>Implement a maintenance program that ensures all high-reflectance surfaces are cleaned at least every three years to maintain good reflectance, and all vegetated roofs are maintained for plant health and good structural condition. | <Bold>DESEMPEÑO </Bold>Implementar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies de alta reflectancia se limpian al menos cada tres años para mantener su buena reflectancia, y que las cubiertas vegetales se mantienen para asegurar la salud de las plantas y un correcto estado estructural. |
| 271e757c6ef-9d7b-439e-af5b-6a6f3ea26806 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 272e71ab851-6ef5-4c5d-bf26-0d2c686ca20a | Translation Approved (0%) | Option 4. | Opción 4. |
| 273e71ab851-6ef5-4c5d-bf26-0d2c686ca20a | Translation Approved (0%) | Parking under Cover (1 point) | Estacionamiento bajo techo (1 punto) |
| 27483f5b85b-3209-4f0e-b487-6d0d4b04c45b | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 2754e6fd69f-4e48-4d57-a966-45a874274f91 | Translation Approved (79%) | Place at least 50% of <342>parking spaces under cover</342>. | Ubicar al menos un 50% de las <342>plazas de estacionamiento bajo techo</342>. |
| 2764e6fd69f-4e48-4d57-a966-45a874274f91 | Translation Approved (0%) | Any roof used to shade or cover parking must (1) have a three-year aged SRI of at least 32 (if three-year aged value information is not available, use materials with an initial SRI of at least 39 at installation), (2) be a vegetated roof, or (3) be covered by energy generation systems, such as solar thermal collectors, photovoltaics, and wind turbines. | Cualquier techo usado para dar sombra o cubrir el estacionamiento debe (1) tener un IRS de tres años de al menos 32 (si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con un valor inicial de IRS de al menos 39 en el momento de instalación), (2) ser una cubierta vegetal o (3) estar cubierto por sistemas de generación de energía como colectores solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas. |
| 277e339636d-f958-4e03-8967-bf710bc27768 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 278c899b811-073e-4b9d-be2e-fa2dbe8bc219 | Translation Approved (96%) | Implement a maintenance program that ensures all SRI surfaces are cleaned at least every three years to maintain good reflectance, and all vegetated roofs are maintained for plant health and good structural condition. | Implementar un programa de mantenimiento que asegure que todas las superficies con IRS se limpian al menos cada tres años para mantener su buena reflectancia, y que las cubiertas vegetales se mantienen para asegurar la salud de las plantas y un correcto estado estructural. |
| 27988f7f002-5773-4f83-baa5-4a603e840478 | Translation Approved (99%) | SS Credit: Light Pollution Reduction | Crédito SS: Reducción de la Contaminación Lumínica (SS Credit: Light Pollution Reduction) |
| 2809908717f-595f-47b8-8f2d-a88906b9384c | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 2817ff2f18c-9a32-4fac-b3d1-750743627ad6 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 2821027cae8-232b-4395-b8ee-220ce368294b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 283ef6680cd-11f6-403c-ad18-18073aa8789b | Translation Approved (88%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 punto |
| 28488ca365b-50e5-489a-b986-185856ed6c33 | Translation Approved (85%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 punto |
| 285cac29524-8fee-4282-9c73-871bfc71163b | Translation Approved (85%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 punto |
| 28667a9323b-6d4a-4f18-b890-2e92f1559361 | Translation Approved (88%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 punto |
| 287e16abfcd-0eb5-404d-bb38-3d3967393f0d | Translation Approved (85%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 punto |
| 2884a42e9ba-47a4-462b-9e1f-2df19f6d5747 | Translation Approved (90%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 289c0e4c851-b4c1-40e5-be89-688f3715b76a | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2909af6b99c-5cb6-4aa9-a817-f15b7e044de9 | Translation Approved (0%) | To increase night sky access, improve nighttime visibility, and reduce the consequences of development for wildlife and people. | Aumentar la capacidad de visión del cielo nocturno, mejorar la visibilidad nocturna y reducir las consecuencias del desarrollo en la vida silvestre y en las personas. |
| 2917aeed3a8-7e14-4504-b77f-1705c235a5b7 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2929cb43381-8381-413b-a31b-e0896373822a | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 293e9295e5d-1f5a-4b7d-8443-0fec384e5975 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 294777c61ca-dc1c-49e3-927e-c900fc4ae66b | Translation Approved (0%) | Meet the requirements of one of the options below: | Cumplir con los requisitos de una de las siguientes opciones: |
| 295abddfcee-47d1-4cea-9c89-63b12bd40843 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 296abddfcee-47d1-4cea-9c89-63b12bd40843 | Translation Approved (0%) | Fixture Shielding | Apantallamiento de luminarias |
| 297dc05acb5-ab1c-40de-b680-ea7f8e0d0c5d | Translation Approved (0%) | Shield all exterior fixtures (where the sum of the mean lamp lumens for that fixture exceeds 2,500) such that the installed fixtures do not directly emit any light at a vertical angle more than 90 degrees from straight down. | Apantallar todas las luminarias exteriores (cuando la suma de la media total de los lúmenes de la lámpara exceda los 2500) de modo que las luminarias instaladas no emitan directamente ninguna luz en un ángulo vertical a más de 90 grados de la línea directa hacia el suelo. |
| 298e9067ba2-cb67-4d34-9e3d-649c9593d5a3 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 2995ba4d7f3-7166-40c9-8845-7e27ae503e6c | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 3005ba4d7f3-7166-40c9-8845-7e27ae503e6c | Translation Approved (0%) | Perimeter Measurements | Mediciones del perímetro |
| 3017bdc11cc-cb7e-44c1-920a-b8fb9e9833a7 | Translation Approved (90%) | Measure the night illumination levels at regularly spaced points on the project boundary, taking the measurements with the building’s exterior and site lights both on and off. | Medir los niveles de iluminación nocturna en puntos espaciados de forma regular en los límites del proyecto, realizando mediciones con las luces exteriores del edificio y del sitio encendidas y apagadas. |
| 3027bdc11cc-cb7e-44c1-920a-b8fb9e9833a7 | Translation Approved (81%) | At least eight measurements are required, at a maximum spacing of 100 feet (30 meters) apart. | Se necesitan al menos ocho mediciones con una separación máxima de 100 pies (30 metros). |
| 3037bdc11cc-cb7e-44c1-920a-b8fb9e9833a7 | Translation Approved (100%) | The illumination level measured with the lights on must not be more than 20% above the level measured with the lights off. | El nivel de iluminación medido con las luces encendidas no debe superar en más de un 20% el nivel medido con las luces apagadas. |
| 304efcbb4ef-8de1-44a2-90db-05397cb9687c | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 3052e8b17a5-21ec-49a7-bf3f-b454b7cdc45a | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 306faff26ab-39e9-4b4f-9124-4043ab618327 | Translation Approved (90%) | SS Credit: Site Management | Crédito SS: Manejo del Sitio (SS Credit: Site Management) |
| 30702d582b4-a7d6-4ae4-81f5-34acae3dd527 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 3082e4fddd3-2e0e-4de5-baf7-3d8fea6c8803 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 30936fa0bd2-41fd-46cc-bad8-9c31085e45d1 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 310a7961f58-0aa3-4311-9d7e-b29c9aed5954 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 punto |
| 311796252da-c013-4ff2-b906-f04b598e5bb8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 punto |
| 3120f5c3bf1-cdf8-4f51-97c1-d60c3fb10998 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 punto |
| 3131140e409-5ce2-400a-8b5f-bda121174278 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 punto |
| 314534638c0-8242-495a-be56-5beb4fff0521 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 punto |
| 3150f5ce50c-3ea0-44ce-9cc7-a5d4ba30a5e0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 316094a2ffb-8b31-4bd4-a4e2-11e751d07b96 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 31736499119-b0e8-4718-b4e9-fe10c51039df | Translation Approved (100%) | To preserve ecological integrity and encourage environmentally sensitive site management practices that provide a clean, well-maintained, and safe building exterior while supporting high-performance building operations and integration into the surrounding landscape. | Preservar la integridad ecológica e incitar prácticas de manejo del sitio sensibles con el medioambiente que resulten en un exterior del edificio limpio, bien mantenido y seguro al tiempo que se fomentan unas operaciones del edificio de alto desempeño y la integración en el paisaje circundante. |
| 318bb9dd9c8-8620-474e-af57-9c55fe571be8 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 31979df82c2-ab00-4850-bfae-71194a897090 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 3205d9378a9-bc17-4bb2-b2e2-e01e4dc2534c | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 321f71b32a9-73db-4ceb-b6f5-223881b341ea | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 322773d15fd-9823-4b38-b813-0b72db4e1b62 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 32328932925-4468-4efa-a444-027ee8223548 | Translation Approved (0%) | Demonstrate that the following performance criteria were met: | Demostrar el cumplimiento de los siguientes criterios de desempeño: |
| 3244a8729f5-b19d-49ec-a32c-8d54acd3ca40 | Translation Approved (0%) | Use no calcium chloride or sodium chloride deicers, and/or establish reduced treatment areas equal to 50% of applicable paving area. | No utilizar descongeladores con cloruro de calcio ni cloruro de sodio y/o establecer áreas de tratamiento reducidas iguales al 50% de la superficie pavimentada aplicable. |
| 325651795e7-e735-4dfd-8ce2-f366f15b4bb8 | Translation Approved (0%) | Prevent erosion and sedimentation, and restore any eroded soils. | Prevenir la erosión y la sedimentación, y restaurar cualquier suelo erosionado. |
| 326f3651060-47ff-4f56-96a9-5ad3473f0ab1 | Translation Approved (0%) | Prevent air pollution from construction materials and activities. | Prevenir la contaminación del aire como consecuencia de materiales y actividades de construcción. |
| 327a66e764c-70e7-4f16-88e0-6e34170849fd | Translation Approved (0%) | Divert from landfills 100% of plant material waste via low-impact means. | Desviar de los rellenos sanitarios el 100% de los desechos vegetales usando métodos de bajo impacto. |
| 328b97b4c4c-045d-4139-872d-bf74d019824c | Translation Approved (0%) | Prevent the overapplication of nutrients. | Prevenir la aplicación excesiva de nutrientes. |
| 329b97b4c4c-045d-4139-872d-bf74d019824c | Translation Approved (0%) | Use no ammonia-based fertilizers, biosolid-based fertilizers (for continuous application), synthetic quick-release fertilizers, or “weed and feed” formulations. | No usar fertilizantes con amoniaco, con base de biosólidos (para aplicaciones continuas) ni fertilizantes rápidos sintéticos, al igual que productos combinados de fertilizante y herbicida. |
| 330b97b4c4c-045d-4139-872d-bf74d019824c | Translation Approved (0%) | Blanket applications of herbicides are prohibited; turf weeds may be controlled by spot spraying only. | Está prohibida la aplicación amplia de herbicidas; las hierbas se pueden controlar mediante el rociado controlado en zonas concretas. |
| 331ad5ef59a-dc23-486f-97e3-f3e51c4b7772 | Translation Approved (100%) | Monitor irrigation systems manually or with automated systems at least every two weeks during the operating season and correct any leaks, breaks, inappropriate water usage, or incorrect timing. | Monitorear los sistemas de riego manualmente o con sistemas automatizados al menos cada dos semanas durante las estaciones de operaciones para corregir cualquier fuga, rotura, uso inapropiado del agua u horario incorrecto. |
| 3327e35e8a0-e0e0-4417-93f4-14932b0c58f6 | Translation Approved (0%) | Store materials and equipment to prevent air and site contamination. | Almacenar los materiales y el equipo de modo que se prevenga la contaminación del sitio. |
| 333be763691-3853-46fd-8d5a-832f72831b9b | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 33483cd7564-0fcd-4790-8819-a35ca092652e | Translation Approved (88%) | Meet one of the following options: | Cumplir con una de las siguientes opciones: |
| 335586c069f-dd75-4f77-b63a-7115b0a6b4a6 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 336586c069f-dd75-4f77-b63a-7115b0a6b4a6 | Translation Approved (0%) | Limited Turf Area | Área de césped limitada |
| 3378a8c6028-b18b-44b4-89a4-b6a66f12d413 | Translation Approved (0%) | Limit turf to 25% or less of the vegetated area. | Limitar el césped a un máximo del 25% de la zona con vegetación. |
| 3380d5e711a-9c6a-4d97-ac47-f1b2b14e0201 | Translation Approved (0%) | Playgrounds and athletic fields in schools or parks are excluded from this option. | Los espacios de juego y los campos de deportes de centros educacionales o parques están excluidos de esta opción. |
| 339f103900c-7265-45f7-a5f3-5eeda1d2a14f | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 34070f883f3-0a18-4731-b098-46aa6bbab652 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 34170f883f3-0a18-4731-b098-46aa6bbab652 | Translation Approved (0%) | All Manual or Electric-Powered Equipment | Solo equipamiento manual o eléctrico |
| 342b1621a58-a4a5-490e-bb80-7cb26658d07c | Translation Approved (0%) | Use all manual or electric-powered equipment in all site management operations. | Usar solo equipamiento manual o eléctrico en todas las operaciones de manejo del sitio. |
| 343ef559055-e6af-438e-932d-dc53cebe027b | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3445eb1250a-c255-47c3-a7ed-a0f91a043421 | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 3455eb1250a-c255-47c3-a7ed-a0f91a043421 | Translation Approved (0%) | Reduction in Emissions from Site Management Equipment | Reducción de las emisiones del equipamiento de manejo del sitio |
| 34616540ced-fbc3-4dff-ac3e-e197470f91b1 | Translation Approved (0%) | Show and maintain a 50% reduction in hydrocarbon (HC) and nitrogen oxide (NOx) emissions, and a 75% reduction in carbon monoxide (CO) emissions from <380>baseline conditions</380>. | Demostrar y mantener una reducción del 50% de las emisiones de hidrocarburos (HC) y óxido de nitrógeno (NOx) y una reducción del 75% de las emisiones de monóxido de carbono (CO) con respecto a las <380>condiciones de referencia</380>. |
| 3477a0e65df-1558-4c9c-b0a2-df2885bbf526 | Translation Approved (0%) | SS Credit: Site Improvement Plan | Crédito SS: Plan de Mejora del Sitio (SS Credit: Site Improvement Plan) |
| 348645a6cbb-f016-4805-9969-2286cb616a16 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 349e7e58cf9-3252-401a-b0ee-6ddbb1b30d80 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 35054ab1cb6-1cae-4e1a-925e-d8e0bb3f4ffc | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 35162cc9df7-d55d-464f-8031-aa8bcf55a717 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 punto |
| 35260c25df9-c412-419f-972a-f420762cce6e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 punto |
| 35344a4e7a6-3cb1-4792-bdb3-52edd23d8468 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 punto |
| 3543fdf2ee0-3563-45c3-8df6-ad290c47db98 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 punto |
| 355fc72a234-d78f-4f8d-abdc-3ed37af0f9b5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 punto |
| 35616796343-0747-4b00-aa04-0bb0f675dfd2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 3572e363210-2494-4c1f-892e-c27ee02a4f20 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 358c725a71b-5889-4d48-8582-ac3029696385 | Translation Approved (0%) | To preserve and improve ecological integrity while supporting high-performance building operations. | Preservar y mejorar la integridad ecológica al tiempo que se fomenta el alto desempeño en las operaciones del edificio. |
| 3597e018b7f-d967-4302-b4e6-f31ee66fac3a | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 36097561772-f199-4607-8527-24aff3334c6a | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 361cb21f102-45e8-4560-aef7-b65ef1c68f36 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 362bce09fe5-8cc5-47e5-9d98-688ffecdb70f | Translation Approved (0%) | Develop a five-year site improvement plan that includes the following: | Desarrollar un plan de mejora del sitio que incluya: |
| 363a7ba4272-296d-4506-b4a6-ea5392def45e | Translation Approved (0%) | documentation of existing site conditions; | La documentación de las condiciones del sitio existentes; |
| 364fc3a4894-f320-42d7-9251-5629a731a521 | Translation Approved (70%) | site improvement objectives; | los objetivos de mejora del sitio; |
| 365822c73f2-f367-4576-9b5b-6aa2a9e3e338 | Translation Approved (0%) | performance standards to evaluate ongoing progress; and | los estándares de desempeño para evaluar el progreso; y |
| 3666492bd56-3967-43c1-b758-bdef6b60ab20 | Translation Approved (0%) | monitoring protocols. | los protocolos de monitoreo. |
| 36765bd1a39-3911-4c98-a954-fff4c7e8a6c8 | Translation Approved (72%) | The improvement plan must address the following topics. | El plan de mejora debe abarcar los siguientes elementos: |
| 3689ab6f6db-f171-485e-8295-2144d05fb751 | Translation Approved (96%) | Hydrology. | Hidrología. |
| 3699ab6f6db-f171-485e-8295-2144d05fb751 | Translation Approved (0%) | Protection and improvement of water bodies on-site, rainwater management and reuse opportunities, potable water-use reduction. | Protección y mejora de los cuerpos de agua del sitio, oportunidades de gestión y reutilización de las aguas pluviales, reducción del consumo de agua potable. |
| 370905b0910-5333-4867-9346-8f2cdadccfe0 | Translation Approved (0%) | Vegetation. | Vegetación. |
| 371905b0910-5333-4867-9346-8f2cdadccfe0 | Translation Approved (0%) | Documentation of existing vegetation on-site, turf area reduction, management of native and invasive plants, protection of threatened, endangered or unique species. | Documentación de la vegetación existente en el sitio, reducción de la superficie de césped, gestión de las especies autóctonas e invasivas, protección de especies únicas o amenazadas. |
| 372f68ce005-bc39-4bc5-a14a-afd4a0f4eda8 | Translation Approved (0%) | Soils. | Suelos. |
| 373f68ce005-bc39-4bc5-a14a-afd4a0f4eda8 | Translation Approved (0%) | Documentation of general soil structure, preservation of healthy soils, remediation of compacted soils, identification of previously disturbed area. | Documentación de la estructura general del suelo, conservación de los suelos sanos, remediación de los suelos compactados, identificación de zonas anteriormente perturbadas. |
| 37447e04135-165f-4cd7-b0d8-804e5bdcd653 | Translation Approved (0%) | The plan must be developed with professionals trained and experienced in the above disciplines. | El plan debe desarrollarse con profesionales capacitados y experimentados en las disciplinas mencionadas. |
| 375c1172c4d-4490-47b6-85e0-cc01bc2c59f1 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 3764bda5e25-7594-4461-8745-a87a1a5f228a | Translation Approved (0%) | Show that at least 5% of the site is vegetated. | Demostrar que al menos el 5% del sitio cuenta con vegetación. |
| 3774bda5e25-7594-4461-8745-a87a1a5f228a | Translation Approved (0%) | Implement all no-cost and low-cost measures. | Implementar todas las medidas sin costo y de bajo costo. |
| 3784bda5e25-7594-4461-8745-a87a1a5f228a | Translation Approved (0%) | Develop a new improvement plan and implement all new no-cost and low-cost measures every five years. | Desarrollar un nuevo plan de mejora e implementar todas las medidas sin costo y de bajo costo cada cinco años. |
| 37942e7b13a-56a7-461c-96cb-041b3f60366e | Translation Approved (75%) | SS Credit: Joint Use of Facilities | Crédito SS: Uso Conjunto de las Instalaciones (SS Credit: Joint Use of Facilities) |
| 380e9499c23-a52c-4dae-af14-88c299cd23a8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 381aae40dbb-3006-4736-964d-d3690b057931 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 38279a4dd3c-6fd8-4598-9012-4b0583fc3097 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 383a91bae91-6a2f-48eb-8e24-875a4e91bce8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 38429b26cc5-c86b-4a6d-96c7-377d11fd6ec9 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 385c3c1384d-daea-4ae7-bf46-c1c26e787c52 | Translation Approved (75%) | To integrate the school with the community by sharing the building and its playing fields for nonschool events and functions. | Integrar el centro educacional dentro de la comunidad mediante el uso compartido del edificio y de sus terrenos deportivos para eventos y funciones no relacionados con el centro educacional. |
| 3869e7807b0-4053-4792-9773-b8fbf7b7d188 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 387cf2830cd-c2e4-4237-8283-70af3abd6b1d | Translation Approved (0%) | Schools EBOM | Centros educacionales EBOM |
| 3889bbd3734-babe-4865-b96e-9bbb5635d6ef | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 38927d78c78-6a15-4063-9195-0c4699b910fb | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 39027d78c78-6a15-4063-9195-0c4699b910fb | Translation Approved (86%) | Make Building Space Open to General Public (1 point) | Abrir el espacio del edificio al público general (1 punto) |
| 3914de83932-4635-4161-9b46-9d076a3d2f06 | Translation Approved (0%) | In collaboration with the school authorities, establish at least three of the following types of spaces as accessible to and available for shared use by the general public: | Establecer en colaboración con las autoridades educativas que al menos tres de los siguientes tipos de espacios sean accesibles y estén disponibles para uso compartido por parte del público general: |
| 392f157b41d-af7b-441b-838b-fc5a6dd10c3b | Translation Approved (91%) | auditorium; | Auditorio; |
| 3931f2a4e86-fc65-48ce-b588-29ccf651f2a5 | Translation Approved (91%) | gymnasium; | gimnasio; |
| 39417ba8f5b-7ffd-4ad6-8023-78fc5b7f95ad | Translation Approved (91%) | cafeteria; | cafetería; |
| 3950698f6f4-b2f3-4776-b72c-6cc09293386c | Translation Approved (87%) | one or more classrooms; | una o más aulas; |
| 39671dddfaa-5570-45cf-a338-a633aa661d30 | Translation Approved (0%) | playing fields and stadiums; and | campos de juego y estadios; y |
| 397450825d3-bdcc-468b-97c3-5eb9ee0f0a52 | Translation Approved (0%) | joint parking. | estacionamiento compartido. |
| 398419a5add-8b9f-4111-8a0a-b806d2826b2f | Translation Approved (0%) | Provide access to toilets in joint-use areas after normal school hours. | Permitir el acceso a los baños en las zonas de uso compartido tras el horario habitual del centro. |
| 39970f55ead-75b2-49a4-9cec-6e54698f24fb | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 4002d4f7c35-4c44-43c5-956d-0427eb111694 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 4012d4f7c35-4c44-43c5-956d-0427eb111694 | Translation Approved (0%) | Contract with Specific Organizations to Share Building Space (1 point) | Establecer un contrato con organizaciones concretas para compartir el espacio del edificio (1 punto) |
| 4024aa50ef9-9951-42e3-81d3-62da1edfd47c | Translation Approved (0%) | In collaboration with the school authorities, contract with community or other organizations to provide at least two types of dedicated-use spaces in the building, such as the following: | Establecer en colaboración con las autoridades educativas un contrato con organizaciones comunitarias y de otros tipos para ofrecer al menos dos tipos de espacios del edificio para usos como los siguientes: |
| 4038855f38a-c2a6-433d-afc3-9d5328685e83 | Translation Approved (0%) | commercial office; | Oficinas comerciales; |
| 40459a20027-379c-4b42-8851-1538ba344f9e | Translation Approved (0%) | health clinic; | clínica de salud; |
| 40507339109-dbe1-471d-aeb8-9138eb8b3896 | Translation Approved (0%) | community service centers (provided by state or local offices); | centros de servicios comunitarios (ofrecidos por las oficinas locales o del estado); |
| 4065bc85af9-724a-41e8-b782-febda38d5d47 | Translation Approved (0%) | police offices; | comisarías; |
| 407ebb91a51-9c74-47b5-90cc-8d728c8f31b5 | Translation Approved (0%) | library or media center; | centro bibliotecario o multimedia; |
| 408ae20c0c8-811b-425f-94c2-b656711dc407 | Translation Approved (0%) | parking lot; and | estacionamiento; y |
| 40938bb5064-3865-4001-81bc-01a357ee2939 | Translation Approved (0%) | one or more commercial businesses. | uno o más negocios comerciales. |
| 4102b3b21c5-6e57-47b7-919f-64c9fb6f1a8b | Translation Approved (100%) | Provide access to toilets in joint-use areas after normal school hours. | Permitir el acceso a los baños en las zonas de uso compartido tras el horario habitual del centro. |
| 41166b41238-da8c-4822-8494-01625d74c35f | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 41281a7aff3-0260-4abb-ad02-83311aa9acef | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 41381a7aff3-0260-4abb-ad02-83311aa9acef | Translation Approved (0%) | Use Shared Space Owned by Other Organizations (1 point) | Usar espacio compartido propiedad de otras organizaciones (1 punto) |
| 414db6bec33-e82b-413d-bdcc-33ea5543118e | Translation Approved (0%) | In collaboration with the school authorities, establish at least two of the following six types of spaces (owned by other organizations/agencies) are accessible to students: | Establecer en colaboración con las autoridades educativas que al menos dos de los siguientes tipos de espacios (propiedad de otras organizaciones/agencias) sea accesible para los estudiantes: |
| 415c22aa049-b114-46b7-a7b4-d07ca3aa2a9e | Translation Approved (100%) | auditorium; | Auditorio; |
| 41694c487c4-26d7-40ce-8040-fc7754959f8e | Translation Approved (100%) | gymnasium; | gimnasio; |
| 4173e343aff-2f68-4c2a-8b55-b70efd312d7f | Translation Approved (100%) | cafeteria; | cafetería; |
| 418b150b555-7982-40e9-89f1-b66f828e6f71 | Translation Approved (100%) | one or more classrooms; | una o más aulas; |
| 419b3d26829-221e-4ac1-8dba-9d7725c21362 | Translation Approved (86%) | swimming pool; and | piscina; y |
| 420c40448fe-93fe-4411-b7ea-5dec9af8450e | Translation Approved (80%) | playing fields and stadiums. | campos de juego y estadios. |
| 421ccac6bfa-a58d-41eb-b93e-40fbbbc698a7 | Translation Approved (0%) | Provide direct pedestrian access to these spaces from the school. | Ofrecer acceso directo peatonal a estos espacios desde el centro educacional. |
| 422ccac6bfa-a58d-41eb-b93e-40fbbbc698a7 | Translation Approved (0%) | In addition, provide signed joint-use agreements with the other organizations or agencies that stipulate how these spaces will be shared. | Además, suministrar acuerdos firmados de uso conjunto con otras organizaciones o agencias que estipulen cómo se van a compartir estos espacios. |
| 4234639ede4-3714-4d92-865f-55d9a43f0d6d | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 4243b331a79-1de4-4a3f-b39a-01e794728a96 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 4251284de1e-58ab-48a8-af9e-4394ec869e07 | Translation Approved (100%) | Water Efficiency (WE) | WE, Uso Eficiente del Agua (WE, Water Efficiency) |
| 4264582ccd0-0cde-45c5-9679-6ecfa611d035 | Translation Approved (100%) | WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction | Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction) |
| 4271a3970a5-6b90-4bbe-b67f-a531271fd9b5 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 428a8ec3ffd-a755-4b8e-8f39-651f2fdb5611 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 4292ea1d171-226a-4d19-999a-ea9c4ef68871 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 430a022675e-e129-4765-bddc-fdafbed72382 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 431cf042ba5-8289-41e4-a7ab-166b9c9ce016 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 4322c172462-8937-4c77-ba8c-26ce142e855d | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 4330a47b41f-6dd9-49a3-8c06-9d7c7a600f14 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 434dfe20b32-d3ef-4c7d-aac4-11a658d68d54 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 4358bda4069-60fb-408b-91fb-dc5490fade38 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 4367f45cb4f-21a9-4f9d-b09f-32a05dcde749 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 4370868e4c6-909e-47df-b547-01c34fb5c657 | Translation Approved (CM) | To reduce indoor water consumption. | Reducir el consumo de agua en interiores. |
| 438ee4cbe1b-73b0-4e7f-83f4-5fc951fb8f8b | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 439ec3610ac-cf68-4e5b-975f-ab7c157bff2a | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 440c0a98e7e-0815-439f-bef5-e21390e96bb1 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 441c0a98e7e-0815-439f-bef5-e21390e96bb1 | Translation Approved (77%) | Calculated Water Use | Consumo de agua calculado |
| 4423559a51e-6bb6-4be4-b0b3-1236db2d20bd | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 4435b169502-bb46-4c51-b84c-dc205207599b | Translation Approved (0%) | For the indoor plumbing fixtures and fittings listed in Table 1, reduce water consumption to or below the LEED v4 for Existing Buildings: Operations & Maintenance baseline, calculated assuming 100% of the building’s indoor plumbing fixtures and fittings meet the flush and flow rates listed in Table 1. | Reducir el consumo de agua de instalaciones y accesorios de plomería interiores enumerados en la Tabla 1 de modo que sea igual o inferior a la línea de base de LEED v4 para Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (LEED v4 for Existing Buildings: Operations & Maintenance) calculada presuponiendo que el 100% de las instalaciones y accesorios de plomería interior cumplen las tasas de descarga y flujo citadas en la Tabla 1. |
| 444b40e391c-328a-4f80-bbdc-bed41a7a3d7c | Translation Approved (0%) | The LEED v4 for Existing Buildings: Operations & Maintenance water use baseline is set depending on the year of building’s occupancy, as follows: | La línea de base del consumo de agua de LEED v4 para Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (LEED v4 for Existing Buildings: Operations & Maintenance) se establece según el año de ocupación del edificio del siguiente modo: |
| 445500f511c-e647-4248-85d4-0af46a3167c8 | Translation Approved (0%) | For a building with a certificate of occupancy dated 1995 or later, the baseline is 120% of the water use that would result if all fixtures met the code requirements in Table 1. | En edificios con un certificado de ocupación de 1995 o posterior, la línea de base es el 120% del consumo de agua que resultaría si todas las instalaciones cumplieran los requisitos de la Tabla 1. |
| 446093a5844-6d49-420b-8f4e-8b5b78811dc3 | Translation Approved (93%) | For a building with a certificate of occupancy dated before 1995, the baseline is 150% of the water use that would result if all fixtures met the code requirements in Table 1. | En edificios con un certificado de ocupación anterior a 1995, la línea de base es el 150% del consumo de agua que resultaría si todas las instalaciones cumplieran con los requisitos de la Tabla 1. |
| 4477598ff39-9c0b-41dd-af3d-1b493eaec80b | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 4487598ff39-9c0b-41dd-af3d-1b493eaec80b | Translation Approved (0%) | Fixture and fitting code requirements | Requisitos del código para instalaciones y accesorios |
| 44955346d8a-b165-460f-a0f6-a1132149ba59 | Translation Approved (100%) | Fixture or fitting | Instalación o accesorio |
| 45020795608-f00c-49ab-a442-bf150fe9b8ec | Translation Approved (CM) | Baseline (IP units) | Línea de base (sistema imperial) |
| 451e95d11f6-3954-4649-a8b5-816782f35539 | Translation Approved (CM) | Baseline (SI units) | Línea de base (sistema métrico decimal) |
| 452bb22d725-2fa2-4d60-a1fe-d5ab8414018b | Translation Approved (99%) | Toilet (water closet) | Inodoro (WC) |
| 4532d2b89bf-edc1-40a5-b6c1-48d6b5896da8 | Translation Approved (100%) | 1.6 gpf | 1,6 g/d |
| 4546228de01-7d37-429a-bbbd-0def3d393539 | Translation Approved (CM) | 6 lpf | 6 l/d |
| 455e26e627f-0991-410e-95ae-796e45941f11 | Translation Approved (96%) | Urinal | Urinario |
| 4569118ea8c-829f-4017-8632-e033f4d4b045 | Translation Approved (100%) | 1.0 gpf | 1 g/d |
| 457a69e2462-2707-4dab-9552-c93be25d744b | Translation Approved (CM) | 3.8 lpf | 3,8 l/d |
| 458f10e01c8-594b-493e-bfe2-cc01d1016696 | Translation Approved (CM) | Public lavatory (restroom) faucet | Grifos de lavabos públicos (de baños) |
| 4593d02daa9-0db2-40b2-aeab-3f4768a8586d | Translation Approved (CM) | 0.5 gpm at 60 psi** all others except private applications | 0,5 g/m a 60 l/pc** siempre que no sean usos privados |
| 460e06b3f38-cd06-4dc8-86c3-9cb5745a5433 | Translation Approved (CM) | 1.9 lpm at 415 kPa, all others except private applications | 1,9 l/m a 415 kPa, siempre que no sean usos privados |
| 461d83ad4f9-1bbb-43be-a386-e08184d1f032 | Translation Approved (97%) | Private lavatory faucet | Grifos de lavabos privados |
| 46249ab2ce8-e864-4d1d-b42c-f950dfeb95db | Translation Approved (CM) | 2.2 gpm at 60 psi | 2,2 g/m a 60 l/pc |
| 463955a79a2-6744-4041-9a27-a94932369532 | Translation Approved (CM) | 8.3 lpm at 415 kPa | 8,3 l/m at 415 kPa |
| 464723d71d9-0cc9-4c25-b23c-05af088d4c9d | Translation Approved (CM) | Kitchen faucet (excluding faucets used exclusively for filling operations) | Grifo de cocina (excluyendo los grifos usados exclusivamente para operaciones de relleno) |
| 4656d67dedd-7afb-4015-9fc1-d145e27b7e88 | Translation Approved (100%) | 2.2 gpm at 60 psi | 2,2 g/m a 60 l/pc |
| 466bf3788e9-c12c-47e3-b4b9-120d72121e38 | Translation Approved (100%) | 8.3 lpm at 415 kPa | 8,3 l/m at 415 kPa |
| 4678764756b-b175-4a2b-93c4-b9daa3e15542 | Translation Approved (96%) | Showerhead | Cabezales de ducha |
| 468086064b8-4e29-4f72-b6a1-f42a3bc06843 | Translation Approved (CM) | 2.5 gpm at 80 psi per shower stall | 2,5 g/m a 80 l/pc por ducha |
| 4691dac9159-6116-4094-9155-46b03c9afc09 | Translation Approved (CM) | 9.5 lpm at 550 kPa per shower stall | 9,5 l/m at 550 kPa por ducha |
| 4706a0c38e0-9f01-4b08-9644-b0aaee37ca9e | Translation Approved (100%) | gpf = gallons per flush | g/d = galones por descarga |
| 47105f4871e-556c-4123-854b-77909464900b | Translation Approved (CM) | gpm = gallons per minute | g/m = galones por minuto |
| 472d1ece158-d9cc-4dec-87dc-c0c5cb676749 | Translation Approved (CM) | psi = pounds per square inch | l/pc = libras por pulgada cuadrada |
| 473c96fa8ce-ff03-47ef-b4cc-e9fc2b2249c4 | Translation Approved (CM) | lpf = liters per flush | l/d = litros por descarga |
| 474b514530d-55ee-465f-8752-72602cf3aa63 | Translation Approved (CM) | lpm = liters per minute | l/m = litros por minuto |
| 475893ef151-f4ec-44b1-8cc1-70ec0ed77638 | Translation Approved (CM) | kPa = kilopascals | kPa = kilopascales |
| 476cee207ff-2cdb-451e-9f4a-520438caa7e8 | Translation Approved (0%) | If indoor plumbing systems were renovated after initial occupancy of the building, set a whole-building average baseline by prorating the above limits, based on the proportion of plumbing fixtures installed during the plumbing renovations in each period. | Si los interiores de plomería se renovaron tras la ocupación inicial del edificio, establecer una línea de base promedio de todo el edificio prorrateando los límites citados, basándose en la proporción de las instalaciones de plomería instaladas durante las renovaciones de plomería de cada periodo. |
| 477cee207ff-2cdb-451e-9f4a-520438caa7e8 | Translation Approved (96%) | Pre-1995 buildings that have had only minor fixture retrofits (e.g., aerators, showerheads, flushing valves) but no plumbing renovations in or after 1995 may use the 150% baseline for the whole building. | Los edificios anteriores a 1995 en los que solo se hayan hecho pequeñas renovaciones (como la instalación de rociadores, cabezales de ducha o válvulas de descarga del inodoro), pero ninguna remodelación de plomería en 1995 o después, pueden usar la referencia del 150% para todo el edificio. |
| 478d1f93a78-ad09-491b-bdce-edd8942f93e9 | Translation Approved (0%) | Calculate fixture and fitting performance to compare the water use of the as-installed fixtures and fittings with the use of Uniform Plumbing Code or International Plumbing Code-compliant (baseline) fixtures and fittings. | Calcular el desempeño de las instalaciones y accesorios para comparar el consumo de agua de las instalaciones y los accesorios instalados tal y como están con el consumo de instalaciones y accesorios conformes al Uniform Plumbing Code o al Código Internacional de Plomería (línea de base). |
| 479bf7f5f20-a0f9-429a-a565-6a4fa063b8eb | Translation Approved (0%) | Inspect all existing fittings or fixtures to ensure they are operating properly. | Inspeccionar todas las instalaciones y accesorios existentes para asegurarse de que funcionan correctamente. |
| 480bf7f5f20-a0f9-429a-a565-6a4fa063b8eb | Translation Approved (0%) | Make any repairs needed to bring all fixtures into good working order or permanently turn off water supply to nonfunctional units. | Realizar las reparaciones necesarias para que todas las instalaciones funcionen correctamente o cortar el suministro de agua de las unidades no funcionales. |
| 481e4a4551c-1d6c-4e66-8d30-99a062f38904 | Translation Approved (74%) | Implement a fixture and fitting replacement and retrofit policy specifying that all newly installed toilets, urinals, private lavatory faucets, and showerheads that are eligible for labeling be WaterSense labeled (or a local equivalent for projects outside the U.S.). | Implementar una política de sustitución y renovación de instalaciones y accesorios que especifique que todos los inodoros, urinarios, grifos de lavabos privados y cabezales de ducha de reciente instalación que puedan etiquetarse deben contar con la etiqueta WaterSense (o equivalente local fuera de Estados Unidos). |
| 4829350035d-1459-4cb3-894f-4565c179fc6a | Translation Approved (0%) | Retail, Hospitality and Schools only | Solo en Comercios, Hotelería y Centros Educacionales |
| 483aa26ba70-c4d2-4fb0-9480-114a75940b0e | Translation Approved (0%) | Have in place a process and appliance water equipment purchasing policy for the building and site addressing the products listed in Table 2. | Contar con una política de compras de equipamiento de agua de proceso y electrodomésticos para el edificio y el sitio que abarque los productos mencionados en la Tabla 2. |
| 484aa26ba70-c4d2-4fb0-9480-114a75940b0e | Translation Approved (74%) | The policy must cover at least those products purchased within the building and site management’s control. | Como mínimo, la política debe cubrir los productos comprados que estén bajo el control de gestión del edificio y del sitio. |
| 48542a6a334-78ff-4ef1-90e0-bfefe919181e | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 48642a6a334-78ff-4ef1-90e0-bfefe919181e | Translation Approved (CM) | Standards for appliances | Estándares para electrodomésticos |
| 48732a2639b-73c1-485f-9e99-1de4b1a0216f | Translation Approved (CM) | Appliance | Electrodoméstico |
| 488a133c840-d1ac-4e25-9b70-4decd992b896 | Translation Approved (100%) | Requirement | Requisitos |
| 4890c188b38-4251-452b-9fa2-fc71ba9862c1 | Translation Approved (90%) | Residential clothes washer | Lavadoras domésticas |
| 490cf7d1b1c-4570-4448-b92a-9d61c7ee658b | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 491d0285da4-2e88-43a2-9d02-40ed6862e447 | Translation Approved (90%) | Commercial clothes washer | Lavadoras comerciales |
| 49235bc4c85-e4a3-4436-baa5-8f6a79d8ae28 | Translation Approved (100%) | CEE Tier 3A | CEE Nivel 3A |
| 4936c4a83f6-6460-425a-88a3-323dcf1049c9 | Translation Approved (78%) | Residential dishwasher, standard or compact | Lavaplatos domésticos (estándar y compactos) |
| 494385410e6-f9a9-4731-a0f1-bd3a1242345c | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 4950c2e67b0-8ac8-411d-942e-e397faa60a7f | Translation Approved (90%) | Prerinse spray valve | Válvula de rociado preenjuague |
| 49645d8d979-e108-49f1-b252-1eb7d64cc25d | Translation Approved (100%) | ≤ 1.3 gpm (4.9 lpm) | ≤ 1,3 g/m (4,9 l/m) |
| 497e702d73b-ab33-42b3-8f57-115364625a5e | Translation Approved (CM) | Ice machine | Máquinas de hielo |
| 4985ff8783f-a295-4c0b-8fc2-fe9c5ffb02eb | Translation Approved (99%) | ENERGY STAR or performance equivalent, and use either air-cooled or closed-loop cooling, such as chilled or condenser water system | ENERGY STAR o equivalente de desempeño y emplear enfriamiento de aire o mediante recirculación, como sistemas de agua refrigerada o de condensador |
| 4997402bb9d-6b66-4dbc-bf2b-37fdbfd3c850 | Translation Approved (100%) | gpm = gallons per minute | g/m = galones por minuto |
| 500fc6f736a-f983-45a0-b94e-efc6e396dd8b | Translation Approved (100%) | lpm = liters per minute | l/m = litros por minuto |
| 5019bb509d8-df79-44e3-8569-ad283c96b760 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 5021529e9f5-0039-4025-ad09-061d73edb6f0 | Translation Approved (0%) | For building water use, confirm that calculations are up to date. | Con relación al consumo de agua del edificio, confirmar que los cálculos están actualizados. |
| 5031529e9f5-0039-4025-ad09-061d73edb6f0 | Translation Approved (0%) | Demonstrate that all applicable purchases made during the performance period meet the requirements of the fixture and fitting replacement and retrofit policy. | Demostrar que todas las compras aplicables realizadas durante el periodo de desempeño cumplen con los requisitos de la política de sustitución y renovación de instalaciones y accesorios. |
| 50408b4a502-22c7-4a15-b188-663b822f09ef | Translation Approved (0%) | For appliances, demonstrate that appliances purchased and installed within the building meet the requirements listed in Table 2. | En cuanto a los electrodomésticos, demostrar que los comprados e instalados en el edificio cumplen con los requisitos enumerados en la Tabla 2. |
| 50508b4a502-22c7-4a15-b188-663b822f09ef | Translation Approved (0%) | Appliances not listed are not subject to any additional requirements. | Los electrodomésticos que no se mencionan no están sujetos a ningún requisito adicional. |
| 5068cf142ac-a96c-4937-90be-42d56967bef1 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 5078cf142ac-a96c-4937-90be-42d56967bef1 | Translation Approved (77%) | Metered Water Use | Medición del consumo de agua |
| 508494fb1ba-41f1-4a01-b695-6e0f2df08640 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 509255e34d1-5ac2-40e6-b203-07b781a01825 | Translation Approved (0%) | Meter fixtures and fittings and record metered data for one year to establish a water-use baseline. | Medir las instalaciones y los accesorios y registrar los datos medidos de un año para establecer la línea de base de consumo de agua. |
| 510515d20ed-28b2-4a5e-9066-9000284b7b5c | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 511618118ef-09ee-4853-b96d-ce11f7092baf | Translation Approved (0%) | For projects with at least 80% of fixtures and fittings metered, show that the water-use baseline has been maintained. | En proyectos en los que se mida al menos el 80% de las instalaciones y los accesorios, demostrar que se ha mantenido la línea de base de consumo de agua. |
| 512747de68e-2c6d-4ac5-9a06-5e6f4bc70473 | Translation Approved (90%) | WE Prerequisite: Building-Level Water Metering | Prerrequisito WE: Medición de Consumo de Agua por Edificio (WE Prerequisite: Building-Level Water Metering) |
| 51391253a97-dbdb-4a0c-8522-8d9f083548b0 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 514eb9469c4-a08f-4cc7-bf19-40436c5c446c | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 5159b526c73-c6b6-42ea-8397-ed05f521701e | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 516f745fe18-e4d7-40bd-bb84-6fa02ea4427a | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 5176241de20-deb2-4d11-9864-66aec6e31a1c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 518717cceb6-9b32-41da-81f9-4aaedae4199f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 519163d044a-1642-4bfc-a67b-ebf6ab0ecae9 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 52051c8cf82-15d3-471f-9154-972c29563fe2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 5213a3a0ad3-0495-4b19-9837-180c4033d28f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 5228f4960cd-79f5-473d-a11d-00201ab058a5 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 523d13c4bc8-f469-4c69-9414-2a10ec9e4a95 | Translation Approved (0%) | To support water management and identify opportunities for additional water savings by tracking water consumption. | Fomentar el manejo del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales de agua mediante el seguimiento de su consumo. |
| 524b0976e18-c06c-41dc-b565-692cfa05828d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 525156b15d4-15be-461a-8a59-b599603000f1 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 52622f49486-3c9f-4785-811e-33912c143632 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 5272fc23f3b-9a7d-469f-bc0d-e11d711afb91 | Translation Approved (86%) | Have permanently installed water meters that measure the total potable water use for the building and associated grounds. | Tener medidores de agua permanentemente instalados que midan el consumo total de agua potable del edificio y de los terrenos asociados. |
| 5282fc23f3b-9a7d-469f-bc0d-e11d711afb91 | Translation Approved (0%) | Metering of any gray or reclaimed water supplied to the building is encouraged but not required. | Se recomienda medir las aguas grises o recuperadas suministradas al edificio, aunque no es un requisito. |
| 5298f37c1e1-da24-452d-9350-b451f9f03f3f | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 530ba66cae8-88f1-4fc9-a3be-f208cd9afe47 | Translation Approved (0%) | Record meter data on a monthly basis and compile; meter readings can be manual or automated. | Registrar los datos medidos mensualmente y recopilarlos; las lecturas del medidor pueden ser manuales o automatizadas. |
| 5313d0e5b91-51bd-4e54-937a-f8410632b360 | Translation Approved (0%) | Commit to sharing with USGBC the resulting whole-project water usage data for a five-year period beginning on the date the project accepts LEED certification or typical occupancy, whichever comes first. | Comprometerse a compartir con el USGBC los datos resultantes relativos al consumo de agua de todo el proyecto durante un periodo de cinco años desde la fecha en que el proyecto acepta la certificación LEED o cuando comience la ocupación típica, lo que suceda antes. |
| 532abb2a24b-81d0-4902-afc2-44b5cca289c7 | Translation Approved (96%) | This commitment must carry forward for five years or until the building changes ownership or lessee. | Este compromiso debe mantenerse durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propiedad o de inquilino. |
| 5332c270e47-1b42-4ace-b200-e8ff6c44085d | Translation Approved (93%) | WE Credit: Outdoor Water Use Reduction | Crédito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Exterior (WE Credit: Outdoor Water Use Reduction) |
| 534d169fe5a-5959-4831-a3c4-a1a7c53ea04c | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 5352c95ba8c-479e-4a19-9bb8-bbaf84eae116 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 536872c1daf-97aa-4734-8e36-8f26d622ed21 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 53709b94915-440f-433f-9f87-6defd6a69dec | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-2 puntos |
| 5385d5975bb-02d9-4451-9958-5883a44e2717 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-2 puntos |
| 53929d8b6ca-1b97-4822-b6a1-ec9b391193c7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-2 puntos |
| 540c7681eba-ea5c-4adc-b668-d6c4c3fb9ef0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-2 puntos |
| 541945b15e1-9e17-4bbe-b92c-1d83285ae21e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-2 puntos |
| 5426fcc487d-3b35-461f-8ecc-d90923ba9efe | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 5432ca2252b-f6c7-4d39-8105-ac604448ed01 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 544eea174c8-f88a-48b8-a309-f63accf01f2b | Translation Approved (84%) | To reduce outdoor water consumption. | Reducir el consumo de agua en exteriores. |
| 545c8328e84-7e74-4fe4-ae0b-aaa883db6f96 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 5463ef57b5d-dd7c-42c4-a8a1-2e39e62814dd | Translation Approved (89%) | EBOM, Retail, Data Centers, Hospitality, Schools, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros Educacionales, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 547f3ad2c89-f961-4b7b-b1ab-ae1a321cfd73 | Translation Approved (0%) | Reduce outdoor water use through one of the following options. | Reducir el consumo de agua en el exterior mediante una de las siguientes opciones: |
| 548f3ad2c89-f961-4b7b-b1ab-ae1a321cfd73 | Translation Approved (0%) | Nonvegetated surfaces, such as permeable or impermeable pavement, should be excluded from landscape area calculations. | Las superficies no vegetales como el pavimento permeable o impermeable deben excluirse de los cálculos del área de paisajismo. |
| 549f3ad2c89-f961-4b7b-b1ab-ae1a321cfd73 | Translation Approved (0%) | Athletic fields and playgrounds (if vegetated) and food gardens may be included or excluded at the project team’s discretion. | Los campos de deportes y espacios de juegos (si tienen vegetación) así como los huertos de alimentos, pueden incluirse o excluirse a discreción del equipo de proyecto. |
| 55003abce48-1543-41f3-aa58-10498ab55d14 | Translation Approved (0%) | If landscape irrigation is not submetered, use Option 2. | Si el riego del paisajismo no cuenta con submedición, usar la Opción 2 |
| 551d253ae2e-2a87-465b-9ffb-7f1c60c6cf18 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 55257cb0364-74d5-437b-8c27-79657d71ff3b | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 55357cb0364-74d5-437b-8c27-79657d71ff3b | Translation Approved (0%) | No Irrigation Required (2 points) | No es necesario el riego (2 puntos) |
| 554cba869aa-b433-4202-abe0-1e64bda4a32a | Translation Approved (0%) | Show that the landscape does not require irrigation beyond a maximum two-year plant establishment period. | Demostrar que el paisaje no requerirá riego pasado un periodo máximo de arraigo de las plantas de dos años. |
| 555d8f88386-4b07-4025-b2ed-2c5a31749815 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 556d8f88386-4b07-4025-b2ed-2c5a31749815 | Translation Approved (0%) | No Irrigation Meter Installed: Calculated Water Budget (1–2 points) | No hay medidor de riego instalado: Cálculo del presupuesto de agua (1-2 puntos) |
| 557e212cbb6-c28a-4e9a-bbce-bb145bb58c9f | Translation Approved (0%) | Use the existing landscape to calculate the landscape water requirement using the EPA WaterSense Water Budget Tool. | Utilizar el paisaje existente para calcular los requisitos de agua del paisaje utilizando la herramienta de presupuesto de agua EPA WaterSense. |
| 558a2c5488e-c6c4-48c1-98f3-4ab4fa5b69ea | Translation Approved (0%) | Install an irrigation meter. | Instalar un medidor de riego. |
| 55977232672-5e54-462f-95ae-0f492ae96ac9 | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 56077232672-5e54-462f-95ae-0f492ae96ac9 | Translation Approved (0%) | Irrigation Meter Installed (1–2 points) | Medidor de riego instalado (1-2 puntos) |
| 561b9b12982-e580-4eff-b61c-0eb99f894c28 | Translation Approved (0%) | The baseline is established using the annual average of at least 3 years of consecutive data out of the last 5 years. | La línea de base se establece usando la media anual de al menos 3 años de datos consecutivos de los 5 años anteriores. |
| 562ffd883e9-9c4e-4ccb-8c43-07be56d3d719 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 563cd894a01-9214-4e02-8e53-769029f3a8c6 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 564cd894a01-9214-4e02-8e53-769029f3a8c6 | Translation Approved (100%) | No Irrigation Required (2 points) | No es necesario el riego (2 puntos) |
| 565f8a394f6-257a-452e-8a64-0f3e89c10ee8 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 566bd990faf-7b33-4757-8b81-8b109bb7ae49 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 567bd990faf-7b33-4757-8b81-8b109bb7ae49 | Translation Approved (92%) | No Irrigation Meter: Calculated Water Budget (1–2 points) | No hay medidor de riego: Cálculo del presupuesto de agua (1-2 puntos) |
| 568343fe76e-11e5-4f7c-a0a3-cc09ae79c767 | Translation Approved (91%) | Points are earned according to Table 1. | Los puntos se obtienen de acuerdo con la Tabla 1. |
| 569718303dc-7f36-47e6-89f5-a5606b9ad2ee | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 570718303dc-7f36-47e6-89f5-a5606b9ad2ee | Translation Approved (100%) | Irrigation Meter Installed (1–2 points) | Medidor de riego instalado (1-2 puntos) |
| 5719605f568-3b64-4ab0-8673-83b7f79253cb | Translation Approved (0%) | Demonstrate a reduction in outdoor water use over the most recent 12 months compared with the established baseline. | Demostrar una reducción del consumo de agua en el exterior durante los 12 meses anteriores en comparación con la línea de base establecida. |
| 5729605f568-3b64-4ab0-8673-83b7f79253cb | Translation Approved (100%) | Points are earned according to Table 1. | Los puntos se obtienen de acuerdo con la Tabla 1. |
| 57386fb6010-c8dc-4170-bba5-78a6cf31b526 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 57486fb6010-c8dc-4170-bba5-78a6cf31b526 | Translation Approved (71%) | Points for reducing irrigation water | Puntos por reducción del agua de riego |
| 575e2b8e38a-7dd4-4762-a963-0cc5c99deb2b | Translation Approved (0%) | Percentage reduction from baseline | Porcentaje de reducción con respecto a la línea de base |
| 576a934596d-ad58-4d7a-8b4a-b467eac476d2 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 577edd056ea-67b5-4a3c-820f-eef549659018 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 5785dcde5df-c35d-4ff9-8f3a-07462de7ff96 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 579a3f5a21f-459c-4136-bd67-94633a86d99a | Translation Approved (100%) | 40% | 40% |
| 58054ec4762-4ef2-401d-8d7c-2e03b4351693 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 58149391007-968e-4a00-9a4d-a0e31140ce0c | Translation Approved (100%) | WE Credit: Indoor Water Use Reduction | Crédito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Credit: Indoor Water Use Reduction) |
| 582dac2a165-c5e8-42e3-9594-c632347b95eb | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 583d9155009-6222-493d-961a-7f2749c1dbcc | Translation Approved (100%) | 1–5 points | De 1 a 5 puntos |
| 584703e9177-1e74-4b38-b90f-5627ae7bf385 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 5850e8ddfff-1c1e-44f3-aa44-f6fa0750244e | Translation Approved (CM) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–5 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-5 puntos |
| 586f0ad9c6b-4e0f-449f-b5b5-81ec1d4fa28b | Translation Approved (CM) | EB:O&M Schools (1–5 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-5 puntos |
| 587173271d6-1f5d-4a7e-8d28-137d05f5c9ac | Translation Approved (94%) | EB:O&M Retail (1–5 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-5 puntos |
| 588134370dc-c1f9-4416-b0db-59b1e7187cd3 | Translation Approved (95%) | EB:O&M Data Centers (1–4 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-4 puntos |
| 589e618f761-dae5-45de-ae31-80d1e593ec33 | Translation Approved (94%) | EB:O&M Hospitality (1–5 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-5 puntos |
| 59055a39433-dec0-4724-ab33-dbe241027bb4 | Translation Approved (96%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–5 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-5 puntos |
| 5912468aca2-0183-4ae9-b9cb-6d50cfae3614 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 59230fa15a4-d071-4133-9234-c7a317ea26e4 | Translation Approved (100%) | To reduce indoor water consumption. | Reducir el consumo de agua en interiores. |
| 5932f6e8331-e2bd-46f7-a374-c844e80eed0c | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 59479722ad9-18fb-4c47-9261-d0a7facfee41 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 595e64dea32-47b5-4bd1-a1ad-234858acf3b7 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 596e64dea32-47b5-4bd1-a1ad-234858acf3b7 | Translation Approved (0%) | Calculated Water Use (1–5 points except Data Centers, 1–4 points Data Centers) | Consumo de agua calculado (1-5 puntos excepto en Centros de Datos, 1-4 puntos en Centros de Datos) |
| 5972f8dfea2-c358-406f-892e-0b6335c22f7d | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 5987dc5e823-5797-4bdb-ab01-c28375cec28c | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 599b9da6c67-f79d-4435-8153-f1aaadab2f24 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 600b0f1f5ba-961f-4485-a509-626a343471cf | Translation Approved (0%) | Have fixtures that use less water than the baseline calculated in WE Prerequisite Indoor Water-Use Reduction. | Tener instalaciones cuyo consumo de agua sea inferior a la línea de base calculada en el Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Credit: Indoor Water Use Reduction). |
| 601b0f1f5ba-961f-4485-a509-626a343471cf | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 1. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 1. |
| 6020568f8c3-de6f-4cff-925f-93461caf5ea0 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 6030568f8c3-de6f-4cff-925f-93461caf5ea0 | Translation Approved (0%) | Points for reducing calculated water use beyond the prerequisite level. | Puntos por reducción del consumo de agua más allá del nivel del prerrequisito. |
| 604bc5c97b0-bbe8-410a-b2c9-0b2e1a407772 | Translation Approved (70%) | Additional percentage reduction | Porcentaje de reducción adicional |
| 605e66a4f71-3366-44a6-91d5-16b94cdb10b4 | Translation Approved (100%) | Points (except Data Centers) | Puntos (excepto en Centros de Datos) |
| 606463f18c0-66d2-4919-86bd-ec150e71fb13 | Translation Approved (CM) | Points (Data Centers) | Puntos (Centros de Datos) |
| 6075227bd43-b764-4543-b5d0-d1b740a8b5aa | Translation Approved (100%) | 10% | 10% |
| 6087a7ca7eb-4581-4514-87f8-a6afe0a65845 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 60907e759b1-9fba-4a1b-9703-4f18c2afeae0 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 610960e1caa-c2bd-4368-bc89-49efd9b631a8 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 6117e08128b-3eae-4089-9f81-9cf2a80878aa | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 612e477f931-a66e-4ec5-bbf4-5dda106cb7ae | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 6138c1c6cdc-30d8-4b4b-9b19-0ef6f3d08796 | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 6145dbb6015-b273-42c9-a509-e31dca51e313 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 615c5e43bbd-6299-4463-80fc-aad685a5f91e | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 616d31f8065-764e-45bf-a93f-f219d8068162 | Translation Approved (100%) | 25% | 25% |
| 6172962a1bb-10b3-413f-b3ef-73bbfc9b3a21 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 61881b5e47d-234e-4eca-990b-58db9a6834fb | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 619d2e4916c-e64d-44f0-bf2a-9c1809b0da6d | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 6203c8549dd-5e72-4b19-a5fc-cc0e41385608 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 62198f07dbd-6360-4a17-b641-7b53da3da372 | Translation Approved (0%) | Confirm that calculations are up to date. | Confirmar que los cálculos están actualizados. |
| 62298f07dbd-6360-4a17-b641-7b53da3da372 | Translation Approved (0%) | Demonstrate that all purchases made since the end of the performance period meet the design performance requirements. | Demostrar que las compras realizadas desde el final del periodo de desempeño cumplen con los requisitos de desempeño de diseño. |
| 623742837f7-8f9f-4891-a27f-09439f87972c | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 624fac6cd50-f1be-48f1-ad32-48dc56275e37 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 625fac6cd50-f1be-48f1-ad32-48dc56275e37 | Translation Approved (87%) | Metered Water Use (1-5 points except Data Centers, 1-4 points Data Centers) | Consumo de agua medido (1-5 puntos excepto en Centros de Datos, 1-4 puntos en Centros de Datos) |
| 626483e2eb9-2fa6-4199-bb13-488017be4397 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 627b76e47de-598a-47da-81f0-1f67014764a4 | Translation Approved (96%) | Meter fixtures and fittings, and record meter data for one year to establish a water-use baseline. | Medir las instalaciones y los accesorios y registrar los datos del medidor de un año para establecer la línea de base de consumo de agua. |
| 628d60c0312-2183-49ca-82eb-46a0bfc4c551 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 629b02ee1ba-f8ab-49cd-ae2f-31c25f832a5b | Translation Approved (75%) | For projects with at least 80% of fixtures and fittings metered, show a reduction from the baseline year of meter data. | En proyectos en los que se mida al menos el 80% de las instalaciones y los accesorios, demostrar una reducción con respecto a la línea de base de los datos medidos. |
| 630fad251e6-8721-42bf-8775-12124a41b65d | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 631fad251e6-8721-42bf-8775-12124a41b65d | Translation Approved (85%) | Points for reducing metered water use | Puntos por reducción del consumo de agua medido |
| 6321bab5826-f9f6-436e-8e87-cd596c36a4ee | Translation Approved (91%) | percentage reduction | Porcentaje de reducción |
| 633a06721df-61dc-4bed-873a-e8c98bc26afd | Translation Approved (100%) | Points (except Data Centers) | Puntos (excepto en Centros de Datos) |
| 6340180e825-b9f5-41e0-ad41-31ae352b9a7c | Translation Approved (100%) | Points (Data Centers) | Puntos (Centros de Datos) |
| 6352c3136f1-45b0-48c3-a637-f287ad6d516e | Translation Approved (0%) | <5% | <5% |
| 636bd0e92a1-b48b-472c-b934-a42f279141e0 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 637b05d2f6d-8c9a-4c4b-a870-86614c880157 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 638ad1ecd46-3182-4665-96a3-50ce3b7d048f | Translation Approved (100%) | 5% | 5% |
| 639f605db54-c368-45f0-8b46-2401546b2778 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 6405704f8a7-9f12-433f-b0e4-c36c99788188 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 6417650b396-a603-4e9f-b7b2-f4c295edbd27 | Translation Approved (100%) | 10% | 10% |
| 642160b1e1b-e925-47f6-bc84-fb1781a73b50 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 64375f0248f-3352-42d1-80c1-7f8f4ffa4189 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 644b146d636-6897-46fb-b2f5-14c55ccdaa3c | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 6454da9b18a-75ab-4d72-9d10-476a4412f504 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 6469ccaae5f-d118-4ea8-aa9d-751fd61b2d3e | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 6470d450bf5-66a9-4b16-a15b-6ada4bd40c69 | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 64830140390-b16c-4026-8bc8-46b41181c7d2 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 64991e1d36c-42d1-40a8-99fb-22ec98fa51da | Translation Approved (100%) | -- | -- |
| 6502461df38-3164-439c-a993-d0ba618aa78f | Translation Approved (93%) | WE Credit: Cooling Tower Water Use | Crédito WE: Consumo de Agua de la Torre de Enfriamiento (WE Credit: Cooling Tower Water Use) |
| 6518a7f4d55-1adf-4cfa-8679-e982ea3c9453 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 652363182cc-6c64-4be8-a661-3857ccf1f89f | Translation Approved (96%) | 2–4 points | De 2 a 4 puntos |
| 6533cb122cf-831a-4246-a550-450abf0529eb | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 654ffd8a221-eadf-47f0-b55a-9068a2d4809f | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2–3 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 2-3 puntos |
| 65501089541-aa27-416b-b413-31d60c4874e8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2–3 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2-3 puntos |
| 656a69816ab-2a25-4717-9827-e41564a719da | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2–3 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2-3 puntos |
| 657deecb904-d42d-44bb-b9c9-52d312be23a1 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2–4 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2-4 puntos |
| 658577e5933-6b7d-4792-9b09-4e058a948e1a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2–3 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 2-3 puntos |
| 6598841b912-bfc3-490f-9cbe-9c572a76e3a2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2–3 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2-3 puntos |
| 6604d92f6cb-1f8d-4fe7-a38f-fa732d18078d | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 661a51dea50-740b-48ff-9dd9-f9bee5dedd00 | Translation Approved (0%) | To conserve water used for cooling tower makeup while controlling microbes, corrosion, and scale in the condenser water system. | Conservar el agua empleada como agua de reposición de la torre de enfriamiento controlando al mismo tiempo los microbios, la corrosión y los depósitos de calcio en el sistema de agua del condensador. |
| 662189fc2e1-6d1d-4179-a1ad-6dee71e2c471 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 663729d3a98-beef-4188-ad30-08a89ba651c3 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 6649a37719f-252f-4044-a8e7-7e4c818d5cc2 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 665bcc07d51-0412-48cc-9c05-8b567f48d3fb | Translation Approved (CM) | For cooling towers and evaporative condensers, conduct a potable water analysis within five years of submission for certification, measuring at least the five control parameters listed in Table 1. | Realizar en torres de enfriamiento y condensadores de evaporación un análisis de agua potable dentro de los cinco años siguientes a la entrega para certificación que mida al menos los cinco parámetros de control enumerados en la Tabla 1. |
| 666876a4cee-d966-46e0-a954-c320bdfe5e28 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 667876a4cee-d966-46e0-a954-c320bdfe5e28 | Translation Approved (0%) | Maximum concentrations for parameters in condenser water | Concentraciones máximas de parámetros en el agua de condensación |
| 668d7a525c0-000b-4276-a8d3-a7b25027fce5 | Translation Approved (0%) | Parameter | Parámetro |
| 6696163395a-2c97-4da9-b123-fb7871594227 | Translation Approved (0%) | Maximum level | Nivel máximo |
| 670d9ea41fe-6e9f-44d6-aca1-23a9e8d06738 | Translation Approved (0%) | Ca (as CaCO<718>3</718>) | Ca (CaCO<718>3</718>) |
| 671d1d110cc-90ea-449b-9d80-79f90eebaca2 | Translation Approved (0%) | 1,000 ppm | 1000 ppm |
| 672f02c15a6-a280-45df-bf73-55654d47eae9 | Translation Approved (0%) | Total alkalinity | Alcalinidad total |
| 673ef62ffe2-6e41-4e57-919f-bf64f52c41fb | Translation Approved (100%) | 1,000 ppm | 1000 ppm |
| 6744ff5ffff-4b9c-4849-bf9f-38f5731cea16 | Translation Approved (0%) | SiO<731>2</731> | SiO<731>2</731> |
| 675be7d4058-17a1-4a59-b605-d3ac68df3cbd | Translation Approved (100%) | 100 ppm | 100 ppm |
| 6767ff35938-cefb-43dd-9ef5-9fa3c98a0b7b | Translation Approved (0%) | Cl<738>-</738> | Cl<738>-</738> |
| 6778e0de769-e02e-4972-b7e0-b850ee5bed35 | Translation Approved (100%) | 250 ppm | 250 ppm |
| 678f0f31ab8-0ca9-4d5c-9655-0d79f8db12ab | Translation Approved (0%) | Conductivity | Conductividad |
| 67937fbf343-619f-43ee-a544-259eba33abf5 | Translation Approved (0%) | 2000 µS/cm | 2000 µS/cm |
| 680341d8b65-8343-45c1-aa7f-905edeb08199 | Translation Approved (73%) | ppm = parts per million | ppm = partes por millón |
| 681936ab89a-197f-4091-8220-f66501f722ec | Translation Approved (0%) | µS/cm = micro siemens per centimeter | µS/cm = microsiemens por centímetro |
| 682ade407b6-9f51-4026-a1aa-7b22a850149b | Translation Approved (0%) | Calculate the number of cooling tower cycles by dividing the maximum allowed concentration level of each parameter by the actual concentration level of each parameter found in the potable makeup water. | Calcular el número de ciclos de la torre de enfriamiento dividiendo el nivel máximo de concentración de cada parámetro entre el nivel de concentración real de cada parámetro hallado en el agua potable de reposición. |
| 683ade407b6-9f51-4026-a1aa-7b22a850149b | Translation Approved (0%) | Limit cooling tower cycles to avoid exceeding maximum values for any of these parameters. | Limitar los ciclos de la torre de enfriamiento y evitar superar los valores máximos de cualquiera de estos parámetros. |
| 6849bde2b58-b73b-4863-98c4-4fc94a985bcf | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 6859bde2b58-b73b-4863-98c4-4fc94a985bcf | Translation Approved (0%) | Points for cooling tower cycles | Puntos por ciclos de la torre de enfriamiento |
| 68696f3c02f-201a-4f3a-93d4-a4b553c43156 | Translation Approved (76%) | Cooling tower cycles | Ciclos de la torre de enfriamiento |
| 687d4c40024-7385-41eb-8175-21d41597290c | Translation Approved (100%) | Points (except Data Centers) | Puntos (excepto en Centros de Datos) |
| 68898984c15-6b25-49d0-b56b-5befea8b4cc3 | Translation Approved (100%) | Points (Data Centers) | Puntos (Centros de Datos) |
| 6897acefe15-0d43-44f3-b04c-b7b926a545bc | Translation Approved (0%) | Maximum number of cycles achieved without exceeding any filtration levels or affecting operation of condenser water system (up to maximum of 10 cycles) | Número máximo de ciclos obtenidos sin exceder ningún nivel de filtración ni afectar al funcionamiento del sistema de condensación de agua (hasta un máximo de 10 ciclos) |
| 690a31ea34d-fdda-4b2d-94a5-32331f57d536 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 691773f1355-95b4-4701-bc80-719c7c14cb08 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 692286582f0-c20d-44de-86dd-07786481e6df | Translation Approved (0%) | Achieve a minimum 10 cycles by increasing the level of treatment in condenser or make-up water | Obtener al menos 10 ciclos mediante el aumento del nivel de tratamiento en el agua de condensación o reposición. |
| 6930a87728e-8a73-4391-aa1d-e014198179e5 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 694796d99d4-e7e5-4c5c-9529-523d0e9f3c68 | Translation Approved (0%) | Meet the minimum number of cycles to earn 1 point and use a minimum 20% recycled nonpotable water | Cumplir el número mínimo de ciclos para obtener 1 punto y que al menos el 20% del agua sea reciclada no potable. |
| 695d727fc32-b594-4dab-a2b0-69bd4ecebe3b | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 69621c7aa9d-bff4-48cc-94a8-5107e73cb90c | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 697731f4507-4ab6-4931-8cd9-9688e1570c04 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 698b5dc0e0b-0297-4a19-9ed4-27fcc4ca87f4 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 699435c70ca-0397-4d42-97cd-cbf0249e922c | Translation Approved (87%) | WE Credit: Water Metering | Crédito WE: Medición del Consumo de Agua (WE Credit: Water Metering) |
| 7005e4d5f31-1aac-413f-a9ff-5f8538465303 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 70100ccef81-fe27-4d45-b3a1-c0a7c2bfc4aa | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 70273790cd7-1592-4ae3-b9d4-6068bd38a032 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 703ef37dc91-f1a4-4e3b-9310-bcc5cdaa5724 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1-2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-2 puntos |
| 7048ef191f4-aa19-4207-8a63-fc8ac8be4714 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1-2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-2 puntos |
| 705af633064-d0de-452c-a37b-7198cf3477ed | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1-2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-2 puntos |
| 70638c36e97-d37f-4d2b-98c1-6ddfb4f54983 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1-2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-2 puntos |
| 70717370f93-ba68-4575-a0b5-9849949cee08 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1-2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-2 puntos |
| 708807cb4c2-8b5b-423b-9b3a-91c6b137cbbf | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1-2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 709fc67f29d-3d56-494b-8906-4abc5ddb47b1 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 7108cb1132c-cfa0-4789-b956-d053275a2bd8 | Translation Approved (100%) | To support water management and identify opportunities for additional water savings by tracking water consumption. | Fomentar el manejo del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales de agua mediante el seguimiento de su consumo. |
| 711e1de6a8c-517b-4559-9aa6-d389845b2c65 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 712504dbd5c-a2be-47bd-ad88-ecd12e9fe707 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 7139f321e26-fc46-4760-8e34-36351e3e7501 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 714a3dedd3f-3bbc-42ff-b707-d4921263e6b0 | Translation Approved (0%) | Establish permanently installed meters; 1 point for two water subsystems, 2 points for four or more water subsystems: | Establecer medidores permanentemente instalados; 1 punto por dos subsistemas de agua, 2 puntos por cuatro o más subsistemas de agua: |
| 7156666d56b-8893-4cc1-8a7c-352b73654dfd | Translation Approved (0%) | Irrigation. | Riego. |
| 7166666d56b-8893-4cc1-8a7c-352b73654dfd | Translation Approved (86%) | Meter water systems serving at least 80% of the irrigated landscaped area. | Medir los sistemas de agua que abastezcan como mínimo al 80% de la superficie con paisajismo regada. |
| 7176666d56b-8893-4cc1-8a7c-352b73654dfd | Translation Approved (89%) | Calculate the percentage of irrigated landscape area as the total metered irrigated landscape area divided by the total irrigated landscape area. | Calcular el porcentaje de la superficie con paisajismo regada dividiendo el total de la superficie con paisajismo con riego medido entre la superficie total con paisajismo regada. |
| 7186666d56b-8893-4cc1-8a7c-352b73654dfd | Translation Approved (90%) | Landscape areas fully covered with xeriscaping or native vegetation that requires no routine irrigation may be excluded from the calculation. | Las superficies con paisajismo cubiertas con <Italic>xeriscaping</Italic> (jardinería sin riego) o vegetación autóctona que no necesiten riego rutinario pueden excluirse completamente del cálculo. |
| 7198785596c-89d1-4f3d-b488-c719ef9a6d1d | Translation Approved (99%) | Indoor plumbing fixtures and fittings. | Instalaciones y accesorios de plomería en interiores. |
| 7208785596c-89d1-4f3d-b488-c719ef9a6d1d | Translation Approved (93%) | Meter water systems serving at least 80% of the indoor plumbing fixtures and fittings listed in WE Prerequisite Indoor Water-Use Reduction, either directly or by deducting all other measured water use from the measured total water consumption of the building and grounds. | Medir los sistemas de agua que abastezcan como mínimo al 80% de las instalaciones y accesorios de plomería interior enumerados en el Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction) bien directamente o bien restando cualquier otro uso de agua medido del consumo total de agua medido del edificio y los terrenos. |
| 721a58a3408-f5d3-434e-81c0-225137a1f6fa | Translation Approved (98%) | Cooling towers. | Torres de enfriamiento. |
| 722a58a3408-f5d3-434e-81c0-225137a1f6fa | Translation Approved (99%) | Meter replacement water use of all cooling towers serving the facility. | Medir el uso de agua de reposición de todas las torres de enfriamiento de las instalaciones. |
| 7238a971ea1-079c-46d0-9154-0aff291c8fff | Translation Approved (99%) | Domestic hot water. | Agua caliente doméstica. |
| 7248a971ea1-079c-46d0-9154-0aff291c8fff | Translation Approved (99%) | Meter water use of at least 80% of the installed domestic hot water heating capacity (including both tanks and on-demand heaters). | Medir el uso de agua de al menos el 80% de la capacidad de agua caliente doméstica instalada (incluyendo tanto los tanques como los calentadores bajo demanda). |
| 725fa9cab31-86d0-4c13-9796-bccbfdc35424 | Translation Approved (0%) | Reclaimed water. | Agua recuperada. |
| 726fa9cab31-86d0-4c13-9796-bccbfdc35424 | Translation Approved (0%) | Meter reclaimed water, regardless of rate. | Medir el agua recuperada, sea cual sea la tasa. |
| 727fa9cab31-86d0-4c13-9796-bccbfdc35424 | Translation Approved (0%) | A reclaimed water system with a makeup water connection must also be metered so that the true reclaimed water component can be determined. | También han de medirse los sistemas de agua recuperada con conexión al agua de reposición para poder determinar el componente real de agua recuperada. |
| 728397ea8ae-413c-438c-943f-8aef2c2e22fe | Translation Approved (92%) | Other process water. | Otras aguas de proceso. |
| 729397ea8ae-413c-438c-943f-8aef2c2e22fe | Translation Approved (73%) | Meter at least 80% of expected daily water consumption for process end uses, such as humidifiers, dishwashers, clothes washers, and pools. | Medir al menos el 80% del consumo de agua previsto para usos finales de proceso como humidificadores, lavaplatos, lavadoras y piscinas. |
| 730326c5f72-df96-47a9-badb-252a2af689df | Translation Approved (0%) | . | . |
| 73130c14b58-55eb-4b19-8393-cf865d8b89bf | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 73274454a42-c630-4c44-90d5-7619bc35d1b0 | Translation Approved (0%) | All meters, including whole-building meters, must be recorded at least weekly and used in a regular analysis of time trends. | Todos los medidores, incluyendo los medidores del edificio completo, deben registrarse al menos semanalmente y usarse en un análisis regular de tendencias horarias. |
| 73314014ae1-23bf-4411-9a90-c22be28c2eff | Translation Approved (99%) | Meters must be calibrated within the manufacturer’s recommended interval if the building owner, management organization, or tenant owns the meter. | Si el propietario, la administración o el inquilino son dueños de los contadores, estos se deben calibrar con la frecuencia recomendada por el fabricante. |
| 73414014ae1-23bf-4411-9a90-c22be28c2eff | Translation Approved (100%) | Meters owned by third parties (e.g., utilities or governments) are exempt. | Los contadores propiedad de terceros (como las empresas de servicios o el gobierno) están exentos. |
| 73557437217-67eb-416d-9096-a63939add7f3 | Translation Approved (98%) | Commit to sharing with USGBC the resulting water usage data for a five-year period beginning on the date the project accepts LEED certification or typical occupancy, whichever comes first. | Comprometerse a compartir con el USGBC los datos resultantes relativos al consumo de agua durante un periodo de cinco años desde la fecha en la que el proyecto acepta la certificación LEED o cuando comience la ocupación típica, lo que suceda antes. |
| 7367d02e5cb-4c3a-4b37-944d-a66b1e3bb8cc | Translation Approved (100%) | Energy and Atmosphere | Energía y Atmósfera (Energy and Atmosphere) |
| 737c99e627a-73c0-493f-b6e2-37f8f6b7dd1f | Translation Approved (79%) | EA Prerequisite: Energy Efficiency Best Management Practices | Prerrequisito EA: Mejores Prácticas de Gestión de la Eficiencia Energética (EA Prerequisite: Energy Efficiency Best Management Practices) |
| 738ff446a47-edb6-43b2-8914-44a2dbef8f0c | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 739b6e327d8-4af2-40df-a586-fa570ace6c4c | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 7404e002627-8b30-435e-a865-13132196e681 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 741dd6a03dd-a83a-40bb-87c1-8c06ac30b7ea | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 742d527ba6f-e246-4e23-a8d7-c11ccf80aa40 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 7437b024fdf-75c6-46b1-9922-d5ebce009105 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 7444b33f84c-1b61-4c97-9a7a-c6aa954b05c0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 745f402a5ce-787a-461c-b207-668d0f0a2bac | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 7467e144d8d-a00c-4375-b18a-2bc123d78ead | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 7474054aca5-8db6-4b25-ad5b-5156fcf66981 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 7487e640df5-f694-429c-a6a6-ddec10e5c804 | Translation Approved (100%) | To promote continuity of information to ensure that energy-efficient operating strategies are maintained and provide a foundation for training and system analysis. | Promover la continuidad de la información para garantizar que se mantienen las estrategias operativas energéticamente eficientes y proporcionar una base para la capacitación y el análisis de sistemas. |
| 749fbca00a3-8fff-4287-9b71-853e204a1fb7 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 75031129fad-9756-4f4d-a78a-dc83999943f9 | Translation Approved (83%) | EBOM, Schools, Retail, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 751337cfc02-ce34-4f07-a21e-607f9a676a4c | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 7526f5d11c0-e2fe-40ac-a226-7ef3739a4e89 | Translation Approved (0%) | Conduct an energy audit that meets both the requirements of the ASHRAE preliminary energy use analysis and an ASHRAE Level 1 walk-through assessment identified in the ASHRAE Procedures for Commercial Building Energy Audits or equivalent. | Llevar a cabo una auditoría energética que cumpla tanto con los requisitos de análisis preliminar de consumo energético de ASHRAE como con los de ASHRAE Nivel 1, Análisis de revisión (ASHRAE Level 1 walk-through assessment) identificados en ASHRAE Procedures for Commercial Building Energy Audits o equivalente. |
| 75391b6af80-2235-4364-b8be-5a13f28cd9cf | Translation Approved (CM) | Prepare and maintain a current facilities requirements and operations and maintenance plan that contains the information necessary to operate the building efficiently. | Preparar y mantener un plan de requisitos, operaciones y mantenimiento de instalaciones actuales que contenga la información necesaria para operar el edificio de manera eficiente. |
| 75491b6af80-2235-4364-b8be-5a13f28cd9cf | Translation Approved (100%) | The plan must include the following: | El plan debe incluir lo siguiente: |
| 755b02497a0-0b1c-42e6-92f3-6d656f3e1c26 | Translation Approved (91%) | a current sequence of operations for the building; | Una secuencia al día de las operaciones del edificio; |
| 7567443d094-814e-4882-a66b-842d6b2a0b43 | Translation Approved (100%) | the building occupancy schedule; | los horarios de ocupación del edificio; |
| 7571ba08622-a3cc-483f-8846-9593b1509aaf | Translation Approved (CM) | equipment run-time schedules; | los horarios de funcionamiento de los equipos; |
| 75837f8db80-0ae0-4a1e-b4c2-fb2ab53b8599 | Translation Approved (CM) | setpoints for all HVAC equipment; | los puntos de ajuste de todo el equipo HVAC; |
| 759139242cd-3226-4b2b-b5d1-b5201f7bd856 | Translation Approved (79%) | setpoints for lighting levels throughout the building; | los puntos de ajuste de los niveles de iluminación en todo el edificio; |
| 760cf036f9c-17a3-41a6-bd6a-7e514c94ac21 | Translation Approved (100%) | minimum outside air requirements; | los requisitos mínimos de aire exterior; |
| 7618ae765af-8237-4b72-9048-f7b953638ba0 | Translation Approved (100%) | any changes in schedules or setpoints for different seasons, days of the week, and times of day; | cualquier cambio en los horarios o puntos de consigna durante las distintas temporadas, días de la semana y horas del día; |
| 7622e300ef5-6ba9-4482-bb7f-a995c0907ea5 | Translation Approved (81%) | a systems narrative describing the mechanical and electrical systems and equipment in the building; and | una descripción de los sistemas que incluya los sistemas mecánicos y eléctricos y el equipamiento del edificio; y |
| 7636e3c0b02-5c6a-41b6-94de-adeec3e5e0e5 | Translation Approved (94%) | a preventive maintenance plan for building equipment described in the systems narrative. | un plan de mantenimiento preventivo para el equipo del edificio incluido en la descripción de los sistemas. |
| 7643acf8b8f-15b2-4426-9ec0-c6f35004f336 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos |
| 76569e60498-62b6-4857-9d75-dd075a5b6591 | Translation Approved (0%) | Use the U.S. Department of Energy’s DC PRO Profiling Tool to perform a preliminary assessment of energy consumption in data center spaces for critical systems. | Utilizar la herramienta DC PRO Profiling Tool del Departamento de Energía de Estados Unidos (U.S. Department of Energy) para realizar una evaluación preliminar del consumo de energía de los sistemas críticos en espacios de centros de datos. |
| 7663ae72d03-f0c8-42f9-9b8e-afda5fad40be | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 767277bcb58-9eb8-4593-9660-6bb1802510df | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 7689c1d4bb8-c991-4360-946f-b38cc605202f | Translation Approved (100%) | EA Prerequisite: Minimum Energy Performance | Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance) |
| 76994c0b7fd-937e-448b-a162-5c816bf260ad | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 770847ff911-ce7d-49a9-b2bf-a90cc2442d46 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 7719529d028-c1f1-4aa7-b187-1bec99c7ea44 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 772c81079ed-8384-4dd9-9ce4-411ca497932e | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 7736a4a908e-5c1a-4ea6-8f10-8ae612578598 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 7743e66253a-a1e6-41da-8ae8-9c3e874adb5c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 775367b54cc-f11a-47b8-8556-64db939bf89d | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 776248d6359-d64b-4ee6-8c4b-224e95993040 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 7774b1e0434-c835-4c77-a568-52b0459ffcf7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 77825b4d92b-eb88-4a02-b962-aff57b6dd4f6 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 779fac271d3-2e24-4163-ac27-2fe9cb988651 | Translation Approved (0%) | To reduce the environmental and economic harms associated with excessive energy use by establishing a minimum level of operating energy performance. | Reducir los daños ambientales y económicos asociados al consumo excesivo de energía mediante el establecimiento de un nivel mínimo de desempeño energético operativo. |
| 78070b5387c-1131-4b19-88cd-a32849c89024 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 7815e1cc0e3-4e2c-4757-97f5-a5090429eb69 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 78277981559-fef2-49af-82c6-fcfe3a8bcd26 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 78396eb58b7-6bd2-4476-99b7-bf8dfb968371 | Translation Approved (99%) | Calibrate meters within the manufacturer’s recommended interval if the building owner, management organization, or tenant owns the meter. | Si el propietario, la administración o el inquilino son dueños de los contadores, estos deben estar calibrados con la frecuencia recomendada por el fabricante. |
| 78496eb58b7-6bd2-4476-99b7-bf8dfb968371 | Translation Approved (100%) | Meters owned by third parties (e.g., utilities or governments) are exempt. | Los contadores propiedad de terceros (como las empresas de servicios o el gobierno) están exentos. |
| 78581be7433-ecdf-49ef-a298-58217ee29219 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 7866d41b843-bc13-4abf-9ee0-5c2fccaa2086 | Translation Approved (0%) | Meter the building’s energy use for a full 12 months of continuous operation and achieve the levels of efficiency set forth in the options below. | Medir el consumo energético del edificio durante 12 meses continuos de operaciones y obtener los niveles de eficiencia establecidos en las opciones que se indican más adelante. |
| 7876d41b843-bc13-4abf-9ee0-5c2fccaa2086 | Translation Approved (100%) | Each building’s energy performance must be based on actual metered energy consumption for both the LEED project building(s) and all comparable buildings used for the benchmark. | El desempeño energético de cada edificio debe basarse en el consumo real de energía medido tanto en el edificio/los edificios del proyecto LEED como en los edificios utilizados para la comparación. |
| 788cc72a5d0-5c9d-4699-953a-85ab59c01ca5 | Translation Approved (100%) | Case 1. | Caso 1. |
| 789cc72a5d0-5c9d-4699-953a-85ab59c01ca5 | Translation Approved (97%) | ENERGY STAR Rating | Clasificación ENERGY STAR |
| 790cfebc9b8-689e-4243-8440-0e8dbad45c3e | Translation Approved (77%) | For buildings eligible to receive an energy performance rating using the Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR<812>®</812> Portfolio Manager tool, achieve an energy performance rating of at least 75. | En el caso de edificios elegibles para recibir un índice de desempeño energético mediante la herramienta ENERGY STAR<812>®</812> Portfolio Manager de la EPA, obtener un índice de desempeño energético de al menos 75. |
| 791cfebc9b8-689e-4243-8440-0e8dbad45c3e | Translation Approved (100%) | For projects outside the U.S., consult ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendixes B and D, to determine the appropriate climate zone. | En proyectos fuera de Estados Unidos, consultar los apéndices B y D de la norma ASHRAE/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 para determinar la zona climática adecuada. |
| 79248904339-1676-47e1-a5f7-e87d9bea3728 | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 79348904339-1676-47e1-a5f7-e87d9bea3728 | Translation Approved (77%) | Projects Not Eligible for ENERGY STAR Rating | Proyectos que no pueden optar a la clasificación ENERGY STAR |
| 7949e7070d4-f320-4917-93c0-568d79d5b946 | Translation Approved (CM) | Projects not eligible to use EPA’s rating system may compare their buildings’ energy performance with that of comparable buildings, using national averages or actual buildings, or with the previous performance of the project building. | Los proyectos que no pueden optar a usar el sistema de clasificación de la EPA pueden comparar el desempeño energético de sus edificios con el de edificios comparables usando promedios nacionales o edificios reales, o con el desempeño anterior del edificio del proyecto. |
| 795ceb145f3-10ad-40d8-bdad-dbbb165e30aa | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 796ceb145f3-10ad-40d8-bdad-dbbb165e30aa | Translation Approved (0%) | Benchmark against Typical Buildings | Comparación con edificios típicos |
| 7977239f6a6-3a56-43f9-bf09-be58ecad472d | Translation Approved (100%) | Path 1. | Vía 1. |
| 7987239f6a6-3a56-43f9-bf09-be58ecad472d | Translation Approved (0%) | National Average Data Available | Datos de promedios nacionales disponibles |
| 79927a2b8f3-61bb-42b0-a47b-f8a9ae5b25ab | Translation Approved (0%) | Demonstrate energy efficiency performance that is 25% better than the median energy performance of similar buildings by benchmarking against the national source energy data provided in the Portfolio Manager tool. | Demostrar un desempeño energético un 25% mejor que el desempeño energético medio de edificios similares mediante la comparación con los datos nacionales de energía primaria disponibles en la herramienta Portfolio Manager. |
| 8001e8e2684-0a42-4d25-85b9-db3383c44e27 | Translation Approved (100%) | Path 2. | Vía 2. |
| 8011e8e2684-0a42-4d25-85b9-db3383c44e27 | Translation Approved (84%) | National Average Data Not Available | Datos de promedios nacionales no disponibles |
| 8027350e8ad-0a79-4d74-9e2c-6f06db570896 | Translation Approved (0%) | If national average source energy data are unavailable for buildings of similar type, benchmark against the building site energy data of at least three similar buildings, normalized for climate, building use, and occupancy. | Si no hay datos nacionales de promedios de energía primaria disponibles sobre edificios similares, comparar con los datos de energía del sitio de al menos tres edificios similares, normalizados con relación al clima, uso del edificio y ocupación. |
| 8037350e8ad-0a79-4d74-9e2c-6f06db570896 | Translation Approved (0%) | Demonstrate a 25% improvement. | Demostrar una mejora del 25% |
| 80418b06842-bf54-4130-ba09-b085e0dd5f49 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 8055e842dad-e309-4957-a7dc-de3a27e5a452 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 8065e842dad-e309-4957-a7dc-de3a27e5a452 | Translation Approved (0%) | Benchmark against Historical Data | Comparación con datos históricos |
| 8078f25b1ad-f3c7-4d27-a714-dcb428ef6ff4 | Translation Approved (0%) | If national average source energy data are unavailable, compare the building’s site energy data for the previous 12 months with the data from three contiguous years of the previous five, normalized for climate, building use, and occupancy. | Si no hay datos nacionales sobre promedios de energía primaria, comparar los datos de energía del sitio del edificio de los 12 meses anteriores con los datos de tres años seguidos dentro de los cinco anteriores, normalizados con relación al clima, uso del edificio y ocupación. |
| 8088f25b1ad-f3c7-4d27-a714-dcb428ef6ff4 | Translation Approved (100%) | Demonstrate a 25% improvement. | Demostrar una mejora del 25% |
| 809e2eaf381-e8f6-4123-9c79-cf7ba70889c8 | Translation Approved (73%) | EA Prerequisite: Building-Level Energy Metering | Prerrequisito EA: Medición del Consumo de Energía por Edificio (EA Prerequisite: Building-Level Energy Metering) |
| 810032737c4-a83e-4c01-a98b-be93897490bb | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 811abdd2f6a-646e-4cc0-81bd-1136cfe0db24 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 81266a774a4-9e6d-4886-a4b0-da733a94a710 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 81306037ac2-816c-4c2f-b23e-2da39a44c3d8 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 814bc142013-0b54-4f94-ab31-3018397946ce | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 815d64eb406-c33a-4480-aa2b-394cb3b013d3 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 81649ef50b3-66ef-4bb8-9683-10e6945b34ac | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 817f30a2fe0-4191-4a26-83d9-31f64d877f85 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 818321e285e-cafb-417c-8d93-2e982334932b | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 819fda7cfd6-5818-494d-b962-d529509ac086 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 8208bb220e3-af6b-4921-a71d-e7d72031c180 | Translation Approved (92%) | To support energy management and identify opportunities for additional energy savings by tracking building-level energy use. | Promover el manejo de la energía e identificar las oportunidades de mayores ahorros de energía mediante el seguimiento del consumo energético a nivel del edificio. |
| 8215e69d006-4a3c-4eb6-bde3-c328738a7d28 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 822b293e1ff-b1cd-4f63-bc4d-d07eca8dece8 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 82394de81af-0829-4cf0-b2ff-7ef64df1d004 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 824c6cfccb4-c0c1-4e7e-84e3-88a7482e5a16 | Translation Approved (77%) | Install new or use existing building-level energy meters or submeters that can be aggregated to provide building-level data representing total building energy consumption (electricity, natural gas, chilled water, steam, fuel oil, propane, etc). | Instalar medidores de energía nuevos o usar los existentes a nivel del edificio o submedidores que puedan agregarse para obtener datos del edificio que representen su consumo total de energía (electricidad, gas natural, agua refrigerada, vapor, fueloil, propano, etc.) |
| 825c6cfccb4-c0c1-4e7e-84e3-88a7482e5a16 | Translation Approved (0%) | Utility-owned meters capable of aggregating building-level resource use are acceptable. | Se aceptan los medidores propiedad de la compañía proveedora de servicios capaces de agregar el consumo de recursos a nivel del edificio. |
| 8267043af72-4267-40df-9336-0dba1fdc5b66 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 8272ff61c41-be0c-4b56-a9c9-49bb0772b6ea | Translation Approved (76%) | Compile meter data into monthly and annual summaries; meter readings can be manual or automated. | Recopilar los datos medidos en resúmenes mensuales y anuales; las lecturas del medidor pueden ser manuales o automatizadas. |
| 828209130e0-408a-461c-8b6a-54d928dbf055 | Translation Approved (88%) | Commit to sharing with USGBC the resulting energy consumption data and electrical demand data (if metered) for a five-year period beginning on the date the project accepts LEED certification or typical occupancy, whichever comes first. | Comprometerse a compartir con el USGBC los datos de consumo de energía y demanda eléctrica (si está medida) resultantes durante un periodo de cinco años a partir de la fecha en que el proyecto acepte la certificación LEED o cuando comience la ocupación típica, lo que suceda antes. |
| 829209130e0-408a-461c-8b6a-54d928dbf055 | Translation Approved (100%) | At a minimum, energy consumption must be tracked at one-month intervals. | Debe realizarse un seguimiento del consumo de energía con intervalos máximos de un mes. |
| 8306d9a333c-b3bb-47d0-b9c3-1d1579fca7c1 | Translation Approved (100%) | This commitment must carry forward for five years or until the building changes ownership or lessee. | Este compromiso debe mantenerse durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propiedad o de inquilino. |
| 831e6562a35-e691-423c-9716-961e5e0fdba1 | Translation Approved (100%) | EA Prerequisite: Fundamental Refrigerant Management | Prerrequisito EA: Gestión Básica de Refrigerantes (EA Prerequisite: Fundamental Refrigerant Management) |
| 8320894f782-fa9a-4d23-93a9-a5292a211989 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 83350fe1b81-9e1f-432c-9295-fdec894c8d26 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 834931d0e6a-8354-4ab5-b04c-c927653fe5c9 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 8353c52e991-2adb-4d67-85b2-3ab6ca4e0c6e | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 8368ce21ed6-9205-4e7a-978d-552d0b778dac | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 837efda33a2-3d94-47c5-bf40-a21c9a32b486 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 8380578a9c7-e3ff-4346-a703-cd2c6e04fed8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 8399993756c-0c53-4c1a-a1fb-5fc685fdc9e6 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 8409ff8beaf-be09-4bc0-a898-f33859a72fce | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 8410ef66292-95af-4f9b-aff6-589fbcf5038c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 842937b2936-d8ab-4fe3-8ae0-ecd0edc48cc7 | Translation Approved (CM) | To reduce stratospheric ozone depletion. | Disminuir el agotamiento del ozono estratosférico. |
| 843aa7bc41f-639a-48c3-8dcc-dc7688dc56bf | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 8448faccdc2-6749-42ee-b87b-597cdbf894c0 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 8453474902a-b2c9-4da6-9505-bd1ae4fe4420 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 8460d01c493-b84a-4ef0-b5dd-9c7dac2dac5f | Translation Approved (88%) | Do not use chlorofluorocarbon (CFC)-based refrigerants in heating, ventilating, air-conditioning, and refrigeration (HVAC&R) systems unless a third-party audit shows that system replacement or conversion is not economically feasible or unless a phase-out plan for CFC-based refrigerants is in place. | No usar refrigerantes con clorofluorocarbono (CFC) en los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC&R) a menos que una auditoría externa demuestre que el reemplazo o la conversión del sistema no es económicamente viable o que esté en marcha un plan de eliminación gradual de refrigerantes con CFC. |
| 8470d01c493-b84a-4ef0-b5dd-9c7dac2dac5f | Translation Approved (0%) | Phase-out plans should be scheduled for completion within 10 years. | La finalización de los planes de eliminación gradual debe estar prevista en un plazo de 10 años. |
| 8480d01c493-b84a-4ef0-b5dd-9c7dac2dac5f | Translation Approved (86%) | The replacement or conversion of HVAC&R equipment is considered not economically feasible if the simple payback of the replacement or conversion is greater than 10 years. | Se considera que la sustitución o conversión de un equipo HVAC&R no es económicamente viable si el periodo de retorno simple de la sustitución o conversión es mayor de 10 años. |
| 8490d01c493-b84a-4ef0-b5dd-9c7dac2dac5f | Translation Approved (0%) | Perform the following economic analysis: | Realizar el siguiente análisis económico: |
| 850ae4015cc-6a2d-492d-a402-e48088f8f916 | Translation Approved (96%) | Simple payback = | Retorno simple = |
| 851664ee019-2f9f-46cd-a80a-d887837cb1ae | Translation Approved (0%) | Cost of replacement or conversion | Costo de la sustitución o conversión |
| 85263aec62b-01e7-4ca4-92f9-33bd18538720 | Translation Approved (0%) | > 10 | > 10 |
| 8535bc08c85-f55b-4952-9258-2996c42d2330 | Translation Approved (0%) | Resulting annual energy cost difference | Diferencia del costo energético anual resultante |
| 854e38d6f04-8270-482c-afc2-0bf10325e8da | Translation Approved (100%) | + | + |
| 8557927c781-8eac-497d-afd1-23f2abdb8e6a | Translation Approved (0%) | Resulting annual maintenance and refrigerant cost difference | Diferencia del costo de mantenimiento y refrigerante anual resultante |
| 856a060231e-2e1b-4d83-9792-9f810631ef34 | Translation Approved (85%) | If CFC-based refrigerants are maintained in the building, reduce annual leakage to 5% or less using the procedures in the Clean Air Act, Title VI, Rule 608, governing refrigerant management and reporting (or a local equivalent for projects outside the U.S.), and reduce the total leakage over the remaining life of the unit to less than 30% of its refrigerant charge. | Si se mantienen los refrigerantes con CFC en el edificio, reducir las fugas anuales a un máximo del 5% usando los procedimientos de la norma 608 sobre gestión e información de los refrigerantes de la ley sobre contaminación atmosférica Clean Air Act, Title VI de la EPA (o equivalente local fuera de Estados Unidos) y reducir las fugas totales, durante la vida restante de la unidad, a menos del 30% de su carga de refrigerante. |
| 85767f0c61c-a9de-4302-811d-d07c69dcde4c | Translation Approved (87%) | Small HVAC&R units (defined as containing less than 0.5 pound [225 grams] of refrigerant), standard refrigerators, small water coolers, and any other cooling equipment that contains less than 0.5 pound (225 grams) of refrigerant are exempt. | Están exentas las pequeñas unidades de HVAC/R (definidas como aquellas que contienen menos de 0,5 libras [225 gramos] de refrigerante), los refrigeradores estándar, los pequeños dispensadores de agua y cualquier otro equipo de enfriamiento que contenga menos de 0,5 libras (225 gramos) de refrigerante. |
| 858e67b5300-b19a-49a6-b017-5c4305260755 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 8597c184500-7da6-4add-93d5-3a28e59439ef | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 860627a0ee7-cbfc-468e-8341-8d3c16c33cd5 | Translation Approved (0%) | EA Credit: Existing Building Commissioning—Analysis | Crédito EA: Retrocomisionamiento - Análisis (EA Credit: Existing Building Commissioning - Analysis) |
| 861d35f8157-60a2-4f29-8d66-d72740b5aaa1 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 862dc5ba13a-145a-445e-89aa-274c38203742 | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 86327848afa-da07-4f6d-8cc4-53195c37aafa | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 86425dfea0e-34e5-426f-9440-1bd838ff0cea | Translation Approved (99%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 puntos |
| 86556e10e7d-90e7-47d4-95e6-53dfae4e43dc | Translation Approved (99%) | EB:O&M Schools (2 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 86635614995-8d4f-4251-be86-c5d20b9e9396 | Translation Approved (99%) | EB:O&M Retail (2 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 puntos |
| 867c31a6464-bbc3-405b-a0a7-4793ca8c21d4 | Translation Approved (99%) | EB:O&M Data Centers (2 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 puntos |
| 8688ba666b2-fe79-46c9-9d74-35e06ac0dc1e | Translation Approved (99%) | EB:O&M Hospitality (2 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 puntos |
| 8693088d8c1-562d-4bc4-9bd5-1442f1c48a99 | Translation Approved (99%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 puntos |
| 8706af945cc-2ff1-40b0-a3f3-96bf92193cf5 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 8718bd02986-c356-4bb3-abac-c9c4163bfb09 | Translation Approved (0%) | To use the existing building commissioning process to improve building operations, energy, and resource efficiency. | Utilizar el proceso de comisionamiento del edificio existente para mejorar la eficiencia de las operaciones del edificio, de la energía y de los recursos. |
| 872ef8ba3c9-db33-41b3-b201-a3716d40291b | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 8730b779621-7ebe-41f2-9a0b-657176b9da4d | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 874e0aefb9a-7db4-4a45-9f11-81a3d090b54e | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 8750430f688-7d16-4d19-b969-2f96bbe2316b | Translation Approved (0%) | Evaluate the current performance of the project building against the performance specifications in the current facilities requirements and the operations and maintenance plan. | Evaluar el desempeño actual del edificio del proyecto con relación a las especificaciones de desempeño de los requisitos actualizados de las instalaciones y el plan de operaciones y mantenimiento. |
| 8766fd2ff3c-03ce-40e7-b4bb-198a8d18a4e4 | Translation Approved (0%) | Identify the systems and components in the facility to be investigated and analyzed as part of the existing building commissioning or energy auditing process. | Identificar los sistemas y los componentes de las instalaciones que deben investigarse y analizarse como parte de los procesos de retrocomisionamiento o auditorías energéticas. |
| 8776fd2ff3c-03ce-40e7-b4bb-198a8d18a4e4 | Translation Approved (0%) | Provide a breakdown of estimated resource use for each of these systems. | Suministrar información detallada sobre la estimación del uso de recursos de cada uno de estos sistemas. |
| 878fcc055c8-c9fd-4889-a37e-92c90db04452 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 879fcc055c8-c9fd-4889-a37e-92c90db04452 | Translation Approved (100%) | Existing Building Commissioning | Comisionamiento del edificio existente |
| 8807e261f5f-7f63-4bdc-88c1-f3bf7634f89e | Translation Approved (0%) | Develop an existing building commissioning plan to effectively inventory and evaluate specific opportunities within the systems being analyzed. | Desarrollar un plan de retrocomisionamiento para inventariar y evaluar de manera eficiente oportunidades específicas dentro de los sistemas que se analizan. |
| 8817e261f5f-7f63-4bdc-88c1-f3bf7634f89e | Translation Approved (89%) | The commissioning plan must include the following: | El plan de comisionamiento debe incluir lo siguiente: |
| 88236e1d02e-91ba-46b6-a2f9-b8fb09f8384a | Translation Approved (0%) | updated current facilities requirements; | Requisitos actualizados de las instalaciones; |
| 8830ff0b8da-3cc0-431d-a0e3-457c1b845312 | Translation Approved (0%) | the commissioning team members and their roles and responsibilities during the commissioning process; | los miembros del equipo de comisionamiento y sus funciones y responsabilidades durante el proceso de comisionamiento; |
| 8848672eada-889a-4d56-8ae7-44adbaf7bdab | Translation Approved (0%) | a description of the approach for identifying and analyzing facility improvement opportunities; | una descripción de la estrategia para identificar y analizar las oportunidades de mejora de las instalaciones; |
| 885c5d51e7c-804d-4a30-87d1-293017b0d87a | Translation Approved (0%) | the process for reviewing and prioritizing identified opportunities with the owner and developing an implementation plan; | el proceso para revisar y priorizar las oportunidades identificadas con el propietario e implementar un plan de acción; |
| 886e143eb23-8249-4bbf-ae2f-f4eacd48774d | Translation Approved (0%) | the format and content of the eventual deliverables from the commissioning process; and | el formato y el contenido de los entregables del proceso de comisionamiento; y |
| 8879e31c5ec-77a7-4aae-b3d0-3e68e55edcd9 | Translation Approved (0%) | the proposed schedule. | el calendario propuesto. |
| 8886fb3cc4a-4fdf-4207-9724-cf0e057535d2 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 8896fb3cc4a-4fdf-4207-9724-cf0e057535d2 | Translation Approved (96%) | Energy Audit | Auditoría energética |
| 89052ab1ad2-2a0a-4ec4-b4e9-a41b038a7c5a | Translation Approved (0%) | Develop an energy audit plan following the requirements of ASHRAE Level 2, Energy Survey and Analysis, to evaluate efficiency opportunities. | Desarrollar un plan de auditoría energética siguiendo los requisitos de ASHRAE Nivel 2, Encuesta y análisis de energía (ASHRAE Level 2, Energy Survey and Analysis) para evaluar las oportunidades de eficiencia. |
| 89152ab1ad2-2a0a-4ec4-b4e9-a41b038a7c5a | Translation Approved (91%) | The audit plan must include the following: | El plan de auditoría debe incluir lo siguiente: |
| 89233a8179f-f927-4217-ae64-985d889cd487 | Translation Approved (90%) | the audit team members and their roles and responsibilities during the audit process; | Los miembros del equipo de auditoría y sus funciones y responsabilidades durante el proceso de auditoría; |
| 893b061b732-44bb-47f9-99cc-4fd35d13c132 | Translation Approved (100%) | a description of the approach for identifying and analyzing facility improvement opportunities; | una descripción de la estrategia para identificar y analizar las oportunidades de mejora de las instalaciones; |
| 894cef44834-ada3-4559-805a-608b5bdf43a6 | Translation Approved (100%) | the process for reviewing and prioritizing identified opportunities with the owner and developing an implementation plan; | el proceso para revisar y priorizar las oportunidades identificadas con el propietario e implementar un plan de acción; |
| 895009a8d3e-da06-4e9c-b876-88a78a5ea452 | Translation Approved (95%) | the format and content of the eventual deliverables from the audit process; and | el formato y el contenido de los entregables del proceso de auditoría; y |
| 896872a94f3-9717-4656-8dd3-25002ad56bb0 | Translation Approved (100%) | the proposed schedule. | el calendario propuesto. |
| 897fe9e2178-f782-4569-a2ab-cc4e4537ca9d | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 898909e55d2-5f52-4299-829f-876c97ab11ce | Translation Approved (0%) | Apply the requirements below to all direct energy-consuming or energy-producing systems, including lighting, process loads, HVAC&R, domestic water heating, and renewable energy. | Aplicar los requisitos que se mencionan más adelante a todos los sistemas que directamente consuman o produzcan energía, incluyendo iluminación, carga de proceso, HVAC&R, calentamiento de agua doméstica y energía renovable. |
| 899d7300915-4c10-4b57-b511-d298fd495d0c | Translation Approved (79%) | Update the systems and components to be addressed as part of the existing building commissioning or energy auditing process. | Actualizar los sistemas y los componentes que deben tratarse como parte de los procesos de retrocomisionamiento o auditorías energéticas. |
| 900d7300915-4c10-4b57-b511-d298fd495d0c | Translation Approved (100%) | Provide a breakdown of estimated resource use for each of these systems. | Suministrar información detallada sobre la estimación del uso de recursos de cada uno de estos sistemas. |
| 90170b74f0f-46f6-4870-834b-3206f9153b7d | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 90270b74f0f-46f6-4870-834b-3206f9153b7d | Translation Approved (100%) | Existing Building Commissioning | Comisionamiento del edificio existente |
| 90374e993f0-cae1-40c2-8045-ef1c99a8a0ab | Translation Approved (0%) | Update and execute the existing building commissioning plan. | Actualizar y ejecutar el plan de retrocomisionamiento. |
| 904f4f28b1d-b580-4a3f-8ba9-e546590fe0e9 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 905f4f28b1d-b580-4a3f-8ba9-e546590fe0e9 | Translation Approved (100%) | Energy Audit | Auditoría energética |
| 9065af325bc-0fa3-45b7-8e15-9420085ed8d6 | Translation Approved (0%) | Update and execute the energy audit plan following the requirements of ASHRAE Level 2, Energy Survey and Analysis. | Actualizar y ejecutar el plan de auditoría energética siguiendo los requisitos de ASHRAE Nivel 2, Encuesta y análisis de energía (ASHRAE Level 2, Energy Survey and Analysis). |
| 907c358c8e2-131d-4b00-a97f-4729b5b0787f | Translation Approved (0%) | For each opportunity, describe the potential improvement, estimated implementation costs, and anticipated savings. | Describir por cada oportunidad cuál es la mejora potencial, los costos estimados de implementación y los ahorros previstos. |
| 9087f674541-d819-420e-9a61-6a78da8251ee | Translation Approved (72%) | Data Centers only | Solo en Centros de Datos |
| 909d81bb3e2-489f-42d8-b583-4c38595fc839 | Translation Approved (0%) | In addition to the requirements above, data centers must use the Department of Energy’s Save Energy Now Program’s on-line DC Pro Energy Assessment Tools for data center critical systems. | Además de los requisitos anteriores, los centros de datos deben usar en los sistemas críticos las herramientas online DC Pro Energy Assessment Tools del programa Save Energy Now del Departamento de Energía de Estados Unidos. |
| 9108941f85d-8a1f-4f64-8934-edd145e72807 | Translation Approved (87%) | EA Credit: Existing Building Commissioning—Implementation | Crédito EA: Retrocomisionamiento - Implementación (EA Credit: Existing Building Commissioning - Implementation) |
| 91118a213b5-d0c9-41e4-9989-b9bf7fa9527d | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 912f0637585-e9e3-4664-b3a7-b1f98df35efa | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 91371263746-56fd-4572-b8b9-340638df6a65 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 91418cd7257-5523-431b-b39f-9267b8d6b0ec | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 puntos |
| 915274a5266-f2be-41d0-8f5f-b982acf8b853 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 9162e9c944c-47ab-4731-be0b-73d158e46389 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 puntos |
| 917262bd464-aa8f-4b20-b5bf-e2968fb6a131 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 puntos |
| 918fecbdee1-e857-44d5-a809-63895140608a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 puntos |
| 9199b80c0a1-cad1-4787-806e-62e2c28209dd | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 puntos |
| 920b83c2036-e845-45f7-b1c5-7d95a74884cd | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 92153f1885b-6d49-4473-a56d-532b73cff22b | Translation Approved (99%) | To use the existing building commissioning process to improve building operations, energy and resource efficiency. | Utilizar el proceso de comisionamiento del edificio existente para mejorar la eficiencia de las operaciones del edificio, de la energía y de los recursos. |
| 9228a29a092-cbbc-46ff-a44f-3b965798eecf | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 9233dc26c58-a0f9-4847-bd8d-1e8b48ac20a4 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 9241baeb4f7-e8de-40c4-98f0-7de991c2595e | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 925b6b5d8c1-2531-4eae-84fe-3a17c40fde5c | Translation Approved (0%) | Meet the requirements of EA Credit Existing Building Commissioning—Analysis. | Cumplir con los requisitos del Crédito EA: Retrocomisionamiento - Análisis (EA Credit: Existing Building Commissioning - Analysis). |
| 926e492ecc1-d44f-43f8-a5e1-482536047843 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 92798c0a998-7715-4a42-a81b-461d65c9a9b2 | Translation Approved (100%) | Apply the requirements below to all direct energy-consuming or energy-producing systems, including lighting, process loads, HVAC&R, domestic water heating, and renewable energy. | Aplicar los requisitos que se mencionan más adelante a todos los sistemas que directamente consuman o produzcan energía, incluyendo iluminación, carga de proceso, HVAC&R, calentamiento de agua doméstica y energía renovable. |
| 92866d9003d-e15f-4323-9f0f-d200076562a0 | Translation Approved (0%) | Implement no- or low-cost operational improvements and develop a five-year plan for equipment replacement and major modifications or upgrades based on the analysis phase. | Implementar las mejoras operativas sin costo o de bajo costo y desarrollar un plan de cinco años basado en la fase de análisis para la sustitución de equipamiento y modificaciones fundamentales o mejoras. |
| 92945335ff1-c157-457a-91ea-fd5e99fade8b | Translation Approved (0%) | Confirm training of building operations staff so that they can efficiently operate all new or substantially altered building equipment or systems. | Confirmar la capacitación del personal de operaciones del edificio de modo que sea capaz de operar eficientemente todos los equipamientos o sistemas nuevos o sustancialmente alterados del edificio. |
| 9303acd95ad-1772-488f-8677-dd1bbbdddac2 | Translation Approved (0%) | Develop a tracking and verification program for all projects implemented as part of the existing building commissioning process. | Desarrollar un programa de seguimiento y verificación de todos los proyectos implementados como parte del proceso de retrocomisionamiento. |
| 9313acd95ad-1772-488f-8677-dd1bbbdddac2 | Translation Approved (0%) | Note factors such as effectiveness, financial costs and benefits, and observed or estimated environmental and human health and comfort benefits. | Incluir factores como la eficacia, los costos y beneficios económicos y los beneficios observados o estimados para el medioambiente y la salud humana. |
| 932bba3436c-a1b0-4011-a31a-86a7f6438a19 | Translation Approved (0%) | Update the operations and maintenance plan and the current facilities requirements to incorporate the newly implemented improvements. | Actualizar el plan de operaciones y mantenimiento y los requisitos actualizados de las instalaciones de modo que incorporen las mejoras recién implementadas. |
| 93311f42287-ce50-4f0d-9b56-066d2937c6fb | Translation Approved (83%) | EA Credit: Ongoing Commissioning | Crédito EA: Comisionamiento Continuo (EA Credit: Ongoing Commissioning) |
| 9340df1c0ae-8a2e-4fab-8cff-bcf54464745d | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 935395f8b56-653b-4bf5-94b2-2694cdc889fc | Translation Approved (0%) | 3 points | 3 puntos |
| 936f5815e14-9743-424d-8930-f1ff3074fe15 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 937e00f608e-4e22-4f96-ad4b-cb5efc54aa1f | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (3 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 3 puntos |
| 938d9779a85-bd15-4832-82b8-1683a9e16486 | Translation Approved (87%) | EB:O&M Schools (3 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 3 puntos |
| 9393a7daaa3-7a36-4789-94b7-8f2fed10bd2c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (3 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 3 puntos |
| 940bb2b4c75-f109-45b1-ba5a-c8330b36d498 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (3 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 3 puntos |
| 941743b3b95-683f-4448-81bf-8630ce6c2605 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (3 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 3 puntos |
| 9421055ce26-192d-49ce-9793-3310135c823a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (3 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 3 puntos |
| 943b715756c-cf4e-415b-8426-c6d7b4694a87 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 944411ae2b1-b514-4796-8942-00c203f5a08d | Translation Approved (100%) | To use the existing building commissioning process to improve building operations, energy, and resource efficiency. | Utilizar el proceso de comisionamiento del edificio existente para mejorar la eficiencia de las operaciones del edificio, de la energía y de los recursos. |
| 94569ccfecc-4186-4d45-87c0-4bfa1cf87c09 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 94625a91fdd-f950-4ca1-b3de-bdaf9ec712d7 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 94725b670db-fbbf-4d45-9fb6-c668e777a983 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 948a478118b-349e-47fc-a2fa-25d43c179a64 | Translation Approved (0%) | Meet the requirements of EA Credit Existing Building Commissioning–Analysis and EA Credit Existing Building Commissioning–Implementation. | Cumplir con los requisitos del Crédito EA: Retrocomisionamiento - Análisis (EA Credit: Existing Building Commissioning - Analysis) y del Crédito EA: Retrocomisionamiento - Implementación (EA Credit: Existing Building Commissioning - Implementation). |
| 9497c72e81e-74c6-46f8-8239-343154c1c20d | Translation Approved (77%) | Establish an ongoing commissioning process that includes planning, point monitoring, system testing, performance verification, corrective action response, ongoing measurement, and documentation to proactively address operating problems in the systems being commissioned. | Establecer un proceso de comisionamiento continuo que incluya planificación, control de puntos, pruebas de sistema, verificación de desempeño, respuestas de medidas correctivas, mediciones habituales y documentación para lidiar proactivamente con los problemas operativos de los sistemas que se están comisionando. |
| 950a9fde6c2-8670-45f7-8a43-612398379710 | Translation Approved (0%) | Develop an on-going commissioning plan that defines the following: | Desarrollar un plan de comisionamiento continuo que defina lo siguiente: |
| 95118b15958-222d-4894-b8b6-13f2697f7e75 | Translation Approved (100%) | roles and responsibilities; | Funciones y responsabilidades; |
| 952ee9abee9-4932-45bc-b1d8-de45acb5ddba | Translation Approved (CM) | measurement requirements (meters, points, metering systems, data access); | requisitos de medición (medidores, puntos, sistemas de medición, acceso a datos); |
| 9539b9c7de9-2ddb-4789-8744-1e31987bc59e | Translation Approved (CM) | the points to be tracked, with frequency and duration for trend monitoring; | puntos a seguir, con la frecuencia y duración para monitorear tendencias; |
| 954d69cfc4c-549e-41ca-9df5-455be105a13a | Translation Approved (0%) | the limits of acceptable values for tracked points and metered values; | límites de valores aceptables de los puntos de los que se hace el seguimiento y los valores medidos; |
| 9558979988c-b5e6-4aca-8b65-7d9e6d1eabdb | Translation Approved (0%) | the review process that will be used to evaluate performance; | proceso de revisión que se utilizará para evaluar el desempeño; |
| 956d82016b3-c3bb-4c6e-aadb-8e2036e87ded | Translation Approved (99%) | an action plan for identifying and correcting operational errors and deficiencies | plan de acción para identificar y corregir errores y deficiencias de operaciones; |
| 957f7d06033-1547-4476-bd91-9e80a944366e | Translation Approved (100%) | planning for repairs needed to maintain performance; | planificación de las reparaciones necesarias para mantener el desempeño; |
| 9580da1379e-2521-46ee-a4c8-845adece4ac2 | Translation Approved (84%) | the frequency of analyses in the first year (at least quarterly); and | frecuencia de los análisis durante el primer año (al menos trimestrales); y |
| 959c2a0a63b-89c0-48bc-b1fa-110c9312f48c | Translation Approved (0%) | the subsequent analysis cycle (at least every 24 months). | ciclo de análisis posterior (al menos cada 24 meses). |
| 96065750200-7c85-41db-b065-148a7caa56da | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 961733d2c3e-3e17-4859-a963-b9140c5ea1b2 | Translation Approved (100%) | Apply the requirements below to all direct energy-consuming or energy-producing systems, including lighting, process loads, HVAC&R, domestic water heating, and renewable energy. | Aplicar los requisitos que se mencionan más adelante a todos los sistemas que directamente consuman o produzcan energía, incluyendo iluminación, carga de proceso, HVAC&R, calentamiento de agua doméstica y energía renovable. |
| 9628d0bff3b-9e9e-4bf9-be35-fed8153c0363 | Translation Approved (99%) | Update the systems manual with any modifications or new settings, and give the reason for any modifications from the original design. | Actualizar el manual de los sistemas con todas las modificaciones o nuevos ajustes, y argumentar las razones de toda modificación con respecto al diseño original. |
| 9638d0bff3b-9e9e-4bf9-be35-fed8153c0363 | Translation Approved (0%) | Define methods for improving operations and maintenance. | Definir métodos para mejorar las operaciones y el mantenimiento. |
| 964373473f6-c4d2-4b8e-861b-46567e648fe6 | Translation Approved (0%) | Include quarterly reports during the first year of implementation and annual reports on the performance of building systems. | Incluir informes trimestrales durante el primer año de implementación e informes anuales relativos al desempeño de los sistemas del edificio. |
| 965eba44fa6-c159-461e-9396-8d488d2b2c3f | Translation Approved (0%) | Continue to update the facility’s operating and maintenance plan and current facilities requirements to reflect actual conditions and issue annual revisions of these documents. | Continuar actualizando el plan de operaciones y mantenimiento de las instalaciones y los requisitos actualizados de las instalaciones de modo que reflejen las condiciones reales; publicar revisiones anuales de estos documentos. |
| 9665bbc1c4e-95c9-400b-b6d4-609e78d2ea47 | Translation Approved (0%) | Only activities associated with ongoing commissioning completed within two years of the LEED application may be included to show progress. | Solo pueden incluirse para mostrar los progresos las actividades asociadas con el comisionamiento continuo llevadas a cabo en los dos años posteriores a la solicitud de LEED. |
| 96747c00f3a-c23e-456b-ac69-6350617f8eaf | Translation Approved (100%) | EA Credit: Optimize Energy Performance | Crédito EA: Optimización del Desempeño Energético (EA Credit: Optimize Energy Performance) |
| 968f6f86340-2fb9-4b9c-b383-f34cfefdafe1 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 9696ae30d37-8626-4faa-9068-17daf84f50e9 | Translation Approved (0%) | 1–20 points | De 1 a 20 puntos |
| 97010e90c51-e654-4d3e-a746-d74762a8547b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 9717673167f-e5a7-44c7-bd1d-44a04ca50a6f | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–20 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-20 puntos |
| 9728084d2c5-46ca-4c2a-a311-cf00a078e713 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–20 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-20 puntos |
| 9731836793a-9e96-49d5-85c1-827c38e2b010 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–20 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-20 puntos |
| 9744e190d00-3c84-4d87-b5df-5793ca604e3b | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–20 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-20 puntos |
| 975188a0c4b-42c8-41bc-a9d5-32fbf035fbf5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–20 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-20 puntos |
| 976f4b86d7e-599b-4839-b8ae-3ff1258f9e93 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–20 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-20 puntos |
| 977bfdf52ca-e6ce-4e9b-afd4-a3ae341ce3ce | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 978f9ef3859-a6e2-4cb9-b079-dcc2c3a3094c | Translation Approved (86%) | To reduce environmental and economic harms associated with excessive energy use by achieving higher levels of operating energy performance | Reducir los daños ambientales y económicos asociados al consumo excesivo de energía mediante la obtención de mayores niveles desempeño energético operativo. |
| 9797cb8e41b-2123-42ee-a2b2-b4b9ffe4cdc3 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 980f63f6ed6-b553-492d-9070-9ce137eb563f | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 9817e7e1c3a-e663-4b95-b342-337b54b6412c | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 982e453ee67-e15c-4b9a-9b39-ddaf1715ada5 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 98346cc3182-0f2c-4c88-83f9-4a93e0514b06 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 984d629b8bf-c24d-4484-be49-cbcb985ea4ba | Translation Approved (0%) | Demonstrate increased energy efficiency or efficiency improvement beyond EA Prerequisite Minimum Energy Performance as described below. | Demostrar una eficiencia energética mejorada o una mejora de la eficiencia más allá del Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance) como se describe más adelante. |
| 985d629b8bf-c24d-4484-be49-cbcb985ea4ba | Translation Approved (0%) | Each building must provide actual metered energy data. | Todos los edificios deben suministrar datos energéticos reales medidos. |
| 986d629b8bf-c24d-4484-be49-cbcb985ea4ba | Translation Approved (94%) | A full 12 months of continuous energy data is required. | Son necesarios 12 meses completos de datos energéticos continuos. |
| 9877f57f9fa-b55c-4b22-bae6-f3cfef1f5ff6 | Translation Approved (100%) | . | . |
| 98870fdf225-5cc5-404d-8cb9-7f633389e913 | Translation Approved (0%) | <888>C</888><889>ase</889><890> 1.</890> | <888>C</888><889>aso</889><890> 1.</890> |
| 98970fdf225-5cc5-404d-8cb9-7f633389e913 | Translation Approved (0%) | ENERGY STAR Rating (3–20 points) | Clasificación ENERGY STAR (3-20 puntos) |
| 9903b29e814-31f6-41b3-95bd-25fe60ecba99 | Translation Approved (70%) | For buildings eligible to receive an energy performance rating using the EPA ENERGY STAR’s Portfolio Manager tool, points are awarded for ENERGY STAR scores above 75, according to Table 1. | En edificios elegibles para recibir una clasificación de desempeño energético mediante la herramienta ENERGY STAR de la EPA, los puntos se asignan a clasificaciones ENERGY STAR superiores a 75, según la Tabla 1. |
| 9913b29e814-31f6-41b3-95bd-25fe60ecba99 | Translation Approved (100%) | For projects outside the U.S., consult ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendixes B and D, to determine the appropriate climate zone. | En proyectos fuera de Estados Unidos, consultar los apéndices B y D de la norma ASHRAE/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 para determinar la zona climática adecuada. |
| 992247d2c6a-82a7-4df9-b329-d4839e0f859d | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 993247d2c6a-82a7-4df9-b329-d4839e0f859d | Translation Approved (0%) | Points for ENERGY STAR performance ratings | Puntos por clasificación de desempeño ENERGY STAR |
| 994a9f4fdc1-1c87-40ff-81c5-a06409e5ebea | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR rating | Clasificación ENERGY STAR |
| 99537d30ada-2049-4b25-9478-96f2b6029686 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 996d6ffa57f-20e7-4c23-b5c2-8e91435cf01f | Translation Approved (100%) | 76 | 76 |
| 9973bd2b165-487c-4dfc-a3c2-d662f6d71fb8 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 9987e5dcd73-3077-41f9-bc5d-6e824137f893 | Translation Approved (100%) | 77 | 77 |
| 9995b177b7b-84f3-4ed7-87a1-49fbce9b1c22 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 1000417be189-f647-46d9-8b84-2df74a76f2dc | Translation Approved (100%) | 78 | 78 |
| 1001d625cbfa-ce3e-4bc3-8cda-bd0b49433848 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 10024bc0fdc9-8828-4544-888c-9d82c7bd3d1b | Translation Approved (100%) | 79 | 79 |
| 10031ac51fb6-55c3-4a70-a8a3-061473c55209 | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 10046d455cbe-8838-4d1e-86b8-5305a77de891 | Translation Approved (100%) | 80 | 80 |
| 1005d4711b89-f178-4139-897f-398d1d56365f | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 1006d514b18b-fa75-4bd6-b687-31130bcd4663 | Translation Approved (100%) | 81 | 81 |
| 10076a50550d-fc98-451b-b54b-f1d12c800921 | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 100825337ac6-c99b-49df-a9f8-b5124479b32b | Translation Approved (100%) | 82 | 82 |
| 10099f6a676e-ea79-47cd-ad80-888c1b86db53 | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 1010617f984c-89a5-43b6-a426-bd63ed9da538 | Translation Approved (100%) | 83 | 83 |
| 101133d5d3a0-cf16-4651-9e11-2be1d01254c5 | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 1012535ea8c9-9a0c-46c1-bd6f-0e586e344d9e | Translation Approved (100%) | 84 | 84 |
| 101378a1f538-ac49-4c2b-bff1-a3da823bc6f2 | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 1014e02a1b8c-8d4a-4354-81d4-08b85a1f67e1 | Translation Approved (100%) | 85 | 85 |
| 10159476336f-f995-4c6a-862a-5a31a8be9854 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 1016a300bf3e-66cc-4ac2-a279-b75c0e34df53 | Translation Approved (100%) | 86 | 86 |
| 10176ab1727a-b81d-4a43-a96c-3cfc2471db35 | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 1018655150aa-8a66-4917-81df-9b4c03a5c58d | Translation Approved (100%) | 87 | 87 |
| 10193b8929c5-abb4-4108-9a55-653a753f0d65 | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 102076d17918-43a5-482a-b496-977ee0249582 | Translation Approved (100%) | 88 | 88 |
| 1021cb000f7a-5cf2-4cee-b140-25c8fadc8f86 | Translation Approved (100%) | 15 | 15 |
| 1022c0c01ac4-e83b-4264-8e4c-6af66a98cfcf | Translation Approved (100%) | 89 | 89 |
| 1023d0a9af0d-e68e-4e81-9db1-3f44b6c77897 | Translation Approved (100%) | 16 | 16 |
| 1024f7a9bb59-153f-468a-967d-9029001728cc | Translation Approved (100%) | 90 | 90 |
| 10254ec850fa-d425-407b-a838-5bcce6537100 | Translation Approved (100%) | 17 | 17 |
| 1026be902a2b-c48d-4b55-ab8d-8ee2d7f78239 | Translation Approved (100%) | 91 | 91 |
| 1027ea1605dc-179a-414e-92b1-03fb2871e890 | Translation Approved (100%) | 18 | 18 |
| 1028b2ab3a0f-fd80-4ae8-9048-bfdc1eed25fb | Translation Approved (100%) | 93 | 93 |
| 1029753d9509-9716-4e2c-99db-ed4127ef64bc | Translation Approved (100%) | 19 | 19 |
| 1030ac6a48b4-9ba1-4f4b-86da-a532f2f3fa18 | Translation Approved (100%) | 95 | 95 |
| 103122ce4a69-aeba-42f7-8215-79e7066d5a1d | Translation Approved (100%) | 20 | 20 |
| 10327821ec69-4bfd-4cc3-ba0e-c97ce86aa79e | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 10337821ec69-4bfd-4cc3-ba0e-c97ce86aa79e | Translation Approved (100%) | Projects Not Eligible for ENERGY STAR Rating | Proyectos que no pueden optar a la clasificación ENERGY STAR |
| 10348f94ec16-f937-49c6-8cee-66e02081a808 | Translation Approved (100%) | Projects not eligible to use EPA’s rating system may compare their buildings’ energy performance with that of comparable buildings, using national averages or actual buildings, or with the previous performance of the project building. | Los proyectos que no pueden optar a usar el sistema de clasificación de la EPA pueden comparar el desempeño energético de sus edificios con el de edificios comparables usando promedios nacionales o edificios reales, o con el desempeño anterior del edificio del proyecto. |
| 103549fa23f2-6fd8-4a12-adeb-7150d12278a3 | Translation Approved (75%) | <1045>O</1045><1046>ption 1.</1046> | <1045>O</1045><1046>pción 2:</1046> |
| 103649fa23f2-6fd8-4a12-adeb-7150d12278a3 | Translation Approved (0%) | Benchmark against Typical Buildings (1–20 points) | Comparación con edificios típicos (1-20 puntos) |
| 1037328759ee-56aa-42e8-840a-474065bcc63b | Translation Approved (100%) | Path 1. | Vía 1. |
| 1038328759ee-56aa-42e8-840a-474065bcc63b | Translation Approved (70%) | National Average Data Available (1–20 points) | Datos de promedios nacionales disponibles (1-20 puntos) |
| 10393b5ebc2f-2e74-431f-b718-bafbb3e8d324 | Translation Approved (83%) | Demonstrate energy efficiency performance that is at least 26% better than the median energy performance for typical buildings of similar type by benchmarking against national average source energy data provided in the Portfolio Manager tool. | Demostrar un desempeño energético al menos un 26% mejor que el desempeño energético medio de edificios típicos similares mediante la comparación con datos de promedios nacionales sobre energía primaria suministrados por la herramienta Portfolio Manager. |
| 10403b5ebc2f-2e74-431f-b718-bafbb3e8d324 | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 2. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 2. |
| 10414fd9bbf3-7bbf-42ed-9f77-f8786cfaf98c | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 10424fd9bbf3-7bbf-42ed-9f77-f8786cfaf98c | Translation Approved (0%) | Points for percentage improvement over national average (Option 1, Path 1) or comparable buildings and historical data (Option 3) | Puntos por mejora porcentual de la media nacional (Opción 1, Vía 1) o edificios comparables y datos históricos (Opción 3) |
| 10436ea6022d-5b40-4d6d-b148-380f664be89b | Translation Approved (0%) | Percentage improvement | Mejora porcentual |
| 10440fce98b4-1f0f-45f8-9cf3-113df46a44ba | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 10454afb1eeb-5e60-4f11-91dc-42efb5720ac5 | Translation Approved (100%) | 26 | 26 |
| 1046ddf8f7e2-207e-45ed-975d-726d273a17bb | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 1047aa0ebf65-9e9a-4d0a-b648-6b2a2a2c6f5d | Translation Approved (100%) | 27 | 27 |
| 1048611303d2-e00e-4df6-ba99-4679fb78b1e6 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 104999842fd5-a3d0-4aaf-92af-c48d0c7d6393 | Translation Approved (100%) | 28 | 28 |
| 10507717b93c-a8d2-4b03-abfc-42f6d0955a8c | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 10511f4d4fe0-2acd-4b76-be88-a98a1a860548 | Translation Approved (100%) | 29 | 29 |
| 1052547bfe9a-a9c3-4140-b06a-ee2d0e38d359 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 1053df021c13-22d4-48e6-b90f-de1e8bfe65e0 | Translation Approved (100%) | 30 | 30 |
| 105445f0925a-084a-4054-bfe9-3b5992861c12 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 105571c3a251-38da-4e08-b71d-b79eba6f90af | Translation Approved (100%) | 31 | 31 |
| 1056187b50b2-8ba9-48fc-a27d-919eaf60fcbd | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 10570323f760-3dfe-41b4-ab23-596142268f5f | Translation Approved (100%) | 32 | 32 |
| 10581b862583-ea1e-43bd-9d52-42c2643b5a03 | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 1059a6467420-92a1-4381-812a-8855e4614c2d | Translation Approved (100%) | 33 | 33 |
| 106085ef255a-9e9f-473d-8749-df383955582e | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 1061125ac15c-35c9-4a06-b2b5-972d1d4c173c | Translation Approved (100%) | 34 | 34 |
| 106252482d2e-3430-4027-8abb-7c56a967d252 | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 10631c1a4f02-d637-4677-a32d-751a69723519 | Translation Approved (100%) | 35 | 35 |
| 10641cd36b98-262c-4100-8d20-d3c24a14045d | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 10656ef8d60a-ac86-402b-9ad6-9b77806a67cd | Translation Approved (100%) | 36 | 36 |
| 106654672d7f-f489-4f16-a762-1d45a97b622b | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 1067ed6c30d0-9880-469e-abc3-3299eb274603 | Translation Approved (100%) | 37 | 37 |
| 1068a61d30e5-67c0-4d9f-9232-ff454a48a5bd | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 1069ef769427-be13-4757-8b38-81f32b558424 | Translation Approved (100%) | 38 | 38 |
| 1070117434ef-3ecc-49f3-9e3d-06f16079cfdb | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 107141897dab-5426-4def-b675-35c8a1e8b409 | Translation Approved (100%) | 39 | 39 |
| 1072112e79ac-0a8c-48de-b466-c3b95c11cb0c | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 107306690010-5168-4dd5-b773-ef7a21dbc747 | Translation Approved (100%) | 40 | 40 |
| 10748a5b9751-a7f7-44fa-b286-c093d97bd313 | Translation Approved (100%) | 15 | 15 |
| 1075d44a1837-24f0-42cb-a488-ee0341623d99 | Translation Approved (100%) | 41 | 41 |
| 1076032be3c9-b520-4cc1-be09-856141f8f1b1 | Translation Approved (100%) | 16 | 16 |
| 10771eacf192-ac6f-4d84-b1de-f32c92e4e603 | Translation Approved (100%) | 42 | 42 |
| 107802c68b49-acb2-40de-abc4-82d7740312cc | Translation Approved (100%) | 17 | 17 |
| 10793194aa8c-46f2-4ef1-b60d-a324985fd22a | Translation Approved (100%) | 43 | 43 |
| 1080d66a9b6e-ed05-4db7-82e6-f7a053446578 | Translation Approved (100%) | 18 | 18 |
| 1081f0e258d9-b088-48d8-8048-5baf52b55751 | Translation Approved (100%) | 44 | 44 |
| 1082ad2f398d-835a-4eb2-80b9-94ed213525ee | Translation Approved (100%) | 19 | 19 |
| 108397719418-8144-4c95-8950-f9b5080dae13 | Translation Approved (100%) | 45 | 45 |
| 10845c95db2e-bfe9-4df3-bd55-6d39ada8e9ab | Translation Approved (100%) | 20 | 20 |
| 108575da97a6-ed36-427c-b301-1f0d56462314 | Translation Approved (100%) | Path 2. | Vía 2. |
| 108675da97a6-ed36-427c-b301-1f0d56462314 | Translation Approved (79%) | National Average Data Not Available (2–14 points) | Datos de promedios nacionales no disponibles (2-14 puntos) |
| 108772f6dd2e-f451-490c-a7e0-fb594623cca9 | Translation Approved (100%) | If national average source energy data are unavailable for buildings of similar type, benchmark against the building site energy data of at least three similar buildings, normalized for climate, building use, and occupancy. | Si no hay datos nacionales de promedios de energía primaria disponibles sobre edificios similares, comparar con los datos de energía del sitio de al menos tres edificios similares, normalizados con relación al clima, uso del edificio y ocupación. |
| 108872f6dd2e-f451-490c-a7e0-fb594623cca9 | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 3. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 3. |
| 1089d1d72353-545f-4cdb-af21-79729d63a340 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1090ec7596d8-edba-441d-8df0-446225c1426b | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1091ec7596d8-edba-441d-8df0-446225c1426b | Translation Approved (100%) | Benchmark against Historical Data | Comparación con datos históricos |
| 109295ff79ae-1278-4877-80db-9b58c7022081 | Translation Approved (100%) | If national average source energy data are unavailable, compare the building’s site energy data for the previous 12 months with the data from three contiguous years of the previous five, normalized for climate, building use, and occupancy. | Si no hay datos nacionales sobre promedios de energía primaria, comparar los datos de energía del sitio del edificio de los 12 meses anteriores con los datos de tres años seguidos dentro de los cinco anteriores, normalizados con relación al clima, uso del edificio y ocupación. |
| 109395ff79ae-1278-4877-80db-9b58c7022081 | Translation Approved (0%) | Use Table 3 to determine points. | Usar la Tabla 3 para determinar los puntos. |
| 109480009346-c465-40e4-ab84-8332736a04cc | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 109580009346-c465-40e4-ab84-8332736a04cc | Translation Approved (70%) | Points for percentage improvement over comparable buildings (Option 1, Path 2) or historical data (Option 2) | Puntos por mejora porcentual con respecto a edificios comparables (Opción 1, Vía 2) o datos históricos (Opción 2) |
| 1096489f82ca-e44d-4314-82ca-f8cb4baa03a4 | Translation Approved (98%) | Percentage improvement | Mejora porcentual |
| 1097597c1500-6bf8-4e34-91c8-6f6e0bd70093 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 10989a6b398a-a27a-4c36-b6f3-a47645a3c681 | Translation Approved (100%) | 27 | 27 |
| 1099ce165df0-52a9-4f17-9e15-7aead853ef6b | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 1100adb2dd31-f6d6-4717-a509-3adf0f6c217a | Translation Approved (100%) | 30 | 30 |
| 11019af598a6-f8b5-4285-91f7-8241371b3b55 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 11025d5a5ea1-9dba-4437-978e-4e32219fa04c | Translation Approved (100%) | 33 | 33 |
| 1103a8ea3c48-9fd6-4f25-a64b-cd536c60e731 | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 1104b53c327f-8e88-4034-a9ac-0a8e14753509 | Translation Approved (100%) | 36 | 36 |
| 11057f92e691-5543-46dc-8626-a09163b25d74 | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 1106b16d1780-b0ed-41ca-a8d0-c22616d3b8a9 | Translation Approved (100%) | 39 | 39 |
| 11077fdd06ef-cae0-4e83-9815-24c2dc1bc05d | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 1108d2e59828-c9ac-4dde-b5b0-125b48598a1f | Translation Approved (100%) | 42 | 42 |
| 110972a9dab4-4881-44c8-8b09-7ed0abe2f0a4 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 1110e17fc7b4-94d1-4141-96fc-c70dddc80e37 | Translation Approved (100%) | 45 | 45 |
| 111172957a65-6cfa-48f0-98b1-0e524954619c | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 1112acc9a6dc-eaec-4b0a-ba5c-a51939763fea | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1113ef1600c6-5564-443a-93cd-20fab285b98b | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 1114ef1600c6-5564-443a-93cd-20fab285b98b | Translation Approved (0%) | Benchmark against Both Similar Buildings and Historical Data | Comparación tanto con edificios similares como con datos históricos |
| 1115ce1c9b11-361a-4ad4-8b95-deaa072d315a | Translation Approved (0%) | Follow the requirements of both Option 1, Path 2, and Option 2 to benchmark against the site energy data for the three similar buildings and the building’s historic data. | Seguir los requisitos tanto de la opción 1, Vía 2 como de la Opción 2 para comparar con los datos de energía del sitio de tres edificios similares y con los datos históricos del edificio. |
| 1116ce1c9b11-361a-4ad4-8b95-deaa072d315a | Translation Approved (100%) | Use Table 2 to determine points. | Usar la Tabla 2 para determinar los puntos. |
| 11178ae1fdf5-f7dd-4b77-8475-9748cf842102 | Translation Approved (100%) | EA Credit: Advanced Energy Metering | Crédito EA: Medición de Energía Avanzada (EA Credit: Advanced Energy Metering) |
| 11182b885ff7-4ef8-4ff5-a1c1-7c8ce5bbb153 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 111981cad3e9-cdd3-48ce-821f-afe489eaf0a5 | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 1120924adafb-ae92-4ffd-ad3b-cb54ae53c3bd | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 112194ca9ad1-09b3-4ce7-b36e-10e7f1764747 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 puntos |
| 1122e26f7560-83d1-4779-81e6-bf8d0d26b3a0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 1123a06744c8-64e1-4ec9-92c9-5ef51e158b0a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 puntos |
| 1124310e6ecd-d8cb-4cf8-b40b-34645019346d | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 puntos |
| 1125596017e6-1a30-415b-8d6d-03bdfe2209b7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 puntos |
| 1126fd9fd5d3-05af-4bcd-a1cb-ed51b879e93a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 puntos |
| 11279d0e52ca-0c6b-4ec3-83d7-b4d4929b2244 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 11287c6d12a7-b029-48e7-97f5-c6d0fbf46ccb | Translation Approved (CM) | To support energy management and identify opportunities for additional energy savings by tracking building-level and system-level energy use. | Promover el manejo de la energía e identificar las oportunidades de mayores ahorros de energía mediante el seguimiento del consumo energético a nivel del edificio y de los sistemas. |
| 112910791819-40c3-4921-8108-7e3930909cfd | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1130d03b86d9-4290-4fa1-965b-7b4bf521b4c1 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1131993053b9-5f0e-4ec3-aa0d-4c9ee4260037 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 113221cab752-558b-4b24-a209-9cfc3cdcda86 | Translation Approved (96%) | Install <1294>advanced energy metering </1294>for the following: | Instalar <1294>medición avanzada de energía</1294> para: |
| 11337051c32e-a208-4f4f-9584-429ec7b0d8f2 | Translation Approved (0%) | all whole-building energy sources used by the building; and | Todas las fuentes de energía empleadas por el edificio completo; y |
| 1134fb8b5889-1b1d-47e4-bedd-9b741a53e9df | Translation Approved (0%) | major end uses that represent 20% or more of the total annual consumption of the building minus plug load use. | los principales usos finales que supongan el 20% o más del total del consumo anual del edificio restándole el consumo de las tomas de corriente. |
| 113581c5516b-3336-4c15-ae37-d3ad91c2ce61 | Translation Approved (100%) | The advanced energy metering must have the following characteristics. | La medición avanzada de la energía debe tener las siguientes características: |
| 1136617c9bae-9763-4be0-aec4-fee4487289c2 | Translation Approved (CM) | Meters must be permanently installed, record at intervals of one hour or less, and transmit data to a remote location. | Los medidores deben estar instalados permanentemente, registrar en intervalos de una hora o menos y transmitir datos a una ubicación remota. |
| 1137f737b67a-e4d3-4f8e-859c-3ae13199174f | Translation Approved (CM) | Electricity meters must record both consumption and demand. | Los medidores de electricidad deben registrar tanto el consumo como la demanda. |
| 1138f737b67a-e4d3-4f8e-859c-3ae13199174f | Translation Approved (CM) | Whole-building electricity meters should record the power factor, if appropriate. | Los medidores de electricidad del edificio completo deben registrar el factor de potencia, si fuera pertinente. |
| 11398550bbd8-6f37-4c71-ab29-003c4dac8ddb | Translation Approved (CM) | The data collection system must use a local area network, building automation system, wireless network, or comparable communication infrastructure. | El sistema de recolección de datos debe usar una red de área local, el sistema de automatización del edificio, una red inalámbrica u otra infraestructura similar. |
| 1140495152bd-e7bc-40c4-9b3f-e4966645cb5b | Translation Approved (96%) | The system must be capable of storing all meter data for at least 36 months. | El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos de medición de al menos 36 meses. |
| 1141975d3194-6831-4506-8795-55f516912679 | Translation Approved (100%) | The data must be remotely accessible. | Los datos deben ser accesibles desde una ubicación remota. |
| 1142f6a54653-eb5b-47d0-b687-16652a743ec6 | Translation Approved (CM) | All meters in the system must be capable of reporting hourly, daily, monthly, and annual energy use. | Todos los medidores del sistema deben ser capaces de informar sobre datos de consumo energético horario, diario, mensual y anual. |
| 11439d80bdbe-8440-4f22-ae8c-b0228e328979 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1144e63558d2-8872-414a-9f0e-13a8bf2861fa | Translation Approved (0%) | Program the facility’s energy management system to set an alarm whenever the energy consumption and peak demand rise above the anticipated amount by more than 5%. | Programar el sistema de gestión energética de las instalaciones de modo que salte una alarma cuando el consumo de energía y la demanda máxima superen los valores anticipados en más de un 5%. |
| 1145e63558d2-8872-414a-9f0e-13a8bf2861fa | Translation Approved (0%) | The anticipated consumption and peak should be determined by analyzing historical facility performance and weather and operating conditions and should be set on at least monthly, preferably daily. | El consumo de energía y la demanda máxima anticipados deben determinarse mediante un análisis del desempeño histórico de las instalaciones, de las condiciones climáticas y de las operaciones; y deben estar detallados al menos por meses, preferiblemente por días. |
| 114698ddd138-8eb1-4e68-bdaa-3029275e86ec | Translation Approved (0%) | Demand measurements must be taken in time increments no longer than the increments used for utility billing or in one-hour increments, whichever is less time. | Las mediciones de la demanda deben realizarse en intervalos de tiempo no superiores a los utilizados por las compañías de suministro en su facturación o en intervalos de una hora, lo que sea menor. |
| 114713c617e7-b8bd-48ac-9aaa-e1654affe82a | Translation Approved (0%) | On at least a monthly basis, report the facility’s utility peak demand and total consumption and compare it with the data for the previous month and the same month from the previous year. | Informar al menos mensualmente de la demanda máxima de las instalaciones y del consumo total y comparar con los datos del mes anterior y del mismo mes del año anterior. |
| 1148b7d7b162-2c18-4a5a-9bb9-77166d71c542 | Translation Approved (90%) | EA Credit: Demand Response | Crédito EA: Respuesta a la Demanda (EA Credit: Demand Response) |
| 1149e3ad8bb4-3396-4dc7-9661-615f62ec38a8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 11500d7ac47d-46c0-4900-8a8d-0e6232aa469b | Translation Approved (100%) | 1–3 points | De 1 a 3 puntos |
| 1151816a27cf-5481-4d28-8273-64cedde9cb24 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1152718c9478-069f-4a98-b316-df813a28cb15 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–3 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-3 puntos |
| 1153cf3deff5-1a70-47dd-b586-b0fe1941e54e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–3 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-3 puntos |
| 1154fd9f662d-686e-4e4d-b2f9-e6755d59d13d | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–3 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-3 puntos |
| 115598f6d67d-fbe9-41ea-a951-b55a2ee5ee17 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–3 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-3 puntos |
| 11566919ea35-d254-4129-94f3-b4deb57392ca | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–3 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-3 puntos |
| 115737be04fb-5593-4fdd-856b-4c8171f648f7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–3 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-3 puntos |
| 1158f2e84f59-d0cf-4583-9c39-34902805f9d9 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 115948c16147-a6ce-4cf1-b557-f7b201488c8c | Translation Approved (0%) | To increase participation in demand response technologies and programs that make energy generation and distribution systems more efficient, increase grid reliability, and reduce greenhouse gas emissions. | Fomentar el uso de tecnologías de respuesta a la demanda y de programas que hagan más eficientes los sistemas de generación y distribución de energía, aumenten la confiabilidad de la red eléctrica y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1160028d693b-cc8a-416b-85cf-d3896d6bebdb | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1161d5b7818b-360b-4cd4-9af4-ed4e95f03cb7 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1162a0c7c344-be6f-44a3-ae86-8e19fef71acf | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 11632873d3bb-2971-48aa-9262-a86ac6d0fb28 | Translation Approved (0%) | Evaluate building systems and equipment for participation in a demand response program. | Analizar la posibilidad de participación en un programa de respuesta a la demanda de los sistemas y el equipamiento del edificio. |
| 11642873d3bb-2971-48aa-9262-a86ac6d0fb28 | Translation Approved (0%) | On-site electricity generation does not meet the intent of this credit. | La generación de electricidad en el sitio no cumple el propósito de este crédito. |
| 116595d889a0-a9c5-461b-9244-a4219f8f6c5a | Translation Approved (100%) | Case 1. | Caso 1. |
| 116695d889a0-a9c5-461b-9244-a4219f8f6c5a | Translation Approved (0%) | Demand Response Program Available (3 points) | Programa de respuesta a la demanda disponible (3 puntos) |
| 1167a553b442-3cba-48d8-816c-0dde9fadd509 | Translation Approved (0%) | Participate in an existing demand response (DR) program and complete the following activities. | Participar en un programa existente de respuesta a la demanda (RD) y llevar a cabo las siguientes actividades: |
| 116807feb513-29df-4981-b408-7248a9be2201 | Translation Approved (0%) | Have in place a system with the capability for real-time, fully automated DR based on external initiation by a DR program provider. | Tener en marcha un sistema con capacidad de RD completamente automatizada y a tiempo real basada en la activación externa por parte de un proveedor de RD. |
| 116907feb513-29df-4981-b408-7248a9be2201 | Translation Approved (0%) | Semi-automated DR may be utilized in practice. | En la práctica puede usarse un sistema semiautomático de RD. |
| 11706fa83832-22fc-4df7-b129-63dd02c1d4f4 | Translation Approved (0%) | Enroll in a minimum one-year DR participation amount contractual commitment with a qualified DR program provider, with the intention of multiyear renewal, for at least 10% of the annual peak electricity demand. | Establecer un compromiso contractual de participación en RD que abarque al menos el 10% de la demanda máxima de electricidad anual con un proveedor de RD cualificado. La duración mínima es de un año y la intención debe ser renovar por varios años. |
| 11716fa83832-22fc-4df7-b129-63dd02c1d4f4 | Translation Approved (0%) | Peak demand is based on electric utility bills. | La demanda máxima se basa en las facturas de electricidad. |
| 11726776e30b-0f79-4e08-81fb-ba4ec52f1e22 | Translation Approved (0%) | Develop a comprehensive plan for meeting the contractual commitment during a Demand Response event. | Desarrollar un plan general para cumplir el compromiso contractual durante las situaciones de Respuesta a la Demanda. |
| 117328818ce4-fb07-4053-b3ed-c84108be3db8 | Translation Approved (CM) | Include the DR processes in the current facilities requirements and operations and maintenance plan. | Incluir los procesos de RD en los requisitos actualizados de las instalaciones y en el plan de mantenimiento y operaciones. |
| 1174374d60dc-b162-4912-b990-21cb46059705 | Translation Approved (0%) | Initiate at least one full test of the DR plan. | Realizar al menos una prueba completa del plan de RD. |
| 117554cb1e10-6eb8-4769-804d-2ca901e835c4 | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 117654cb1e10-6eb8-4769-804d-2ca901e835c4 | Translation Approved (78%) | Demand Response Program Not Available (1 point) | Programa de respuesta a la demanda no disponible (1 punto) |
| 11774aa3bc27-af31-4550-a4ee-e641c48f5621 | Translation Approved (0%) | Have infrastructure in place to take advantage of future demand response programs or dynamic, real-time pricing programs and complete the following activities.Develop a comprehensive plan for shed at least 10% of the annual peak electricity demand. | Contar con infraestructuras que aprovechen futuros programas de respuesta a la demanda o programas dinámicos y a tiempo real de fijación de precios, y llevar a cabo las actividades que se mencionan. Desarrollar un plan general para deshacerse de al menos el 10% de la demanda máxima de electricidad anual. |
| 11784aa3bc27-af31-4550-a4ee-e641c48f5621 | Translation Approved (100%) | Peak demand is based on electric utility bills. | La demanda máxima se basa en las facturas de electricidad. |
| 1179ffd7d304-1e4e-456f-867d-1107c38f899b | Translation Approved (100%) | Include the DR processes in the current facilities requirements and operations and maintenance plan. | Incluir los procesos de RD en los requisitos actualizados de las instalaciones y en el plan de mantenimiento y operaciones. |
| 1180ca32957b-fe12-4847-8a9d-977a2164078d | Translation Approved (100%) | Initiate at least one full test of the DR plan. | Realizar al menos una prueba completa del plan de RD. |
| 1181e1405000-b43d-4c55-b189-aed342bf9af8 | Translation Approved (0%) | Contact local utility representatives to discuss participation in future DR programs. | Ponerse en contacto con los representantes de las empresas locales de suministro para hablar de la participación en el futuro de programas de RD. |
| 11822e9ecd82-1c96-46a1-9db1-30a730238e5e | Translation Approved (0%) | Case 3: Permanent Load Shifting (2 points) | Caso 3: Desplazamiento permanente de las cargas (2 puntos) |
| 1183fc32dec3-4fe3-485a-b2bc-1d9835b520c7 | Translation Approved (0%) | Implement electrical load shifting measures with the following requirements: | Implementar medidas de desplazamiento de las cargas eléctricas con los siguientes requisitos: |
| 1184d020e079-2cd2-45c8-a347-da11caf7b174 | Translation Approved (0%) | Have in place during the performance period a system which permanently transfers electricity demand from peak hours to off-peak hours as defined by the local utility provider. | Tener en marcha durante el periodo de desempeño un sistema que transfiera permanentemente la demanda de electricidad de las horas pico a las horas no pico según las defina el proveedor de suministro local. |
| 1185365366a1-6ab4-4364-94ba-fcca10aa0164 | Translation Approved (0%) | Demonstrate that the facility is successfully reducing peak demand by 10% during the performance period as compared to peak electrical demand by: | Demostrar que las instalaciones logran reducir la demanda máxima en un 10% durante el periodo de desempeño con relación a la demanda máxima de electricidad mediante: |
| 1186829923d6-a286-43f8-8059-8a81d83b889c | Translation Approved (0%) | Identifying all load shifting measures and their intended peak electrical load shift | La identificación de todas las medidas de desplazamiento de cargas y la carga eléctrica máxima que pretenden desplazar |
| 11879514ca8e-4c33-4c58-b22c-231444a7734b | Translation Approved (0%) | Verifying a corresponding peak electrical load reduction for each measure | La verificación de una reducción de la carga eléctrica máxima por cada medida |
| 11888faa9f4d-6801-4bcf-be5e-3e78a0cee339 | Translation Approved (87%) | Verifying a corresponding off-peak electrical load increase for each measure | La verificación de un aumento correspondiente de carga eléctrica fuera de la hora pico por cada medida |
| 1189fb7cd3cd-a96a-4396-85c3-1ccc989c8dc4 | Translation Approved (75%) | Include the load shifting measures in the Current Facilities Requirements and Operations and Maintenance Plan. | Incluir las medidas de desplazamiento de carga en los requisitos actualizados de las instalaciones y en el plan de mantenimiento y operaciones. |
| 1190cc60138f-e315-4719-8e0c-eb9b8c341660 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 11911b3b63a4-b29c-4119-8fe8-dd11dfc1c3bf | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 1192f69c86b6-dd56-422d-9b31-195c71a6c299 | Translation Approved (79%) | EA Credit: Renewable Energy and Carbon Offsets | Crédito EA: Energías Renovables y Compensaciones de Carbono (EA Credit: Renewable Energy and Carbon Offsets) |
| 1193cc6baef9-2bff-40a6-8cb1-150b1cda02fc | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 11943d4acb7e-d879-4b15-9eb3-297971c8cadd | Translation Approved (100%) | 1–5 points | De 1 a 5 puntos |
| 11959d1050a2-2942-4594-abd2-88d6bced6384 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 11967fc0d320-6ca4-41a2-a7b5-17a3e81293b1 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–5 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-5 puntos |
| 1197b07c93b1-7ab3-48a0-a7f6-761db91e7015 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–5 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-5 puntos |
| 11980f40f3ce-ccf7-4a00-a1d2-1f23916b5a55 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–5 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-5 puntos |
| 1199abe67d58-b70e-4134-95cd-4bf911c3522c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–5 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-5 puntos |
| 120019150e4a-1259-4694-8647-324cbad052ea | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–5 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-5 puntos |
| 1201700bb7b2-620f-4be0-85cc-48d3aaac76d0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–5 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-5 puntos |
| 1202a31241af-183c-4bd4-b62f-1d5ff90487ae | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1203334698db-2eca-4ff7-aee9-4808c2cf44f2 | Translation Approved (93%) | To encourage the reduction of greenhouse gas emissions through the use of local and grid-source renewable energy technologies and carbon mitigation projects. | Fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de tecnologías de energía renovable locales y de la red, y proyectos de mitigación de carbono. |
| 120427d00bfd-504f-458d-9e81-5aa390abf818 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 12055aaa81db-289f-4968-bf50-3dbf35dcce28 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1206ed9b0d06-96c4-4efd-a8b6-4710b6c42160 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1207829b8a20-a8a2-4ba9-bf7d-03cdf582449a | Translation Approved (0%) | Demonstrate one or both of the following for at least a portion of the building’s total energy use. | Demostrar que uno de los siguientes puntos, o ambos, se aplican a al menos una parte del consumo total de energía del edificio. |
| 12081c01510b-9292-4c05-b295-b3ed6f8e05ac | Translation Approved (0%) | Total energy use is met directly with renewable energy systems. | El consumo total de energía se cubre directamente con sistemas de energía renovable. |
| 1209fa31aeb7-e003-42b1-b5fe-648e81c678db | Translation Approved (0%) | A minimum two-year contract is in place, with the commitment to renew on an ongoing basis, to purchase qualified resources that will be delivered at least annually. | Existe un contrato de al menos dos años, con el compromiso de renovarlo con regularidad, de adquirir recursos cualificados que se suministrarán al menos anualmente. |
| 1210fa31aeb7-e003-42b1-b5fe-648e81c678db | Translation Approved (0%) | Resources must have come online after January 1, 2005. | Los recursos deben estar activos desde el 1 de enero de 2005. |
| 121101c208fc-ba90-42de-af79-6cde003262dd | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1212c5fb49e8-1242-4854-b0b0-ca76f1e337ca | Translation Approved (0%) | Meet at least some of the building’s total energy use directly with renewable energy systems, or engage in a contract to purchase green power, carbon offsets, or Renewable Energy Certificates (RECs). | Satisfacer al menos parte del consumo total de energía del edificio directamente con sistemas de energía renovable, o celebrar un contrato de compra de energía verde, compensaciones de carbono o certificados de energía renovable (REC según sus siglas en inglés). |
| 12133a4a1d53-2487-4f8e-82c0-2ff8e98b14b9 | Translation Approved (99%) | Green power and RECs must be Green-e Energy Certified or the equivalent. | La energía verde y los REC deben contar con certificación Green-e Energy o equivalente. |
| 12143a4a1d53-2487-4f8e-82c0-2ff8e98b14b9 | Translation Approved (86%) | RECs can be used only to mitigate the effects of Scope 2, electricity use. | Los REC solo se pueden usar para mitigar los efectos del Ámbito 2, usos eléctricos. |
| 1215fbd64c7e-a31f-4d80-9a7b-5a4c183511bd | Translation Approved (100%) | Carbon offsets may be used to mitigate Scope 1 or Scope 2 emissions on a metric ton of carbon dioxide–equivalent basis and must be Green-e Climate certified, or the equivalent. | Las compensaciones de carbono pueden usarse para mitigar las emisiones del Ámbito 1 o 2 basándose en una tonelada métrica equivalente de dióxido de carbono y deben contar con certificación Green-e Climate o equivalente. |
| 12169f71b4b0-5c9a-47cc-9975-2f1fe2e86264 | Translation Approved (96%) | For U.S. projects, the offsets must come from greenhouse gas emissions reduction projects within the U.S. | En proyectos fuera de Estados Unidos las compensaciones deben venir de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de dentro de Estados Unidos. |
| 1217e25c8675-f15a-494c-a95c-fbf95b18c4b7 | Translation Approved (0%) | Use the following equation to calculate credit, up to the 5-point limit: | Usar la siguiente ecuación para calcular el crédito, hasta el máximo de 5 puntos: |
| 1218586d1b69-7d48-473f-9b5a-56030fc5e005 | Translation Approved (95%) | Points = | Puntos = |
| 1219a2c41432-7800-4033-b767-941daafe4d2c | Translation Approved (74%) | Renewable energy generated % | % de energía renovable generada |
| 1220d62c72a4-bb2d-49f0-a29d-18661d602796 | Translation Approved (100%) | + | + |
| 12212fd58317-0d14-40cb-bc51-0a489866a2d5 | Translation Approved (0%) | Energy purchased/offset % (Not to exceed 100%) | Energía comprada/compensaciones (No superar el 100%) |
| 122282a6fad9-8136-4e10-9139-e6676ae720e9 | Translation Approved (100%) | 1.5% | 1,5% |
| 122337f0865f-5c30-4b5f-97f3-933f14007b1e | Translation Approved (100%) | 25% | 25% |
| 12240a844161-756c-4482-ada4-3bb4cdae8c25 | Translation Approved (CM) | EA Credit: Enhanced Refrigerant Management | Crédito EA: Manejo Avanzado de Refrigerantes (EA Credit: Enhanced Refrigerant Management) |
| 1225449e2e47-9b5d-47a2-b489-51a699cc7c21 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1226153fdb82-c869-4244-80ec-d0c114f30d8e | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 1227ed49ecee-0c47-4917-ae6b-277c0216072c | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1228a58aea84-41d4-40f6-afab-1a1e291bbce4 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 122965665488-d45b-4a6c-b87c-685fe910efb6 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 12304ff7a14f-89b2-4f74-be53-6013c6e6fa9e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 1231e12e792d-797c-4b32-ab9c-10a4642fce1f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 123281797247-bb60-401e-a34f-f35aeef74812 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 12337f2e5843-8195-4fee-9ad6-90ab628dc893 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 123470b77033-c93c-4973-974e-2a209bfbdcf8 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1235b84f6d3d-baa1-46bb-9c49-dfca0e7850bf | Translation Approved (100%) | To reduce ozone depletion and support early compliance with the Montreal Protocol while minimizing direct contributions to climate change. | Disminuir la reducción de ozono y respaldar el cumplimiento temprano del Protocolo de Montreal mientras se minimizan las contribuciones directas al cambio climático. |
| 1236042b6cb1-cd6d-43c6-b7a7-d59961c26915 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1237d8380917-cd3b-42bb-b8e0-f6bf6cc46ae9 | Translation Approved (92%) | EBOM, Schools, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 12387f42aa42-307c-4950-b0cb-37ca2fcd43e5 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 12390e5ebe1d-0877-4a0c-8a5a-9a26b7366863 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 12400e5ebe1d-0877-4a0c-8a5a-9a26b7366863 | Translation Approved (CM) | No Refrigerants or Low-Impact Refrigerants (1 point) | Ausencia de refrigerantes o refrigerantes de bajo impacto (1 punto) |
| 124105ec08a0-036a-41f9-b837-8cbabaa57906 | Translation Approved (CM) | Do not use refrigerants, or use only refrigerants (naturally occurring or synthetic) that have an ozone depletion potential (ODP) of zero and a global warming potential (GWP) of less than 50. | No usar refrigerantes o utilizar solo refrigerantes (naturales o sintéticos) que tengan un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo y un potencial de calentamiento global menor de 50. |
| 12426f209717-ad46-4232-92d9-873edb6c6655 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1243b74a3a93-2ae0-43f2-85d1-043eee8b3b89 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1244b74a3a93-2ae0-43f2-85d1-043eee8b3b89 | Translation Approved (CM) | Calculation of Refrigerant Impact (1 point) | Cálculo del impacto del refrigerante (1 punto) |
| 12452676e5e0-cd22-4415-a237-67771c846285 | Translation Approved (CM) | Select refrigerants that are used in heating, ventilating, air-conditioning, and refrigeration (HVAC&R) equipment to minimize or eliminate the emission of compounds that contribute to ozone depletion and climate change. | Seleccionar refrigerantes de equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC&R) que minimicen o eliminen la emisión de compuestos que contribuyen al agotamiento de la capa de ozono y al cambio climático. |
| 12462676e5e0-cd22-4415-a237-67771c846285 | Translation Approved (CM) | The combination of all new and existing base building and tenant HVAC&R equipment that serve the project must comply with the following formula: | La combinación de todo el equipo HVAC&R nuevo y existente del edificio base y del inquilino que sirva al proyecto debe cumplir con la siguiente fórmula: |
| 12470b004333-2ad8-4740-b11c-af5ba4f228c8 | Translation Approved (CM) | IP units | Sistema imperial |
| 124837c91924-afaa-4e41-8f60-af973ca6f290 | Translation Approved (CM) | LCGWP | PCGCV |
| 1249392c558f-a89e-405c-803b-6338264bc5db | Translation Approved (100%) | + | + |
| 12504844f209-235d-4d68-81fa-9ac81c90f653 | Translation Approved (CM) | LCODP | PAOCV |
| 12512bf472a2-7edb-418a-ba96-616843b8684f | Translation Approved (100%) | x | x |
| 1252c853c030-70dd-4036-a176-55a9ad04b963 | Translation Approved (CM) | 10<1361>5</1361> | 10<1361>5</1361> |
| 1253f4b421e7-ce1c-45b3-8cdc-0fb34890ba5c | Translation Approved (CM) | ≤ | ≤ |
| 125417336ec4-8975-44af-892c-6584e5ad1d17 | Translation Approved (100%) | 100 | 100 |
| 12551d7f22c0-3cf8-435f-9ee7-35d073eb5721 | Translation Approved (CM) | SI units | Sistema métrico decimal |
| 12561e8dd262-247c-4886-86d5-4f3d6c21758c | Translation Approved (100%) | LCGWP | PCGCV |
| 1257e1ed84c6-553f-4663-a9c6-b2e8a8db746b | Translation Approved (100%) | + | + |
| 12587aecfdcd-d539-4b76-9e6b-e05711f32855 | Translation Approved (100%) | LCODP | PAOCV |
| 12596b6f5709-f962-4898-b033-f881c2880f73 | Translation Approved (100%) | x | x |
| 12607313494b-fb2d-4db6-a0dd-da206b1ec012 | Translation Approved (100%) | 10<1387>5</1387> | 10<1387>5</1387> |
| 12618dbf5102-f252-4b17-a46e-78add6c1cce4 | Translation Approved (100%) | ≤ | ≤ |
| 12628fbdade7-4285-4e35-b4e4-1de951717b26 | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 1263b60a1d93-600d-4cee-8740-59a3597f2091 | Translation Approved (CM) | Calculation definitions for LCGWP + LCODP x 10<1398>5</1398> ≤ 100 | Definiciones de cálculo para PCGCV + PAOCV x 10<1398>5</1398> ≤ 100 |
| 12641b322551-b89f-4e0c-91b7-e8114618ea47 | Translation Approved (CM) | (IP units) | (Sistema imperial) |
| 126523510c4f-634e-4852-b37d-5da5d2858ae8 | Translation Approved (100%) | Calculation definitions for LCGWP + LCODP x 10<1407>5</1407> ≤ 13 | Definiciones de cálculo para PCGCV + PAOCV x 10<1407>5</1407> ≤ 13 |
| 12665a4d8d63-5610-4a2a-b2f8-f74bb22ef359 | Translation Approved (CM) | (SI units) | (Sistema métrico decimal) |
| 12670c5c7dc7-8d33-46d0-957a-4fcff2296f11 | Translation Approved (100%) | LCODP = [ODPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PAOCV = [PAOr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 126860d72bb3-4a8f-46dd-be6e-9e401738ee1e | Translation Approved (100%) | LCODP = [ODPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PAOCV = [PAOr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 12698b3c83c9-7f3d-4429-8c14-1f1292468ccf | Translation Approved (100%) | LCGWP = [GWPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PCGCV = [PCGr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 12700a106193-6284-48f0-b37f-53098d8281b5 | Translation Approved (100%) | LCGWP = [GWPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PCGCV = [PCGr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 12719bd07cac-3d52-4a6a-bc90-3c94ce5c3dc2 | Translation Approved (CM) | LCODP: Lifecycle Ozone Depletion Potential (lb CFC 11/Ton-Year) | PAOCV = Potencial de agotamiento de la capa de ozono durante el ciclo vital (lb CFC 11/t-Año) |
| 12727040f73c-9a8a-478c-94de-cceaf1e56844 | Translation Approved (CM) | LCODP: Lifecycle Ozone Depletion Potential (kg CFC 11/(kW/year)) | PAOCV = Potencial de agotamiento de la capa de ozono durante el ciclo vital (kg CFC 11/(kW/año)) |
| 127392e97f0d-22f1-4d46-a7d1-0ef5c17b5502 | Translation Approved (CM) | LCGWP: Lifecycle Direct Global Warming Potential (lb CO<1433>2</1433>/Ton-Year) | Potencial de calentamiento global durante el ciclo vital (lb CO<1433>2</1433>/T-Año) |
| 1274eee47d0a-64c5-4ac8-a5ff-ee435d553161 | Translation Approved (CM) | LCGWP: Lifecycle Direct Global Warming Potential (kg CO<1437>2</1437>/kW-year) | PCGCV = Potencial de calentamiento global durante el ciclo vital (kg CO<1437>2</1437>/kW-Año) |
| 1275ae334aec-c570-4e0f-baba-4942143512af | Translation Approved (CM) | GWPr: Global Warming Potential of Refrigerant (0 to 12,000 lb CO<1441>2</1441>/lbr) | PCGr = Potencial de calentamiento global del refrigerante (0 a 12 000 lb CO<1441>2</1441>/lbr) |
| 127620e5b820-a47a-4800-8d48-1cc22e84f638 | Translation Approved (CM) | GWPr: Global Warming Potential of Refrigerant (0 to 12,000 kg CO<1445>2</1445>/kg r) | PCGr = Potencial de calentamiento global del refrigerante (0 a 12 000 kg CO<1445>2</1445>/kg r) |
| 1277860f28b8-5368-4d0a-8bf5-42573b75c1d5 | Translation Approved (CM) | ODPr: Ozone Depletion Potential of Refrigerant (0 to 0.2 lb CFC 11/lbr) | PAOr = Potencial de agotamiento del ozono del refrigerante (0 a 0,2 lb CFC 11/lbr) |
| 1278caf0f550-6799-4cb7-abdd-45c36774bb4e | Translation Approved (CM) | ODPr: Ozone Depletion Potential of Refrigerant (0 to 0.2 kg CFC 11/kg r) | PAOr = Potencial de agotamiento del ozono del refrigerante (0 a 0,2 kg CFC 11/kg r) |
| 1279162748a3-c2d0-4453-8e59-48c76848efa0 | Translation Approved (CM) | Lr: Refrigerant Leakage Rate (2.0%) | Pr: Índice de pérdidas de refrigerante (2.0%) |
| 1280655e0299-da5e-4671-9cb4-967563f949d9 | Translation Approved (100%) | Lr: Refrigerant Leakage Rate (2.0%) | Pr: Índice de pérdidas de refrigerante (2.0%) |
| 1281f986e793-48d6-4412-bdc6-01c5ed1a972f | Translation Approved (CM) | Mr: End-of-life Refrigerant Loss (10%) | Vr: Pérdida del refrigerante durante su vida útil (10%) |
| 1282a6ec3cdd-ad5e-4aab-8774-44a61e8f1168 | Translation Approved (100%) | Mr: End-of-life Refrigerant Loss (10%) | Vr: Pérdida del refrigerante durante su vida útil (10%) |
| 128328d32667-b0be-4188-b84e-bf2b55e68176 | Translation Approved (CM) | Rc: Refrigerant Charge (0.5 to 5.0 lbs of refrigerant per ton of gross AHRI rated cooling capacity) | Cr: Carga del refrigerante (0,5 a 5 lbs de refrigerante por tonelada de capacidad bruta de enfriamiento clasificada por AHRI) |
| 1284314e080c-ded5-41d3-8813-3f57d76a3057 | Translation Approved (CM) | Rc: Refrigerant Charge (0.065 to 0.65 kg of refrigerant per kW of AHRI rated or Eurovent Certified cooling capacity) | Cr: Carga del refrigerante (0,065 a 0,65 kg de refrigerante por kW de capacidad de enfriamiento clasificada por AHRI o certificada por Eurovent) |
| 1285b5649f8b-3a2f-4e0e-a6ad-ee71588a9762 | Translation Approved (CM) | Life: Equipment Life (10 years; default based on equipment type, unless otherwise demonstrated) | Vida: Vida del equipamiento (10 años; por defecto de acuerdo con el tipo de equipamiento, salvo que se demuestre lo contrario) |
| 1286953827d6-3d5a-441c-9bd8-8b64ae5b0db0 | Translation Approved (100%) | Life: Equipment Life (10 years; default based on equipment type, unless otherwise demonstrated) | Vida: Vida del equipamiento (10 años; por defecto de acuerdo con el tipo de equipamiento, salvo que se demuestre lo contrario) |
| 1287e29ed1d2-0d47-4349-9255-8fbf30c6249b | Translation Approved (CM) | For multiple types of equipment, calculate a weighted average of all base building HVAC&R equipment, using the following formula: | Para equipamiento de múltiples tipos debe calcularse una media ponderada de todo el equipamiento HVAC/R del edificio base usando la siguiente fórmula: |
| 12887f1d6ce1-7cf8-4760-a27c-89d1f7c487fe | Translation Approved (100%) | IP units | Sistema imperial |
| 128921071112-bdbc-41ec-b347-d1d866dcf097 | Translation Approved (100%) | SI units | Sistema métrico decimal |
| 1290d88f231a-5202-4228-8499-a9ac424c6fbc | Translation Approved (CM) | ∑ ( LCGWP + LCODP x 10<1487>5</1487> ) x Qunit | ∑ ( PCGCV + PAOCV x 10<1487>5</1487> ) x Cunit |
| 1291543062d8-248d-4341-8edd-d00431d228ca | Translation Approved (CM) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| 1292c166bb13-b507-4148-b842-0215ad2a7e01 | Translation Approved (100%) | ∑ ( LCGWP + LCODP x 10<1494>5</1494> ) x Qunit | ∑ ( PCGCV + PAOCV x 10<1494>5</1494> ) x Cunit |
| 129329d4ca07-4c83-484d-871f-eed5b9743f76 | Translation Approved (100%) | ≤ 13 | ≤ 13 |
| 1294ba901afc-907c-44e6-8f22-ddd7ee26a4ce | Translation Approved (CM) | ——————————————————————————— | ——————————————————————————— |
| 1295fb2870c0-422a-4586-b7cf-4a55bb4d0a7d | Translation Approved (100%) | Qtotal | Ctotal |
| 1296e1e2ce92-58fb-4f7d-a098-3f981518f126 | Translation Approved (CM) | ——————————————————————— | ——————————————————————— |
| 129799416843-d929-4290-9717-1ec2681c613c | Translation Approved (100%) | Qtotal | Ctotal |
| 12988194d893-8035-40a5-b71f-67336ed56aef | Translation Approved (CM) | Calculation definitions for [ ∑ (LCGWP + LCODP x 10<1514>5</1514>) x Qunit ] / Qtotal ≤ 100 | Definiciones de cálculo para [ ∑ (PCGCV + PAOCV x 10<1514>5</1514>) x Cunit ] / Ctotal ≤ 100 |
| 12992a00b82e-4858-4641-9b7f-8749acd3d127 | Translation Approved (100%) | (IP units) | (Sistema imperial) |
| 13008411aa40-ae51-4351-8530-6dfd76e7ea9f | Translation Approved (100%) | Calculation definitions for [ ∑ (LCGWP + LCODP x 10<1523>5</1523>) x Qunit ] / Qtotal ≤ 13 | Definiciones de cálculo para [ ∑ (PCGCV + PAOCV x 10<1523>5</1523>) x Cunit ] / Ctotal ≤ 13 |
| 1301401dbeac-1b45-4b1f-aa4a-516096556244 | Translation Approved (100%) | (SI units) | (Sistema métrico decimal) |
| 1302b0520f4e-c234-41ae-bea3-b46313662c66 | Translation Approved (100%) | Qunit = Gross ARI rated cooling capacity of an individual HVAC or refrigeration unit (Tons) | Cunit = Capacidad bruta de enfriamiento clasificada por ARI de una unidad individual de HVAC o de refrigeración (toneladas) |
| 13032353b3ed-2cd4-461d-ba2a-1916413d3d9d | Translation Approved (100%) | Qunit = Eurovent Certified cooling capacity of an individual HVAC or refrigeration unit (kW) | Cunit = Capacidad bruta de enfriamiento certificada por Eurovent de una unidad individual de HVAC o de refrigeración (kW) |
| 1304e6d48e07-91ba-4c27-8354-be616d40f042 | Translation Approved (100%) | Qtotal = Total gross ARI rated cooling capacity of all HVAC or refrigeration | Ctotal = Capacidad bruta total de enfriamiento clasificada por ARI de todos los sistemas HVAC o de refrigeración |
| 1305325aa781-0494-4ab5-b1ba-552a279409d2 | Translation Approved (100%) | Qtotal = Total Eurovent Certified cooling capacity of all HVAC or refrigeration (kW) | Ctotal = Capacidad bruta total de enfriamiento certificada por Eurovent de todos los sistemas de HVAC o de refrigeración (kW) |
| 13064acf1679-28f5-4e49-9318-6685ff6dbcf6 | Translation Approved (0%) | Retail EBOM | Comercios EBOM |
| 13077426e94b-8ab6-4339-b166-c9355cfdb99a | Translation Approved (100%) | Meet Option 1 or 2 for all HVAC systems. | Cumplir la Opción 1 o 2 para todos los sistemas HVAC. |
| 1308c8cba394-7ecd-446a-91c1-432bc9613a68 | Translation Approved (CM) | Stores with commercial refrigeration systems must comply with the following. | Las tiendas con sistemas de refrigeración comercial deben cumplir con lo siguiente: |
| 13092c2526f3-8a54-416f-9aae-5447e7d8a816 | Translation Approved (CM) | Use only non-ozone-depleting refrigerants. | Usar refrigerantes que no agoten la capa de ozono. |
| 1310ee1ca7cf-b3e3-43dc-875d-3626bc9bdccf | Translation Approved (91%) | Achieve an average HFC refrigerant charge of no more than 1.75 pounds of refrigerant per 1,000 Btu/h (2.72 grams of refrigerant per kW) total evaporator cooling load. | Lograr una carga media de refrigerante HFC que no supere las 1,75 libras de refrigerante por 1000 Btu/h (2,72 kg de refrigerante por kW) del total de la carga de enfriamiento del evaporador. |
| 1311da1a6810-6e8b-4e46-ac28-13445b4ae143 | Translation Approved (89%) | Achieve a store-wide annual refrigerant emissions rate of no more than 15%. | Lograr un índice anual de emisiones de refrigerante para toda la tienda no superior al 15%. |
| 131207e88096-1a91-497e-a941-429fe0e0426b | Translation Approved (88%) | Alternatively, stores with commercial refrigeration systems may provide proof of attainment of EPA GreenChill’s silver-level store certification for fully operational food retail stores. | De manera alternativa, las tiendas con sistemas de refrigeración comercial pueden demostrar la obtención de la certificación nivel plata de GreenChill de la EPA para tiendas totalmente operativas de venta de alimentos. |
| 13131f9694b9-ebea-4801-b40b-13e83f547022 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 13143605dcec-4b9b-407d-a928-fde73987ed2c | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 1315ac74774f-8c94-416c-8585-4a687a5f9847 | Translation Approved (100%) | Materials and Resources (MR) | MR, Materiales y Recursos (MR, Materials and Resources) |
| 1316b05f8e07-9a99-4726-a891-d6c12ab77881 | Translation Approved (79%) | MR Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy | Prerrequisito MR: Política de Compras y Desechos Continuos (MR Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy) |
| 1317e819770e-121f-4686-bdbe-e2e5f95bb44f | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 13188f1f90d1-a478-4d37-b388-8c59dc6f3934 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1319862877f8-0452-4340-a686-c97d1317aa5d | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1320b4ff1c63-7293-4fea-a8a1-998688987740 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 1321bd5bbe23-13e9-4352-bb7a-ce5a02a0653c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 13225df8ce21-268f-4932-990f-79d29571334a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 1323c64eaa96-d0a4-4001-9654-29f075abc074 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 132437d37f06-e86b-40f2-b7a5-9d46df831fa7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 1325d9971a17-5373-4c94-9734-7e0e27974d95 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 13268efb6727-2ead-4dc9-a460-d17d50316032 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 13271a36d972-3882-4869-9661-2a1053ac026d | Translation Approved (0%) | To reduce the environmental harm from materials purchased, used, and disposed of in the operations within buildings. | Reducir el daño ambiental de los materiales comprados, utilizados y eliminados dentro de las operaciones de los edificios. |
| 1328aa6a60d5-23d4-4c7b-a507-11d5230921f8 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 13295ab9979c-1f70-40ca-ab56-bac2590c0d48 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 13306a994c7c-1f68-448b-8a4e-3977f257ce24 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 13312aabefc3-b633-4092-8b11-bbb6560a8587 | Translation Approved (77%) | Environmentally Preferable Purchasing | Adquisiciones preferentes desde un punto de vista medioambiental |
| 133206de4323-e9d3-4c80-9dea-a42008bb2bce | Translation Approved (0%) | Have in place an environmentally preferable purchasing (EPP) policy for products purchased during regular operations of the building. | Contar con una política de adquisiciones preferentes medioambientalmente (APM) para productos comprados en el transcurso de las operaciones habituales del edificio. |
| 133306de4323-e9d3-4c80-9dea-a42008bb2bce | Translation Approved (76%) | Include at a minimum: | Debe incluir como mínimo: |
| 1334357b361b-da88-4b6d-86a7-2c2b76a20c11 | Translation Approved (0%) | Ongoing Purchases | Compras continuas |
| 1335a6a9922a-4594-4bdf-96b1-29f5673feef4 | Translation Approved (0%) | The five most purchased product categories based on total annual purchases. | Las cinco categorías de productos más comprados según el total de compras anuales |
| 1336fc063226-046a-43fc-8885-ab291780fcde | Translation Approved (81%) | Paper, toner cartridges, binders, batteries, and desk accessories. | Papel, cartuchos de tóner, carpetas, baterías y accesorios de escritorio. |
| 133758711cfe-fd66-44b5-9592-c7db90549321 | Translation Approved (0%) | Lamps (indoor and outdoor, hard-wired and portable fixtures) | Lámparas (interiores y exteriores, así como dispositivos instalados y portátiles). |
| 1338f4ceb01c-8e3f-41f7-81f0-0325b787fd2e | Translation Approved (0%) | Food (required for Schools and Hospitality only) | Comida (solo es necesaria en Centros Educacionales y Hotelería) |
| 1339cf3f5232-4d30-4076-8080-d404fe4dde12 | Translation Approved (74%) | Durable Goods Purchases | Compras de bienes duraderos |
| 1340c62facbf-2489-4b86-b503-e56eb2b70750 | Translation Approved (0%) | Office equipment, appliances, and audiovisual equipment | Equipo de oficinas y audiovisual y electrodomésticos |
| 13414073f8c7-6931-4e81-baf9-4e4966754c34 | Translation Approved (0%) | Electric powered equipment | Equipamiento eléctrico |
| 13427e410362-bdf5-4d4b-b268-756a6c63b6d7 | Translation Approved (0%) | The policy should address the criteria in the following credits: | La política debe abarcar los criterios de los siguientes créditos: |
| 1343786ec606-912c-487c-9f9d-aba354f633ef | Translation Approved (0%) | Materials and Resources Credit: Purchasing—Ongoing | Crédito de Materiales y Recursos: Compras - Continuas (Materials and Resources Credit: Purchasing - Ongoing) |
| 1344f4d0ac5a-e9c8-47d8-ac95-0f9453510664 | Translation Approved (84%) | Materials and Resources Credit: Purchasing—Lamps | Crédito de Materiales y Recursos: Compras - Lámparas (Materials and Resources Credit: Purchasing - Lamps) |
| 1345a7cf6591-9846-4c45-957a-dd3bf035a795 | Translation Approved (99%) | The policy must cover at least those product purchases within the building and site management’s control. | Como mínimo, la política debe cubrir las compras de productos que estén bajo el control de gestión del edificio y del sitio. |
| 1346f6422d50-47d2-49c5-bbdf-e6be8a50b691 | Translation Approved (100%) | Solid Waste Management | Manejo de Desechos Sólidos |
| 1347bcf97047-09a3-4260-942d-af46d0995c8b | Translation Approved (0%) | Establish storage locations for recyclable materials, including mixed paper, corrugated cardboard, glass, plastics, and metals. | Establecer ubicaciones de almacenamiento para materiales reciclables que incluyan papel, cartón corrugado, vidrio, plásticos y metales. |
| 1348bcf97047-09a3-4260-942d-af46d0995c8b | Translation Approved (0%) | Establish safe storage areas for batteries and mercury-containing lamps. | Establecer áreas de almacenamiento seguro para baterías y lámparas con mercurio. |
| 13491d0b2ddd-720a-43fa-ad94-1ffc49d4bd43 | Translation Approved (0%) | Have in place an environmentally preferable solid waste management policy that addresses reuse, recycling, or composting of products purchased during regular operations of the building. | Contar con una política de gestión de desechos sólidos preferentes medioambientalmente que abarque la reutilización, el reciclaje o el compostaje de productos comprados en el transcurso de las operaciones regulares del edificio. |
| 13501d0b2ddd-720a-43fa-ad94-1ffc49d4bd43 | Translation Approved (100%) | Include at a minimum: | Debe incluir como mínimo: |
| 1351c3fef006-2ca1-45ff-83c0-2f94773fa98b | Translation Approved (0%) | Ongoing waste | Desechos continuos |
| 13523f97bec6-3087-4f87-9220-dd9a39130857 | Translation Approved (100%) | The five most purchased product categories based on total annual purchases. | Las cinco categorías de productos más comprados según el total de compras anuales |
| 1353f844d3cf-07e6-455b-b52a-055cb907c173 | Translation Approved (91%) | Food (required for EBOM Schools and Hospitality only) | Comida (solo es necesaria en Centros Educacionales y Hotelería de EBOM) |
| 135476cd4b1d-d88f-4070-828d-66ea67673490 | Translation Approved (74%) | Durable goods waste | Desechos de bienes duraderos |
| 135582a481f0-2f24-4be8-92c7-3ea8cd6f93a1 | Translation Approved (100%) | Office equipment, appliances, and audiovisual equipment | Equipo de oficinas y audiovisual y electrodomésticos |
| 1356ba8cef6c-e969-4d23-84d2-d5a193044ae5 | Translation Approved (100%) | Electric powered equipment | Equipamiento eléctrico |
| 1357d87d02dd-4006-423d-bd29-84ebfc9205cd | Translation Approved (0%) | Hazardous waste | Desechos peligrosos |
| 13582a146e97-95aa-417d-82c0-1bf894c0b9dc | Translation Approved (0%) | Safe disposal of batteries and lamps (indoor and outdoor, hard-wired and portable fixtures) | Eliminación segura de baterías y lámparas (interiores y exteriores, así como dispositivos instalados y portátiles) |
| 1359525679ce-57ce-4971-82a8-e92ed5dfaa3b | Translation Approved (100%) | The policy must cover at least those product purchases within the building and site management’s control. | Como mínimo, la política debe cubrir las compras de productos que estén bajo el control de gestión del edificio y del sitio. |
| 13604b90efc7-767e-4f54-8778-5c6667190a88 | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 1361dde0da31-03b1-424a-92d1-1a8bc57d20dd | Translation Approved (0%) | In addition to the requirements above, retail projects should promote environmentally responsible sourcing of retail merchandise through one of the four following options. | Además de los requisitos anteriores, los proyectos de comercios deben promover la adquisición medioambientalmente responsable de mercancías comerciales mediante una de las siguientes opciones. |
| 1362d934f0e7-66a3-4e6f-a9ac-298ecdaf1fc1 | Translation Approved (0%) | <1550>O</1550><1551>ption<1552> 1.</1552></1551> | <1550>O</1550><1551>pción<1552> 1.</1552></1551> |
| 1363d934f0e7-66a3-4e6f-a9ac-298ecdaf1fc1 | Translation Approved (0%) | Supply Chain Survey | Estudio de la cadena de suministro |
| 136423b6c3cb-3486-470f-98c4-22d38ab99354 | Translation Approved (0%) | Establish a supply chain survey. | Realizar un estudio de la cadena de suministro. |
| 1365909d97bc-6a01-412b-91a1-4e563fdd9cd7 | Translation Approved (0%) | The survey should collect information from each supplier regarding the following: | El estudio debe recopilar información de cada proveedor sobre: |
| 1366f8f7ffdf-9273-4301-a82b-932351d21f67 | Translation Approved (0%) | social equity practices; | Prácticas de igualdad social; |
| 1367b460f1ca-0e17-4d2c-b1d5-5b3dbbe349ca | Translation Approved (0%) | energy and carbon reduction measures; | medidas de reducción de la energía y del carbono; |
| 1368bc600ded-f3ad-4e6b-a506-63115569b5f3 | Translation Approved (0%) | material selection practices for products, packaging, and distribution; | prácticas de selección de materiales, embalaje y distribución; |
| 13699139929c-d64d-4cf6-9053-96a92e520922 | Translation Approved (0%) | waste reduction and waste management measures; and | medidas de reducción y gestión de desechos; y |
| 137081282d65-4330-4be3-b68b-9b9c7e4ed2dc | Translation Approved (0%) | human health protection measures. | medidas de protección de la salud humana. |
| 1371b957d1d4-e63c-43ca-9610-26128784be49 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1372f0c185f3-04ea-4270-be19-e965084592e4 | Translation Approved (100%) | <1558>O</1558><1559>ption<1560> 2.</1560></1559> | <1558>O</1558><1559>pción<1560> 2.</1560></1559> |
| 1373f0c185f3-04ea-4270-be19-e965084592e4 | Translation Approved (0%) | Supply Chain Education Program for Retail Employees and/or Retail Tenant Representatives | Programa educativo sobre la cadena de suministro para empleados de comercios y/o representantes de inquilinos de comercios |
| 1374e8bdc04d-ed5f-4d5f-a753-1951772d4955 | Translation Approved (0%) | Establish a program to inform employees and tenants engaged in merchandise purchasing, packaging, and distribution about environmentally preferable supply chain strategies. | Establecer un programa para informar a los empleados e inquilinos implicados en la compra, el embalaje y la distribución de mercancías sobre estrategias relacionadas con la cadena de suministro preferibles medioambientalmente. |
| 137577289c23-56fd-4029-a43f-3e880237db99 | Translation Approved (0%) | Include the following in the education program: | Incluir lo siguiente en el programa educativo: |
| 1376c9852f03-3f3d-44e0-9c1b-2b5ca3e8f14a | Translation Approved (0%) | environmental best practices for supply chain decisions; | Mejores prácticas medioambientales para decisiones de la cadena de suministro; |
| 1377cd59d326-dd07-4ec4-bb48-6deb3a52b6e9 | Translation Approved (0%) | resources for additional information; and | recursos sobre información adicional; y |
| 1378843a8742-2813-4431-a6a0-f40d6749d43c | Translation Approved (72%) | internal contacts for more information. | contactos internos para más información. |
| 13792ab880d4-f16b-4a12-93aa-e3552abd76af | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 13804f7c638e-15f2-442f-a708-0760b1297ade | Translation Approved (100%) | <1564>O</1564><1565>ption<1566> 3.</1566></1565> | <1564>O</1564><1565>pción<1566> 3.</1566></1565> |
| 13814f7c638e-15f2-442f-a708-0760b1297ade | Translation Approved (0%) | Supply Chain Environmental Criteria List | Lista de criterios ambientales de la cadena de suministro |
| 13822333af62-c630-4920-8dbc-a78dcca96f27 | Translation Approved (0%) | Establish criteria for retail products encouraging an environmentally preferable supply chain strategy addressing the following areas: | Establecer criterios para productos comerciales que fomenten una estrategia de cadena de suministro preferible medioambientalmente que abarque los siguientes ámbitos: |
| 1383e4f750ea-1564-4db8-83ea-8ec2da74d63e | Translation Approved (0%) | purchasing; | compras; |
| 1384df24d3c5-ec95-41e5-8a25-29fd7f3522fa | Translation Approved (0%) | materials handling and packaging; | manipulación y embalaje de materiales; |
| 1385d8296d9d-06a1-4f94-9518-2580165666bf | Translation Approved (0%) | inventory; | inventario; |
| 13863f2bdeea-0245-4fb9-ba0e-f8f272c21dec | Translation Approved (0%) | materials recovery during manufacturing; | recuperación de materiales durante la fabricación; |
| 13877a60004d-3a48-47ca-b4cd-a8b95ca2099a | Translation Approved (75%) | waste disposal; and | eliminación de desechos; y |
| 1388a2fcedde-ac24-4447-a17b-37f419ef1e53 | Translation Approved (0%) | product take-back. | retirada de productos. |
| 13897d943a5a-b290-4321-ba49-ee2e71dc75fe | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1390bf65a932-48f9-4e03-811a-026ab5a5edb1 | Translation Approved (100%) | Option 4. | Opción 4. |
| 1391bf65a932-48f9-4e03-811a-026ab5a5edb1 | Translation Approved (0%) | Sustainable Purchasing Education for Customers | Educación para clientes sobre compras sustentables |
| 139254928f75-54c7-4e33-8b58-5ba72952230f | Translation Approved (0%) | Install an educational program display for customers displaying environmental initiatives that the store has implemented. | Realizar una instalación sobre el programa educativo para mostrar a los clientes las iniciativas medioambientales que la tienda ha llevado a cabo. |
| 139354928f75-54c7-4e33-8b58-5ba72952230f | Translation Approved (0%) | The educational display should incorporate information that includes the supply chain environmental criteria listed in Option 3. | La instalación del programa educativo debe incorporar información que incluya los criterios ambientales de la cadena de suministro enumerados en la Opción 3. |
| 1394de6f26df-87f6-450c-b1d0-6d91657e26a5 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 139529d616d2-660b-4b0a-8c5f-48b05c596577 | Translation Approved (0%) | Maintain a high-performing solid waste management program by conducting a waste stream audit of ongoing consumables at least once every five years or by diverting 75% of ongoing waste and achieving Materials and Resources Credit Solid Waste Management—Ongoing. | Mantener un programa de gestión de desechos sólidos de alto desempeño mediante la realización de una auditoría del flujo de desechos de productos de consumo diario al menos cada cinco años o mediante el desvío del 75% de los desechos y la obtención del Crédito de Materiales y Recursos: Gestión de Desechos Sólidos - Continuos (Materials and Resources Credit Solid Waste Management—Ongoing). |
| 139616186f10-9ffc-42d7-a2e0-3dae5b5053af | Translation Approved (78%) | MR Prerequisite: Facility Maintenance and Renovation Policy | Prerrequisito MR: Política de Mantenimiento y Renovación de Instalaciones (MR Prerequisite: Facility Maintenance and Renovation Policy) |
| 1397885cd88b-4349-4b27-a5e5-10ba6ba8489e | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 1398e4fbe173-bc9a-4709-bf88-90a311bb8ddc | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1399b0476610-6f9a-44d5-94ec-58405859ecd8 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1400ed07c132-b9b6-4fa0-b6f5-62bcde1259e5 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 14017c39db10-44d8-4f31-9fb8-40acdd2d9436 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 14020372178e-fbc4-49bb-89d1-3745a40e4922 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 140351f0c3c1-ecb1-4ed2-89e4-b9cc3dd90bb1 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 1404337fcf1c-3ba5-4fc5-86ca-c156c6673eb1 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 140506b674be-0978-4df7-9d18-647892334612 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 1406efc46a7e-1c25-4290-a0ed-f060b86a7ef2 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 14078e0b284f-f881-4abd-a849-58e3d6712be4 | Translation Approved (0%) | To reduce the environmental harms associated with the materials purchased, installed, and disposed of during maintenance and renovation of buildings. | Reducir los daños ambientales asociados a los materiales comprados, instalados y eliminados en el transcurso del mantenimiento y de la renovación de edificios. |
| 1408690936f5-0460-4142-98bb-047d7ff99219 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 140987d3aa46-a472-4136-99d4-f453d6ee8d61 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1410fa834df5-5022-4b45-8e4b-e60a6a70db28 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1411f3bce514-adfc-4363-8903-f9591cfc3933 | Translation Approved (0%) | Have in place a facility maintenance and renovation policy that includes guidelines for renovation and maintenance activities, using LEED rating system strategies, to be implemented at the discretion of building owners, operators, or tenants. | Contar con una política de mantenimiento y renovación de instalaciones con directrices sobre actividades de renovación y mantenimiento acordes con las estrategias de los sistemas de clasificación LEED que se implemente a discreción de los propietarios, operadores o inquilinos del edificio. |
| 1412f3bce514-adfc-4363-8903-f9591cfc3933 | Translated (0%) | Renovation activities include building improvements and tenant fit-outs. | Las actividades de renovación incluyen las mejoras del edificio y el equipamiento del espacio del inquilino. |
| 1413f3bce514-adfc-4363-8903-f9591cfc3933 | Translation Approved (0%) | Maintenance activities include general repair and replacement. | Las actividades de mantenimiento incluyen reparaciones generales y sustitución. |
| 1414c02bebff-64be-4766-98c4-11ff48d6d82c | Translation Approved (100%) | The policy must cover at least those product purchases within the building and site management’s control. | Como mínimo, la política debe cubrir las compras de productos que estén bajo el control de gestión del edificio y del sitio. |
| 1415c02bebff-64be-4766-98c4-11ff48d6d82c | Translation Approved (0%) | The policy must address purchasing, waste management and indoor air quality. | La política debe abarcar las compras, la gestión de desechos y la calidad del aire interior. |
| 1416d77dcb8f-924d-4259-b412-ef2cf1f17d45 | Translation Approved (0%) | Purchasing Policy for Maintenance and Renovations | Política de compras para mantenimiento y renovaciones |
| 1417f5fb1f75-b483-4fc6-b428-d07499ad6f57 | Translation Approved (0%) | Have in place a purchasing policy for product and materials purchased for facility maintenance and renovation activities. | Contar con una política de compras para productos y materiales adquiridos para actividades de mantenimiento y renovación de las instalaciones. |
| 1418f5fb1f75-b483-4fc6-b428-d07499ad6f57 | Translation Approved (100%) | Include at a minimum: | Debe incluir como mínimo: |
| 14192f324ddc-d171-40a0-81e5-30ef5614039a | Translation Approved (CM) | Base building elements permanently or semi- permanently attached to the building (mechanical, electrical and plumbing components and specialty items such as elevators are excluded). | Elementos del edificio base unidos de manera permanente o semipermanentemente al edificio (se excluyen los componentes mecánicos, eléctricos y de plomería, así como los artículos especiales tipo ascensores). |
| 14202f324ddc-d171-40a0-81e5-30ef5614039a | Translation Approved (CM) | Exclude fixtures, and equipment, which are not considered base building elements; | Excluir accesorios fijos y equipamiento, que no se consideran elementos del edificio base; |
| 1421f43861bb-32b6-4102-9048-8ec92290a241 | Translation Approved (0%) | Furniture and furnishings as well as components and parts needed to maintain them | Los muebles y accesorios así como los componentes y piezas necesarios para mantenerlos. |
| 1422b944c382-48d5-425f-af34-5a314b15d30a | Translation Approved (100%) | The policy should address the criteria in the following credits: | La política debe abarcar los criterios de los siguientes créditos: |
| 14237db46fa1-e7e9-4473-b101-c2c0870d2b4b | Translation Approved (0%) | MR Credit: Purchasing—Facility Maintenance and Renovation | Crédito MR: Compras - Mantenimiento y Renovación de Instalaciones (MR Credit: Purchasing - Facility Maintenance and Renovation) |
| 1424c6034ced-2bcd-4adc-a8c1-e1ceae5a1c00 | Translation Approved (76%) | Waste Management Policy for Maintenance and Renovations | Política de gestión de desechos para mantenimiento y renovaciones |
| 1425176b4e4c-72f6-4594-a930-1bc47466838a | Translation Approved (0%) | Have in place a waste management policy addressing the following: | Contar con una política de gestión de desechos que abarque lo siguiente: |
| 14262442582e-233d-472b-9575-910cc8673611 | Translation Approved (0%) | <1584>Facility maintenance waste</1584>. | <1584>Desechos de mantenimiento de las instalaciones</1584>. |
| 14272442582e-233d-472b-9575-910cc8673611 | Translation Approved (0%) | The policy should address safe storage and recycling and diversion of waste associated with maintenance activities. | La política debe abarcar el almacenamiento seguro, reciclaje y desvío de desechos asociados con las actividades de mantenimiento. |
| 14285f64a2fd-6a63-4cc2-b7cc-97f30de53757 | Translation Approved (0%) | <1585>Renovation waste</1585>. | <1585>Desechos de renovaciones</1585>. |
| 14295f64a2fd-6a63-4cc2-b7cc-97f30de53757 | Translation Approved (0%) | The policy should describe the procedure for creating an individual plan for each renovation project. | La política debe describir el procedimiento para crear un plan individual para cada proyecto de renovación. |
| 14305f64a2fd-6a63-4cc2-b7cc-97f30de53757 | Translation Approved (0%) | Each renovation project should establish waste diversion goals, target five materials for diversion, approximate the volume of waste anticipated, and identify waste diversion strategies to be used. | Todo proyecto de renovación debe establecer objetivos de desvío de desechos, fijar cinco materiales que desviar, calcular el volumen anticipado de desechos e identificar las estrategias de desvío de desechos que se emplearán. |
| 14315e1aa4c6-4e7b-4472-9f8a-2041e04d5319 | Translation Approved (0%) | Indoor Air Quality Policy for Maintenance and Renovations | Política de calidad del aire interior para mantenimiento y renovaciones |
| 1432cb11efeb-2e5b-455d-b8a3-2232baae7b33 | Translation Approved (0%) | Have in place an indoor air quality policy for facility maintenance and renovation activities addressing the criteria below. | Contar con una política de calidad del aire interior para actividades de mantenimiento y renovación de las instalaciones que abarque los siguientes criterios: |
| 1433cb11efeb-2e5b-455d-b8a3-2232baae7b33 | Translation Approved (0%) | For maintenance activities implement the policy as applicable. | Para actividades de mantenimiento implementar la política según aplique. |
| 1434cb11efeb-2e5b-455d-b8a3-2232baae7b33 | Translation Approved (0%) | For renovation activities create an individual plan for each renovation project as outlined in the policy. | Para actividades de renovación crear un plan individual para cada proyecto de renovación tal y como se describe en la política. |
| 1435aecdd231-64d1-48c7-872a-a1fbc9fd19ca | Translation Approved (86%) | Follow the recommended control measures of the Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association (SMACNA) IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, 2nd edition (2007), ANSI/SMACNA 008–2008, Chapter 3 | Seguir las medidas de control recomendadas en el capítulo 3 de las directrices IAQ Guidelines For Occupied Buildings Under Construction, 2nd Edition 2007, ANSI/SMACNA 008-2008 de la Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association (SMACNA). |
| 1436724befbd-c293-402d-9e06-433c49daf247 | Translation Approved (96%) | Protect stored on-site and installed absorptive materials from moisture damage. | Proteger los materiales absorbentes almacenados en el sitio e instalados de los daños causados por la humedad. |
| 1437e4c8ebc9-aa1a-46f5-b6b5-66a4bcfbdde0 | Translation Approved (98%) | Do not operate permanently-installed air handling equipment during construction unless filtration media with a minimum efficiency reporting value (MERV) of 8, as determined by ASHRAE 52.2–2007, with errata (or equivalent filtration media class of F5 or higher, as defined by CEN Standard EN 779–2002, Particulate Air Filters for General Ventilation, Determination of the Filtration Performance), are installed at each return air grille and return or transfer duct inlet opening such that there is no bypass around the filtration media. | No operar el equipo de tratamiento de aire instalado permanentemente durante la construcción a no ser que se instalen medios de filtración con un valor mínimo reportado de eficiencia (MERV) de 8, según lo establecido por la norma ASHRAE 52.2–2007, con erratas (o medio de filtración equivalente de clase F5 o superior según la definición de la norma CEN EN 779–2002, Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros) en todas las rejillas de retorno de aire y aperturas de los conductos de retorno o transferencia, de tal modo que el paso por el medio de filtración sea inevitable. |
| 1438f62c0b34-e499-45c7-a6e0-7a7f7d8ee1e1 | Translation Approved (0%) | Develop a procedure to, before occupancy, replace all filtration media with the final design filtration media. | Desarrollar un procedimiento para sustituir antes de la ocupación todos los medios de filtración por los medios de filtración finales de diseño. |
| 14395a45b591-5de1-4bbf-99f4-66d9961706c2 | Translation Approved (0%) | Develop a plan to determine whether a flush-out or air quality testing is needed after construction ends and all interior finishes are installed but before occupancy. | Desarrollar un plan para determinar si es necesaria una limpieza de conductos o una prueba de calidad del aire tras la finalización de la construcción y con todos los acabados interiores instalados, pero antes de la ocupación. |
| 144032bc921e-0cfa-4da4-b0d1-a06add4ba903 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 144134d9c108-c1c9-486e-a8bb-f83a8b6aa4b3 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 14421d861679-1366-4dad-8faf-00fcea82c28c | Translation Approved (0%) | MR Credit: Purchasing—Ongoing | Crédito MR: Compras - Continuas (MR Credit: Purchasing - Ongoing) |
| 1443e3c62266-adf7-491d-b6ec-e5c0f2905b3e | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 144446f3a291-f670-4272-b5c2-1532366fc196 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 1445ea07b784-7ca4-42c4-8aa9-199941705add | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1446f3c05798-69fe-46e0-b19f-bb25dc2b00aa | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 1447f513d665-9a4d-44f4-b882-3a18d1d6ed53 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 14489cb27df6-77ef-4d0f-957a-38d842903c90 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 14493ce4bb73-a3e6-4cba-98b6-1bf29b1a8da0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 1450dce99e98-ebdd-4965-ad3b-e8f7b76f1ba1 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 1451f69617f9-496b-442e-9c51-517d0c1e9906 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 1452820a37f8-4055-4243-9479-2dfd5752d183 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 145324e03b56-514f-450f-b884-ab340f901fcc | Translation Approved (0%) | To reduce environmental harm from materials used in the operations and maintenance of buildings. | Reducir el daño ambiental de los materiales empleados en las operaciones y el mantenimiento de edificios. |
| 1454dcd1fc22-ce72-46a1-965c-93727054481d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 14553b1099ea-a6b1-44a4-a4e0-edb7e3c30def | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1456de7e5aa0-80c8-4c73-8f70-2706e13e9714 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 14574d1a4b6a-c77d-45d2-8f76-3be7c214053a | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 1458b1590146-68aa-4824-ad00-191dde8ab5c8 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 145915591638-059a-4dd5-aca8-e4472b0ab463 | Translation Approved (99%) | Ongoing Consumables | Productos de consumo diario |
| 1460eddd2085-4310-4a81-846e-404b02b431e9 | Translation Approved (0%) | Purchase at least 60%, by cost, of total ongoing consumables that meet at least one of the following criteria. | Que al menos el 60%, según costo, del total de los productos de consumo diario adquiridos cumpla con al menos uno de los siguientes criterios. |
| 1461eddd2085-4310-4a81-846e-404b02b431e9 | Translation Approved (0%) | Include the product categories identified in the Materials and Resources prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy. | Incluir las categorías de productos identificadas en el Prerrequisito de Materiales y Recursos: Política de Compras y Desechos Continuos (Materials and Resources Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy). |
| 1462eddd2085-4310-4a81-846e-404b02b431e9 | Translation Approved (0%) | Lamps are excluded from the calculation. | Las lámparas están excluidas del cálculo. |
| 1463eddd2085-4310-4a81-846e-404b02b431e9 | Translation Approved (0%) | Each purchase can receive credit for each criterion met. | Toda compra puede recibir crédito por cada criterio que cumpla. |
| 1464f2e84661-3e34-4497-9f51-fd7ac885796d | Translation Approved (99%) | Postconsumer recycled content. | Contenido reciclado postconsumo |
| 1465f2e84661-3e34-4497-9f51-fd7ac885796d | Translation Approved (0%) | The content of purchases must meet or exceed the levels listed in the U.S. Environmental Protection Agency Comprehensive Procurement Guidelines. | El contenido de las compras debe cumplir o superar los niveles enumerados en las directrices sobre compras de la EPA Comprehensive Procurement Guidelines. |
| 1466f2e84661-3e34-4497-9f51-fd7ac885796d | Translation Approved (0%) | Products not covered by the Guidelines can get credit for their recycled content with no minimum. | Los productos no incluidos en estas directrices pueden conseguir crédito por su contenido reciclado sin ningún mínimo. |
| 146732a3f33f-e32d-43bc-be88-74322d00dd61 | Translation Approved (0%) | Extended use. | Uso ampliado. |
| 146832a3f33f-e32d-43bc-be88-74322d00dd61 | Translation Approved (0%) | Batteries must be rechargeable. | Las baterías deben ser recargables. |
| 146932a3f33f-e32d-43bc-be88-74322d00dd61 | Translation Approved (0%) | Toner cartridges for laser printers must be remanufactured. | Los cartuchos de tóner de impresoras láser deben ser refabricados. |
| 1470fb02a15e-6b2e-4aa1-8bb4-dcb455380f17 | Translation Approved (0%) | Sustainable agriculture. | Agricultura sustentable. |
| 1471fb02a15e-6b2e-4aa1-8bb4-dcb455380f17 | Translation Approved (75%) | Food and beverages must be labeled USDA Organic, Food Alliance Certified, Rainforest Alliance Certified, Protected Harvest Certified, Fair Trade, or Marine Stewardship Council’s Blue Eco-Label, Canada Organic logo in accordance with Organic Products Regulations (SOR/2009-176) or labeled with the European Community Organic Production logo in accordance with Regulations (EC) No. 834/2007 and (EC) No. 889/2008. | Los alimentos y las bebidas deben contar con etiquetas USDA Organic, Food Alliance Certified, Rainforest Alliance Certified, Protected Harvest Certified, Fair Trade, Marine Stewardship Council’s Blue Eco-Label, Canada Organic logo de acuerdo con la normativa canadiense sobre productos orgánicos (SOR/2009-176) o etiquetadas con el logotipo de producción ecológica de la Unión Europea de conformidad con los Reglamentos (CE) núm. 834/2007 y (CE) núm. 889/2008. |
| 147235f1c0c1-bdca-4933-93a1-1ab1d497b7ab | Translation Approved (0%) | Local sourcing of food and beverages. | Adquisición local de alimentos y bebidas. |
| 147335f1c0c1-bdca-4933-93a1-1ab1d497b7ab | Translation Approved (0%) | The food or beverage must contain raw materials harvested and produced within 100 miles (160 kilometers) of the site. | El alimento o bebida debe contener materias primas recolectadas y producidas en menos de 100 millas (160 kilómetros) del sitio. |
| 147470e6e195-6635-4919-a155-db07a6c965fe | Translation Approved (100%) | Bio-based materials. | Materiales bióticos. |
| 147570e6e195-6635-4919-a155-db07a6c965fe | Translation Approved (CM) | Bio-based products must meet the Sustainable Agriculture Network’s Sustainable Agriculture Standard. | Los productos bióticos deben cumplir la norma para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible (RAS). |
| 147670e6e195-6635-4919-a155-db07a6c965fe | Translation Approved (CM) | Bio-based raw materials must be tested using ASTM Test Method D6866 and be legally harvested, as defined by the exporting and receiving country. | Las materias primas bióticas deben probarse utilizando el Método de Prueba ASTM D6866 y recolectarse legalmente, según lo establecido por el país que exporta y el que recibe. |
| 147770e6e195-6635-4919-a155-db07a6c965fe | Translation Approved (CM) | Exclude hide products, such as leather and other animal skin material. | Excluir materiales como cuero o cualquier otra piel de animal. |
| 147801ce1fc5-9e1e-4af1-a62d-26e7038bca1c | Translation Approved (0%) | Paper and wood products. | Papel y productos de madera. |
| 147901ce1fc5-9e1e-4af1-a62d-26e7038bca1c | Translation Approved (89%) | Paper and wood products must be certified by the Forest Stewardship Council or USGBC-approved equivalent. | El papel y los productos de madera deben estar certificados por el Forest Stewardship Council o equivalente aprobado por el USGBC. |
| 14802294bf6f-3211-4523-a92f-e32b89cbeca9 | Translation Approved (100%) | Electric-Powered Equipment | Equipamiento con alimentación eléctrica |
| 1481f12cf5d1-5024-4d90-acdd-80ac73bceb65 | Translation Approved (82%) | Purchase at least 40%, by cost, electric-powered equipment that meets at least one of the following criteria. | Que al menos el 40%, según costo, del equipamiento con alimentación eléctrica adquirido cumpla con al menos uno de los siguientes criterios. |
| 1482f12cf5d1-5024-4d90-acdd-80ac73bceb65 | Translation Approved (86%) | Include product categories specified in Materials and Resources prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy. | Incluir las categorías de productos especificadas en el Prerrequisito de Materiales y Recursos: Política de Compras y Desechos Continuos (Materials and Resources Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy). |
| 1483f12cf5d1-5024-4d90-acdd-80ac73bceb65 | Translation Approved (0%) | In addition, create a phase-out plan to replace remaining products with compliant equipment at the end of their useful life. | Adicionalmente, crear un plan de eliminación gradual para sustituir el resto de los productos al final de su vida útil por otros conformes a los requisitos. |
| 14849d33c242-444f-4846-b2e0-11ad6c328a0f | Translation Approved (0%) | EPEAT rating. | Clasificación EPEAT. |
| 14859d33c242-444f-4846-b2e0-11ad6c328a0f | Translation Approved (0%) | The equipment must have a silver Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) rating or better. | El equipamiento debe contar con una clasificación de plata (silver) o superior de la herramienta Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT). |
| 14865c3991ca-5995-4cf8-9760-48f2c8401b96 | Translation Approved (99%) | ENERGY STAR rating. | Clasificación ENERGY STAR. |
| 14875c3991ca-5995-4cf8-9760-48f2c8401b96 | Translation Approved (0%) | If the equipment does not yet fall under the EPEAT rating systems, it must be ENERGY STAR® qualified or performance equivalent for projects outside the U.S. | Si el equipo aún no se considera dentro de los sistemas de clasificación EPEAT, debe cumplir con ENERGY STAR® o equivalente de desempeño fuera de Estados Unidos. |
| 1488a1ceaa0b-ea1c-4b4c-b33b-f2cd847ad502 | Translation Approved (73%) | Schools and Hospitality only | Solo en Centros Educacionales y Hotelería |
| 1489a9499ec9-d63a-4252-a912-afb613e82837 | Translation Approved (77%) | Purchase at least 25%, by cost, of total combined food and beverage purchases must meet at least one of the following criteria. | Que al menos el 25%, según costo, del total combinado de las compras de alimentos y bebidas cumpla con al menos uno de los siguientes criterios. |
| 1490a9499ec9-d63a-4252-a912-afb613e82837 | Translation Approved (0%) | Exclude wine, beer, and liquor purchases from the credit calculations. | Excluir las compras de cerveza, vino y licores de los cálculos del crédito. |
| 1491a5cc4710-903e-4dfd-8c3e-12a746f7a30d | Translation Approved (100%) | Sustainable agriculture. | Agricultura sustentable. |
| 1492a5cc4710-903e-4dfd-8c3e-12a746f7a30d | Translation Approved (87%) | The food or beverage must be labeled USDA Organic, Food Alliance Certified, Rainforest Alliance Certified, Protected Harvest Certified, Fair Trade, or Marine Stewardship Council’s Blue Eco-Label, or labeled with the European Community Organic Production logo in accordance with Regulations (EC) No. 834/2007 and (EC) No. 889/2008. | El alimento o bebida debe estar etiquetado por USDA Organic, Food Alliance Certified, Rainforest Alliance Certified, Protected Harvest Certified, Fair Trade, Marine Stewardship Council’s Blue Eco-Label o contar con el logotipo de producción ecológica de la Unión Europea de conformidad con los Reglamentos (CE) núm. 834/2007 y (CE) núm. 889/2008. |
| 1493a3dfae55-4e32-4176-9946-c3b305b7c013 | Translation Approved (0%) | Local sourcing. | Adquisición local. |
| 1494a3dfae55-4e32-4176-9946-c3b305b7c013 | Translation Approved (100%) | The food or beverage must contain raw materials harvested and produced within 100 miles (160 kilometers) of the site. | El alimento o bebida debe contener materias primas recolectadas y producidas en menos de 100 millas (160 kilómetros) del sitio. |
| 1495269ad12e-d085-419c-8f91-5491418a73d0 | Translation Approved (78%) | MR Credit: Purchasing—Lamps | Crédito MR: Compras - Lámparas (MR Credit: Purchasing - Lamps) |
| 1496851fe29c-e353-43c9-a05f-fd83a584fdc0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1497be8da816-1596-4e25-9b4a-ed95210a6b26 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 14983da04c53-083d-4c11-944d-a0e43389fb60 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 14991c733cd6-de4a-4419-bddf-074db83b0102 | Translation Approved (CM) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 punto |
| 1500f38125df-949a-4cbb-a287-6a1f512da858 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 1501cc882a68-632c-43b9-8e0e-b0d5146b4d8a | Translation Approved (CM) | EB:O&M Retail (1 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 punto |
| 15026fc767ec-3350-4a3c-bb82-504580b3e3eb | Translation Approved (99%) | EB:O&M Data Centers (1 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 punto |
| 1503a125cad2-565f-4a39-bcc2-b56d8275bbe8 | Translation Approved (99%) | EB:O&M Hospitality (1 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 punto |
| 150443d43195-de1d-47d3-bfb0-c91b7b309c9b | Translation Approved (99%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 150517909fe8-d915-4983-8b48-cf461ae49f11 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 15062f399ecf-3d26-43cd-9b48-3f0b9db496e7 | Translation Approved (100%) | To establish and maintain a toxic material source reduction program to reduce the amount of mercury brought onto the building site through purchases of lamps. | Establecer y mantener un programa de reducción de fuentes de materiales tóxicos para reducir la cantidad de mercurio introducida en el sitio del edificio mediante adquisiciones de lámparas. |
| 1507c8ec8e5d-7dc9-4be2-9eca-be88c60f3b10 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 15082dc60f2f-9499-40e1-92de-baab8dbd20d3 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 15096e82b82b-13d3-4189-9443-c634ce1d7226 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 15107f506373-fc1f-4f20-9051-4c3b51a79bd4 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 1511642fcd71-048e-44b1-847a-5cfc66105d47 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1512f7641632-edff-4194-9f7a-0d14605c9bb4 | Translation Approved (0%) | Implement the lighting purchasing plan that specifies an overall building average of 70 picograms of mercury per lumen-hour or less for all mercury-containing lamps purchased for the building and associated grounds within the project boundary. | Implementar un plan de compras de luces que especifique una media para todo el edificio de 70 picogramos de mercurio por lumen-hora como máximo en todas las lámparas con mercurio adquiridas para el edificio y terrenos vinculados dentro de los límites del proyecto. |
| 1513f7641632-edff-4194-9f7a-0d14605c9bb4 | Translation Approved (88%) | Include lamps for both indoor and outdoor fixtures, as well as both hard-wired and portable fixtures. | Incluir lámparas tanto para interiores como exteriores, así como para instalaciones conectadas directamente y portátiles. |
| 1514f7641632-edff-4194-9f7a-0d14605c9bb4 | Translation Approved (75%) | Lamps containing no mercury may be counted only if their energy efficiency at least equals that of their mercury-containing counterparts. | Las lámparas que no contengan mercurio solo pueden contarse si su eficiencia energética es al menos igual a la de sus homólogas con contenido de mercurio. |
| 1515aea6dbe8-b62f-4eef-825e-14fea6dbb965 | Translation Approved (100%) | MR Credit: Purchasing—Facility Maintenance and Renovation | Crédito MR: Compras - Mantenimiento y Renovación de Instalaciones (MR Credit: Purchasing - Facility Maintenance and Renovation) |
| 15168c41f8ac-29da-4423-b6ec-df519e64e77e | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 151755027a9c-29e1-4f7a-9410-16cfbe8fd905 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 1518e1575400-e02f-4197-909a-a7dbc2d1bbaf | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 15190d872e0e-f316-4fe2-bb2c-459a061e702f | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-2 puntos |
| 1520302fe1a5-bf93-4df0-ad2b-961234fdabbe | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-2 puntos |
| 15217ffdfc89-28e6-4250-9e22-a84faba674d9 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-2 puntos |
| 1522da9f9333-3dcc-4f4e-99e6-38af7bac7d96 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-2 puntos |
| 15237f9eecd3-31ec-4a18-95ff-bb76495dabcc | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-2 puntos |
| 1524dfc9b47e-672d-4a60-a3a0-7d18b1eac278 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 1525f06493cf-59e3-49f7-8138-404acd040778 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 15264803e267-b2e5-4a32-83b5-6b56da5b3b0c | Translation Approved (0%) | To reduce the environmental harm from materials used in building renovations. | Reducir el daño ambiental de los materiales utilizados en las renovaciones del edificio. |
| 1527eb303a48-b6b0-4c59-9698-9b2d274c701e | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 15280bfa4dcb-b5db-47c7-871a-35ffed1b3381 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1529879fc5f9-9e91-4908-81bc-1e96799b864c | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 15300e7b9d63-617e-4391-aff5-c7e1acdc8c7f | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 15313f067319-68e2-45b1-a906-aa72dd4f29e7 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1532ef35d753-0462-4efc-8f0c-00bcbb9d5cd1 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1533ef35d753-0462-4efc-8f0c-00bcbb9d5cd1 | Translation Approved (0%) | Products and Materials (1 point) | Productos y materiales (1 punto) |
| 153445c1ca45-bf24-40bd-8aea-4745ce41843c | Translation Approved (82%) | Purchase at least 50%, by cost, of the total maintenance and renovation materials that meet at least one of the following criteria. | Que al menos el 50%, según costo, del total de los materiales de mantenimiento y renovación adquiridos cumpla con al menos uno de los siguientes criterios. |
| 153545c1ca45-bf24-40bd-8aea-4745ce41843c | Translation Approved (76%) | Include products specified in Materials and Resources prerequisite: Facility Maintenance and Renovation Policy. | Incluir los productos especificados en el Prerrequisito de Materiales y Recursos: Política de Mantenimiento y Renovación de Instalaciones (Materials and Resources Prerequisite: Facility Maintenance and Renovation Policy). |
| 153645c1ca45-bf24-40bd-8aea-4745ce41843c | Translation Approved (0%) | There is no minimum scope of renovation or new construction work required for eligibility of this credit. | Las obras de renovación o nueva construcción no necesitan tener un alcance mínimo para optar a este crédito. |
| 153745c1ca45-bf24-40bd-8aea-4745ce41843c | Translation Approved (100%) | Each purchase can receive credit for each criterion met. | Toda compra puede recibir crédito por cada criterio que cumpla. |
| 15384ea1b12b-ab56-4d23-860e-08d8f5a2174d | Translation Approved (100%) | Recycled content. | Contenido reciclado. |
| 15394ea1b12b-ab56-4d23-860e-08d8f5a2174d | Translation Approved (89%) | Recycled content is the sum of postconsumer recycled content plus one-half the preconsumer recycled content. | El contenido reciclado es la suma del contenido reciclado postconsumo más la mitad del contenido reciclado preconsumo. |
| 154083bd8367-1d43-4c24-9e10-fc2daad747a8 | Translation Approved (100%) | Wood products. | Productos de madera. |
| 154183bd8367-1d43-4c24-9e10-fc2daad747a8 | Translation Approved (CM) | Wood products must be certified by the Forest Stewardship Council or USGBC-approved equivalent. | Los productos de madera deben estar certificados por el Forest Stewardship Council o equivalente aprobado por el USGBC. |
| 15424fb5ccc1-c9a0-4a9e-bbbc-4c3acce3ff91 | Translation Approved (100%) | Bio-based materials. | Materiales bióticos. |
| 15434fb5ccc1-c9a0-4a9e-bbbc-4c3acce3ff91 | Translation Approved (100%) | Bio-based products must meet the Sustainable Agriculture Network’s Sustainable Agriculture Standard. | Los productos bióticos deben cumplir la norma para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible (RAS). |
| 15444fb5ccc1-c9a0-4a9e-bbbc-4c3acce3ff91 | Translation Approved (100%) | Bio-based raw materials must be tested using ASTM Test Method D6866 and be legally harvested, as defined by the exporting and receiving country. | Las materias primas bióticas deben probarse utilizando el Método de Prueba ASTM D6866 y recolectarse legalmente, según lo establecido por el país que exporta y el que recibe. |
| 15454fb5ccc1-c9a0-4a9e-bbbc-4c3acce3ff91 | Translation Approved (100%) | Exclude hide products, such as leather and other animal skin material. | Excluir materiales como cuero o cualquier otra piel de animal. |
| 15463fffb4d1-3f89-4bf5-829c-2f2fa77a897e | Translation Approved (100%) | Materials reuse<1636>.</1636> | Reutilización de materiales<1636>.</1636> |
| 15473fffb4d1-3f89-4bf5-829c-2f2fa77a897e | Translation Approved (CM) | Reuse includes<1637> </1637>salvaged, refurbished, or reused products. | La reutilización de materiales incluye los productos<1637> </1637>rescatados, renovados o reutilizados. |
| 1548675a3a12-aadc-47df-be2a-c25d6f7dc112 | Translation Approved (100%) | Extended producer responsibility. | Responsabilidad extendida del productor. |
| 1549675a3a12-aadc-47df-be2a-c25d6f7dc112 | Translation Approved (CM) | Products purchased from a manufacturer (producer) that participates in an extended producer responsibility program or is directly responsible for extended producer responsibility. | Productos adquiridos de un fabricante (productor) que participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o sea directamente responsable de la responsabilidad extendida del productor. |
| 1550675a3a12-aadc-47df-be2a-c25d6f7dc112 | Translation Approved (0%) | Products valued at 50% of their cost. | Los productos se valoran según el 50% de su costo. |
| 15515be66d8c-4483-40ca-9a94-8ef410e2b951 | Translation Approved (100%) | <1640>GreenScreen v1.2 Benchmark</1640><1641>.</1641> | <1640>Referencia GreenScreen v1.2</1640><1641>.</1641> |
| 15525be66d8c-4483-40ca-9a94-8ef410e2b951 | Translation Approved (99%) | Products that have fully inventoried chemical ingredients to 100 ppm that have no Benchmark 1 hazards. | Productos que hayan inventariado plenamente sus ingredientes químicos con un nivel de detalle de 100 ppm y no tengan riesgos de Referencia 1. |
| 155349f0c8b9-c4be-4d55-914d-d626cf44099e | Translation Approved (CM) | If any ingredients are assessed with the GreenScreen List Translator, value these products at 100% of cost. | Si un ingrediente se ha evaluado con GreenScreen List Translator, valorar dicho producto según el 100% de su costo. |
| 1554e3d0012e-2661-44ba-a6fc-756e04285fc3 | Translation Approved (CM) | If all ingredients are have undergone a full GreenScreen Assessment, value these products at 150% of cost. | Si todos los ingredientes se han evaluado con GreenScreen Assessment, valorar dichos productos según el 150% de su costo. |
| 15550ed2c742-084c-4cfd-9fa5-33976d5d1784 | Translation Approved (CM) | <1642>Cradle to Cradle Certified</1642><1643>.</1643> | <1642>Certificación de la cuna a la cuna.</1642> |
| 15560ed2c742-084c-4cfd-9fa5-33976d5d1784 | Translation Approved (99%) | End use products are certified Cradle to Cradle. | Los productos de uso final están certificados de la cuna a la cuna (Cradle to Cradle). |
| 15570ed2c742-084c-4cfd-9fa5-33976d5d1784 | Translation Approved (CM) | Products will be valued as follows: | Los productos se valorarán de la siguiente manera: |
| 155813e8efc3-4223-4bc6-a8c1-a97905c774ff | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v2 Gold: 100% of cost | Cradle to Cradle v2 Oro: 100% del costo |
| 15592572f1d1-4658-404b-8714-d35b090615f3 | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v2 Platinum: 150% of cost | Cradle to Cradle v2 Platino: 150% del costo |
| 15608406444b-6c4e-4400-8690-45ab091bf004 | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v3 Silver: 100% of cost | Cradle to Cradle v3 Plata: 100% del costo |
| 15614f22155b-237b-44ae-b3de-fbe54e256a2b | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v3 Gold or Platinum: 150% of cost | Cradle to Cradle v3 Oro o Platino: 150% del costo |
| 1562079103bf-3e0e-41a8-b65c-fba1b2670598 | Translation Approved (CM) | <1644>International Alternative Compliance Path – REACH Optimization</1644>. | <1644>Vía alternativa de cumplimiento internacional – Optimización REACH</1644>. |
| 1563079103bf-3e0e-41a8-b65c-fba1b2670598 | Translation Approved (100%) | End use products and materials that do not contain substances that meet REACH criteria for substances of very high concern. | Productos y materiales de uso final que no contengan sustancias que cumplan los criterios REACH relativos a sustancias altamente preocupantes. |
| 1564079103bf-3e0e-41a8-b65c-fba1b2670598 | Translation Approved (CM) | If the product contains no ingredients listed on the REACH Authorization or Candidate list, value at 100% of cost. | Si los productos no contienen ningún ingrediente de la lista de Autorización o de Candidatos de REACH, valorarlos al 100% de su costo. |
| 15655738db0b-ed6b-4349-99ab-dcbed925521b | Translation Approved (0%) | <1645>Product Manufacturer Supply Chain Optimization</1645>. | <1645>Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto</1645>. |
| 15665738db0b-ed6b-4349-99ab-dcbed925521b | Translation Approved (0%) | Use building products that: | Utilizar productos de construcción que: |
| 1567728437a6-705c-4cbf-9fe7-fdd7665f4d1d | Translation Approved (100%) | Are sourced from product manufacturers who engage in validated and robust safety, health, hazard, and risk programs which at a minimum document at least 99% (by weight) of the ingredients used to make the building product or building material, and | Se adquieran de fabricantes implicados en programas validados y sólidos de salubridad y riesgos que documenten al menos el 99% (por peso) de los ingredientes usados en la fabricación del producto del edificio, y |
| 1568e8b45a52-108b-4eec-9296-5f2a55e48e17 | Translation Approved (CM) | Are sourced from product manufacturers with independent third party verification of their supply chain that at a minimum verifies: | se adquieran de fabricantes con una verificación de su cadena de suministro independiente y realizada por un tercero que verifique como mínimo: |
| 1569576dd072-2d3d-474e-8781-064166041026 | Translation Approved (CM) | Processes are in place to communicate and transparently prioritize chemical ingredients along the supply chain according to available hazard, exposure and use information to identify those that require more detailed evaluation | Que hay procesos en marcha para comunicar y priorizar de manera transparente los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro según la información disponible sobre riesgos, exposición y usos para identificar aquellos que requieren una evaluación más detallada |
| 1570798379aa-ce19-4362-80c6-92ce422e062d | Translation Approved (CM) | Processes are in place to identify, document, and communicate information on health, safety and environmental characteristics of chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para identificar, documentar y comunicar información relativa a la salubridad, seguridad y características ambientales de los ingredientes químicos |
| 157158c463cf-32e8-407c-83ad-f8be41779a2f | Translation Approved (CM) | Processes are in place to implement measures to manage the health, safety and environmental hazard and risk of chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para implementar medidas de gestión de la salubridad, seguridad y riesgos ambientales de los ingredientes químicos |
| 1572d4f743ab-b64f-4608-ac02-35ac840bc8d1 | Translation Approved (CM) | Processes are in place to optimize health, safety and environmental impacts when designing and improving chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para optimizar los impactos en la salubridad, la seguridad y el medio ambiente durante el diseño y la mejora de los ingredientes químicos |
| 15734feef96c-67ad-4a49-b3ee-4dc7155a8f89 | Translation Approved (CM) | Processes are in place to communicate, receive and evaluate chemical ingredient safety and stewardship information along the supply chain | Que haya procesos en marcha para comunicar, recibir y evaluar la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro |
| 15745b8757a2-ccf1-4455-9407-bb7a0ca0a92f | Translation Approved (CM) | Safety and stewardship information about the chemical ingredients is publicly available from all points along the supply chain | Que la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos está disponible públicamente desde todos los puntos de la cadena de suministro. |
| 1575bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (0%) | Low emissions of volatile organic compounds. | Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. |
| 1576bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (80%) | The following products must either be inherently nonemitting or be<1648> </1648>tested and determined compliant in accordance with California Department of Public Health Standard Method V1.1–2010, using the applicable exposure scenario. | Los siguientes productos deben ser inherentemente fuentes no emisoras o es necesario <1648> </1648>probarlos para determinar su conformidad de acuerdo con el Standard Method v1.1–2010 del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH), empleando el escenario de exposición que proceda. |
| 1577bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (0%) | The default scenario is the private office scenario; classroom furniture may use the school classroom scenario. | El escenario por defecto es una oficina privada; los muebles de aulas pueden usar el escenario de aulas de centros educacionales. |
| 1578bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (CM) | Both first-party and third-party statements of product compliance must follow the guidelines in CDPH SM V1.1–2010, Section 8. | Tanto las declaraciones propias como las declaraciones de terceros sobre la conformidad de un producto deben seguir las directrices de CDPH SM V1.1–2010, sección 8. |
| 1579bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (CM) | Organizations that certify manufacturers’ claims must be accredited under ISO Guide 65. | Las organizaciones que certifiquen las declaraciones de los fabricantes deben estar acreditadas por la Guía ISO 65. |
| 1580bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (88%) | Laboratories that conduct the tests must be accredited under ISO/IEC 17025 for the test methods they use. | Los laboratorios que realicen las pruebas deben contar con una acreditación ISO/IEC 17025 para los métodos de prueba que empleen. |
| 1581bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (74%) | Projects outside the U.S. may use (1) the CDPH standard method or (2) the German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010). | Los proyectos fuera de Estados Unidos pueden usar (1) CDPH Standard Method (2010) o (2) German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010). |
| 1582bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (0%) | Test products either with (1) ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 16000-11:2006, or (2) the DIBt testing method (2010). | Probar los productos con (1) ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 16000-11:2006, o (2) el método de prueba DIBt (2010). |
| 1583bd1ffcb1-e97b-434d-98f2-eccae47febeb | Translation Approved (100%) | U.S. projects must follow the CDPH standard method. | Los proyectos fuera de Estados Unidos pueden seguir el método estándar del CDPH. |
| 1584f994f613-574a-473c-ab44-333420af0474 | Translation Approved (95%) | thermal and acoustic insulation | Aislamiento térmico y acústico |
| 15857719479f-b246-4301-8170-15eafcb69733 | Translation Approved (0%) | flooring materials and finishes | Materiales para pisos y acabados |
| 15866db86c72-ef8c-4255-a84b-538dfc7b4039 | Translation Approved (78%) | ceiling materials and finishes | Materiales para techos y acabados |
| 1587edd2870e-3876-4b48-b5b5-0e41ca887024 | Translation Approved (78%) | wall materials and finishes | Materiales para paredes y acabados |
| 1588614152a3-ab62-4676-a2ab-af8b55a436bd | Translation Approved (89%) | VOC content requirements for wet-applied products. | Requisitos de contenido VOC para productos de aplicación húmeda. |
| 1589614152a3-ab62-4676-a2ab-af8b55a436bd | Translation Approved (100%) | In addition to meeting the general requirements for VOC emissions (above), on-site wet-applied products must not contain excessive levels of VOCs, for the health of the installers and other tradesworkers who are exposed to these products. | Además de cumplir con los requisitos generales de emisiones VOC (antes citados), los productos de aplicación húmeda en el sitio no deben contener excesivos niveles de VOC por la salud de los instaladores y demás trabajadores expuestos a estos productos. |
| 1590614152a3-ab62-4676-a2ab-af8b55a436bd | Translated (CM) | To demonstrate compliance, a product or layer must meet the following requirements, as applicable. | Para demostrar el cumplimiento, un producto o capa debe cumplir con los siguientes requisitos, según sea pertinente. |
| 1591614152a3-ab62-4676-a2ab-af8b55a436bd | Translation Approved (CM) | Disclosure of VOC content must be made by the manufacturer. | El fabricante debe divulgar el contenido de VOC. |
| 1592614152a3-ab62-4676-a2ab-af8b55a436bd | Translation Approved (CM) | Any testing must follow the test method specified in the applicable regulation. | Todas las pruebas deben seguir el método de pruebas especificado en las normativas de aplicación. |
| 159307080df2-dde1-4df4-8266-d90754b46571 | Translated (CM) | All paints and coatings wet-applied on site must meet the applicable VOC limits of the California Air Resources Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings, or the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, effective June 3, 2011. | Todas las pinturas y revestimientos de aplicación húmeda en el sitio deben cumplir con los siguientes límites: California Air Resources Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings, o la norma 1110 en vigor el 3 de junio de 2011 del South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). |
| 15940d53418c-950b-4deb-84f4-c3c7eba1e9bf | Translation Approved (CM) | All adhesives and sealants wet-applied on site must meet the applicable chemical content requirements of SCAQMD Rule 1168, July 1, 2005, Adhesive and Sealant Applications, as analyzed by the methods specified in Rule 1168. | Todos los adhesivos y sellantes de aplicación húmeda en el sitio cumplen los requisitos pertinentes sobre contenidos químicos de la norma 1168 en vigor el 1 de julio de 2005 del SCAQMD, Adhesive and Sealant Applications, tras un análisis realizado siguiendo los métodos especificados en la norma 1168. |
| 15950d53418c-950b-4deb-84f4-c3c7eba1e9bf | Translation Approved (CM) | The provisions of SCAQMD Rule 1168 do not apply to adhesives and sealants subject to state or federal consumer product VOC regulations. | Lo dispuesto en la norma 1168 del SCAQMD no se aplica a los adhesivos y sellantes sujetos a normativas estatales o federales sobre VOC de productos de consumo. |
| 1596787fe94d-8513-46dc-9b65-707794e28584 | Translated (98%) | For projects outside North America, all paints, coatings, adhesives, and sealants wet-applied on site must either meet the technical requirements of the above regulations, or comply with applicable national VOC control regulations, such as the European Decopaint Directive (2004/42/EC), the Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings, or the Hong Kong Air Pollution Control (VOC) Regulation. | Para proyectos fuera de Norteamérica todas las pinturas, revestimientos, adhesivos y sellantes de aplicación húmeda en el sitio deben cumplir con los requisitos técnicos de las normativas anteriores, o cumplir las normativas nacionales pertinentes sobre control de VOC, como la Directiva europea Decopaint (2004/42/EC), la normativa Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings o la normativa Hong Kong Air Pollution Control (VOC). |
| 1597276f2df0-c29d-424e-81aa-ccf8fe0acf17 | Translation Approved (100%) | If the applicable regulation requires subtraction of exempt compounds, any content of intentionally added exempt compounds larger than 1% weight by mass (total exempt compounds) must be disclosed. | Si la normativa de aplicación requiere la sustracción de los compuestos exentos, todo contenido de compuestos exentos añadidos intencionalmente que superen el 1% del peso según masa (total de los compuestos exentos) debe ser revelado. |
| 1598db7e1466-a1d6-4fcc-9c84-97293e092163 | Translation Approved (CM) | If a product cannot reasonably be tested as specified above, testing of VOC content must comply with ASTM D2369-10; ISO 11890, part 1; ASTM D6886-03; or ISO 11890-2. | Si un producto no puede ser probado razonablemente según lo especificado anteriormente, las pruebas de contenido de VOC deben cumplir con ASTM D2369-10; ISO 11890, parte 1; ASTM D6886-03; o ISO 11890-2. |
| 1599274e5623-aef5-43e2-993c-b21d3f6fd934 | Translation Approved (100%) | For projects in North America, methylene chloride and perchloroethylene may not be intentionally added in paints, coatings, adhesives, or sealants. | En proyectos de Norteamérica puede no añadirse cloruro de metileno y percloroetileno intencionalmente en pinturas, revestimientos, adhesivos o sellantes. |
| 16002d70d732-e616-4632-b6b3-c92cbd39908b | Translation Approved (0%) | Low emissions of formaldehyde. | Bajas emisiones de formaldehído. |
| 16012d70d732-e616-4632-b6b3-c92cbd39908b | Translation Approved (0%) | Built-in cabinetry and architectural millwork containing composite woods must be constructed from materials documented to have low formaldehyde emissions that meet the California Air Resources Board requirements for ultra-low-emitting formaldehyde (ULEF) resins or no-added formaldehyde based resins. | La ebanistería instalada y la carpintería estructural que contengan maderas procesadas deben construirse con materiales que hayan documentado tener bajas emisiones de formaldehído conformes a los requisitos de la California Air Resources Board relativos a resinas con emisiones ultra bajas de formaldehído (ULEF según siglas en inglés), o ninguna resina añadida con formaldehído. |
| 16022d70d732-e616-4632-b6b3-c92cbd39908b | Translation Approved (100%) | Salvaged and reused architectural millwork more than one year old at the time of occupancy is considered compliant, provided it meets the requirements for any site-applied paints, coatings, adhesives, and sealants. | El trabajo de carpintería estructural rescatado y reutilizado que tenga más de un año en el momento de la ocupación se considera conforme, siempre que cumpla los requisitos para cualquier pintura, revestimiento, adhesivo o sellante del sitio. |
| 16035f8b8129-53e7-4541-a2f3-8069933edf78 | Translation Approved (100%) | USGBC approved program<1653>.</1653> | Programa aprobado por el USGBC<1653>.</1653> |
| 16045f8b8129-53e7-4541-a2f3-8069933edf78 | Translation Approved (CM) | Other USGBC approved programs meeting leadership extraction criteria. | Otros programas aprobados por el USGBC que cumplen con los criterios de liderazgo en extracción. |
| 160549ec8744-7435-408e-a1a3-765f9fc43515 | Translation Approved (98%) | For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured, and purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at 200% of their base contributing cost. | A fines del cálculo para la obtención del crédito, los productos obtenidos (extraídos, manufacturados y comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se valoran en un 200% del costo base incluido. |
| 1606a0812328-670a-4cd7-8877-991f7ba43798 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 1607844bb66d-dc14-483d-909f-a1a763df3b12 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1608844bb66d-dc14-483d-909f-a1a763df3b12 | Translation Approved (80%) | Furniture (1 point) | Mobiliario (1 punto) |
| 16099889fcc4-3d9f-4c9b-9b37-001f64909a58 | Translation Approved (76%) | Purchase at least 75%, by cost, of total furniture and furnishings that meet one or more of the following criteria. | Que al menos el 75%, según costo, del total de los muebles y accesorios adquiridos cumpla con al menos uno de los siguientes criterios. |
| 16109889fcc4-3d9f-4c9b-9b37-001f64909a58 | Translation Approved (100%) | Each purchase can receive credit for each criterion met. | Toda compra puede recibir crédito por cada criterio que cumpla. |
| 1611c33bcb02-61ef-4559-8340-d3db72b30bf7 | Translation Approved (100%) | Recycled content. | Contenido reciclado. |
| 1612c33bcb02-61ef-4559-8340-d3db72b30bf7 | Translation Approved (CM) | Recycled content is the sum of postconsumer recycled content plus one-half the preconsumer recycled content, based on cost. | El contenido reciclado es la suma del contenido reciclado postconsumo más la mitad del contenido reciclado preconsumo, según costo. |
| 16130bddaf0c-029c-4f08-a3a2-1b3aa5965fa0 | Translation Approved (100%) | Wood products. | Productos de madera. |
| 16140bddaf0c-029c-4f08-a3a2-1b3aa5965fa0 | Translation Approved (100%) | Wood products must be certified by the Forest Stewardship Council or USGBC-approved equivalent. | Los productos de madera deben estar certificados por el Forest Stewardship Council o equivalente aprobado por el USGBC. |
| 16151b89239e-55ab-4c58-b2b3-70f74e6df75a | Translation Approved (100%) | Bio-based materials. | Materiales bióticos. |
| 16161b89239e-55ab-4c58-b2b3-70f74e6df75a | Translation Approved (100%) | Bio-based products must meet the Sustainable Agriculture Network’s Sustainable Agriculture Standard. | Los productos bióticos deben cumplir la norma para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible (RAS). |
| 16171b89239e-55ab-4c58-b2b3-70f74e6df75a | Translation Approved (100%) | Bio-based raw materials must be tested using ASTM Test Method D6866 and be legally harvested, as defined by the exporting and receiving country. | Las materias primas bióticas deben probarse utilizando el Método de Prueba ASTM D6866 y recolectarse legalmente, según lo establecido por el país que exporta y el que recibe. |
| 16181b89239e-55ab-4c58-b2b3-70f74e6df75a | Translation Approved (100%) | Exclude hide products, such as leather and other animal skin material. | Excluir materiales como cuero o cualquier otra piel de animal. |
| 161945daf996-e6bf-4e1a-93cd-43098ad543f1 | Translation Approved (100%) | Materials reuse<1663>.</1663> | Reutilización de materiales<1663>.</1663> |
| 162045daf996-e6bf-4e1a-93cd-43098ad543f1 | Translation Approved (100%) | Reuse includes<1664> </1664>salvaged, refurbished, or reused products. | La reutilización de materiales incluye los productos<1664> </1664>rescatados, renovados o reutilizados. |
| 16215c1a72d2-addb-4d91-a42f-d6a41f02b777 | Translation Approved (100%) | Extended producer responsibility. | Responsabilidad extendida del productor. |
| 16225c1a72d2-addb-4d91-a42f-d6a41f02b777 | Translation Approved (100%) | Products purchased from a manufacturer (producer) that participates in an extended producer responsibility program or is directly responsible for extended producer responsibility. | Productos adquiridos de un fabricante (productor) que participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o sea directamente responsable de la responsabilidad extendida del productor. |
| 16235c1a72d2-addb-4d91-a42f-d6a41f02b777 | Translation Approved (100%) | Products valued at 50% of their cost. | Los productos se valoran según el 50% de su costo. |
| 1624e7ab88c4-5406-450d-a305-3eced1b3895a | Translation Approved (100%) | <1667>GreenScreen v1.2 Benchmark</1667><1668>.</1668> | <1667>Referencia GreenScreen v1.2</1667><1668>.</1668> |
| 1625e7ab88c4-5406-450d-a305-3eced1b3895a | Translation Approved (100%) | Products that have fully inventoried chemical ingredients to 100 ppm that have no Benchmark 1 hazards. | Productos que hayan inventariado plenamente sus ingredientes químicos con un nivel de detalle de 100 ppm y no tengan riesgos de Referencia 1. |
| 1626e3b7a0a3-073d-4ef8-8676-eb1f41130326 | Translation Approved (100%) | If any ingredients are assessed with the GreenScreen List Translator, value these products at 100% of cost. | Si un ingrediente se ha evaluado con GreenScreen List Translator, valorar dicho producto según el 100% de su costo. |
| 162745fe4db8-26b9-431f-8fc3-418f0b5a4a78 | Translation Approved (100%) | If all ingredients are have undergone a full GreenScreen Assessment, value these products at 150% of cost. | Si todos los ingredientes se han evaluado con GreenScreen Assessment, valorar dichos productos según el 150% de su costo. |
| 162897d559d1-f286-4d45-95f6-42ecdb55bacf | Translation Approved (100%) | <1669>Cradle to Cradle Certified</1669><1670>.</1670> | <1669>Certificación de la cuna a la cuna.</1669> |
| 162997d559d1-f286-4d45-95f6-42ecdb55bacf | Translation Approved (100%) | End use products are certified Cradle to Cradle. | Los productos de uso final están certificados de la cuna a la cuna (Cradle to Cradle). |
| 163097d559d1-f286-4d45-95f6-42ecdb55bacf | Translation Approved (100%) | Products will be valued as follows: | Los productos se valorarán de la siguiente manera: |
| 163185d4d934-9505-486b-8b72-252b6a442626 | Translation Approved (100%) | Cradle to Cradle v2 Gold: 100% of cost | Cradle to Cradle v2 Oro: 100% del costo |
| 1632b07f1654-425f-4823-b0cc-ae5b9ddb605a | Translation Approved (100%) | Cradle to Cradle v2 Platinum: 150% of cost | Cradle to Cradle v2 Platino: 150% del costo |
| 1633a9eb7ddf-8658-4ea8-9d70-9c1bf0f7d714 | Translation Approved (100%) | Cradle to Cradle v3 Silver: 100% of cost | Cradle to Cradle v3 Plata: 100% del costo |
| 163483b7155e-b715-4100-895a-f7735eec258b | Translation Approved (100%) | Cradle to Cradle v3 Gold or Platinum: 150% of cost | Cradle to Cradle v3 Oro o Platino: 150% del costo |
| 1635cb67b0ee-1b07-4257-9277-938461cb7add | Translation Approved (100%) | <1671>International Alternative Compliance Path – REACH Optimization</1671>. | <1671>Vía alternativa de cumplimiento internacional – Optimización REACH</1671>. |
| 1636cb67b0ee-1b07-4257-9277-938461cb7add | Translation Approved (100%) | End use products and materials that do not contain substances that meet REACH criteria for substances of very high concern. | Productos y materiales de uso final que no contengan sustancias que cumplan los criterios REACH relativos a sustancias altamente preocupantes. |
| 1637cb67b0ee-1b07-4257-9277-938461cb7add | Translation Approved (100%) | If the product contains no ingredients listed on the REACH Authorization or Candidate list, value at 100% of cost. | Si los productos no contienen ningún ingrediente de la lista de Autorización o de Candidatos de REACH, valorarlos al 100% de su costo. |
| 1638b736b388-c9c7-40c0-bb93-dc2285ff440b | Translation Approved (100%) | <1672>Product Manufacturer Supply Chain Optimization</1672>. | <1672>Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto</1672>. |
| 1639b736b388-c9c7-40c0-bb93-dc2285ff440b | Translation Approved (100%) | Use building products that: | Utilizar productos de construcción que: |
| 1640758ef6b6-a9a3-4f1f-9290-328195ec73ad | Translation Approved (100%) | Are sourced from product manufacturers who engage in validated and robust safety, health, hazard, and risk programs which at a minimum document at least 99% (by weight) of the ingredients used to make the building product or building material, and | Se adquieran de fabricantes implicados en programas validados y sólidos de salubridad y riesgos que documenten al menos el 99% (por peso) de los ingredientes usados en la fabricación del producto del edificio, y |
| 1641e08b0007-ad86-4bc3-9301-6d9bb8df4e66 | Translation Approved (100%) | Are sourced from product manufacturers with independent third party verification of their supply chain that at a minimum verifies: | se adquieran de fabricantes con una verificación de su cadena de suministro independiente y realizada por un tercero que verifique como mínimo: |
| 164204470681-abd0-415a-865b-cbef9e37e16f | Translation Approved (100%) | Processes are in place to communicate and transparently prioritize chemical ingredients along the supply chain according to available hazard, exposure and use information to identify those that require more detailed evaluation | Que hay procesos en marcha para comunicar y priorizar de manera transparente los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro según la información disponible sobre riesgos, exposición y usos para identificar aquellos que requieren una evaluación más detallada |
| 164393e149d2-a3d1-40ad-adfb-e0c519e22bb0 | Translation Approved (100%) | Processes are in place to identify, document, and communicate information on health, safety and environmental characteristics of chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para identificar, documentar y comunicar información relativa a la salubridad, seguridad y características ambientales de los ingredientes químicos |
| 164494fa8585-3376-4f9b-bfd6-4d940c66725e | Translation Approved (100%) | Processes are in place to implement measures to manage the health, safety and environmental hazard and risk of chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para implementar medidas de gestión de la salubridad, seguridad y riesgos ambientales de los ingredientes químicos |
| 16456a17a9f7-76c5-41b6-86c7-e5cf3d5bdc5a | Translation Approved (100%) | Processes are in place to optimize health, safety and environmental impacts when designing and improving chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para optimizar los impactos en la salubridad, la seguridad y el medio ambiente durante el diseño y la mejora de los ingredientes químicos |
| 1646f3796223-6559-46b8-8cf6-91c2af2d4f12 | Translation Approved (100%) | Processes are in place to communicate, receive and evaluate chemical ingredient safety and stewardship information along the supply chain | Que haya procesos en marcha para comunicar, recibir y evaluar la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro |
| 1647016c1345-d9c1-4d57-8f00-bbf15b8677d0 | Translation Approved (100%) | Safety and stewardship information about the chemical ingredients is publicly available from all points along the supply chain | Que la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos está disponible públicamente desde todos los puntos de la cadena de suministro. |
| 1648a1c958ff-3a45-4dfd-9842-86cbad2f1e9d | Translation Approved (100%) | Low emissions of volatile organic compounds. | Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. |
| 1649a1c958ff-3a45-4dfd-9842-86cbad2f1e9d | Translation Approved (0%) | Products must have been tested, following ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011, and must comply with ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, Sections 7.6.1 (valued at 50% cost) or 7.6.2 (valued at 100% cost), using either the concentration modeling approach or the emissions factor approach. | Los productos deben probarse siguiendo el ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011 y tienen que cumplir con las secciones 7.6.1 (valorándolo según el 50% de su costo) o 7.6.2 (valorándolo según el 100% de su costo) de la norma ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, usando ya sea el enfoque de simulación de concentración o el del factor de emisiones. |
| 1650a1c958ff-3a45-4dfd-9842-86cbad2f1e9d | Translation Approved (100%) | For classroom furniture, use the standard school classroom model in CDPH Standard Method v1.1. | Para mobiliario de aulas, usar el modelo de aula estándar del CDPH Standard Method v1.1. |
| 1651a1c958ff-3a45-4dfd-9842-86cbad2f1e9d | Translation Approved (100%) | Salvaged and reused furniture more than one year old at the time of use is considered compliant, provided it meets the requirements for any site-applied paints, coatings, adhesives, and sealants. | El mobiliario rescatado y reutilizado que tenga más de un año en el momento de su uso se considera conforme, siempre que cumpla los requisitos para cualquier pintura, revestimiento, adhesivo o sellante del sitio. |
| 16522d14b842-e49f-487c-8ad7-882f12db8955 | Translation Approved (100%) | USGBC approved program<1675>.</1675> | Programa aprobado por el USGBC<1675>.</1675> |
| 16532d14b842-e49f-487c-8ad7-882f12db8955 | Translation Approved (100%) | Other USGBC approved programs meeting leadership extraction criteria. | Otros programas aprobados por el USGBC que cumplen con los criterios de liderazgo en extracción. |
| 1654c73ee1e0-c8ed-473c-948b-4102309c998d | Translation Approved (100%) | For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured, purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at 200% of their base contributing cost. | A fines del cálculo para la obtención del crédito, los productos obtenidos (extraídos, manufacturados o comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se valoran en un 200% del costo base incluido. |
| 16555c2f8152-5629-44ab-93e6-8c063e891e1f | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 16564009961f-c9bb-4c9f-b253-233d08fbf5fe | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 16574009961f-c9bb-4c9f-b253-233d08fbf5fe | Translation Approved (0%) | No Alterations or Furniture Purchasing (1 point) | Ausencia de alteraciones o compra de mobiliario (1 punto) |
| 16584064276b-88cc-4aa3-8c5f-b0827e8710b3 | Translation Approved (0%) | Make no alterations to the project space and do not purchase any furniture. | No realizar alteraciones del espacio del proyecto ni comprar ningún mobiliario. |
| 165944e37c35-e840-4573-ae7f-4e3223cd61df | Translation Approved (79%) | MR Credit: Solid Waste Management—Ongoing | Crédito MR: Gestión de Desechos Sólidos - Continuos (MR Credit: Solid Waste Management - Ongoing) |
| 1660eea81134-d13a-4808-92d5-63754a35afb5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1661c33fd365-86b3-4dec-b90e-0e2aac130514 | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 1662cef247f6-9728-403c-8c31-daa3bb942454 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 166329a7c7fd-e100-469e-b0cd-1f26f71d1f47 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 punto |
| 16644562a461-46d2-4c20-8e97-efc9b116e843 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 16653395c920-9262-49d3-8aff-b2c6c4aea5d0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 punto |
| 1666651041b6-a405-4fba-93c3-5c9ed729906a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 punto |
| 1667fc4ddba7-82fa-481e-aec4-f446d35a40d2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 punto |
| 1668a92096a2-c5e2-4ec1-a2d8-98c438aba45c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 punto |
| 166958040408-f8c4-43d0-b282-4b2abbbfa344 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1670307bdaa0-e16c-48fd-b5be-390f3a9db2c3 | Translation Approved (93%) | To reduce the waste that is generated by building occupants and hauled to and disposed of in landfills and incinerators. | Reducir los desechos generados por los ocupantes del edificio que son transportados y desechados en rellenos sanitarios y plantas incineradoras. |
| 167146a1feb7-6040-4499-a822-21bc45d816f6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1672cfd08fc3-eaab-46a2-98b8-298162bd0176 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 16736d19baaa-9239-4353-aece-d455262967ad | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 16745f9baec0-d9a5-47e7-90f1-de1b2a889e9f | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 16753c68de6d-10d9-4431-9c2d-2aa85d8b947e | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1676449be14c-795f-471b-831d-e09e79619d40 | Translation Approved (0%) | Maintain a waste reduction and recycling program that reuses, recycles, or composts the following: | Mantener un programa de reducción y reciclaje de desechos que reutilice, recicle o composte lo siguiente: |
| 167736a16960-5bfa-4177-9a07-5c764aca94d7 | Translation Approved (0%) | at least 50% of the ongoing waste as specified in Materials and Resources Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy (by weight or volume); and | Al menos el 50% de los desechos continuos especificados en el Prerrequisito de Materiales y Recursos: Política de Compras y Desechos Continuos (Materials and Resources Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy) (por peso o volumen); y |
| 167873c18d99-4a37-45da-a858-3b9f4cdfbf8b | Translation Approved (79%) | at least 75% of the durable goods waste as specified in Materials and Resources Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy (by weight, volume or replacement value). | al menos el 75% de los desechos de bienes duraderos especificados en el Prerrequisito de Materiales y Recursos: Política de Compras y Desechos Continuos (Materials and Resources Prerequisite: Ongoing Purchasing and Waste Policy) (por peso, volumen o valor de sustitución). |
| 167912944253-cdbd-4ea9-b663-208628ca51fa | Translation Approved (0%) | In addition, safely dispose of the following: | Además, eliminar de manera segura: |
| 1680d8f1a6f1-5517-46a0-9a77-642a74932942 | Translation Approved (0%) | all discarded batteries; and | todas las baterías desechadas; y |
| 1681bbb3be0b-1c8b-4a91-9bd0-5d8b9f9a3c38 | Translation Approved (0%) | all mercury-containing lamps. | todas las lámparas con mercurio. |
| 1682f725db93-4c2d-42fc-a7d9-1b030b5f3682 | Translation Approved (94%) | Schools only | Solo en Centros Educacionales |
| 16839c14f74b-9433-45e0-ac18-c66f682fc10d | Translation Approved (CM) | K–12 schools may exclude food waste from the final performance calculations of the total building waste stream by meeting both of the following requirements. | Las escuelas de primaria y secundaria pueden excluir los desechos de alimentos de los cálculos finales de desempeño del total del flujo de desechos del edificio si cumplen con los siguientes dos requisitos: |
| 1684d151aee2-f21e-425e-be3a-0e5b555ec51f | Translation Approved (0%) | Provide documentation that food waste composting services are not available in the region or are not economically feasible, based on the school or district’s operational budget for solid waste management. | Suministrar prueba de que no hay servicios de compostaje de desechos de alimentos en la región o que los que hay no son viables económicamente basándose en el presupuesto operativo del centro educacional o del distrito para la gestión de desechos sólidos. |
| 16859d47db30-8510-483f-9489-f2be1d1dfdaf | Translation Approved (0%) | During the performance period, implement an awareness program that encourages occupants to reduce food waste. | Durante el periodo de desempeño, implementar un programa de concienciación que anime a los ocupantes a disminuir los desechos de comida. |
| 16869d47db30-8510-483f-9489-f2be1d1dfdaf | Translated (0%) | Compliant programs should include at least two of the following: | Para cumplir con los requisitos los programas deben incluir al menos dos de los siguientes elementos: |
| 16877a1c21f5-1038-4ebf-909a-d5233efa3671 | Translation Approved (0%) | signage in food service and cafeteria areas; | Carteles en áreas de servicios de comida y cafeterías; |
| 168875039afb-a696-4a23-9dd1-43813158fc92 | Translation Approved (0%) | food service employee training on reducing waste in food preparation and selecting menu options to reduce the potential for food waste; and | capacitación de empleados de servicios de comidas sobre reducción de desechos durante la preparación de alimentos y selección de opciones de menú que disminuyan el potencial de desperdicio de comida; y |
| 168999b76e54-f4b5-4893-af8b-422c1d2c3b55 | Translation Approved (0%) | extracurricular activities or student organizations that promote awareness of the environmental benefits associated with composting food waste. | actividades extracurriculares u organizaciones de estudiantes que fomenten la concienciación relativa a los beneficios medioambientales relacionados con el compostaje de desperdicios de comida. |
| 1690d28dadd4-8b49-44a3-96f1-b47ec8e8fa0a | Translation Approved (0%) | MR Credit: Solid Waste Management—Facility Maintenance and Renovation | Crédito MR: Gestión de Desechos Sólidos - Mantenimiento y Renovación de Instalaciones (MR Credit: Solid Waste Management - Facility Maintenance and Renovation) |
| 169119f13f75-8478-4623-82eb-5df7040bae9b | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 169227df6b35-898e-410e-8598-05f121a4df89 | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 1693fc3633d8-6cb0-4de1-b4b5-5c138cfffe87 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 169438d7a4c6-850c-4023-a7b0-5d378f05edb7 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 punto |
| 169516e08eb6-666d-4eee-bd69-46d604abb59c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 1696ef9d8533-df03-48ea-9a0f-3285bff89c6e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 punto |
| 1697bacd515b-89eb-45c2-8aba-61f55d780ab2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 punto |
| 16986abe3ed0-9660-4f89-a4c2-b4f5ff0342e0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 punto |
| 1699fe57d42c-bc28-4209-a7f7-913d057cdc84 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 punto |
| 17003036ba33-6a36-4877-ab58-b392dbbefa8c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1701ea1ac71c-8d7c-4fa2-9067-666832c7183b | Translation Approved (0%) | To divert construction, renovation, and demolition debris from disposal in landfills and incinerators and recover and recycle reusable materials. | Desviar los residuos de construcción, renovación y demolición que serían eliminados en rellenos sanitarios y plantas incineradoras y recuperar y reciclar los materiales reutilizables. |
| 1702457fd3b7-559b-478e-9e40-b433e491d364 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 170338a9ad90-a5df-43f3-887f-d9edb8c22189 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1704bb47a974-7331-40ab-b585-4011a5b6c91f | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1705c8956f04-873c-48bf-bcbb-e102c47b20a9 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 17063e6904bb-dbd1-4714-ba1a-1a55f7363914 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1707cb1e42d5-5e89-4b80-977c-3c30cbeb0ef5 | Translation Approved (73%) | Divert at least 70% of the waste (by weight or volume) generated by facility maintenance and renovation activities from disposal in landfills and incinerators. | Desviar al menos el 70% de los desechos (por peso volumen) generados por actividades mantenimiento y renovación de las instalaciones que irían a rellenos sanitarios y plantas incineradoras. |
| 1708cb1e42d5-5e89-4b80-977c-3c30cbeb0ef5 | Translation Approved (CM) | Include base building elements as specified in the Materials and Resources prerequisite: Facility Maintenance and Renovation Policy. | Incluir los elementos del edificio base especificados en el Prerrequisito de Materiales y Recursos: Política de Mantenimiento y Renovación de Instalaciones (Materials and Resources Prerequisite: Facility Maintenance and Renovation Policy). |
| 1709483f2277-1fdc-4b24-a8c7-ac6a6e30efed | Translation Approved (CM) | Exclude furniture and furnishings that pose human health concerns (e.g., mold) as well as components not considered base building elements; mechanical, electrical, and plumbing components; and specialty items, such as elevators. | Excluir mobiliario y accesorios que planteen dudas con respecto a la salud humana (como el moho) así como componentes que no se consideren elementos del edificio base; componentes mecánicos, eléctricos y de plomería; y componentes especiales como ascensores. |
| 1710d180cade-e78b-4cee-9ceb-890c3a6e3456 | Translation Approved (100%) | Indoor Environmental Quality (EQ) | EQ, Calidad ambiental interior (Indoor Environmental Quality, EQ) |
| 17118f0d9efd-1b3f-4c3f-b6bd-88f638797bdb | Translation Approved (CM) | EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance | Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance) |
| 1712d517ddc7-80e6-4311-ac8f-25d7b0a2e0fe | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 1713506173d6-2942-4f09-9f08-ec87b99a1292 | Translation Approved (98%) | EB: O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 171436973f7e-0ac5-4d0e-97bf-c5550b587a41 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1715d95fb403-ea78-478a-add3-d637deb32689 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 1716685594df-a0f2-4ca6-bc05-8ac4e19f2e58 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 1717d9f331ee-982f-41f0-a291-60e4196c77b7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 17185fc3d045-54b5-4e5b-8fff-76c0b04ddd08 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 1719b57ee557-5427-4003-8abc-7c6e037f65bc | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 172045447447-e8e0-4c91-b7c9-3f9a247bd87e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 17217e68ba36-b72a-47a6-87e5-0e0fecf4379f | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 17228289a2ee-f9f6-4145-a3a5-a6f1b53bdce3 | Translation Approved (CM) | To contribute to the comfort and well-being of building occupants by establishing minimum standards for indoor air quality (IAQ). | Contribuir al confort y bienestar de los ocupantes del edificio mediante el establecimiento de estándares mínimos de calidad del aire interior (IAQ, según sus siglas en inglés). |
| 172310ea4d39-7f2e-4ddf-a9b9-a956177d3543 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 17249a7993d1-198f-4be5-8060-6a76e72f51db | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1725a1d290f4-2b2d-4874-9892-cef5d26c3cac | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1726122e2bd4-ff3c-4c92-9481-fa95c77fc4b8 | Translation Approved (0%) | Each air-handling unit in the building must comply with either Case 1 or Case 2. | Todas las unidades de tratamiento de aire del edificio tienen que cumplir con el Caso 1 o con el Caso 2. |
| 1727122e2bd4-ff3c-4c92-9481-fa95c77fc4b8 | Translation Approved (0%) | If some air-handling units can provide the outdoor airflow required by Case 1 and others cannot, those that can must do so. | Algunas unidades de tratamiento de aire pueden suministrar la corriente de aire exterior requerida por el Caso 1 y otras no: las que puedan deben hacerlo. |
| 1728b15c31f8-b4d8-43ae-bd84-a65660e3d138 | Translation Approved (100%) | Mechanically Ventilated Spaces | Espacios ventilados mecánicamente |
| 172949c28ee5-6d62-4d29-a996-4c1cc0a3d60b | Translation Approved (97%) | For mechanically ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is activated), chose one of the following: | En el caso de espacios ventilados mecánicamente (y para sistemas mixtos cuando esté activada la ventilación mecánica), escoger uno de los siguientes: |
| 17306fe56abc-b5bc-4c45-97df-ad88c76d2479 | Translation Approved (100%) | Case 1. | Caso 1. |
| 17316fe56abc-b5bc-4c45-97df-ad88c76d2479 | Translation Approved (CM) | Systems Able to Meet Required Outdoor Airflow Rates | Sistemas capaces de cumplir las tasas de corriente de aire exterior requeridas |
| 17324ee4b2db-98f3-4340-9074-0417d4519173 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 17334ee4b2db-98f3-4340-9074-0417d4519173 | Translation Approved (0%) | ASHRAE Standard 62.1-2010 | ASHRAE Standard 62.1-2010 |
| 1734f640c9fc-52fa-4ba1-8de2-8a2028e12663 | Translated (77%) | Modify or maintain each outdoor air intake, supply air fan, and ventilation distribution system to meet the outdoor air intake flow rates, using the ASHRAE ventilation rate procedure or a local equivalent, whichever is more stringent and meet the minimum requirements of ASHRAE Standard 62.1–2010, Sections 4–7, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (with errata), or a local equivalent, whichever is more stringent. | Modificar o mantener toda las entradas de aire exterior, ventiladores de aire de suministro y sistemas de distribución de la ventilación para cumplir las tasas de corriente de aire exterior utilizando el procedimiento de ventilación de ASHRAE o un equivalente local, lo que sea más estricto; y cumplir con los requisitos mínimos de las secciones 4 a 7 de la norma ASHRAE 62.1–2010, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (con erratas), o equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 173592105b5e-ca1e-496c-b3dc-9d7ff2c1d77d | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 173692105b5e-ca1e-496c-b3dc-9d7ff2c1d77d | Translation Approved (CM) | CEN Standards EN 15251–2007 and EN 13779–2007 | Normas CEN EN 15251–2007 y EN 13779–2007 |
| 17370a3cb584-304d-4d06-9e4d-1b155e6cc4f4 | Translation Approved (CM) | Projects outside the U.S. may instead meet the minimum outdoor air requirements of Annex B of Comité Européen de Normalisation (CEN) Standard EN 15251–2007, Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics; and meet the requirements of CEN Standard EN 13779–2007, Ventilation for nonresidential buildings, Performance requirements for ventilation and room conditioning systems, excluding Section 7.3, Thermal environment; 7.6, Acoustic environment; A.16; and A.17. | En su lugar, los proyectos fuera de Estados Unidos pueden cumplir con los requisitos mínimos de aire exterior del Anexo B de la norma del Comité Europeo de Normalización (CEN) EN 15251–2007 Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido; y cumplir con los requisitos de la norma CEN EN 13779–2007, Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos excluyendo la Sección 7.3, Entorno térmico; 7.6, Entorno acústico; A.16; y A.17. |
| 1738ea8d819a-e3c6-479d-ba70-04628a6cc961 | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 1739ea8d819a-e3c6-479d-ba70-04628a6cc961 | Translation Approved (CM) | Systems Unable to Meet Required Outdoor Airflow Rates | Sistemas incapaces de cumplir las tasas de corriente de aire exterior requeridas |
| 1740594d4b16-3447-4393-9177-129bd16bc530 | Translation Approved (CM) | If meeting the outdoor airflow rates in Case 1 is not feasible because of the physical constraints of the existing ventilation system, complete an engineering assessment of the system’s maximum outdoor air delivery rate. | Si es imposible cumplir con las tasas de corriente de aire exterior del Caso 1 debido a limitaciones físicas del sistema de ventilación existente, realizar una evaluación técnica de la capacidad máxima de suministro de aire exterior del sistema. |
| 1741594d4b16-3447-4393-9177-129bd16bc530 | Translation Approved (CM) | Supply the maximum possible to reach the minimum setpoint in Case 1 and not less than 10 cubic feet per minute (5 liters per second) of outdoor air per person. | Suministrar el máximo posible para alcanzar el punto de consigna mínimo del Caso 1 y un mínimo de 10 pies cúbicos por minuto (5 litros por segundo) de aire exterior por persona. |
| 17421bf243a3-d931-4d87-96bd-41c14ccebce8 | Translation Approved (CM) | Naturally Ventilated Spaces | Espacios con ventilación natural |
| 17438e2222cc-3626-49a2-809d-bc013a8e9ba8 | Translation Approved (CM) | For naturally ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is inactivated), determine the minimum outdoor air opening and space configuration requirements using the natural ventilation procedure from ASHRAE Standard 62.1–2010 or a local equivalent, whichever is more stringent. | En el caso de espacios con ventilación natural (y para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté desactivada) determinar la apertura mínima para aire exterior y los requisitos de configuración del espacio usando el procedimiento de ventilación natural de la norma ASHRAE 62.1–2010 o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 17448e2222cc-3626-49a2-809d-bc013a8e9ba8 | Translation Approved (CM) | Confirm that natural ventilation is an effective strategy for the project by following the flow diagram in the Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings, Figure 2.8 and meet the requirements of ASHRAE Standard 62.1–2010, Section 4, or a local equivalent, whichever is more stringent. | Confirmar que la ventilación natural es una estrategia efectiva para el proyecto siguiendo el diagrama de flujo de la figura 2.8 de la publicación de marzo de 2005 Applications Manual AM10, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings de la Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) y cumplir la sección 4 de la norma ASHRAE 62.1–2010 o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 17459bdc3a8d-2016-4c61-b354-9d82fc5ce049 | Translation Approved (CM) | All Spaces | Todos los espacios |
| 1746e73dc45f-e618-44e8-8d27-c5a05275b953 | Translation Approved (CM) | The indoor air quality procedure defined in ASHRAE Standard 62.1–2010 may not be used to comply with this prerequisite. | El procedimiento de calidad del aire interior definido por la norma ASHRAE 62.1–2010 no puede usarse para cumplir con este prerrequisito. |
| 17474735f31f-955a-4588-8c06-4caf53c5dd2c | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1748fd86e1e1-ebe2-4f97-bee4-8f0a8715f977 | Translation Approved (0%) | Show compliance through measurements taken at the system level within five years of the end of the performance period. | Demostrar el cumplimiento mediante medidas tomadas a nivel del sistema durante los cinco años posteriores a la finalización del periodo de desempeño. |
| 1749f756fa1d-3e9a-4751-b5da-6e1ed9dcf632 | Translation Approved (0%) | Implement and maintain an HVAC system maintenance program, based on ASHRAE 62.1–2010, Section 8, or a local equivalent, whichever is more stringent, to ensure the proper operations and maintenance of HVAC components as they relate to outdoor air introduction and exhaust. | Implementar y mantener un programa de mantenimiento del sistema HVAC basado en la sección 8 de ASHRAE 62.1–2010 o un equivalente local, lo que sea más estricto, para asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los componentes de HVAC en su vinculación con la introducción y extracción de aire exterior. |
| 17505878a7f4-2b11-48e8-886d-91ea0b58a8f8 | Translation Approved (100%) | EQ Prerequisite: Environmental Tobacco Smoke Control | Prerrequisito EQ: Control del Humo Ambiental del Tabaco (EQ Prerequisite: Environmental Tobacco Smoke Control) |
| 17519587a9bb-b6b4-4438-8da7-52ee2eb57bd1 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 1752c27a0b01-892a-4df0-bda2-92e554f936f8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1753805166e7-354b-4c19-b774-300371346162 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 17544174d0eb-45f0-4a2f-af4a-0d769bf930b2 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 1755c11c3e12-e2c9-4142-87da-c5f0cf0acc03 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 1756f2628b09-fda3-4d4c-a3e0-8cca8c5ad371 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 1757d0a63cce-d1af-411a-bc9b-fa3e8142868e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 175869894c5d-2932-4494-8b0b-19875f24e293 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 17590feef08d-5ce9-4210-aed6-d8ad51622c5f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 1760f7c4c448-ce7d-4f43-abcd-378466dc36be | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1761536842ea-58a8-4926-8f36-4ed634f52a90 | Translation Approved (CM) | To prevent or minimize exposure of building occupants, indoor surfaces, and ventilation air distribution systems to environmental tobacco smoke. | Prevenir o minimizar la exposición al humo de tabaco ambiental de los ocupantes del edificio, las superficies interiores y los sistemas de distribución del aire de ventilación. |
| 17621e977e53-d8f1-4593-8a30-974e6b5afe09 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1763bd57520a-649b-4239-8e2f-047fb6a16273 | Translation Approved (92%) | EBOM, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1764e8686a47-f2c5-477b-b35c-c688e890d202 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1765f49738b0-9997-4514-99d0-218e74172258 | Translation Approved (100%) | Prohibit smoking in the building. | Prohibir fumar en el edificio. |
| 1766488704b7-d9fa-4e23-a78c-d1e2a4f0e151 | Translation Approved (0%) | Prohibit smoking outside the building except in designated smoking areas located at least 25 feet (7.5 meters) from all entries, outdoor air intakes, and operable windows. | Prohibir fumar fuera del edificio excepto en zonas reservadas para fumadores ubicadas al menos a 25 pies (7,5 metros) de toda entrada, entrada de aire exterior y ventana operativa. |
| 1767488704b7-d9fa-4e23-a78c-d1e2a4f0e151 | Translation Approved (100%) | Also prohibit smoking outside the property line in spaces used for business purposes. | Además, prohibir fumar fuera del límite de la propiedad en espacios usados para fines de negocios. |
| 17682e0cec04-9ab2-460a-821a-24849a7943ec | Translation Approved (CM) | If the requirement to prohibit smoking within 25 feet (7.5 meters) cannot be implemented because of code, provide documentation of these regulations. | Si el requisito de la prohibición de fumar a menos de 25 pies (7,5 metros) no puede implementarse debido al código, suministrar documentación que demuestre dicha normativa. |
| 1769854d2c28-c310-4b3e-a454-f2492225ab37 | Translation Approved (CM) | Signage must be posted within 10 feet (3 meters) of all building entrances indicating the no-smoking policy. | Debe haber carteles a menos de 10 pies (3 metros) de todas las entradas del edificio que indiquen la política de no fumar. |
| 17704e992991-df48-47ea-9c33-8dbd7e105f72 | Translation Approved (0%) | Residential only | Solo en residencias |
| 1771313bec61-743b-4f6c-af5c-9a3915a581c4 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1772313bec61-743b-4f6c-af5c-9a3915a581c4 | Translation Approved (0%) | No Smoking | No fumar |
| 1773e196620c-8910-4a03-a9ab-23cce55aecf2 | Translation Approved (0%) | Meet the requirements above. | Cumplir con los requisitos anteriores |
| 17740ab8af33-7316-49dc-9791-14710586139a | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 17756a9d0d72-7a2b-4a9d-a021-1d3b537c7fa4 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 17766a9d0d72-7a2b-4a9d-a021-1d3b537c7fa4 | Translation Approved (0%) | Compartmentalization of Smoking Areas | Compartimentalización de las zonas para fumadores |
| 177762092f29-0fa6-41c4-9870-0c3d1447bbf5 | Translation Approved (100%) | Prohibit smoking in all common areas of the building. | Prohibir fumar en todas las zonas comunes del edificio. |
| 177862092f29-0fa6-41c4-9870-0c3d1447bbf5 | Translation Approved (0%) | The prohibition must be communicated in building rental or lease agreements or condo or coop association covenants and restrictions. | La prohibición debe comunicarse en los contratos de alquiler del edificio o en los acuerdos y restricciones de propiedad vertical o asociación cooperativa. |
| 177962092f29-0fa6-41c4-9870-0c3d1447bbf5 | Translation Approved (0%) | Make provisions for enforcement. | Tomar medidas para lograr el cumplimiento. |
| 178048869c81-d769-46c4-b2df-604bbccfbf9f | Translation Approved (99%) | Prohibit smoking outside the building except in designated smoking areas located at least 25 feet (7.5 meters) from all entries, outdoor air intakes, and operable windows. | Prohibir fumar fuera del edificio excepto en zonas reservadas para fumadores ubicadas al menos a 25 pies (7,5 metros) de toda entrada, entrada de aire exterior y ventana operativa. |
| 178148869c81-d769-46c4-b2df-604bbccfbf9f | Translation Approved (0%) | The no-smoking policy also applies to spaces outside the property line used for business purposes. | La política de no fumar también se aplica a los espacios fuera de los límites de la propiedad empleados para fines de negocios. |
| 178262311e08-7007-4f40-a6a1-605a8efb6830 | Translation Approved (100%) | If the requirement to prohibit smoking within 25 feet (7.5 meters) cannot be implemented because of code, provide documentation of these regulations. | Si el requisito de la prohibición de fumar a menos de 25 pies (7,5 metros) no puede implementarse debido al código, suministrar documentación que demuestre dicha normativa. |
| 17839fd01d28-0a52-4d5a-a1a2-d94ef3b95f12 | Translation Approved (100%) | Signage must be posted within 10 feet (3 meters) of all building entrances indicating the no-smoking policy. | Debe haber carteles a menos de 10 pies (3 metros) de todas las entradas del edificio que indiquen la política de no fumar. |
| 17841e7689f1-63e7-4df7-9853-5717bb20f8a8 | Translation Approved (0%) | Each unit must be compartmentalized to prevent excessive leakage between units: | Cada unidad debe estar compartimentalizada para prevenir el exceso de filtraciones entre unidades: |
| 1785d9a9e360-4f5f-47d6-95d2-b133e488655e | Translation Approved (100%) | Weather-strip all exterior doors and operable windows in the residential units to minimize leakage from outdoors. | Sellar todas las puertas exteriores y las ventanas practicables de las unidades residenciales para minimizar las pérdidas hacia el exterior. |
| 17868a69e7df-4d47-4ec3-8df4-5634257fc26f | Translation Approved (0%) | Weather-strip all doors leading from residential units into common hallways. | Sellar todas las puertas entre las unidades residenciales y los pasillos comunes. |
| 1787f5158c01-f57d-4eb5-a225-d27ccfbdac78 | Translation Approved (0%) | Minimize uncontrolled pathways for the transfer of smoke and other indoor air pollutants between residential units by sealing penetrations in the walls, ceilings, and floors and by sealing vertical chases (including utility chases, garbage chutes, mail drops, and elevator shafts) adjacent to the units. | Minimizar las vías no controladas de transferencia de humo y otros productos contaminantes interiores entre residencias evitando la penetración en paredes, techos y suelos; y sellando aperturas verticales (incluyendo aperturas de suministros, bajantes de basura, conductos para correo y huecos de ascensor) adyacentes a las unidades. |
| 1788d216d15b-afb7-4c12-bbf0-3e28b786f529 | Translation Approved (0%) | Demonstrate a maximum leakage of 0.50 cubic feet per minute per square foot (2.54 liters per second per square meter) at 50 Pa of enclosure (i.e., all surfaces enclosing the apartment, including exterior and party walls, floors, and ceilings) or establish a baseline for a future 30% improvement. | Demostrar una filtración máxima de 0,5 pies cúbicos por minuto por pie cuadrado (2,54 litros por segundo por metro cuadrado a 50 Pa de cerramiento (es decir, todas las superficies que cierran el apartamento, incluyendo las paredes exteriores y los tabiques, los suelos y los techos) o establecer una línea de base para una mejora futura del 30%. |
| 17890c5c72bc-a251-43d2-8d94-faa3aff2912b | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales |
| 179055817e01-cc65-4d92-9803-28a320f37514 | Translation Approved (0%) | Prohibit smoking on site. | Prohibir fumar en el sitio. |
| 1791cca90067-29d8-4a04-9a82-22668be8aed9 | Translation Approved (0%) | Signage must be posted at the property line indicating the no-smoking policy. | Debe haber carteles en los límites de la propiedad que indiquen la política de no fumar. |
| 1792a4969936-72c6-41fb-86d4-9ea518a92c22 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 17931988e5ab-e2a6-4d66-84de-063e4ee66e79 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1794dae1a2ea-af92-4da4-a9f8-bcde8cedfdca | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 17956aecedc1-81e2-4850-b15b-b1133111119a | Translation Approved (100%) | Residential only | Solo en residencias |
| 17961ad48bd6-1438-45b5-b8a3-830f7be24f0f | Translation Approved (73%) | Demonstrate on a regular basis (at least once every five years) a maximum leakage of 0.50 cubic feet per minute per square foot (2.54 liters per second per square meter) at 50 Pa of enclosure (i.e., all surfaces enclosing the apartment, including exterior and party walls, floors, and ceilings). | Demostrar con regularidad (al menos una vez cada cinco años) una filtración máxima de 0,5 pies cúbicos por minuto por pie cuadrado (2,54 litros por segundo por metro cuadrado) a 50 Pa de cerramiento (es decir, todas las superficies que cierran el apartamento, incluyendo las paredes exteriores y los tabiques, los suelos y los techos). |
| 17975cc886ed-be0c-4a9b-b593-d5a983996251 | Translation Approved (0%) | Projects that do not meet the leakage requirement may demonstrate a 30% improvement over the most recent baseline. | Los proyectos que no cumplan los requisitos de filtraciones pueden demostrar una mejora del 30% con respecto a la línea de base más reciente. |
| 17985cc886ed-be0c-4a9b-b593-d5a983996251 | Translation Approved (0%) | The current measurement establishes the new baseline. | La medición actual establece la nueva línea de base. |
| 179998b77e72-4d05-4766-b7a2-06b6f86b535f | Translation Approved (81%) | EQ Prerequisite: Green Cleaning Policy | Prerrequisito EQ: Política de Limpieza Ecológica (EQ Prerequisite: Green Cleaning Policy) |
| 180012d4d53f-d5e6-418f-9a6f-7e3ab5421f79 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 180111bf6c77-8916-49f4-ba4e-dd87294ec7e5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 180270aae780-e7bb-4ef5-9251-a7cfaf96a33c | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1803a419cf86-6e2c-4ffb-8daf-2954db7767f1 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) |
| 180442a2f1f5-d98f-4829-9209-d141e8efcad8 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) |
| 18052c21e577-b1f2-4e9d-9d72-1054c0fb2cb3 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail) |
| 1806c0dba957-c781-4ba5-9572-52738b5d9e69 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers) |
| 1807e9d29a1f-2ce5-4549-ae91-6687dfad5b25 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) |
| 18086ae4a152-83c3-4575-9a99-5ed2f4976afb | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 1809ed73bfd8-e76d-4f5d-a139-cbcdc97b933e | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 181055627e6c-2c89-4e54-97c2-f5412b622d7d | Translation Approved (0%) | To reduce levels of chemical, biological, and particulate contaminants that can compromise air quality, human health, building finishes, building systems, and the environment. | Reducir los niveles de contaminantes químicos, biológicos y particulados que pueden afectar a la calidad del aire, la salud humana, los acabados de los edificios, los sistemas de los edificios y al medioambiente. |
| 1811504e32f1-be89-4097-8c67-e7293d41cb6a | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 181220ebf1dd-1f97-4d82-99f7-61864a3b5126 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1813cdf61124-6636-4f56-8a83-6b8e41290ae5 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1814cdf61124-6636-4f56-8a83-6b8e41290ae5 | Translation Approved (79%) | In-House Green Cleaning Policy | Política interna de limpieza ecológica |
| 1815b7ca58cf-fa4e-4b7e-8225-4814e73ce09f | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1816699557d4-1864-4028-b495-7a3e42709cba | Translation Approved (72%) | Have in place a green cleaning policy for the building and site addressing the green cleaning credits, goals and strategies, and personnel listed below. | Contar con una política de limpieza ecológica para el edificio y el sitio que abarque los créditos, objetivos, estrategias y personal de limpieza ecológica que se mencionan a continuación. |
| 1817699557d4-1864-4028-b495-7a3e42709cba | Translation Approved (0%) | At a minimum, the policy must cover green cleaning procedures, materials, and services that are within the building and site management’s control, and include the organization responsible for cleaning the building and building site. | Como mínimo, la política debe cubrir los procedimientos, materiales y servicios de limpieza ecológica que están bajo el control de gestión del edificio y del sitio, así como incluir a la organización responsable de la limpieza del edificio y del sitio del edificio. |
| 18187731dd5f-a294-4766-b879-df47fdbd5b2f | Translation Approved (0%) | Address the requirements of the following credits: | Cubrir los requisitos de los siguientes créditos: |
| 1819d6ba9c4f-dece-4a9b-a282-b7005f11c145 | Translation Approved (0%) | EQ Credit: Green Cleaning—Purchase of Cleaning Products and Materials | Crédito EQ: Limpieza Ecológica - Compra de Productos y Materiales (EQ Credit: Green Cleaning - Purchase of Cleaning Products and Materials) |
| 1820d24d4ebb-3ff4-438b-844f-70773a67df76 | Translation Approved (0%) | EQ Credit: Green Cleaning—Cleaning Equipment | Crédito EQ: Limpieza Ecológica - Equipo de limpieza (EQ Credit: Green Cleaning - Cleaning Equipment) |
| 182143627e1d-5e7d-4b51-ae95-4c1d3accc985 | Translation Approved (77%) | Goals and Strategies | Objetivos y estrategias |
| 1822d107fc0c-4545-48b6-a35a-42c9c4bd0372 | Translation Approved (95%) | Establish standard operating procedures addressing how an effective cleaning and hard floor and carpet maintenance system will be consistently used, managed, and audited. | Establecer procedimientos operativos estándar que traten sobre cómo va a usarse, gestionarse y auditarse de forma coherente un sistema eficaz de limpieza y mantenimiento de pisos rígidos y alfombras. |
| 1823bd2f40f9-31d9-4148-aa9a-6370fb62659e | Translation Approved (0%) | Address protection of vulnerable building occupants during cleaning. | Incluir la protección de los ocupantes vulnerables del edificio durante la limpieza. |
| 18244ff5bed3-74f0-469e-849a-17e3beb3d42e | Translation Approved (0%) | Address selection and appropriate use of disinfectants and sanitizers. | Incluir la selección y el uso apropiado de desinfectantes y antisépticos. |
| 1825d43ba884-3246-4905-bf37-aa4420ff8905 | Translation Approved (95%) | Develop guidelines addressing the safe handling and storage of cleaning chemicals used in the building, including a plan for managing hazardous spills and mishandling incidents. | Desarrollar directrices que aborden la manipulación y almacenaje seguros de los productos químicos de limpieza utilizados en el edificio, incluyendo un plan para gestionar los vertidos peligrosos y los incidentes por manipulación inadecuada. |
| 18263dc838d7-df58-4418-a184-7d9569511772 | Translation Approved (0%) | Develop goals and strategies for reducing the toxicity of the chemicals used for laundry, ware washing, and other cleaning activities. | Desarrollar objetivos y estrategias para reducir la toxicidad de los productos químicos utilizados para lavar ropa, utensilios y demás actividades de limpieza. |
| 182778071d5a-a768-42a0-80a3-2b7aaeefca79 | Translation Approved (0%) | Develop goals and strategies for promoting the conservation of energy, water, and chemicals used for cleaning. | Desarrollar objetivos y estrategias para fomentar la conservación de la energía, el agua y los productos químicos empleados en la limpieza. |
| 1828e177217f-40a7-431c-b1be-0c0871f8dd89 | Translation Approved (80%) | Develop strategies for promoting and improving hand hygiene. | Desarrollar estrategias para promover y mejorar la higiene de las manos. |
| 18297e96e73f-f3c2-4df6-be70-03d259f45116 | Translation Approved (0%) | Personnel | Personal |
| 18301ad217f4-e258-491b-a6c4-25dcbb4c3f80 | Translation Approved (0%) | Develop requirements for maintenance personnel. | Desarrollar requisitos para el personal de mantenimiento. |
| 18311ad217f4-e258-491b-a6c4-25dcbb4c3f80 | Translation Approved (0%) | Specifically address contingency planning to manage staffing shortages under a variety of conditions to ensure that basic cleaning services are met and critical cleaning needs are addressed. | Abordar específicamente planes de contingencia para gestionar la escasez de personal en distintas condiciones con el fin de asegurar que se cumplen con los servicios básicos de limpieza y se cubren las necesidades críticas de limpieza. |
| 18321ad217f4-e258-491b-a6c4-25dcbb4c3f80 | Translation Approved (0%) | Include a process to obtain occupant and custodial staff input and feedback after contingency plans are implemented. | Incluir un proceso para obtener los datos y opiniones de los ocupantes y del personal de limpieza tras la implementación de los planes de contingencia. |
| 183306c513ae-21f4-445b-9f8c-75b60ea90954 | Translation Approved (82%) | Determine the timing and frequency of training for maintenance personnel in the hazards of use, disposal, and recycling of cleaning chemicals, dispensing equipment, and packaging. | Determinar el momento y la frecuencia de la capacitación del personal de mantenimiento sobre los peligros del uso, la eliminación y el reciclaje de los productos químicos de limpieza, el equipo de dosificación y el empaque. |
| 183465241091-4bff-4fbb-8d2d-ddf29281e5fd | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1835edc4bf8a-00f5-4ef9-9873-8ae0dd0045a0 | Translation Approved (0%) | Implement a high-performance cleaning program based on the above policy and track performance goals associated with this policy. | Implementar un programa de limpieza de alto desempeño basado en la política anterior y hacer un seguimiento de los objetivos de desempeño asociados con esta política. |
| 1836e7896ab1-0011-45fe-a724-da3f71895717 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1837e7896ab1-0011-45fe-a724-da3f71895717 | Translation Approved (0%) | Certified Cleaning Service | Servicio certificado de limpieza |
| 18381bb1b1eb-36f8-4f3b-a359-7f8bc18ddbee | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 18392a2f52af-1e54-419c-9a6a-e9bb54e085f9 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 18409e7a4fd9-745d-4560-9a28-fb7be8fc64a4 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 18414e892542-bdbd-481e-b961-3457ab71f96e | Translation Approved (0%) | Clean the building with a cleaning service provider, either in-house custodial staff or a contracted service contractor, certified under one of the following: | Limpiar el edificio recurriendo a un proveedor de limpieza del edificio, ya sea personal interno de limpieza o un proveedor externo contratado, que cuente con una de las siguientes certificaciones: |
| 184226cb2f79-41af-4936-9bd8-fffe3017231a | Translation Approved (0%) | Green Seal’s Environmental Standard for Commercial Cleaning Services (GS-42); or | Environmental Standard for Commercial Cleaning Services del Green Seal (GS-42); o |
| 1843ab6a36d9-1271-4749-9ab6-5dd351463eab | Translation Approved (0%) | International Sanitary Supply Association (ISSA) Cleaning Industry Management Standard for Green Buildings (CIMS-GB); or | Cleaning Industry Management Standard for Green Buildings (CIMS-GB) de la International Sanitary Supply Association (ISSA); o |
| 18446affb2fb-24c1-4b4d-b9ab-f62b5f728127 | Translation Approved (0%) | Local equivalent for projects outside the U.S. | equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 184581d401cb-8e97-49b6-82ef-e46f693ea2c0 | Translation Approved (0%) | Confirm that the building or contractor was audited by the third party within 12 months of the end of the performance period. | Confirmar que el edificio o contratista ha pasado por una auditoría externa en los 12 meses posteriores a la finalización del periodo de desempeño. |
| 1846ec2caa5d-7fdf-40a8-bc00-6e247dc66334 | Translation Approved (73%) | In addition, the cleaning contractor must develop goals and strategies for promoting the conservation of energy, water, and chemicals used for cleaning the building. | Además, el contratista de limpieza debe desarrollar objetivos y estrategias para fomentar la conservación de la energía, el agua y los productos químicos empleados en la limpieza del edificio. |
| 18470f20b2f1-757a-4e92-8150-53a468cf1e38 | Translation Approved (82%) | EQ Credit: Indoor Air Quality Management Program | Crédito EQ: Programa de Gestión de la Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Indoor Air Quality Management Program) |
| 18480070c8df-c33b-4a45-b5e9-bb34cdf7ae1f | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1849c4e4ac0f-e85f-4130-b9f8-6556222e0e44 | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 1850e9cdfefd-75c1-45bd-a566-23ba716b431b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 18512a2d4c2e-1597-42d6-9448-6e4e5eb21ede | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 punto |
| 1852aabbc99e-38df-4bb6-b81c-b7f208db531e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 185318247e24-fa08-4fbc-96b1-92a993df53ec | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 punto |
| 1854738d6ba9-5dad-42d3-99b2-53aee38f8239 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 punto |
| 1855c3c29c4b-63e3-43fb-82b9-1b37e0f20fa7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 punto |
| 1856ba20bdb1-bd9d-462a-b419-37f4252da6e3 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 punto |
| 185703c30559-88b4-4218-a9e8-96ce7cdb7dc9 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1858837270ef-08ec-4fbc-b792-92a3749e8969 | Translation Approved (0%) | To maintain the well-being of occupants by preventing and correcting indoor air quality problems. | Mantener el bienestar de los ocupantes mediante la prevención y la corrección de los problemas de la calidad del aire interior. |
| 18594daed189-3b6e-432a-a0f7-7959b0768fc9 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 18603262074a-6ce1-4401-9bb1-750e94877444 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 18616938872a-9852-4369-a975-e1ee0081d4bb | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 186219170a29-1d3b-4ce1-a11d-0008a30b1fa8 | Translation Approved (88%) | Develop and implement an indoor air quality (IAQ) management program based on the EPA Indoor Air Quality Building Education and Assessment Model (I-BEAM). | Desarrollar e implementar un programa de gestión de calidad del aire interior (IAQ según siglas en inglés) basado en el modelo Indoor Air Quality Building Education and Assessment Model (I-BEAM) de la EPA. |
| 186319170a29-1d3b-4ce1-a11d-0008a30b1fa8 | Translation Approved (76%) | Include the IAQ management program in the project’s current facilities requirements and operations and maintenance Plan. | Incluir el programa de gestión de la calidad del aire interior en los requisitos actualizados de las instalaciones y en el plan de operaciones y mantenimiento del proyecto. |
| 1864c2a2b0ae-dfb9-461c-8cbc-c9d3678e72f8 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 18653c8b74c8-b53e-40c5-8269-3834fb6c7838 | Translation Approved (0%) | Conduct an I-BEAM audit on a regular basis (at least once every five years) and revise the IAQ management program as appropriate. | Llevar a cabo con regularidad una auditoría I-BEAM (al menos una vez cada cinco años) y revisar el programa de gestión de la calidad del aire interior de manera adecuada. |
| 1866055e1af5-e33d-4c35-a808-c48931e3ef2a | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies | Crédito EQ: Estrategias Avanzadas de Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies) |
| 1867b28a63ce-4198-4fee-a942-b52b345436fa | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 1868631b9cd0-cd52-450d-a287-78034efd4efe | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 18698a33d841-6325-4873-a660-5f226f648c1b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1870f41607cf-88f3-4142-8e81-14e32d1d6cca | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-2 puntos |
| 1871a13a73bd-4594-4a02-ab00-ff3ba212ac53 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-2 puntos |
| 187283f44fa8-2f89-4d35-add2-7185afcf45dd | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-2 puntos |
| 18732d40884c-b292-4ff1-a61c-9b0e7134a92c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-2 puntos |
| 18741af8e809-8463-4905-8aac-8de839bbd2d5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-2 puntos |
| 1875c0631b19-76a5-46f8-8bea-801da54228e2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 187670d83bfa-8070-40cb-b052-2752d2d516b6 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 18779b59bae1-bfb7-4d8d-8cc4-c849ce759be1 | Translation Approved (CM) | To promote occupants’ comfort, well-being, and productivity by improving indoor air quality. | Promover el confort, el bienestar y la productividad de los ocupantes mediante la mejora de la calidad del aire interior. |
| 1878c5af2da4-d7b3-4adc-a8f2-d354150b5153 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1879a6954504-52c3-41c0-91f3-40da0ad8bcc4 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 188072f702cf-5223-4654-95c3-deabbf46350e | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 188172f702cf-5223-4654-95c3-deabbf46350e | Translation Approved (84%) | Entryway Systems (1 point) | Sistemas de entrada (1 punto) |
| 188216a5ed23-0c76-4cdd-b1b1-caad08de9409 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1883cbaac613-df26-4942-a2b3-d02ff38921fd | Translation Approved (95%) | Have in place permanent entryway systems at least 10 feet (3 meters) long in the primary direction of travel to capture dirt and particulates entering the building at regularly used exterior entrances. | Tener implementados sistemas de ingreso permanentes de 10 pies (3 metros) de largo como mínimo en el sentido principal del tráfico para capturar el polvo y las partículas que entren al edificio por las entradas exteriores que se usan habitualmente. |
| 1884cbaac613-df26-4942-a2b3-d02ff38921fd | Translation Approved (96%) | Acceptable entryway systems include permanently installed grates, grilles, slotted systems that allow for cleaning underneath, rollout mats, and any other materials manufactured as entryway systems with equal to or better performance. | Los sistemas de ingreso aceptables incluyen rejas, rejillas, sistemas de ranuras que permitan limpiar por debajo, felpudos o cualquier otro material fabricado como sistema de ingreso que también esté instalado permanentemente y tenga un desempeño equivalente o superior. |
| 1885cbaac613-df26-4942-a2b3-d02ff38921fd | Translation Approved (100%) | Maintain all on a weekly basis. | Realizar un mantenimiento semanal. |
| 18867e15943c-4860-469f-93ea-6aa478aa130d | Translation Approved (0%) | Warehouses & Distribution Centers only | Solo en Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1887ec133212-925b-4d0a-888f-82b0f1e131a4 | Translation Approved (0%) | Buildings are not required to provide entryway systems at doors leading from the exterior to the loading dock/garage, but must provide them between these spaces and adjacent office areas. | No es necesario que los edificios tengan sistemas de ingreso en las puertas que conectan el exterior con el muelle de carga/garaje, pero sí que tiene que haberlos entre estos espacios y las áreas adyacentes de oficinas. |
| 1888eba6a530-8302-45d3-9c51-198aad51d0b3 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1889d71582a1-2b41-4104-990a-96c465ba86cd | Translation Approved (0%) | Confirm that entryway systems have been maintained on a weekly basis. | Confirmar que estos sistemas de ingreso se mantienen semanalmente. |
| 18905d637fdd-bd60-4d0a-9718-9c182fdd589a | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 18915d637fdd-bd60-4d0a-9718-9c182fdd589a | Translation Approved (87%) | Additional Enhanced IAQ Strategies (1 point) | Estrategias adicionales de calidad del aire interior (1 punto) |
| 1892a7a94a2f-3fc8-4d48-90fb-f7be69060b0a | Translation Approved (0%) | Comply with the requirements of at least one of the following. | Cumplir con los requisitos de al menos uno de los siguientes puntos: |
| 189327bd42b4-ea8b-4e22-8560-4a706e1491dd | Translation Approved (75%) | Filtration for Mechanically Ventilated Spaces | Filtrado para espacios ventilados mecánicamente |
| 1894f2617512-42c0-41ab-8444-c0e2e695608a | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1895152d536c-c630-411b-b4db-334ac1b16367 | Translation Approved (0%) | Each ventilation system that supplies outdoor air to occupied spaces must have particle filters or air cleaning devices. | Todos los sistemas que suministren aire exterior a espacios ocupados deben tener filtros de partículas o dispositivos de limpieza del aire. |
| 1896152d536c-c630-411b-b4db-334ac1b16367 | Translation Approved (77%) | These filters or devices must meet one of the following filtration media requirements: | Estos filtros o dispositivos deben cumplir uno de los siguientes requisitos de medios de filtración: |
| 189719e19496-421d-423a-9790-2798982c9982 | Translation Approved (98%) | minimum efficiency reporting value (MERV) of 13 or higher, in accordance with ASHRAE Standard 52.2–2007; | Un valor mínimo reportado de eficiencia (MERV) de 13 o superior de acuerdo con la norma ASHRAE 52.2-2007; |
| 1898eb61c549-9e1c-4ac7-84b3-ffd8d7609485 | Translation Approved (100%) | Class F7 or higher as defined by CEN Standard EN 779–2002, Particulate Air Filters for General Ventilation, Determination of the Filtration Performance. | F7 o superior, según lo dispuesto en la norma CEN EN 779-2002, Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros. |
| 18994465653a-734c-4a65-aac3-50f135b0434b | Translation Approved (87%) | Establish a regular schedule for maintenance and replacement of filtration media according to the manufacturer’s recommended interval. | Establecer un calendario regular para el mantenimiento y reemplazo de los materiales de filtración con la frecuencia recomendada por el fabricante. |
| 19003e2242a3-c3e5-4f83-92c9-eb696f69c063 | Translation Approved (100%) | Data Centers only | Solo en Centros de Datos |
| 1901f60db07d-2c31-4823-8fa6-b881e408c76a | Translation Approved (0%) | The above filtration media requirements are required only for ventilation systems serving regularly occupied spaces. | Los requisitos de los materiales de filtración mencionados solo son necesarios para los sistemas de ventilación en espacios ocupados con regularidad. |
| 1902163fcd68-a6b7-4eed-af88-39e75357a980 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1903fa86771e-2b57-4a1e-8be8-2802616dd185 | Translation Approved (0%) | Follow the schedule for maintenance and replacement of filtration media. | Seguir el programa de mantenimiento y sustitución de los materiales de filtración. |
| 19045a7afecb-a5e2-4c53-b5b7-2e870c0abc45 | Translation Approved (87%) | Carbon Dioxide Monitors | Monitores de dióxido de carbono |
| 19054de0d7f3-cfbc-4b39-ab75-7e67e2ec1fa6 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 19069a2fbe2c-3973-4ba9-bd7f-0858841e8980 | Translation Approved (0%) | Have in place CO<1758>2</1758> monitors in all densely occupied spaces. | Contar con monitores de CO<1758>2</1758> en todos los espacios densamente ocupados. |
| 19079a2fbe2c-3973-4ba9-bd7f-0858841e8980 | Translation Approved (94%) | Rooms smaller than 150 square feet (14 square meters) are exempt. | Las salas menores de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados) están exentas. |
| 19089a2fbe2c-3973-4ba9-bd7f-0858841e8980 | Translation Approved (100%) | CO<1759>2</1759> monitors must be between 3 and 6 feet (900 and 1 800 millimeters) above the floor. | Los monitores de CO<1759>2</1759> deben estar situados entre 3 y 6 pies (900 y 1800 milímetros) por encima del piso. |
| 1909ab381f9c-9f09-4231-86c0-59b6e8df7a7a | Translation Approved (0%) | Configure the system to generate a visual alarm to the system operator if the differential CO<1760>2</1760> concentration in any zone rises more than 15% above that corresponding to the minimum outdoor air rate required in the ventilation section of EQ Prerequisite Minimum Indoor Air Quality Performance. | Configurar el sistema de modo que genere una alarma visual para el operador del sistema si la concentración diferencial de CO<1760>2</1760> en cualquier zona es un 15% superior a la que correspondería a la tasa mínima de corriente de aire exterior requerida según la sección de ventilación del Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance). |
| 1910649d2594-c65f-4305-99a1-9c53928ec18a | Translation Approved (93%) | Test and calibrate CO<1761>2</1761> sensors to have an accuracy of no less than 75 parts per million or 5% of the reading, whichever is greater. | Probar y calibrar los sensores de CO<1761>2</1761> para obtener una precisión no inferior a 75 partes por millón o el 5% de la lectura, tomando de estas cantidades la mayor. |
| 1911a2bab57a-70b8-42b6-8111-5ce82117a1f1 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1912bfe2f7f1-4870-4825-9ec6-d166e8c59aa6 | Translation Approved (97%) | Sensors must be tested and calibrated at least once every five years or per the manufacturer’s recommendation, whichever is shorter. | Los sensores deben probarse y calibrarse al menos una vez cada cinco años o según recomendaciones del fabricante, aplicando el plazo que sea más corto. |
| 19132a104de0-4042-42b4-9c8c-9aeee7037716 | Translation Approved (81%) | Monitor CO<1763>2</1763> sensors with a system configured to trend CO<1764>2</1764> concentrations in intervals no greater than 30 minutes. | Controlar los sensores de CO<1763>2</1763> con un sistema configurado para realizar un seguimiento de las concentraciones de CO<1763>2</1763> en intervalos no superiores a 30 minutos. |
| 191425bf620f-4dc4-4e96-a453-9e6ab03d3cfe | Translation Approved (0%) | Outdoor Air Monitoring for Mechanically Ventilated Spaces | Monitoreo del aire exterior en espacios ventilados mecánicamente |
| 1915ab1320b0-69b0-40bf-8992-ebd92f90a825 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1916bb706f7d-8010-4188-bc2b-ce6999de5e5a | Translation Approved (0%) | For variable air volume systems, provide a direct outdoor airflow measurement device capable of measuring the minimum outdoor air intake flow for at least 80% of the outdoor air flow. | En el caso de sistemas de volumen variable de aire, suministrar un dispositivo de medición directa de la corriente de aire exterior capaz de medir la entrada mínima de aire exterior de al menos el 80% de la corriente de aire exterior. |
| 1917bb706f7d-8010-4188-bc2b-ce6999de5e5a | Translation Approved (0%) | This device must measure the minimum outdoor air intake flow with an accuracy of +/–10% of the design minimum outdoor airflow rate required in the ventilation section of EQ Prerequisite Minimum Indoor Air Quality Performance. | El dispositivo debe ser capaz de medir la corriente de aire exterior con una precisión de +/–10% de la tasa mínima de corriente de aire exterior de diseño requerida según la sección de ventilación del Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance). |
| 1918bb706f7d-8010-4188-bc2b-ce6999de5e5a | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when the outdoor airflow value varies by 15% or more from the outdoor airflow setpoint. | Una alarma debe avisar de variaciones en la corriente de aire exterior del 15% o más con respecto al punto de consigna de corriente de aire exterior. |
| 1919410de500-98f4-4226-8bbb-3d36f9642e5b | Translation Approved (0%) | For constant-volume systems, balance outdoor airflow to the design minimum outdoor airflow rate required in the ventilation section of EQ Prerequisite Minimum Indoor Air Quality Performance, or higher. | En el caso de sistemas de volumen constante, equilibrar la corriente de aire exterior con la tasa mínima de aire exterior de diseño requerida según la sección de ventilación del Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance). |
| 1920410de500-98f4-4226-8bbb-3d36f9642e5b | Translation Approved (100%) | Install a current transducer on the supply fan, an airflow switch, or similar monitoring device. | Instalar un transductor en el ventilador de suministro, un interruptor de la corriente de aire o un dispositivo de monitoreo similar. |
| 192197c1712f-b648-43c3-8f3d-ed21fccc343e | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1922455cbfc8-624e-4364-9afd-88c50f992c92 | Translation Approved (0%) | Calibrate all measurement devices within the manufacturer’s recommended interval. | Calibrar todos los dispositivos de medición según los intervalos recomendados por el fabricante. |
| 1923d3f58244-b5ea-4b9c-be1a-c68e04c10b4f | Translation Approved (91%) | Outdoor Air Monitoring for Naturally Ventilated Spaces | Monitoreo del aire exterior en espacios ventilados naturalmente |
| 1924e99c0a82-e75f-45aa-a24c-7d54b1bc03a1 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 19256f6c1e1e-c291-4d2f-8f03-b375c5e35b38 | Translation Approved (0%) | Provide a direct exhaust airflow measurement device capable of measuring the exhaust airflow. | Suministrar un dispositivo de medición directa de la corriente de aire de extracción capaz de medir la corriente de aire de extracción. |
| 19266f6c1e1e-c291-4d2f-8f03-b375c5e35b38 | Translation Approved (76%) | This device must measure the exhaust airflow with an accuracy of +/–10% of the design minimum exhaust airflow rate. | El dispositivo debe medir la corriente de aire de extracción con una precisión de +/–10% de la tasa mínima de la corriente de extracción de diseño. |
| 19276f6c1e1e-c291-4d2f-8f03-b375c5e35b38 | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when airflow values vary by 15% or more from the exhaust airflow setpoint. | Una alarma debe avisar de variaciones en la corriente de extracción del 15% o más con respecto al punto de consigna de la corriente de extracción. |
| 19284e213053-b5b9-4472-baa2-faf63024eb30 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 1929eacb312c-b5a0-4bd6-afbf-1b56f8cca506 | Translation Approved (100%) | Calibrate all measurement devices within the manufacturer’s recommended interval. | Calibrar todos los dispositivos de medición según los intervalos recomendados por el fabricante. |
| 1930475f52ab-d46a-46ac-a849-9864c05da0ae | Translation Approved (0%) | Alarmed Openings for Naturally Ventilated Spaces | Aperturas con alarmas en los espacios ventilados naturalmente |
| 1931e1c677ee-a425-4dad-9ab7-6a3d4523491b | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1932fc063657-ac64-4742-83fd-f88c1c6dffdf | Translation Approved (91%) | Provide automatic indication devices on all openings intended to meet the minimum opening requirements. | Establecer dispositivos de indicación automática en todas las aperturas destinadas a cumplir con los requisitos mínimos de aperturas. |
| 1933fc063657-ac64-4742-83fd-f88c1c6dffdf | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when any one of the openings is closed during occupied hours. | Una alarma debe avisar cuando cualquiera de las aperturas esté cerrada durante las horas de ocupación. |
| 1934eaaad80f-e7cb-4965-98c6-11184961b05d | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 19355cfd7043-e649-485c-b817-b1fd659c36cd | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 19362d8999d4-f4d6-46af-ae2a-999eb2f6c07e | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Thermal Comfort | Crédito EQ: Confort Térmico (EQ Credit: Thermal Comfort) |
| 1937db4328b1-5961-4bce-9a98-fbe79acdd84b | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 19383ebc3e46-e59e-4e42-96e4-baf72a2033b7 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 193923b93eb2-e3b5-404c-b4d5-a96902e8f3cf | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 19402a1ed156-1ef9-4dc9-b0d1-46d05b3533d7 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 1941b4a7aa39-73c0-4cd5-976d-da65260fd84c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 1942d56fa2bb-4674-47d5-a007-da030baef0dc | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 1943a24e1f19-d997-46d0-bf9b-9bb26ddc1ae2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 1944bf835594-e8cd-40a4-a94d-bbf46ab24533 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 194555c3d1e6-0ec8-4af8-a567-707a328ce389 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 1946c21f15c8-f5b7-49c3-b883-1e41ca67ab26 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 19478a5f1691-03d6-4841-b605-b760f7625e79 | Translation Approved (CM) | To promote occupants’ productivity, comfort, and well-being by providing quality thermal comfort. | Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes ofreciendo un confort térmico de calidad. |
| 1948281081b8-5e1f-48e1-9b38-b8b7348e3e8c | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1949f554c611-a2ae-497e-987c-dfb8f04d983c | Translation Approved (CM) | Meet the requirements for both thermal comfort design and thermal comfort control. | Cumplir con los requisitos relativos al diseño de confort térmico y al control de confort térmico. |
| 19501930298d-f9b4-43eb-ad34-1dd873c0c8ce | Translation Approved (CM) | Thermal Comfort Design | Diseño del confort térmico |
| 195125308536-ac02-4b00-8d73-7df8a36b2c34 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 195285a4ad19-dd72-48df-91cb-9a835a00cac0 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 1953f2bc1de3-d7c1-4085-92ad-388a4f9b460c | Translation Approved (88%) | Have in place a system for continuous tracking and optimization of systems that regulate indoor comfort and conditions (air temperature, radiant temperature, humidity, and air speed) in occupied spaces. | Tener en marcha un sistema de registro continuado y optimización de sistemas que regule las condiciones y el confort interiores (temperatura del aire, humedad, temperatura radiante, humedad y velocidad del aire) en los espacios ocupados. |
| 1954116961fa-58c3-4dfa-b2d3-4ae82af57b03 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1955116961fa-58c3-4dfa-b2d3-4ae82af57b03 | Translation Approved (0%) | ASHRAE 55–2010 | ASHRAE 55–2010 |
| 1956729401e1-acca-457a-a628-ce4caf5e33bc | Translation Approved (0%) | Have a permanent monitoring system to ensure ongoing building performance to the desired comfort criteria, as specified by ASHRAE Standard 55–2010, Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy, Section 5.2 or 5.3, with errata, or a local equivalent. | Tener un sistema de monitoreo permanente para garantizar el desempeño continuo del edificio en línea con los criterios de confort deseados, según lo especifican las secciones 5.2 o 5.3 de la norma ASHRAE 55–2010, Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy, con erratas, o un equivalente local. |
| 1957b33dfff6-d5e5-45bd-887b-2b140c8b07b4 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 19588eef7f63-d27c-48b4-895d-dd02e7bf9bc2 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 19598eef7f63-d27c-48b4-895d-dd02e7bf9bc2 | Translation Approved (CM) | ISO and CEN Standards | Normas ISO y CEN |
| 19607c046525-e51a-46fc-9ffd-c1b3aa1fd8e8 | Translation Approved (85%) | Have a permanent monitoring system to ensure ongoing building performance of the desired comfort criteria, as specified by the applicable standard: | Tener un sistema de monitoreo permanente para garantizar el desempeño continuo del edificio en línea con los criterios de confort deseados, según lo especifica la norma de aplicación: |
| 1961217103f2-7a07-4845-8c49-45bf7e7a59b4 | Translation Approved (99%) | ISO 7730:2005 Ergonomics of the Thermal Environment, analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria; and | ISO 7730:2005, Ergonomía del ambiente térmico, Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local; y |
| 1962bc0586a1-ca0d-4220-b0d0-14a3a750a716 | Translation Approved (CM) | CEN Standard EN 15251:2007, Indoor Environmental Input Parameters for Design and Assessment of Energy Performance of Buildings, addressing indoor air quality, thermal environment, lighting, and acoustics, Section A2. | CEN Standard EN 15251:2007, Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido, Sección A2. |
| 1963fcf8c374-f95d-4428-b8bb-54efe633bac7 | Translation Approved (100%) | Data Centers only | Solo en Centros de Datos |
| 196460f380a6-57fa-403f-a84c-3c6693e9cc05 | Translation Approved (0%) | Meet the above requirements for occupants in regularly occupied spaces. | Cumplir con los requisitos anteriores para ocupantes en espacios ocupados con regularidad. |
| 1965039c4199-9fca-4108-8dc8-a6aea60e402a | Translation Approved (100%) | Hospitality only | Solo para Hotelería |
| 1966f8475f25-6b53-4b2e-884c-e1472a6bd1d9 | Translation Approved (97%) | Guest rooms are assumed to provide adequate thermal comfort and are therefore not included in the credit calculations. | Se presupone que las habitaciones de huéspedes ofrecen un confort térmico adecuado, de modo que no se incluyen en los cálculos del crédito. |
| 19677669aa19-9489-4a13-a75b-6b0d16e1fc6d | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 19682e760ccb-8880-4a40-88ab-df49b5aadf3c | Translated (81%) | The monitoring system must meet the following requirements. | El sistema de monitoreo debe cumplir con los siguientes criterios: |
| 1969103f6c0d-0429-469c-bf81-f65224b48bd4 | Translation Approved (0%) | Continuous monitoring. | Monitoreo continuo. |
| 1970103f6c0d-0429-469c-bf81-f65224b48bd4 | Translation Approved (0%) | Monitor at least air temperature and humidity in occupied spaces, at sampling intervals of 15 minutes or less. | Monitorear la temperatura del aire y la humedad en los espacios ocupados, con intervalos entre muestras de 15 minutos o menos. |
| 1971fd78fd58-a1a4-43c0-9fd8-4d8fd430a66e | Translation Approved (98%) | Periodic testing. | Pruebas periódicas. |
| 1972fd78fd58-a1a4-43c0-9fd8-4d8fd430a66e | Translation Approved (76%) | Monitor air speed and radiant temperature in occupied spaces. | Monitorear la velocidad del aire y la temperatura radiante en los espacios ocupados. |
| 1973fd78fd58-a1a4-43c0-9fd8-4d8fd430a66e | Translation Approved (99%) | Using handheld meters is permitted. | Se permite el uso de medidores portátiles. |
| 1974e5e97303-9776-4011-ae85-31ae67e08e59 | Translation Approved (0%) | Alarms. | Alarmas. |
| 1975e5e97303-9776-4011-ae85-31ae67e08e59 | Translation Approved (82%) | An alarm must indicate conditions that require system adjustment or repair. | Una alarma debe avisar de condiciones que requieran un ajuste o reparación del sistema. |
| 19767121d7df-4041-4d82-93ef-ab7cc83c9d7a | Translation Approved (0%) | Prompt repair. | Reparación temprana. |
| 19777121d7df-4041-4d82-93ef-ab7cc83c9d7a | Translation Approved (0%) | Specify procedures for adjustments or repairs to be made in response to problems identified. | Especificar procedimientos para ajustes o reparaciones necesarios en respuesta a los problemas identificados. |
| 1978c27d8ff8-177b-471b-90e4-671fb0b2473d | Translation Approved (0%) | Calibration. | Calibración. |
| 1979c27d8ff8-177b-471b-90e4-671fb0b2473d | Translation Approved (100%) | All monitoring devices must be calibrated within the manufacturer’s recommended interval. | Todos los dispositivos de monitoreo deben ser calibrados con la frecuencia recomendada por el fabricante. |
| 198055d65452-8e47-41b8-b1af-63bfcce01129 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Interior Lighting | Crédito EQ: Iluminación Interior (EQ Credit: Interior Lighting) |
| 1981bc744bd0-b98d-4e66-a75b-f0b1cc1e976b | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 19828d984053-4af8-47f8-bf0a-4d1ac9ecdf3a | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 1983e0836a51-347d-45f6-9567-4aa009a5b6e8 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 19849087abe6-5452-41c8-bcc7-ecd4a82d6711 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-2 puntos |
| 1985bdf5ae0b-759c-4197-91e5-7b075957e7c0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-2 puntos |
| 19867ae91bf0-dfea-4b91-9876-8b0b4593d335 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-2 puntos |
| 1987708cfca3-959e-4842-8da4-1e7768c1fe71 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-2 puntos |
| 1988f60cb39e-f9e8-4357-8e33-8b3f9baf022c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-2 puntos |
| 1989751e5716-be07-431d-b108-f993115b634f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 199001189fad-0d8c-4514-b144-63020350384b | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1991c0626b44-fe64-408d-bd2d-758d33f6d637 | Translation Approved (CM) | To promote occupants’ productivity, comfort, and well-being by providing high-quality lighting. | Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes mediante la iluminación de alta calidad. |
| 199258f4e8f3-6d84-4834-a5ba-4fa0e40a60af | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1993a597adc4-fd10-470d-988a-152f0b0dafcd | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 1994f5d1dbef-b5bf-4129-ac88-5f361d4692c9 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 19957b447d0f-748f-43e7-8bc3-8e026af865f6 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 19967b447d0f-748f-43e7-8bc3-8e026af865f6 | Translation Approved (CM) | Lighting Control (1 point) | Controles de iluminación (1 punto) |
| 1997422ad351-54cc-443e-92a8-5cd3688876fe | Translation Approved (94%) | For at least 50% of individual occupant spaces, have in place individual lighting controls that enable occupants to adjust the lighting to suit their individual tasks and preferences, with at least three lighting levels or scenes (on, off, midlevel). | Contar con controles de iluminación individuales en al menos el 50% de los espacios de ocupantes individuales que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para adaptarla a sus tareas y preferencias individuales, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). |
| 1998422ad351-54cc-443e-92a8-5cd3688876fe | Translation Approved (100%) | Midlevel is 30% to 70% of the maximum illumination level (not including daylight contributions). | El nivel medio va del 30% al 70% del nivel máximo de iluminación (sin incluir la aportación de la luz natural). |
| 19991bf56f2c-c8cd-46a3-b130-b2884c437113 | Translation Approved (98%) | For all shared multi-occupant spaces, meet all of the following requirements. | En espacios compartidos por varios ocupantes, cumplir todos los siguientes requisitos: |
| 20009d9b63ec-4943-4ec6-81c1-ac72861b7f57 | Translation Approved (100%) | Have in place multizone control systems that enable occupants to adjust the lighting to meet group needs and preferences, with at least three lighting levels or scenes (on, off, midlevel). | Contar con sistemas de control multizona que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para satisfacer las necesidades y preferencias de los grupos, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). |
| 20011fd114d2-1620-445b-818a-69e55a7257cc | Translation Approved (CM) | Lighting for any presentation or projection wall must be separately controlled. | La iluminación para todas las paredes de presentaciones o proyecciones debe controlarse de manera independiente. |
| 20021441e284-d28b-40df-be92-0ad55655f63c | Translation Approved (100%) | Switches or manual controls must be located in the same space as the controlled luminaires. | Los interruptores o controles manuales deben ubicarse en el mismo espacio que las luminarias que controlan. |
| 20031441e284-d28b-40df-be92-0ad55655f63c | Translation Approved (CM) | A person operating the controls must have a direct line of sight to the controlled luminaires. | La persona que opera los controles debe tener línea directa de visión a las luminarias que se controlan. |
| 20044d7b2450-9542-430e-8a52-920fcc587361 | Translation Approved (100%) | Hospitality only | Solo para Hotelería |
| 2005432e4da7-eb22-4010-b662-d26aaefafc0b | Translation Approved (97%) | Guest rooms are assumed to have adequate lighting controls and are therefore not included in the credit calculations. | Se presupone que las habitaciones de huéspedes tienen controles de iluminación adecuados, de modo que no se incluyen en los cálculos del crédito. |
| 200685756ac4-d245-490a-b2b6-3d9b68053478 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 2007014036fc-daba-43bc-8a6d-ebaf41d527d1 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 2008014036fc-daba-43bc-8a6d-ebaf41d527d1 | Translation Approved (CM) | Lighting Quality (1 point) | Calidad de la iluminación (1 punto) |
| 2009cd69d2ab-d2f3-49c5-a83f-913539175c5f | Translation Approved (CM) | Choose four of the following strategies. | Elegir cuatro de las siguientes estrategias: |
| 20100823c952-6208-4b05-8a08-767a7d49fb27 | Translation Approved (94%) | For all regularly occupied spaces, have in place light fixtures with a luminance of less than 2,500 cd/m<1805>2</1805> between 45 and 90 degrees from nadir. | En todos los espacios ocupados con regularidad, contar con dispositivos de iluminación con una luminosidad menor de 2500 cd/m<1805>2</1805> en un ángulo de 45 a 90 grados respecto al nadir. |
| 2011d187bebc-32d2-40b6-8776-8cd9bb5ca1d2 | Translation Approved (100%) | Exceptions include wallwash fixtures properly aimed at walls, as specified by manufacturer’s data, indirect uplighting fixtures, provided there is no view down into these uplights from a regularly occupied space above, and any other specific applications (i.e. adjustable fixtures). | Las excepciones incluyen los dispositivos de iluminación para muros enfocados hacia las paredes de manera adecuada tal y como se especifica en la información del fabricante, los dispositivos de iluminación ascendente indirecta, siempre que no haya un espacio ocupado con regularidad más elevado con vistas hacia los mismos, y cualquier otra aplicación específica (como luminarias ajustables). |
| 2012589a25dd-38bd-4e5e-bbe4-7856addf7633 | Translation Approved (89%) | For the entire project, have in place light sources with a CRI of 80 or higher. | Contar en todo el proyecto con fuentes de iluminación con un índice de reproducción cromática (CRI según siglas en inglés) de 80 o superior. |
| 2013589a25dd-38bd-4e5e-bbe4-7856addf7633 | Translation Approved (100%) | Exceptions include lamps or fixtures specifically designed to provide colored lighting for effect, site lighting, or other special use. | Las excepciones incluyen las lámparas o dispositivos diseñados específicamente para ofrecer iluminación coloreada para efectos, la iluminación del sitio u otros usos especiales. |
| 20143d31e43c-5875-4546-b8e4-3204c60b0dd8 | Translation Approved (96%) | For at least 75% of the total connected lighting load, have in place light sources that have a rated life (or L70 for LED sources) of at least 24,000 hours (at 3-hour per start, if applicable). | En al menos el 75% de la carga total conectada contar con fuentes de luz con una vida nominal (o L70 en fuentes LED) de al menos 24 000 horas (con 3 horas por encendido si fuera pertinente). |
| 2015121eca36-2de8-4d23-9d7e-1aaec1223e2a | Translation Approved (92%) | Have in place direct-only overhead lighting for 25% or less of the total connected lighting load for all regularly occupied spaces. | Limitar la iluminación superior directa al 25% como máximo del total de la carga de iluminación conectada en todos los espacios ocupados con regularidad. |
| 201683a3d2b2-1748-4069-a657-ea6cf0e56200 | Translation Approved (100%) | For at least 90% of the regularly occupied floor area, meet or exceed the following thresholds for area-weighted average surface reflectance: 85% for ceilings, 60% for walls, and 25% for floors. | En al menos el 90% de las superficies ocupadas con regularidad cumplir o sobrepasar los siguientes umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada según área: 85% en techos, 60% en paredes y 25% en pisos. |
| 2017cc5ccc9b-1fc2-4010-a256-915d317ba848 | Translation Approved (71%) | Meet or exceed the following thresholds for area-weighted average surface reflectance: 45% for work surfaces and 50% for movable partitions. | Cumplir o superar los siguientes umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada según área: 45% en superficies de trabajo y 50% en tabiques móviles. |
| 20189c47cedc-e2be-4dc8-94c7-c0fa0e7b681c | Translation Approved (93%) | For at least 75% of the regularly occupied floor area, meet a ratio of average wall surface illuminance (excluding fenestration) to average work surface illuminance that does not exceed 1:10. | En al menos el 75% de las superficies ocupadas con regularidad lograr una ratio de iluminancia de la superficie de la pared (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia media del plano de trabajo no superior a 1:10. |
| 20199c47cedc-e2be-4dc8-94c7-c0fa0e7b681c | Translation Approved (100%) | Must also meet strategy E, strategy F, or demonstrate area-weighted surface reflectance of at least 60% for walls. | Cumplir asimismo las estrategias E y F, o demostrar una reflectancia de la superficie ponderada por área de al menos el 60% en paredes. |
| 2020646b22cb-b7da-453a-87d4-60ea3438d507 | Translation Approved (99%) | For at least 75% of the regularly occupied floor area, meet a ratio of average ceiling illuminance (excluding fenestration) to work surface illuminance that does not exceed 1:10. | En al menos el 75% de las superficies ocupadas con regularidad lograr una ratio de iluminancia del techo (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia del plano de trabajo no superior a 1:10. |
| 2021646b22cb-b7da-453a-87d4-60ea3438d507 | Translation Approved (93%) | Must also meet strategy E, strategy F, or demonstrate area-weighted surface reflectance of at least 85% for ceilings. | Cumplir asimismo las estrategias E y F, o demostrar una reflectancia de la superficie ponderada por área de al menos el 85% en techos. |
| 20221c5f2ff2-74e7-4f08-82fd-cba4805bc0ab | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 202377e01e51-386a-4669-a40e-011d2161a635 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 2024bb2996b2-e6d9-4dae-a797-c684d2cfe593 | Translation Approved (0%) | EQ Credit: Daylight and Quality Views | Crédito EQ: Iluminación Natural y Vistas de Calidad (EQ Credit: Daylight and Quality Views) |
| 2025a9beb117-f16a-4a25-8025-5f0b89d182a4 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 20267ea09e7b-8a09-4d74-abd3-8dbbb7db3245 | Translation Approved (100%) | 2–4 points | De 2 a 4 puntos |
| 20279d2fbfbd-25de-40fd-8a55-86a135f424f8 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 20286b5e261e-8f4c-4229-8af6-a093ab5f4fa9 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2–4 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 2-4 puntos |
| 2029809f1379-764d-45c7-acf0-f04846877a48 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2–4 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2-4 puntos |
| 2030e573597b-db6c-4352-8b1b-8a386008bc9c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2–4 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2-4 puntos |
| 203112ece76d-929f-4624-8b18-597f34bc4f2e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2–4 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2-4 puntos |
| 203276f6c7c4-5935-4daa-bb8e-7c6333809c2b | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2–4 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 2-4 puntos |
| 20336cffd3e5-fce9-4c40-b3fa-a00956c98225 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2–4 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2-4 puntos |
| 2034a14f7912-6a26-45af-b1d3-72a26d024545 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2035612b6f30-b6f1-425d-944b-ce5ec88d3c93 | Translation Approved (94%) | To connect building occupants with the outdoors, reinforce circadian rhythms, and reduce the use of electrical lighting by introducing daylight and views into the space. | Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzar los ritmos circadianos y reducir el uso de iluminación eléctrica mediante la presencia de iluminación natural y vistas en el espacio. |
| 20368daada8f-6112-4cb2-9a42-5bc9f20b7776 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2037083abe64-05cb-4d33-babe-3fdfc375191a | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 20389e82f2b5-ea4d-47b8-9930-28e38b2a0ad9 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 20393ad2db8b-e777-4782-905d-dd02d5449d16 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 20403ad2db8b-e777-4782-905d-dd02d5449d16 | Translation Approved (0%) | Daylight Measurement (2 points) | Medición de la iluminación natural (2 puntos) |
| 20411308f2a1-0e91-4bce-bedb-33abcb8c04e6 | Translation Approved (0%) | Achieve illuminance levels between 300 lux and 3,000 lux for at least 50% of the regularly occupied floor area. | Obtener niveles de iluminancia de entre 300 y 3000 lux en al menos el 50% de las superficies ocupadas con regularidad. |
| 2042551312c9-5d52-4262-900c-cf45bdafd40d | Translation Approved (100%) | With furniture, fixtures, and equipment in place, measure illuminance levels as follows: | Con los muebles, accesorios y el equipo en su lugar, medir los niveles de iluminancia del siguiente modo: |
| 20439ee28d76-0504-433c-8189-48f707943d03 | Translation Approved (CM) | Measure at appropriate work plane height during any hour between 9 a.m. and 3 p.m. | Medir a la altura del plano de trabajo apropiada durante cualquier hora entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. |
| 204451c98f0c-3e0b-4e3a-9ee4-9d23502a9124 | Translation Approved (97%) | Take one measurement in any regularly occupied month, and take a second as indicated in Table 1. | Realizar una medición en un mes de ocupación regular, y realizar otra según se indica en la Tabla 1. |
| 2045152dafda-23e0-4d2a-b3f2-0183554e20d8 | Translation Approved (100%) | For spaces larger than 150 square feet (14 square meters), take measurements on a maximum 10 foot (3 meter) square grid. | En espacios mayores de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados), realizar mediciones en una cuadrícula con recuadros que no superen los 10 pies (3 metros). |
| 204698485ffd-298e-476f-bbaf-db1b68037bbd | Translation Approved (99%) | For spaces 150 square feet (14 square meters) or smaller, take measurements on a maximum 3 foot (900 millimeter) square grid. | En espacios mayores de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados), realizar mediciones en una cuadrícula con recuadros que no superen los 3 pies (900 milímetros). |
| 204736d48b4c-3b38-4a83-a4df-bfc7129f0365 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 204836d48b4c-3b38-4a83-a4df-bfc7129f0365 | Translation Approved (100%) | Timing of measurements for illuminance | Calendario de medidas de iluminancia |
| 2049453d3433-1b46-4580-92e0-799a4b025c5e | Translation Approved (CM) | If first measurement is taken in … | Si la primera medición se realiza en... |
| 2050271ebc92-b14d-467c-8768-b85700054a3b | Translation Approved (CM) | take second measurement in … | realizar la segunda en... |
| 2051be5dd442-ff04-4f26-9771-ce488065b3db | Translation Approved (CM) | January | Enero |
| 2052c2b69057-0ccf-4964-ba75-dfa546373fab | Translation Approved (CM) | May-September | Mayo-Septiembre |
| 2053287d33ba-1882-4eb3-81a5-5602eaa81bcf | Translation Approved (CM) | February | Febrero |
| 2054c431713e-c037-465f-9977-438dc3717cfc | Translation Approved (CM) | June-October | Junio-Octubre |
| 205561acbcdf-52df-4ae2-aa53-ec106e07c81f | Translation Approved (CM) | March | Marzo |
| 20568f443dc3-2666-43ca-8048-cdb3b992fcb7 | Translation Approved (CM) | June-July, November-December | Junio-Julio, Noviembre-Diciembre |
| 20571aa0bd67-23e4-4710-976f-7b3cfb7e6da8 | Translation Approved (CM) | April | Abril |
| 2058a9217bed-19da-4f1e-a0ff-8974384beaa7 | Translation Approved (CM) | August-December | Agosto-Diciembre |
| 205920e20281-2489-4b38-855c-c1fe8553c25d | Translation Approved (100%) | May | Mayo |
| 2060b93c6913-dac4-4257-8ba3-62debb703339 | Translation Approved (CM) | September-January | Septiembre-Enero |
| 206163325b41-c65f-483c-922a-ddeb7c350e16 | Translation Approved (CM) | June | Junio |
| 20624d8d273a-24f7-4c46-a73c-0500be22bdda | Translation Approved (CM) | October-February | Octubre-Febrero |
| 20637795009d-4162-49a4-8f8d-39573b970e79 | Translation Approved (CM) | July | Julio |
| 20646a436ae5-4af8-44fe-a206-77ba7a15ebf7 | Translation Approved (CM) | November-March | Noviembre-Marzo |
| 2065ffa788a5-2a7a-414d-aef8-c36fa0d7604f | Translation Approved (CM) | August | Agosto |
| 2066d3cf6a3f-5e7e-44da-81c3-735106f7f6d8 | Translation Approved (CM) | December-April | Diciembre-Abril |
| 2067d7286638-3516-47ed-9a27-1ecb024f0fc1 | Translation Approved (CM) | September | Septiembre |
| 20683beb2064-2b95-4358-8ee9-a77e669f46a0 | Translation Approved (CM) | December-January, May-June | Diciembre-Enero, Mayo-Junio |
| 2069e97292d1-f6ad-4438-84e9-163afeb9d2aa | Translation Approved (CM) | October | Octubre |
| 2070f4dc7c5a-e57f-40c4-a0f7-e525dcd538f6 | Translation Approved (CM) | February-June | Febrero-Junio |
| 20716f2c5408-26c1-40e0-82b8-feeb32191cb4 | Translation Approved (CM) | November | Noviembre |
| 2072f1311339-7a7a-4c15-a878-052300044afd | Translation Approved (CM) | March-July | Marzo-Julio |
| 2073218af4b4-c467-4d32-a1db-dd42a7f27bbe | Translation Approved (CM) | December | Diciembre |
| 2074306cafdb-8764-4f4b-8edf-5a6e33d0ca74 | Translation Approved (CM) | April-August | Abril-Agosto |
| 20750e81e443-967a-43b7-99dc-1a08c160a63b | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 2076007d4e44-fd6e-4591-915e-9feb19bfa8c0 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 2077007d4e44-fd6e-4591-915e-9feb19bfa8c0 | Translation Approved (0%) | Quality Views (2 points) | Vistas de calidad (2 puntos) |
| 20787bf72376-b658-4996-8292-362cbed8aab5 | Translation Approved (97%) | Achieve a direct line of sight to the outdoors via vision glazing for 50% of all regularly occupied floor area. | Obtener una línea directa de visión al exterior mediante ventanas con vistas en el 50% de la superficie ocupada con regularidad. |
| 20797bf72376-b658-4996-8292-362cbed8aab5 | Translation Approved (100%) | View glazing in the contributing area must provide a clear image of the exterior, not obstructed by frits, fibers, patterned glazing, or added tints that distort color balance. | Las ventanas con vistas en la zona incluida deben permitir una visión clara del exterior no obstaculizada por fritas, fibras, vidrios con diseños o tintes añadidos que distorsionen el balance de color. |
| 2080bbccab8c-141d-4a4b-9070-79112d6d96fc | Translation Approved (97%) | Additionally, 50% of all regularly occupied floor area must have at least two of the following four kinds of views: | Adicionalmente, el 50% de toda la superficie ocupada con regularidad debe tener al menos dos de las siguientes cuatro clases de vistas: |
| 2081dd5cce76-51bc-4856-80b1-b39dfea1272b | Translation Approved (100%) | multiple lines of sight to vision glazing in different directions at least 90 degrees apart; | Múltiples líneas de visión a ventanas con vistas en distintas direcciones, separadas al menos por 90 grados; |
| 2082b0b1a978-1fed-4da2-a190-c41c11e2ae22 | Translation Approved (CM) | views that include at least two of the following: (1) flora, fauna, or sky; (2) movement; and (3) objects at least 25 feet (7.5 meters) from the exterior of the glazing; | vistas que incluyan al menos dos de los siguientes elementos: (1) flora, fauna o cielo; (2) movimiento; y (3) objetos a al menos 25 pies (7,5 metros) del exterior de la ventana; |
| 2083167c4560-d66a-4e50-a20e-40ed22678ba4 | Translation Approved (CM) | unobstructed views located within the distance of three times the head height of the vision glazing; and | vistas libres ubicadas a una distancia de tres veces la altura máxima de la ventana con vistas; y |
| 20844f82429e-225b-4402-a67b-5b4c55ff16f9 | Translation Approved (CM) | views with a view factor of 3 or greater, as defined in “Windows and Offices; A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment.” | vistas con un factor 3 o superior según la publicación “Windows and Offices; A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment". |
| 2085ed547573-f5b7-42f7-b5e6-15d5cd02a29f | Translation Approved (99%) | Include in the calculations any permanent interior obstructions . | Incluir en los cálculos todos los obstáculos interiores permanentes. |
| 2086ed547573-f5b7-42f7-b5e6-15d5cd02a29f | Translation Approved (CM) | Movable furniture and partitions may be excluded. | Pueden excluirse el mobiliario y los tabiques móviles. |
| 208709b1d43b-1da3-4cfd-9672-562e80bfaaa0 | Translation Approved (CM) | Views into interior atria may be used to meet up to 30% of the required area. | Las vistas a atrios interiores pueden usarse para cubrir hasta el 30% de la superficie requerida. |
| 2088b159bf83-e220-47d1-908a-961355e920b8 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers only | Solo en Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 20899c13cbc1-78dc-495c-9d26-2df118574630 | Translation Approved (0%) | For the office portion of the building, meet the requirements above. | Cumplir con los requisitos anteriormente mencionados en la parte de oficinas del edificio. |
| 20903b8b298b-56e8-47ab-9a9b-be08ef3c8e7d | Translated (0%) | For the bulk storage, sorting, and distribution portions of the building, meet the requirements above for 25% of the regularly occupied floor area. | En las zonas del edificio dedicadas a almacenamiento a granel, clasificación y distribución, cumplir con los requisitos anteriores en el 25% de las superficies ocupadas con regularidad. |
| 209120462a62-9948-491b-9a83-8e83ed06e1a5 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 20928040d2c6-3d98-4c69-aa23-8838d4315c44 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 20931948ee90-c530-4ea2-8e05-d6d6544c9045 | Translation Approved (78%) | EQ Credit: Green Cleaning—Custodial Effectiveness Assessment | Crédito EQ: Limpieza ecológica - Evaluación de Efectividad de la Limpieza (EQ Credit: Green Cleaning - Custodial Effectiveness Assessment) |
| 2094d6fd2475-8a54-4fee-94b3-5212f9b3d75d | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 209502b3e071-c25f-4737-a641-7f5ca6f337dd | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 20966c203bcb-b0e0-4e74-b898-da8c889954d0 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2097403b0c1e-0f31-4ee3-94f9-f9e8d7425886 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 2098eeed7615-2725-47de-961b-3332bedd7d55 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 20998eb9bbfd-5946-4796-a1a5-18814fb99708 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 21004268d399-7f73-4d5d-baaf-872882af48cc | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 2101e48b89cd-3591-4510-804d-2ab11a4b8d34 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 21027f4bf9a5-8250-43ed-b9b6-d409ee6715fa | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 2103ac00cfcf-492c-4e28-bbb1-cd976f2d4e15 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2104ed2ec401-59e5-40c3-98bf-d7a3fa75897f | Translation Approved (0%) | To reduce levels of chemical, biological, and particulate contaminants, which can compromise human health, building finishes and systems, and the environment, by implementing effective cleaning procedures. | Reducir los niveles de contaminantes químicos, biológicos y particulados que pueden afectar a la salud humana, los acabados y los sistemas de los edificios y al medioambiente mediante la implementación de procedimientos eficaces de limpieza. |
| 21052c86db0e-98ec-4747-b165-af0fde6fdece | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 21063a07b97f-d50a-4205-a1a0-efc5a3174b0e | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 2107dbc9b3da-b238-4dc2-b755-fec9cb10614c | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 2108d7b51f46-1e8e-4ec6-aea5-eb208424ed1a | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 2109f23143ca-a1ed-48ab-be2e-fef367406478 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 21103bbe83fa-1382-4e01-a292-086b7f1a1518 | Translation Approved (0%) | Implement the strategies set forth in the facility’s green cleaning policy and perform routine inspection and monitoring. | Implementar las estrategias descritas en la política de limpieza ecológica de las instalaciones y llevar a cabo inspecciones y controles rutinarios. |
| 21113bbe83fa-1382-4e01-a292-086b7f1a1518 | Translation Approved (0%) | This inspection must verify that the specified strategies have been implemented and must identify areas in need of improvement. | Las inspecciones deben verificar que se han implementado las estrategias especificadas y deben identificar ámbitos que necesitan mejorar. |
| 2112735b36ef-2ab9-4f0b-abb5-d8b421f484bd | Translation Approved (0%) | Additionally, conduct an annual audit in accordance with APPA Leadership in Educational Facilities’ Custodial Staffing Guidelines, or a local equivalent, whichever is more stringent, to determine the appearance level of the facility. | Además, llevar a cabo una auditoría anual de acuerdo con las directrices APPA Leadership in Educational Facilities’ Custodial Staffing Guidelines, o equivalente local, lo que sea más estricto, para determinar el nivel de apariencia de las instalaciones. |
| 2113735b36ef-2ab9-4f0b-abb5-d8b421f484bd | Translation Approved (76%) | The facility must score 2.5 or better. | Las instalaciones deben lograr una puntuación de 2,5 o superior. |
| 2114bcd5ec3a-9bf8-475f-82eb-dabacae7e1b8 | Translation Approved (0%) | EQ Credit: Green Cleaning—Products and Materials | Crédito EQ: Limpieza Ecológica - Productos y Materiales (EQ Credit: Green Cleaning - Products and Materials) |
| 2115c15cf0bb-c972-4fbd-99d1-969b287a8f70 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 2116ee4877ad-5829-420c-9550-e3e582eb8021 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 2117c5ffdba0-eb10-4f4a-a098-939299ef0aea | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 21180bb7422e-9734-4214-b19d-54851da82a05 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 2119708a376f-27be-43c1-b9ab-a691cd4cf91d | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 21208d096d33-7d28-402e-aba9-7b2c0144f43f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 21212c24ccd0-9632-4127-9326-2ac530c21ba4 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 2122c38d2066-b840-44cd-bfe8-367e0f695be0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 21237f2cd3ca-b322-4fbf-b97e-af0ef07ad24b | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 2124e75fc4e0-abf7-4b5c-b8b3-cee7965e5998 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2125c01b30a2-2ab6-47e9-9b32-4c912dd826ce | Translation Approved (96%) | To reduce the environmental effects of cleaning products, disposable janitorial paper products, and trash bags. | Reducir los efectos ambientales de los productos de limpieza, los productos de papel desechables que usan los encargados de conserjería y las bolsas de residuos. |
| 2126fe8e5c67-219f-48fe-a5fd-72a26ea72fb5 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2127e2910f3c-b4d5-455c-8fd3-990afea02a04 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 21287c168b10-325c-419d-b90e-a6cc4cb76f3b | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 212988fbdf0c-24b7-45ce-8ac0-20734ab57116 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 213074acad89-1a9f-4631-aa57-7d7d95591013 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 213166b8fc9b-3c46-4562-8ed6-218ae5e9588e | Translation Approved (0%) | Purchase green cleaning materials and products such as floor finishes and strippers, disposable janitorial paper products, and trash bags. | Comprar productos y materiales de limpieza ecológica como acabados y decapantes, productos de papel para limpieza desechables y bolsas de basura. |
| 213266b8fc9b-3c46-4562-8ed6-218ae5e9588e | Translation Approved (71%) | Include items used by in-house staff or outsourced service providers. | Incluir artículos utilizados por el personal interno o los proveedores de servicios subcontratados. |
| 213319a5b330-9deb-4ca0-b2d6-337d40116377 | Translation Approved (72%) | At least 75%, by cost, of the total annual purchases of these products must meet at least one of the following standards. | Al menos el 75% según costo del total anual de las compras de estos productos debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios. |
| 21346ecf0823-eab0-456f-aad5-d2a7b814f9a8 | Translation Approved (0%) | Cleaning products must meet one or more of the following standards, or a local equivalent for projects outside the U.S.: | Los productos de limpieza deben cumplir uno o más de los siguientes estándares, o equivalentes locales para proyectos fuera de Estados Unidos: |
| 2135e469b57b-dfe6-4eb2-9de6-4b849eec59e3 | Translation Approved (99%) | Green Seal GS-37, for general-purpose, bathroom, glass and carpet cleaners used for industrial and institutional purposes; | Green Seal GS-37, para limpiadores de uso general, baños, vidrios y alfombras que se usan con fines industriales e institucionales. |
| 213609a6c1b4-f46d-48ef-a4de-2a6e3599928a | Translation Approved (0%) | <1919>,</1919> <1920>UL EcoLogo 2792 for cleaning and degreasing compounds;</1920> | <1919>,</1919> <1920>UL EcoLogo 2792 para compuestos de limpieza y desengrasantes;</1920> |
| 213793f53c54-833e-4e86-880c-d4f76a9ce271 | Translation Approved (0%) | UL EcoLogo 2759 for hard-surface cleaners; | UL EcoLogo 2759 para superficies duras; |
| 21387d726051-bace-45d2-85bf-5b3f7086b55a | Translation Approved (75%) | UL EcoLogo 2795, for carpet and upholstery care; | UL EcoLogo 2795, para el cuidado de alfombras y tapizados. |
| 2139409dbfc7-d51b-4bae-b420-b54912539c92 | Translation Approved (99%) | Green Seal GS-40, for industrial and institutional floor care products; | Green Seal GS-40, para productos industriales e institucionales de cuidado de pisos. |
| 2140f6c5cf5f-eca8-45d0-bfa0-1d77f6c39c92 | Translation Approved (0%) | UL EcoLogo 2777, for hard-floor care; | UL EcoLogo 2777, para el cuidado de suelos duros; |
| 2141221ba00e-bde3-4acb-a711-e3975779a52f | Translation Approved (0%) | EPA Design for the Environment Program’s Standard for Safer Cleaning Products; and/or | El estándar Design for the Environment Program’s Standard for Safer Cleaning Products de la EPA; y/o |
| 2142c89a980c-fc60-4f1a-9783-7a46bd1d7390 | Translation Approved (0%) | Cleaning devices that use only ionized water or electrolyzed water and have third-party-verified performance data equivalent to the other standards mentioned above (if the device is marketed for antimicrobial cleaning, performance data must demonstrate antimicrobial performance comparable to EPA Office of Pollution Prevention and Toxics and Design for the Environment requirements, as appropriate for use patterns and marketing claims). | Dispositivos de limpieza que usen solo agua ionizada o electrolizada y tengan datos de desempeño verificados por terceros equivalentes a los estándares antes mencionados (si el dispositivo se comercializa para limpieza antimicrobiana, los datos de desempeño deben demostrar un desempeño antimicrobiano comparable a los requisitos Office of Pollution Prevention and Toxics and Design for the Environment de la EPA apropiados para los patrones de uso y afirmaciones publicitarias). |
| 2143606e07ea-4473-482e-9a3a-2ab6f749d29f | Translation Approved (70%) | Disinfectants, metal polish, or other products not addressed by the above standards must meet one or more of the following standards (or a local equivalent for projects outside the U.S.): | Los desinfectantes, abrillantadores para metal u otros productos no cubiertos por los estándares anteriores deben cumplir uno o más de los siguientes estándares (o equivalentes locales para proyectos fuera de Estados Unidos): |
| 21448f94938e-167c-40e4-aac0-13199ee8afaa | Translation Approved (78%) | UL EcoLogo 2798 for digestion additives for cleaning and odor control; | UL EcoLogo 2798, para aditivos de digestión y control de los malos olores; |
| 2145b810b31a-95c2-4b82-b580-2d46e60644f4 | Translation Approved (70%) | UL EcoLogo 2791, for drain or grease trap additives; | UL EcoLogo 2791, para aditivos de drenaje o de filtros de grasa. |
| 2146153555b7-fdfe-4f75-a416-300b0f41e50e | Translation Approved (70%) | UL EcoLogo 2796 for odor control additives; | UL EcoLogo 2796, para aditivos de control de malos olores. |
| 2147c9dc8fb7-74f1-4af6-8c70-2440fa33435f | Translation Approved (0%) | Green Seal GS-52/53, for specialty cleaning products; | Green Seal GS-52/53, para productos de limpieza especiales; |
| 2148a49deec3-da8d-41a5-af5e-59aca6b17d52 | Translation Approved (99%) | California Code of Regulations maximum allowable VOC levels for the specific product category; | Niveles de VOC máximos permitidos del código regulador California Code of Regulations, para la categoría de productos específica; |
| 214996cf7a58-74d6-43bf-bab0-e37a17be0945 | Translation Approved (95%) | EPA Design for the Environment Program’s standard for safer cleaning products; and/or | El estándar Design for the Environment Program’s Standard for Safer Cleaning Products de la EPA; y/o |
| 2150ac99b75b-3a7c-402d-898c-8da62f002498 | Translation Approved (99%) | Cleaning devices that use only ionized water or electrolyzed water and have third-party-verified performance data equivalent to the other standards mentioned above (if the device is marketed for antimicrobial cleaning, performance data must demonstrate antimicrobial performance comparable to EPA Office of Pollution Prevention and Toxics and Design for the Environment requirements, as appropriate for use patterns and marketing claims). | Dispositivos de limpieza que usen solo agua ionizada o electrolizada y tengan datos de desempeño verificados por terceros equivalentes a los estándares antes mencionados (si el dispositivo se comercializa para limpieza antimicrobiana, los datos de desempeño deben demostrar un desempeño antimicrobiano comparable a los requisitos Office of Pollution Prevention and Toxics and Design for the Environment de la EPA apropiados para los patrones de uso y afirmaciones publicitarias). |
| 2151c011a6f7-d233-44fe-9906-d5a7c634bc20 | Translated (75%) | Disposable janitorial paper products and trash bags must meet the minimum requirements of one or more of the following programs, or a local equivalent for projects outside the U.S.: | Los productos de papel para limpieza desechables y las bolsas de basura deben cumplir con los requisitos mínimos de uno o más de los siguientes programas, o equivalentes locales para proyectos fuera de Estados Unidos: |
| 2152f39fb317-b829-423a-9a5e-58f7f009ba57 | Translation Approved (0%) | EPA comprehensive procurement guidelines, for janitorial paper; | Directrices generales de la EPA sobre compras, para papel para limpieza; |
| 2153dfdee096-fe2f-4766-b061-60c087091ea5 | Translation Approved (77%) | Green Seal GS-01, for tissue paper, paper towels and napkins; | Green Seal GS-01, para pañuelos, toallas y servilletas de papel. |
| 2154854f9e07-a602-4579-8df9-70329f367f61 | Translation Approved (0%) | UL EcoLogo 175, for toilet tissue; | UL EcoLogo 175, para papel higiénico; |
| 21559de02c3a-c810-4274-a10b-6edf1549c988 | Translation Approved (75%) | UL EcoLogo 175, for hand towels; | UL EcoLogo 175, para toallas de manos; |
| 21569340d8ae-25a6-41a6-9763-78a817285660 | Translation Approved (99%) | Janitorial paper products derived from rapidly renewable resources or made from tree-free fibers; | Productos de papel desechables derivados de recursos que se renuevan rápidamente o fabricados con fibras que no vengan de árboles; |
| 2157aceeb6e7-a3e4-454b-85ca-12fc1368e380 | Translation Approved (0%) | FSC certification, for fiber procurement; | Certificación FSC, para compra de fibras; |
| 2158a2c630cb-c1db-4f5a-8bc5-e99bebf96081 | Translation Approved (0%) | EPA comprehensive procurement guidelines, for plastic trash can liners; and/or | Directrices generales de la EPA sobre compras, para bolsas de cubos de basuras; y/o |
| 2159772bb1ad-62de-4c8c-a1ac-6e128bcb0cfd | Translation Approved (0%) | California integrated waste management requirements, for plastic trash can liners (California Code of Regulations Title 14, Chapter 4, Article 5, or SABRC 42290-42297 Recycled Content Plastic Trash Bag Program). | Requisitos integrados de gestión de residuos de California, para bosas de cubos de basura (California Code of Regulations Title 14, Chapter 4, Article 5, or SABRC 42290-42297 Recycled Content Plastic Trash Bag Program). |
| 216007e42344-a398-4590-a144-e62f8ba40bc1 | Translation Approved (84%) | Hand soaps and hand sanitizers must meet one or more of the following standards, or a local equivalent for projects outside the U.S.: | Los jabones y desinfectantes para manos deben cumplir uno o más de los siguientes estándares, o equivalentes locales para proyectos fuera de Estados Unidos: |
| 21619bb6fc35-06b8-443a-b1bc-ede8e06dd8f1 | Translation Approved (99%) | no antimicrobial agents (other than as a preservative) except where required by health codes and other regulations (e.g., food service and health care requirements); | No contener agentes antimicrobianos (distintos de los conservantes) excepto en los casos en que se precise por las normas de salud y otras normas (por ejemplo, los requisitos de los servicios de alimentación y de salud); |
| 21625438c74f-eb76-4985-8e4b-35f466dc36ac | Translation Approved (99%) | Green Seal GS-41, for industrial and institutional hand cleaners; | Green Seal GS-41, para productos industriales e institucionales de higiene de manos; |
| 216362a9d2dd-ed98-4ee0-ba59-e4a03dd2e88e | Translation Approved (74%) | UL EcoLogo 2784 for hand cleaners and hand soaps; | UL EcoLogo 2784, para limpiadores o jabones de manos; |
| 216424fea67e-0989-4d25-af9a-55bebdc861af | Translation Approved (74%) | UL EcoLogo 2783 for hand sanitizers; | UL EcoLogo 2783, para desinfectantes de manos; |
| 2165cf720916-3e90-4e85-b928-07352c95c14f | Translation Approved (92%) | EPA Design for the Environment Program’s standard for safer cleaning products. | El estándar Design for the Environment Program’s Standard for Safer Cleaning Products de la EPA. |
| 2166f633a1f4-be5d-4861-bac4-b6acdeb5344e | Translation Approved (0%) | For projects outside the U.S., any Type 1 eco-labeling program as defined by ISO 14024: 1999 developed by a member of the Global Ecolabelling Network may be used in lieu of Green Seal or Environmental Choice standards. | Los proyectos fuera de Estados Unidos pueden usar cualquier programa de etiquetas eco Tipo 1 desarrollado por un miembro de la Global Ecolabelling Network según las definiciones de la ISO 14024: 1999 en lugar de los estándares Green Seal o Environmental Choice. |
| 21676dcfa587-e099-469d-b431-422f48f4ff3c | Translation Approved (0%) | EQ Credit: Green Cleaning—Equipment | Crédito EQ: Limpieza Ecológica - Equipo (EQ Credit: Green Cleaning - Equipment) |
| 216864820a17-7153-4e86-969f-f4f5532578c9 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 2169aeda0113-bff9-498e-8591-d61dee44ea88 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 217079d02faa-e4d4-4fd2-8a32-08974be3ed92 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2171a5073800-e3d8-4669-a385-4a165bb9707d | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 21720b699eaa-d8b4-44db-8a84-098e31f327d0 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 21731858b2b0-3568-401f-990b-e21ecbb64071 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 2174a07f79fa-1133-4d18-b132-3ec5903104ce | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 2175c2a288d2-6292-40fa-80ca-fea1425d1bf5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 21765639b386-896c-4fc1-9f7d-5d026cdd9826 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 2177b50683a0-2b26-42ee-97d6-7512f81d621d | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2178a888314b-e4bf-4aa4-b99e-dcde43009493 | Translation Approved (0%) | To reduce chemical, biological, and particulate contaminants from powered cleaning equipment. | Reducir los contaminantes químicos, biológicos y particulados del equipamiento de limpieza a motor. |
| 21796d8061ec-20b3-46bc-b8ce-ea4cc298f6c6 | Translation Approved (100%) | Requirement | Requisitos |
| 21807b8a1562-3b63-4bdc-8311-4837b9fb4a72 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 2181886a2ec9-291a-48cf-9591-51ea80e79155 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 2182ea19792c-956f-425e-9f81-6e4fb5397951 | Translation Approved (0%) | Create an inventory of existing interior and exterior equipment, including what is brought on site by vendors. | Crear un inventario del equipamiento interior y exterior existente, incluyendo el que traen los proveedores al sitio. |
| 2183ea19792c-956f-425e-9f81-6e4fb5397951 | Translation Approved (0%) | At least 40% of all powered janitorial equipment (purchased, leased, or used by contractors) must meet the following criteria. | Al menos el 40% de todo el equipamiento de limpieza a motor (comprado, alquilado o utilizado por los contratistas) debe cumplir con los siguientes criterios. |
| 2184ea19792c-956f-425e-9f81-6e4fb5397951 | Translation Approved (0%) | For existing equipment that does not meet the criteria, develop a phase-out plan for its replacement with environmentally preferable products at the end of its useful life. | En el caso de equipamiento que no cumpla con los criterios, desarrollar un plan de eliminación gradual para sustituirlo al final de su vida útil por productos preferibles ambientalmente. |
| 2185c455c1b5-6a71-43c7-a585-a502e0845c5f | Translation Approved (0%) | All powered equipment must have the following features: | Todos los equipos a motor deben tener las siguientes características: |
| 218676027dbb-d58b-49ff-bdbf-cd5e471ec664 | Translation Approved (75%) | safeguards, such as rollers or rubber bumpers, to avoid damage to building surfaces; | Defensas, como rodillos o guardabarros de goma para reducir los daños potenciales a las superficies del edificio; |
| 2187ca15f27d-1c8b-4941-8805-a89c1949f2e3 | Translation Approved (0%) | ergonomic design to minimize vibration, noise, and user fatigue, as reported in the user manual in accordance with ISO 5349-1 for arm vibrations, ISO 2631–1 for vibration to the whole body, and ISO 11201 for sound pressure at operator’s ear; and | un diseño ergonómico para minimizar la vibración, el ruido y la fatiga del usuario, en cumplimiento de la ISO 5349-1 para vibraciones en los brazos, la ISO 2631-1 para vibraciones en todo el cuerpo y la ISO 11201 para presión de sonido en el oído del operario; y |
| 2188d2a21147-1387-41a7-9fd8-59cecaa114f5 | Translation Approved (0%) | as applicable, environmentally preferable batteries (e.g., gel, absorbent glass mat, lithium-ion) except in applications requiring deep discharge and heavy loads where performance or battery life is reduced by the use of sealed batteries. | según sea de aplicación, baterías preferentes medioambientalmente (por ejemplo de gel, fibra de vidrio absorbente, de Li-ion) excepto en aplicaciones que requieran una descarga profunda y cargas pesadas en las que el desempeño o la vida de la batería se reduce si se usan baterías selladas. |
| 21896ae5bbc0-ea2e-4c73-831d-c1b539accb63 | Translation Approved (0%) | Vacuum cleaners must be certified by the Carpet and Rug Institute Seal of Approval/Green Label Vacuum Program and operate with a maximum sound level of 70 dBA or less in accordance with ISO 11201. | Las aspiradoras deben estar certificadas por el sello para aspiradoras del Carpet and Rug Institute/Green Label Vacuum Program, y deben operar con niveles máximos de ruido de 70 dBA en cumplimiento de la ISO 11201. |
| 21903dc027fc-7966-46d4-98e0-b8e18b7c7c8c | Translation Approved (0%) | Carpet extraction equipment, for restorative deep cleaning, must be certified by the Carpet and Rug Institute's Seal of Approval Deep Cleaning Extractors and Seal of Approval Deep Cleaning Systems program. | El equipamiento de extracción de alfombras para limpieza a fondo reparadora debe estar certificado por los sellos del Carpet and Rug Institute para extractores para limpieza profunda y sistemas de limpieza profunda. |
| 21910654467d-fc20-4b45-9d08-942dce2f653b | Translation Approved (0%) | Powered floor maintenance equipment must have vacuums, guards, or other devices for capturing fine particles, and must operate with a maximum level of 70 dBA, in accordance with ISO 11201. | El equipo de mantenimiento del piso a motor debe tener aspiradoras, guardapolvos y demás dispositivos para la captura de partículas finas, y debe operar con niveles máximos de ruido de 70 dBA, en cumplimiento de la ISO 11201. |
| 2192986b0fda-82c8-469b-b3e3-6d01d4d4a2b2 | Translation Approved (75%) | Propane-powered floor equipment must have high-efficiency, low-emissions engines with catalytic converters and mufflers that meet the California Air Resources Board or EPA standards for the specific engine size and operate with a sound level of 90 dBA or less, in accordance with ISO 11201. | El equipo para el piso alimentado con propano debe tener motores de alto desempeño y bajas emisiones con catalizadores y silenciadores que cumplan las normas de la California Air Resources Board o los estándares de la EPA para el tamaño específico del motor, y debe operar con niveles máximos de ruido de 90 dBA, en cumplimiento de la ISO 11201. |
| 21933e6a806f-8fe1-4d3d-96e4-16b3b8fe706f | Translation Approved (0%) | Automated scrubbing machines must be equipped with variable-speed feed pumps and either (1) on-board chemical metering to optimize the use of cleaning fluids or (2) dilution control systems for chemical refilling. | Las pulidoras automatizadas deben estar equipadas con bombas de alimentación de varias velocidades y (1) un contador químico incorporado para optimizar el uso de los fluidos de limpieza o (2) sistemas de control de la dilución del llenado de productos químicos. |
| 21943e6a806f-8fe1-4d3d-96e4-16b3b8fe706f | Translation Approved (0%) | Alternatively, scrubbing machines may use tap water only, with no added cleaning products. | Alternativamente, las máquinas pulidoras podrían usar solo agua de grifo, sin añadir productos de limpieza. |
| 21950c6e65e3-a1b6-4021-ad7f-c12500b0eefe | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 219665d6a9f6-6ce2-42bd-9fea-698cbb3fc17c | Translation Approved (97%) | At least 40% of all powered janitorial equipment (purchased, leased, or used by contractors) must meet the above criteria. | Al menos el 40% de todo el equipo de limpieza a motor (comprado, alquilado o utilizado por los contratistas) debe cumplir con los criterios mencionados. |
| 219765d6a9f6-6ce2-42bd-9fea-698cbb3fc17c | Translation Approved (100%) | For existing equipment that does not meet the criteria, develop a phase-out plan for its replacement with environmentally preferable products at the end of its useful life. | En el caso de equipamiento que no cumpla con los criterios, desarrollar un plan de eliminación gradual para sustituirlo al final de su vida útil por productos preferibles ambientalmente. |
| 219825e14223-b0de-4c78-b6df-3227c4a358c5 | Translation Approved (72%) | EQ Credit: Integrated Pest Management | Crédito EQ: Manejo Integrado de Plagas (EQ Credit: Integrated Pest Management) |
| 2199347de6a9-e9ee-41b2-beee-6250483a87a4 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 2200e2a69326-6551-41f5-b60a-6684572009d9 | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 22018efe6558-4c36-400c-ad53-e5960a824cd1 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 22023ec53b40-2d91-4f25-968f-92b873323626 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (2 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 2 punto |
| 22039a0d0ac3-598e-4c72-b34e-785d2d42aa26 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (2 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 2 puntos |
| 2204ea072bbd-8b69-4827-a2db-ebd3f210886f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (2 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 2 punto |
| 2205cde1eec3-59b2-412c-a45d-9fe5697d3145 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 2 punto |
| 2206e949defe-525d-41b5-a2fe-af4b4aabaa7e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (2 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 2 punto |
| 22075cdedac4-eb1c-4de5-96a9-6d087f4ac54f | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (2 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 2 punto |
| 2208a680c30c-e5a9-4e4b-8e85-644849cae498 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2209a7bc50d5-26a9-4863-8d8b-50fe2a158f4a | Translation Approved (0%) | To minimize pest problems and exposure to pesticides. | Minimizar los problemas por plagas y exposición a pesticidas. |
| 2210e09255c6-dc00-4d93-991e-1ed526e37606 | Translation Approved (100%) | Requirement | Requisitos |
| 221136926f37-7792-4d5b-9cb6-788190dced50 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 2212486fbff8-1baa-4448-8890-bbfc2ea5042e | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 2213b3d0c8ab-0d6d-45e8-95c7-460428e3fcda | Translation Approved (0%) | Have in place an integrated pest management (IPM) plan for the building and grounds within the project boundary. | Contar con un plan de manejo integrado de plagas (IPM según siglas en inglés) en el edificio y sus terrenos dentro de los límites del proyecto. |
| 2214b3d0c8ab-0d6d-45e8-95c7-460428e3fcda | Translation Approved (90%) | The IPM plan must include the following elements. | El plan debe incluir los siguientes elementos. |
| 2215fa87da80-63a3-4e13-86c1-16dc57718307 | Translation Approved (0%) | Identification of an IPM team. | Identificación de un equipo de manejo integrado de plagas. |
| 2216fa87da80-63a3-4e13-86c1-16dc57718307 | Translation Approved (0%) | Identify roles for building management, pest management contractors, maintenance staff, and liaisons with building occupants. | Identificación de los roles de quién se encargará del manejo del edificio, de los contratistas de manejo de plagas, del personal de mantenimiento y de la comunicación con los ocupantes del edificio. |
| 221748c5e971-5b75-4e89-9400-207fec706c35 | Translation Approved (0%) | Provisions for identifying and monitoring pests. | Medidas para la identificación y el monitoreo de plagas. |
| 221848c5e971-5b75-4e89-9400-207fec706c35 | Translation Approved (0%) | Specify inspections, pest population monitoring, and a reporting system that allows occupants, maintenance staff, and others to report evidence of pest infestations. | Especificar las inspecciones, el monitoreo de la población de plagas y un sistema de información que permita a los ocupantes, al personal de mantenimiento y a otros dar pruebas sobre presencia de plagas. |
| 221901df66f9-d7e9-4d59-a795-935667674afd | Translation Approved (0%) | Action thresholds for all pests likely encountered in the building. | Umbrales de actuación relativos a todas las plagas que podrían surgir en el edificio. |
| 222001df66f9-d7e9-4d59-a795-935667674afd | Translation Approved (0%) | Also describe a process for modifying action thresholds, if necessary, through active communication between occupants and the IPM team. | Describir asimismo un proceso para modificar los umbrales de actuación, su fuera necesario, mediante la comunicación activa entre los ocupantes y el equipo de manejo integrado de plagas. |
| 2221cfe94207-210f-4035-9b34-087695602e21 | Translation Approved (0%) | Nonchemical pest preventive measures, either designed into the structure or implemented as part of pest management activities. | Medidas preventivas no químicas para plagas, que pueden haberse diseñado como parte de la estructura o implementarse dentro de las actividades de manejo de plagas. |
| 22222fd0bbc5-ad53-4745-b237-5d5e240fc7ea | Translation Approved (0%) | Pest control methods to be used when action thresholds are exceeded. | Métodos de control de plagas que utilizar cuando se superan los umbrales de acción. |
| 22232fd0bbc5-ad53-4745-b237-5d5e240fc7ea | Translation Approved (0%) | For each pest, list all potential control methods considered and adopt the lowest-risk options, considering the risks to the applicator, building occupants, and the environment. | Mencionar por tipo de plaga los métodos posibles de control considerados y adoptar las opciones de menor riesgo, teniendo en cuenta los riegos para el aplicador, los ocupantes del edificio y el medioambiente. |
| 22242fd0bbc5-ad53-4745-b237-5d5e240fc7ea | Translation Approved (0%) | The plan must preferentially require nonchemical approaches, with pesticides registered for the site applied only if those approaches fail. | El plan debe incluir prioritariamente estrategias no químicas y aplicar pesticidas en el sitio solo después de que esas estrategias fallen. |
| 22252fd0bbc5-ad53-4745-b237-5d5e240fc7ea | Translation Approved (0%) | Give preference to the use of least-risk pesticides based on inherent toxicity and exposure potential. | Priorizar el uso de los pesticidas de menor riesgo según su toxicidad inherente y su potencial de exposición. |
| 22262fd0bbc5-ad53-4745-b237-5d5e240fc7ea | Translation Approved (0%) | If a pesticide that is not in the least-risk category is selected, document the reason. | Si se selecciona un pesticida que no esté en la categoría de menor riesgo, documentar la decisión. |
| 2227365e7060-b235-455c-9fa2-a1d8e9ef33ad | Translation Approved (0%) | A mechanism for documentation of inspection, monitoring, prevention, and control methods and for evaluation of the effectiveness of the IPM plan. | Un mecanismo para la documentación de la inspección, el monitoreo, la prevención y métodos de control; y para la evaluación de la eficacia del plan de manejo integrado de plagas. |
| 2228365e7060-b235-455c-9fa2-a1d8e9ef33ad | Translation Approved (0%) | Specify the metrics by which performance will be measured, and describe the quality assurance process to evaluate and verify successful implementation of the plan. | Concretar las métricas que se usarán para medir el desempeño, y describir el proceso de calidad para evaluar y verificar la correcta implementación del plan. |
| 2229790ab3a4-950c-4005-8f3c-5bdaff8e79f4 | Translation Approved (0%) | A strategy for communications between the IPM team and the building occupants (for schools, faculty and staff). | Una estrategia de comunicación entre el equipo de manejo integrado de plagas y los ocupantes del edificio (para centros educacionales, profesores y personal). |
| 2230790ab3a4-950c-4005-8f3c-5bdaff8e79f4 | Translation Approved (0%) | This strategy should include education about the IPM plan, participation in problem solving, feedback mechanisms (e.g., a system for recording pest complaints), and provision for notification of pesticide applications. | La estrategia debe incluir educación sobre el plan de manejo integrado de plagas, la participación en la resolución del problema, mecanismos de opinión (por ej. un sistema para registrar quejas por plagas) y medidas para notificar la aplicación de pesticidas. |
| 2231790ab3a4-950c-4005-8f3c-5bdaff8e79f4 | Translation Approved (0%) | At a minimum, the facility manager must notify any building occupant or employee who requests it and post a sign at the application site, which must remain in place for 24 hours. | Como mínimo, el administrador de las instalaciones debe avisar a todos los ocupantes del edificio o empleados que lo soliciten y colocar un aviso en la zona de aplicación que deberá mantenerse durante 24 horas. |
| 2232790ab3a4-950c-4005-8f3c-5bdaff8e79f4 | Translation Approved (0%) | Notifications must include the pesticide name, EPA registration number, treatment location, and date of application. | Los avisos deben incluir el nombre del pesticida, el número de registro de la EPA, la ubicación del tratamiento y la fecha de aplicación. |
| 2233790ab3a4-950c-4005-8f3c-5bdaff8e79f4 | Translation Approved (0%) | Applications of least-risk pesticides do not require notification. | La aplicación de pesticidas de menor riesgo no requiere notificación. |
| 2234790ab3a4-950c-4005-8f3c-5bdaff8e79f4 | Translation Approved (0%) | For an emergency application of a pesticide, anyone who requested notice must be notified within 24 hours of the application and given an explanation of the emergency. | En el caso de aplicaciones de emergencia de pesticidas, será necesario avisar a todo el que solicitara ser notificado en las 24 horas siguientes a la aplicación y dar una explicación de la emergencia. |
| 2235076d64e9-1834-4d81-8565-56ec82313703 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 2236d8c6f125-9210-4d61-b23f-6787c38c7f66 | Translation Approved (0%) | Implement the strategies set forth in the IPM plan and evaluate the plan annually. | Implementar las estrategias descritas con relación al plan de manejo integrado de plagas y evaluar el plan anualmente. |
| 2237d8c6f125-9210-4d61-b23f-6787c38c7f66 | Translation Approved (0%) | This evaluation must verify that the strategies specified in the IPM plan have been implemented and identify any chemical applications that did not comply with the plan. | Esta evaluación debe verificar la implementación de las estrategias especificadas en el plan de manejo integrado de plagas e identificar toda aplicación química que no cumpliera con el plan. |
| 22388388a144-9260-48ff-b4d4-f6dd5d9800bd | Translation Approved (0%) | Perform recordkeeping and documentation required under the IPM plan. | Llevar a cabo el registro y la documentación requerida según el plan de manejo integrado de plagas. |
| 22398388a144-9260-48ff-b4d4-f6dd5d9800bd | Translation Approved (0%) | Maintain records of IPM team participation and decisions, as well as pesticide applications. | Conservar registros de la participación y las decisiones del equipo, además de las aplicaciones de pesticidas. |
| 2240ebe2051a-e2fb-4895-80d7-92c996887f2e | Translation Approved (0%) | A project meets the requirements if the IPM service is provided by a certified member in good standing of GreenPro, EcoWise, or GreenShield, or a program with equivalent IPM standards, who complies with the program’s standards. | Un proyecto cumple los requisitos si el servicio de manejo integrado de plagas lo suministra un miembro certificado y al día con sus obligaciones de GreenPro, EcoWise o GreenShield, o un programa con niveles equivalentes de manejo integrado de plagas que cumpla con los estándares del programa. |
| 22413b2eff80-3491-433d-9625-d418d6fcb588 | Translation Approved (0%) | EQ Credit: Occupant Comfort Survey | Crédito EQ: Encuesta de Confort de los Ocupantes (EQ Credit: Occupant Comfort Survey) |
| 22425b3b0b7f-24a1-4ce9-8f96-0540fe5c9d41 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 224385f5c998-3a66-4d7c-ac65-8990801f752f | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 2244f5de2f11-8887-4f56-a5e1-409b01e1d384 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 22458c468875-76d4-4b26-8bf6-f19faba42350 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 2246b61a7047-ec98-4393-88d7-8dc2201b4130 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 22473b25db78-06e7-4057-9592-06e2aeda9990 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 224851e7d46a-b6e7-4560-b8cc-10289bcba6f2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 224943b90887-bc9a-4084-b7da-63593769c61e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 225033a5697e-e0a4-48fa-997f-74a00b1d8e37 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 2251206a55dc-3da2-479d-a5f5-67542fa96375 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 22523d38c68e-6398-417c-92b7-62e6a601c665 | Translation Approved (0%) | To assess building occupants’ comfort. | Evaluar el confort de los ocupantes del edificio. |
| 22536373c18a-8841-4592-973a-b67ad08ac006 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 225428d04757-0244-4efd-948a-218fa3ecd8ca | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 2255e5fa18cb-5488-4c5a-ac74-3fcefbdbdfb6 | Translation Approved (100%) | ESTABLISHMENT | ESTABLECIMIENTO |
| 2256d7d82efd-8ba9-4662-9819-673f7b858979 | Translation Approved (100%) | None. | Ninguno. |
| 225793c139d6-92da-46dc-89af-73506e0aca21 | Translation Approved (100%) | PERFORMANCE | DESEMPEÑO |
| 2258c749481a-67da-4037-b519-47d20da4ca0f | Translation Approved (0%) | Administer at least one occupant comfort survey to collect anonymous responses regarding at least the following: | Llevar a cabo al menos una encuesta de confort de los ocupantes para recopilar respuestas anónimas sobre: |
| 2259e8493e5f-28eb-4c9c-9c4a-69c055f41f10 | Translation Approved (91%) | acoustics; | Acústica; |
| 22605ae08b6a-d1e7-41aa-afa5-fee51992d73c | Translation Approved (94%) | building cleanliness; | limpieza del edificio; |
| 22619043ced2-7aa2-49b7-8767-5f9c5901b035 | Translation Approved (99%) | indoor air quality; | calidad del aire interior; |
| 2262b16f1df4-3343-476e-808a-56d1d5d0f09e | Translation Approved (96%) | lighting; and | iluminación; y |
| 2263763e5bcc-5b27-45a4-9787-7d6deaa8bacb | Translation Approved (94%) | thermal comfort. | confort térmico. |
| 22642fb8afa3-c46b-4f38-aeab-0fb99d53a57f | Translation Approved (0%) | The responses must be collected from a representative sample of building occupants making up at least 30% of the total occupants. | Se deben tomar respuestas de un muestreo representativo de los ocupantes del edificio que constituya al menos el 30% del total de los ocupantes. |
| 22653d3c207e-2d63-41d6-8adc-e4734432c0af | Translation Approved (0%) | Document survey results. | Documentar los resultados de la encuesta. |
| 22663d3c207e-2d63-41d6-8adc-e4734432c0af | Translation Approved (0%) | Develop and implement a corrective action plan to address comfort issues if the results indicate that more than 20% of occupants are dissatisfied. | Desarrollar e implementar un plan de acciones correctivas para tratar problemas de confort si los resultados indican que más del 20% de los ocupantes está insatisfecho. |
| 2267ee8c9bbe-4624-4dee-9df9-d14a645f3006 | Translation Approved (0%) | Perform at least one survey and implement corrective actions. | Llevar a cabo al menos una encuesta e implementar las acciones correctivas. |
| 2268ee8c9bbe-4624-4dee-9df9-d14a645f3006 | Translation Approved (0%) | At a minimum, perform one new survey at least once every 2 years. | Realizar como mínimo una encuesta cada 2 años. |
| 22698c694820-331b-47c0-99a8-0bb91ecfeadd | Translation Approved (100%) | Innovation (IN) | IN, Innovación (IN, Innovation) |
| 2270d26f8685-fa70-4dce-9e1f-35aa7ced7679 | Translation Approved (CM) | IN Credit: Innovation | Crédito IN: Innovación (Credit: Innovation) |
| 2271deabade5-4aa2-4e8a-b511-d455f82823a7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 22728a7b11c9-6dfd-4273-bfd7-b6209537d229 | Translation Approved (100%) | 1–5 points | De 1 a 5 puntos |
| 2273c7814228-4c9d-4220-8e37-4f8f6dc7e1ce | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2274fcf4434a-561b-489e-bfc9-eeff949f8488 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1–5 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-5 puntos |
| 22758b44667a-6bce-4b56-919d-d4c52e5380d2 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1–5 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-5 puntos |
| 227645cb084d-9f09-4ab7-9016-17810ed67b98 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1–5 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-5 puntos |
| 227774549e01-0fad-4314-a1fa-423731b456f7 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1–5 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-5 puntos |
| 2278f6457857-4977-48e7-8ee6-35cc44900a47 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1–5 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-5 puntos |
| 2279bb780ca1-82fa-49f3-a912-f9bd4fbd0867 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers) |
| 2280ea7dc273-c337-4508-b6fb-eb2e8c27b1a6 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 22812fc9a3df-0594-44f3-b54f-ac30a9956985 | Translation Approved (CM) | To encourage projects to achieve exceptional or innovative performance | Fomentar que los proyectos obtengan un desempeño excepcional o innovador. |
| 2282c7261359-a701-4d38-86b5-dbf40493be6b | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 22833a4d9b8f-26bf-4274-837f-6fffb0b9d013 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 228471499558-c26a-4242-9445-561bf920ca53 | Translation Approved (100%) | Project teams can use any combination of innovation, pilot, and exemplary performance strategies. | Los equipos de proyecto pueden usar cualquier combinación de estrategias de innovación, piloto y desempeño ejemplar. |
| 22856341192a-9c6b-4d5d-ad18-61b2c670564b | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 22866341192a-9c6b-4d5d-ad18-61b2c670564b | Translation Approved (CM) | <1978>Innovation</1978> <1979>(1 point)</1979> | <1978>Innovación</1978> (1 punto) |
| 22874e703fd2-f82a-43c9-ba7c-f8b4c49aa487 | Translation Approved (CM) | Achieve significant, measurable environmental performance using a strategy not addressed in the LEED green building rating system. | Lograr una eficiencia medioambiental relevante y medible empleando una estrategia no comprendida en el sistema de clasificación LEED. |
| 228898255db1-3c40-45ac-8da3-ea2cd1fd45c6 | Translation Approved (CM) | Identify the following: | Identificar lo siguiente: |
| 228902f273d8-097d-4d93-b19f-7fc26eeda03e | Translation Approved (CM) | the intent of the proposed innovation credit; | El objetivo del crédito de innovación propuesto; |
| 2290d972a37d-f7b7-49e9-ade2-d236e5146453 | Translation Approved (CM) | proposed requirements for compliance; | los requisitos propuestos para su cumplimiento; |
| 229130b4c870-2734-4bb8-bb09-1fee61ea478e | Translation Approved (CM) | proposed submittals to demonstrate compliance; and | las presentaciones propuestas para demostrar el cumplimiento; y |
| 2292f58a2586-6a4e-4564-bfe6-7927182db5b5 | Translation Approved (CM) | the design approach or strategies used to meet the requirements. | el enfoque o estrategias de diseño utilizados para cumplir con el requisito. |
| 2293b93766d0-9722-42ef-aec0-2c9e684d1c34 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 22941efdda2c-549e-4691-bfa3-b6f64f904764 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 22951efdda2c-549e-4691-bfa3-b6f64f904764 | Translation Approved (CM) | Pilot (1 point) | Piloto (1 punto) |
| 229650d67e62-fed2-496b-9437-7c51d739ff51 | Translation Approved (CM) | Achieve one pilot credit from USGBC’s LEED Pilot Credit Library | Obtener un crédito piloto de la Biblioteca LEED de créditos piloto de USGBC |
| 229712ba5d27-779d-4ea2-adc5-fce255e5bd6b | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 229893b15241-5870-44e1-b201-feab987c2c93 | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 229993b15241-5870-44e1-b201-feab987c2c93 | Translation Approved (CM) | Additional Strategies | Estrategias Adicionales |
| 230014a2a755-f0ee-4d2c-ae48-9b8d53a02531 | Translation Approved (CM) | <1982>Innovation</1982> <1983>(1-3 points)</1983> | <1982>Innovación</1982> <1983>(1-3 puntos)</1983> |
| 2301a0c9ef8c-510c-451d-a8af-1c5056585e51 | Translation Approved (CM) | Defined in Option 1 above. | Definida anteriormente en la Opción 1. |
| 2302c4f96cda-4861-4843-820e-961128c101d3 | Translation Approved (100%) | <1984>Pilot</1984> <1985>(1-3 points)</1985> | <1984>Piloto</1984> <1985>(1-3 puntos)</1985> |
| 23039995f184-148d-47d5-a557-f2b4ec51136b | Translation Approved (100%) | Meet the requirements of Option 2. | Cumplir con los requisitos de la Opción 2. |
| 2304ef319879-059f-46ca-8f12-108ca30592e1 | Translation Approved (CM) | <1986>Exemplary Performance</1986> <1987>(1–2 points)</1987> | <1986>Desempeño ejemplar</1986> <1987>(1-2 puntos)</1987> |
| 23050ce9c2d0-a081-4037-ae19-111647816ee8 | Translation Approved (CM) | Achieve exemplary performance in an existing LEED v4 prerequisite or credit that allows exemplary performance, as specified in the LEED Reference Guide, v4 edition. | Lograr el desempeño ejemplar en un prerrequisito o crédito ya existente de LEED v4 que permita el desempeño ejemplar según lo dispuesto en la Guía de Referencia LEED v4 (LEED Reference Guide, v4 edition). |
| 23060ce9c2d0-a081-4037-ae19-111647816ee8 | Translation Approved (CM) | An exemplary performance point is typically earned for achieving double the credit requirements or the next incremental percentage threshold. | Los puntos por desempeño ejemplar suelen obtenerse por duplicar los requisitos del crédito o alcanzar el siguiente umbral de porcentaje incremental. |
| 23071ab2f6be-3a7e-4b68-a0a1-9afd4327b250 | Translation Approved (CM) | IN Credit: LEED Accredited Professional | Crédito IN: LEED Accredited Professional (IN Credit: LEED Accredited Professional) |
| 230897d124bb-f2f9-44ce-9b3f-c0987d39ea0d | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 2309828daa0c-44b3-4ee6-8d80-225f41c0912e | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 2310d6dad7b4-ea7d-4819-9dfa-ec6aa8513e73 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 231144adf925-4e00-419d-9028-349fbb02b528 | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1 point) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance), 1 puntos |
| 2312da18648f-7e7d-4351-9b73-250309ec3013 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1 point) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1 puntos |
| 2313504c2f9f-5d17-4eda-b90a-29d13a72c929 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1 point) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1 puntos |
| 2314fdf247a5-7ee1-4b26-9d34-5fc66780d05a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1 puntos |
| 231578017d8e-ffc9-4eec-b40f-876c6d9599d9 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1 point) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality) 1 puntos |
| 2316139f7cb6-42d7-465f-91ac-035724b0170c | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1 point) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1 puntos |
| 2317f25b3506-9d35-42c6-8e70-d7e1aeb6e61e | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 231866a2f62c-b896-426d-bc8d-39bf356685bc | Translation Approved (CM) | To encourage the team integration required by a LEED project and to streamline the application and certification process. | Fomentar la integración del equipo requerida en un proyecto LEED y facilitar el proceso de solicitud y certificación. |
| 2319c4a9eb8b-f273-4300-b846-9f9f32733f22 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2320d6313c83-42fd-48dd-863e-2ee86dc9a1cd | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 2321364b59d6-d7b1-4d8b-9654-04fd963fda6d | Translation Approved (100%) | At least one principal participant of the project team must be a LEED Accredited Professional (AP) with a specialty appropriate for the project. | Al menos uno de los participantes en el equipo de proyecto debe ser un LEED Accredited Professional (AP) con una especialidad adecuada para el proyecto. |
| 23221a2e2f59-1209-4fd9-8bd2-471579411b2d | Translation Approved (100%) | Regional Priority (RP) | Prioridad regional, PR (Regional Priority, RP) |
| 2323a80e2de3-79ba-4007-b749-2ac796a0ef44 | Translation Approved (100%) | RP Credit: Regional Priority | Crédito PR: Prioridad Regional (RP Credit: Regional Priority) |
| 232476828726-7e64-4e4b-82b9-3c8a7ca24b3c | Translation Approved (100%) | EB:O&M | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (EB:O&M) |
| 2325a25bdf1d-f435-454f-a41f-8e57dc994ec5 | Translation Approved (100%) | 4 points | 4 puntos |
| 2326c0c87814-c695-46df-940f-c24efcbbec5c | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 232737c6f25d-b5f5-43a8-831b-7bf8d043c15a | Translation Approved (100%) | Existing Buildings: Operations & Maintenance (1-4 points) | Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento (Existing Buildings: Operations & Maintenance) 1-4 puntos |
| 2328e8eca76f-eba8-4cf6-adb9-4ac2bbe92c4a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Schools (1-4 points) | EB:O&M Centros Educacionales (EB:O&M Schools) 1-4 puntos |
| 2329a87abe1c-3bd4-4342-b92a-ec2ce56b0fcc | Translation Approved (100%) | EB:O&M Retail (1-4 points) | EB:O&M Comercios (EB:O&M Retail), 1-4 puntos |
| 23305f4719e3-101e-447c-b9e7-0af3c62d22c5 | Translation Approved (100%) | EB:O&M Data Centers (1-4 points) | EB:O&M Centros de Datos (EB:O&M Data Centers), 1-4 puntos |
| 233113276d7e-4688-418b-960e-fbff453e7a1e | Translation Approved (100%) | EB:O&M Hospitality (1-4 points) | EB:O&M Hotelería (EB:O&M Hospitality), 1-4 puntos |
| 2332227a3944-a1d1-411b-8b77-d8928095098a | Translation Approved (100%) | EB:O&M Warehouses & Distribution Centers (1-4 points) | EB:O&M Centros de Almacenaje y de Distribución (EB:O&M Warehouses & Distribution Centers), 1-4 puntos |
| 233350e4f736-1d12-4ec1-ad71-8ab8b137231c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 233482c06cb0-21fe-4e21-a59d-d2fcf6baedde | Translation Approved (CM) | To provide an incentive for the achievement of credits that address geographically specific environmental, social equity, and public health priorities. | Proporcionar un incentivo para alcanzar créditos que abordan prioridades ambientales, de justicia social y salud pública específicas de un área geográfica. |
| 2335b00cc46f-a516-489a-b47e-aa3e5e402e4d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 23368b4b140b-2043-45d2-988f-6d3aa1415eb4 | Translation Approved (100%) | EBOM, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Warehouses & Distribution Centers | EBOM, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Almacenaje y de Distribución |
| 2337f59ccd69-4509-40b5-bc98-4c7c657fdf8e | Translation Approved (100%) | Earn up to four of the six Regional Priority credits. | Obtener hasta cuatro de los seis créditos de Prioridad Regional. |
| 2338f59ccd69-4509-40b5-bc98-4c7c657fdf8e | Translation Approved (CM) | These credits have been identified by the USGBC regional councils and chapters as having additional regional importance for the project’s region. | Los consejos regionales y las sedes del USGBC han identificado que estos créditos tienen una importancia añadida en la región del proyecto. |
| 2339f59ccd69-4509-40b5-bc98-4c7c657fdf8e | Translation Approved (CM) | A database of Regional Priority credits and their geographic applicability is available on the USGBC website, <1997>http://www.usgbc.org</1997>. | Se puede acceder a una base de datos sobre créditos de Prioridad regional y su ámbito geográfico de aplicación en la página web del USGBC: <1997>http://www.usgbc.org</1997>. |
| 2340e440c1a1-0366-4567-b438-821eaee8ef0a | Translation Approved (100%) | http://www.usgbc.org | http://www.usgbc.org |
| 2341ed108ab4-27a1-476c-9619-17265b6cb9bd | Translation Approved (CM) | One point is awarded for each Regional Priority credit achieved, up to a maximum of four. | Se asigna un punto por cada crédito de Prioridad Regional que se obtiene, hasta un máximo de cuatro puntos. |
| 2342f70df8ec-1a6b-47e0-8b35-f9926198ebeb | Translation Approved (CM) | Appendices | Apéndices |
| 23433dc98812-74c3-47a1-a0a1-6bc2e8f8c1f5 | Translation Approved (CM) | Appendix 1. | Apéndice 1. |
| 23443dc98812-74c3-47a1-a0a1-6bc2e8f8c1f5 | Translation Approved (CM) | Use Types and Categories | Tipos de usos y categorías |
| 23459a28a219-b14b-4c32-9dbf-b2f13cd1e3cb | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 23469a28a219-b14b-4c32-9dbf-b2f13cd1e3cb | Translation Approved (100%) | Use Types and Categories | Tipos de usos y categorías |
| 23473829c49e-6df7-4029-afd2-ba7b2656e0ff | Translation Approved (CM) | Category | Categoría |
| 234852a4a31d-e5fd-46b7-8819-372b90df8122 | Translation Approved (CM) | Use type | Tipo de uso |
| 2349e703eb0c-6320-4922-810a-6af1aaa5a2a2 | Translation Approved (CM) | Food retail | Venta de alimentos |
| 2350aa5fc188-4edb-4211-95c6-5d460db77d7a | Translation Approved (100%) | Supermarket | Supermercado |
| 23511ffd18fe-80d6-4c1d-b932-da875ace1935 | Translation Approved (CM) | Grocery with produce section | Tienda de comestibles con sección de productos frescos |
| 23522a281367-389b-4127-b764-5239c3cbeb38 | Translation Approved (CM) | Community-serving retail | Comercios que dan servicios a la comunidad |
| 2353605dae73-aa93-4563-a877-4ed016678a3d | Translation Approved (CM) | Convenience store | Pequeña tienda / pulpería |
| 2354df2ac7a6-99f1-4a6e-b3a6-e3cb8a303ec6 | Translation Approved (CM) | Farmers market | Mercado directo de productores |
| 2355fb12d28a-b472-4a17-86cd-d066f7d0c258 | Translation Approved (CM) | Hardware store | Ferretería |
| 2356ab1b0310-cfb5-47ea-8de1-1269799834eb | Translation Approved (100%) | Pharmacy | Farmacia |
| 23572a6c7ea9-ae92-4ed0-981a-c53a19aafd34 | Translation Approved (CM) | Other retail | Otros comercios |
| 235878d84489-d9ab-4b8f-af5f-9881309dd867 | Translation Approved (CM) | Services | Servicios |
| 2359b29b1e33-dd2d-4dc3-9b62-9ffa3a4ea3e8 | Translation Approved (100%) | Bank | Banco |
| 2360e106e5d4-749f-4566-84b0-e8492e93b31a | Translation Approved (CM) | Family entertainment venue (e.g., theater, sports) | Lugar de entretenimiento familiar (como teatros, deportes) |
| 2361584ef71d-c4b1-4748-b55c-b78fe3bcacd5 | Translation Approved (CM) | Gym, health club, exercise studio | Gimnasio, club de salud, centro de ejercicio |
| 23627fdfcb64-dd25-4c4f-9f20-43004b2eadcd | Translation Approved (CM) | Hair care | Peluquería |
| 2363f8103b88-1e36-42df-9d09-d3ed3b42572f | Translation Approved (CM) | Laundry, dry cleaner | Lavandería, tintorería |
| 2364e679b4a9-2a71-45ee-b1e4-b1fad93d5578 | Translation Approved (CM) | Restaurant, café, diner (excluding those with only drive-thru service) | Restaurante, café, cafetería (excluyendo aquellos solo con servicio para llevar) |
| 23657f050cea-3099-4fb4-a595-879a4f3e5cde | Translation Approved (CM) | Civic and community facilities | Instalaciones cívicas y comunitarias |
| 23660c36249f-e4f4-413c-94e1-d5c7c2b38522 | Translated (CM) | Adult or senior care (licensed) | Centro de cuidado de adultos o de ancianos (con licencia) |
| 2367ef2d14ac-91fd-4986-875a-2cd856c38dce | Translation Approved (CM) | Child care (licensed) | Guardería infantil (con licencia) |
| 2368c83b2b90-5bb7-43ed-81a5-3deb39336dc9 | Translation Approved (CM) | Community or recreation center | Centro comunitario o de recreo |
| 23697a8db179-0167-454d-b14c-cba44ef082df | Translation Approved (CM) | Cultural arts facility (museum, performing arts) | Instalaciones de arte y cultura (museos, artes escénicas) |
| 23704fdf7608-42c0-4210-9ae5-290af1a136ff | Translation Approved (CM) | Education facility (e.g., K—12 school, university, adult education center, vocational school, community college) | Instalaciones educativas (como primaria, universidad, centros de educación para adultos, capacitación profesional, centros públicos de estudios superiores) |
| 2371c569db3e-2952-4da2-8bfe-6588f3151e77 | Translation Approved (CM) | Government office that serves public on-site | Oficina del gobierno con servicio al público |
| 237210917963-8cd2-470c-ac02-bcf1d8d40a41 | Translation Approved (CM) | Medical clinic or office that treats patients | Clínica médica o consulta que trata a pacientes |
| 23731b471522-8ec3-4833-8576-0715fdf46feb | Translation Approved (CM) | Place of worship | Lugar de culto |
| 23749b92cc48-297b-475b-b90d-e0ab8eb8ef47 | Translation Approved (CM) | Police or fire station | Comisaría o estación de bomberos |
| 23755c15f163-3eb4-4f1f-bbf5-d0a2d70eb701 | Translation Approved (CM) | Post office | Oficina de correos |
| 2376282c8dfd-0ebd-4f17-8b09-316bf885afa6 | Translation Approved (CM) | Public library | Biblioteca pública |
| 2377efdaef68-384b-449d-acc9-276a0e634007 | Translation Approved (CM) | Public park | Parque público |
| 2378ba1b2b35-7762-4a46-af22-0475fda90f07 | Translation Approved (CM) | Social services center | Centro de servicios sociales |
| 2379f4faca5a-2136-41a2-9060-7a76f6a84f3d | Translation Approved (CM) | Community anchor uses (BD&C and ID&C only) | Instituciones clave para la comunidad (solo en BD&C e ID&C) |
| 23807bdebf8c-e68e-4269-9cf7-58f7ea031f80 | Translation Approved (CM) | Commercial office (100 or more full-time equivalent jobs) | Oficina comercial (con 100 o más puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) |
| 23813d3978b0-4b29-4323-bf65-bee6e61852e1 | Translation Approved (CM) | Housing (100 or more dwelling units) | Viviendas (100 o más unidades de vivienda) |
| 2382ed875db3-36eb-4645-a661-9ad6a9f78976 | Translation Approved (CM) | Adapted from Criterion Planners, INDEX neighborhood completeness indicator, 2005. | Adaptado de Criterion Planners, INDEX neighborhood completeness indicator, 2005. |
| 2383f38f2dc9-485c-4932-8cd7-3743ec98d511 | Translation Approved (100%) | Appendix 2. | Apéndice 2. |
| 2384f38f2dc9-485c-4932-8cd7-3743ec98d511 | Translation Approved (CM) | Default Occupancy Counts | Recuentos de ocupación predeterminados |
| 2385f97e8e21-b7bb-4337-ab87-f3625c118fc1 | Translation Approved (CM) | Use Table 1 to calculate default occupancy counts. | Usar la Tabla 1 para calcular los recuentos de ocupación predeterminados. |
| 2386f97e8e21-b7bb-4337-ab87-f3625c118fc1 | Translation Approved (CM) | Only use the occupancy estimates if occupancy is unknown. | Usar solo los cálculos estimados de ocupación si se desconoce la ocupación. |
| 2387318b4778-a52b-449a-9eb4-a3aaab7dda0c | Translation Approved (CM) | For the calculation, use gross floor area, not net or leasable floor area. | Usar la superficie bruta para el cálculo, no el área de superficie neta o alquilable. |
| 2388318b4778-a52b-449a-9eb4-a3aaab7dda0c | Translation Approved (CM) | Gross floor area is defined as the sum of all areas on all floors of a building included within the outside faces of the exterior wall, including common areas, mechanical spaces, circulation areas, and all floor penetrations that connect one floor to another. | Se define como superficie bruta la suma de todas las áreas de todas las plantas de un edificio incluyendo las caras externas de los muros exteriores, las áreas comunes, los espacios mecánicos, las áreas de circulación y todos los accesos a las plantas que conectan una planta con otra. |
| 2389318b4778-a52b-449a-9eb4-a3aaab7dda0c | Translation Approved (CM) | To determine gross floor area, multiply the building footprint (in square feet or square meters) by the number of floors in the building. | Para determinar la superficie bruta, multiplicar la huella del edificio (en pies o metros cuadrados) por el número de plantas del edificio. |
| 2390318b4778-a52b-449a-9eb4-a3aaab7dda0c | Translation Approved (CM) | Exclude underground or structured parking from the calculation. | Excluir el estacionamiento subterráneo o estructural de los cálculos. |
| 23912373d572-d5a9-45e0-89f7-46b2e098272a | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 23922373d572-d5a9-45e0-89f7-46b2e098272a | Translation Approved (CM) | Default Occupancy Numbers | Números de ocupación predeterminados |
| 23934dfff027-d022-4de4-9b05-a83cb954f3ff | Translation Approved (CM) | Gross square feet per occupant | Pies cuadrados brutos por ocupante |
| 239460fc7c1c-b0e5-43de-bb43-713460120cba | Translation Approved (CM) | Gross square meters per occupant | Metros cuadrados brutos por ocupante |
| 23952010037b-ccf3-450d-88bf-6d28ceb4c03a | Translation Approved (CM) | Employees | Empleados |
| 23966567e9ac-fa41-4e03-88a4-923400875b01 | Translation Approved (CM) | Transients | Transeúntes |
| 2397e1c68467-d784-4e98-b557-6a7ace632cd3 | Translation Approved (100%) | Employees | Empleados |
| 2398176d8534-3e0a-40d0-8cad-191b750bfe10 | Translation Approved (100%) | Transients | Transeúntes |
| 2399335b82db-9a25-4118-9d75-ad016a8ddadb | Translation Approved (100%) | General office | Oficina general |
| 240003b41ccd-8b01-48f3-a328-85737ea3ee9a | Translation Approved (100%) | 250 | 250 |
| 240177c2a63d-3bb7-4702-9114-1516d19182e1 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 2402775d8ff0-480a-4fa1-86a4-7ad41e598e34 | Translation Approved (100%) | 23 | 23 |
| 240343b9abe7-d2f5-4213-b8af-d316403c7bb4 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 240442e4788b-8db6-4f75-87a0-7d23e888c9f8 | Translation Approved (CM) | Retail, general | Comercios, general |
| 2405b94da0b6-2772-49ac-9b5d-4934ad46f982 | Translation Approved (100%) | 550 | 550 |
| 24060898c756-2ae0-4c5c-a8cb-12537673c4f3 | Translation Approved (100%) | 130 | 130 |
| 2407ea5ba990-2464-444f-b89b-d1a02b653a23 | Translation Approved (100%) | 51 | 51 |
| 2408ced71bd9-3e06-4b94-8063-d4fa24aed84b | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 2409b35263a0-5fe2-44a5-b06b-f857a6571e4d | Translation Approved (CM) | Retail or service (e.g., financial, auto) | Venta o servicios (por ejemplo financiero, autos) |
| 2410fb6a8fa0-3563-4648-9b76-b747dc15a711 | Translation Approved (100%) | 600 | 600 |
| 24110a4ab2ec-24c4-4382-9615-7406654dcf0b | Translation Approved (100%) | 130 | 130 |
| 2412e91a0f44-187a-4429-b9d6-e7ebaf17f1e9 | Translation Approved (100%) | 56 | 56 |
| 241304b067d2-c075-4948-bf61-a3b1f41089a8 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 24143fd26177-e7f3-4fe9-971b-f9d8f70c5533 | Translation Approved (100%) | Restaurant | Restaurante |
| 24158703771a-710b-4acc-b40f-02522ae2d784 | Translation Approved (100%) | 435 | 435 |
| 24168c2959de-8e68-4093-be29-5965e885d55d | Translation Approved (100%) | 95 | 95 |
| 2417cd42dc8f-071b-4bcd-822e-ed788e99b7b8 | Translation Approved (100%) | 40 | 40 |
| 2418724c8dbb-b710-465e-8de7-011aa78afb05 | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 2419e1afff5f-02db-4669-9e98-64d83d7ef8fc | Translation Approved (CM) | Grocery store | Tienda de comestibles |
| 242029d20604-1e5f-49ba-b558-0ce01be044cc | Translation Approved (100%) | 550 | 550 |
| 24215cb90b0f-f14d-4059-943e-2d74767c087a | Translation Approved (100%) | 115 | 115 |
| 2422fdbcd569-efb2-4331-a494-eef10fbe59d4 | Translation Approved (100%) | 51 | 51 |
| 242339609739-dd7e-4784-880b-12931a21a8bf | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 24240f1600e0-f5ff-4dd7-b990-86e6a702a82e | Translation Approved (CM) | Medical office | Consulta médica |
| 2425a325e987-8eb6-413b-a4c3-e74c3c17bb45 | Translation Approved (100%) | 225 | 225 |
| 24268ce73a9c-c95b-4ee8-81af-b467c86839e9 | Translation Approved (100%) | 330 | 330 |
| 2427af0b345c-2396-4694-944b-51ee2b7c3d87 | Translation Approved (100%) | 21 | 21 |
| 242823b50407-3c6e-4f2c-a074-2abb9c5ca989 | Translation Approved (100%) | 31 | 31 |
| 24299af1ad9b-981a-4d7e-92f9-ca1725ad4a6b | Translation Approved (CM) | R&D or laboratory | Laboratorio o instalación de I+D |
| 24305f98bf69-e4c6-4e1f-a563-46d4966d8684 | Translation Approved (100%) | 400 | 400 |
| 243135976477-cdde-43c8-a8b9-9db093328e92 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 24320d197f23-c5f0-4b14-a34f-9ad2fbe3fde7 | Translation Approved (100%) | 37 | 37 |
| 24331063d4fd-d2f6-4870-a9d5-33b4959c9abd | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 24342c426e43-6323-412c-bafd-60faab861da4 | Translation Approved (CM) | Warehouse, distribution | Almacén, distribución |
| 243508708490-6f24-49e6-ba77-a4213b4a69c5 | Translation Approved (100%) | 2,500 | 2.500 |
| 2436cd0f3148-3c2f-424d-ade2-3acd7c9e5c76 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 24377d3b659f-88b7-4e12-8a78-2dbd0b4c1fa0 | Translation Approved (100%) | 232 | 232 |
| 2438d7333df8-3e11-4a63-ba56-af4adf404205 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 2439f912fa07-85a5-41b3-921c-4f4c4840e720 | Translation Approved (CM) | Warehouse, storage | Almacén, almacenamiento |
| 24405b3d325a-cc86-4ad9-9dfd-ad87a651e2dc | Translation Approved (100%) | 20,000 | 20.000 |
| 2441d10be3da-c4f1-4299-b579-0deb9b003914 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 24427f11633d-92da-420b-b960-3634626491ad | Translation Approved (100%) | 1860 | 1860 |
| 2443e3e486dd-ba3b-4260-874b-5e9fa63278de | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 244489a4f032-3a44-478d-b480-629f3b90464c | Translation Approved (CM) | Hotel | Hotel |
| 24450878aa8a-1b39-421e-bf6f-caac178eca6e | Translation Approved (100%) | 1,500 | 1.500 |
| 2446ea572da2-5f53-4a57-b61e-e97f4073d907 | Translation Approved (100%) | 700 | 700 |
| 2447104e6f41-c5b5-4393-999f-e9bacac300d8 | Translation Approved (100%) | 139 | 139 |
| 24489ac8df69-e648-42ce-a68c-c5367441d986 | Translation Approved (100%) | 65 | 65 |
| 2449ce15787c-ec6c-42a8-b64e-e8ba97689139 | Translation Approved (CM) | Educational, daycare | Centro educativo, guardería |
| 2450f8b45309-94df-4f81-b6b8-753f6ab26036 | Translation Approved (100%) | 630 | 630 |
| 245101889aae-d3e5-488e-9288-b483fe9ebabd | Translation Approved (100%) | 105 | 105 |
| 245224694d60-66b3-4ebd-a57b-a753382d7ddb | Translation Approved (100%) | 59 | 59 |
| 245307757bdb-c5de-40b4-93e3-65fd70e97205 | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 2454fa632973-870c-438a-bbb1-8e592423f175 | Translation Approved (CM) | Educational, K–12 | Centro educativo, primaria y secundaria |
| 24556b78fc2d-fdd1-4f06-821f-b1c183a80c57 | Translation Approved (100%) | 1,300 | 1.300 |
| 2456a3408e17-984a-4e76-b119-34830012d772 | Translation Approved (100%) | 140 | 140 |
| 245795bed86d-08e6-45fa-b5cb-41e5a6180c68 | Translation Approved (100%) | 121 | 121 |
| 245846911246-fcb6-414b-9127-c8b0207f22f4 | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 24595d0ae851-28b1-4b5b-8058-518ca63fc898 | Translation Approved (CM) | Educational, postsecondary | Centro educativo, postsecundaria |
| 2460943992cf-bd79-45d7-9bf6-0b49e9950d3b | Translation Approved (100%) | 2,100 | 2.100 |
| 2461bab9f2e3-1950-49f1-a97a-f47531cf16cb | Translation Approved (100%) | 150 | 150 |
| 2462a32fec75-ee2e-4471-9817-18ee4449ca33 | Translation Approved (100%) | 195 | 195 |
| 2463f679b8e9-7733-4c40-9716-4c9de402bf9c | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 24642f00949e-2531-45c0-ae3f-c400c198daa5 | Translation Approved (CM) | Sources: | Fuentes |
| 246581d7fffe-cbda-4715-9bac-3685ee77d735 | Translation Approved (CM) | ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2004 (Atlanta, GA, 2004). | ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2004 (Atlanta, GA, 2004). |
| 2466b09eb1fc-23ec-4f58-95e0-751c1f6cd320 | Translation Approved (CM) | 2001 Uniform Plumbing Code (Los Angeles, CA) | 2001 Uniform Plumbing Code (Los Ángeles, CA) |
| 246775f83e3c-39d8-4a46-beab-9d32f75a853c | Translation Approved (CM) | California Public Utilities Commission, 2004–2005 Database for Energy Efficiency Resources (DEER) Update Study (2008). | California Public Utilities Commission, 2004–2005 Database for Energy Efficiency Resources (DEER) Update Study (2008). |
| 2468c1259f58-cb5c-40da-9b58-9fbc59840c0f | Translation Approved (CM) | California State University, Capital Planning, Design and Construction Section VI, Standards for Campus Development Programs ( Long Beach, CA, 2002). | California State University, Capital Planning, Design and Construction Section VI, Standards for Campus Development Programs (Long Beach, CA, 2002). |
| 2469f97c1218-dd35-4f44-b452-0765ad026c33 | Translation Approved (CM) | City of Boulder Planning Department, Projecting Future Employment—How Much Space per Person (Boulder, 2002). | City of Boulder Planning Department, Projecting Future Employment—How Much Space per Person (Boulder, 2002). |
| 24709022c5b9-a2f7-414c-a78c-42021079215e | Translation Approved (CM) | Metro, 1999 Employment Density Study (Portland, OR 1999). | Metro, 1999 Employment Density Study (Portland, OR 1999). |
| 2471f24e2808-9c0e-4114-9894-697ea73e4cab | Translation Approved (CM) | American Hotel and Lodging Association, Lodging Industry Profile Washington, DC, 2008. | American Hotel and Lodging Association, Lodging Industry Profile Washington, DC, 2008. |
| 2472d7f7f26e-243e-455c-9a28-a9a6119ba5b1 | Translation Approved (CM) | LEED for Core & Shell Core Committee, personal communication (2003 - 2006). | LEED for Core & Shell Core Committee, personal communication (2003 - 2006). |
| 24730a6f150e-169b-414f-ae2f-f6f7c04e51e4 | Translation Approved (CM) | LEED for Retail Core Committee, personal communication (2007) | LEED for Retail Core Committee, personal communication (2007) |
| 2474b882e5e8-e123-4ee1-8c2f-e0c5541a6d00 | Translation Approved (CM) | OWP/P, Medical Office Building Project Averages (Chicago, 2008). | OWP/P, Medical Office Building Project Averages (Chicago, 2008). |
| 2475922dc48b-fceb-4537-850e-dd24543137af | Translation Approved (CM) | OWP/P, University Master Plan Projects (Chicago, 2008). | OWP/P, University Master Plan Projects (Chicago, 2008). |
| 24764d3b11d8-310b-4efe-a186-2bed4ea9ca1d | Translation Approved (CM) | U.S. General Services Administration, Childcare Center Design Guide (Washington, DC,2003). | U.S. General Services Administration, Childcare Center Design Guide (Washington, DC, 2003). |
| 24771ddc8c0a-764d-4d5c-9814-adf34783330d | Translation Approved (100%) | Appendix 3. | Apéndice 3. |
| 24781ddc8c0a-764d-4d5c-9814-adf34783330d | Translation Approved (CM) | Retail Process Load Baselines | Líneas de base de cargas de proceso |
| 247999a384c0-b92f-4bbc-9c6d-984966b9422c | Translation Approved (CM) | Table 1a. | Tabla 1a. |
| 248099a384c0-b92f-4bbc-9c6d-984966b9422c | Translation Approved (CM) | Commercial kitchen appliance prescriptive measures and baseline for energy cost budget (IP units) | Medidas obligatorias para electrodomésticos de cocinas industriales y línea de base del presupuesto de costo energético (sistema imperial) |
| 2481e5d3da25-e202-41e0-8063-222d8e48438c | Translation Approved (CM) | Baseline energy usage for energy modeling path | Línea de base de consumo energético para la vía de modelización energética |
| 2482a9bcb8d3-4f84-43e6-a5b2-6a089084233c | Translation Approved (CM) | Levels for prescriptive path | Niveles de la vía obligatoria |
| 2483186cd7e1-0b1a-40d5-848c-1ba4f64107e5 | Translation Approved (CM) | Appliance type | Tipo de electrodoméstico |
| 2484b4719d0a-68af-4f39-9f3e-688837246fc0 | Translation Approved (100%) | Fuel | Combustible |
| 24852bdcbdd4-a0ed-47c6-b0e2-48af5dcd3e4a | Translation Approved (CM) | Function | Función |
| 248609970e09-1e90-43e7-8986-1df25aca0740 | Translation Approved (CM) | Baseline efficiency | Eficiencia de línea de base |
| 2487873dde56-9e52-43c6-ac39-e246be0b2e3c | Translation Approved (99%) | Baseline idle rate | Tasa de línea de base en inacción |
| 2488429107f6-127a-420a-9df9-b6ea8e26520b | Translation Approved (CM) | Prescriptive efficiency | Eficiencia obligatoria |
| 248921a508c3-b7d2-4205-a156-b6d7ff25f400 | Translation Approved (99%) | Prescriptive idle rate | Tasa obligatoria en inacción |
| 2490cb7b42dd-9173-4065-a93f-6529eb90929c | Translation Approved (CM) | Broiler, underfired | Asador con fuego por debajo |
| 2491323f58e7-704e-4492-85a2-3fdc078e0d13 | Translation Approved (CM) | Gas | Gas |
| 249264ced36a-5b9d-4b09-9992-5464b9368722 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 24930d107bf4-5e39-4e5e-a7a7-00c445f1fd33 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 2494e8aae8d2-45ba-4f17-9cb8-d237ecd2e5fe | Translation Approved (CM) | 16,000 Btu/h/ft<2459>2</2459> peak input | 16 000 Btu/h/ft<2459>2</2459> de entrada máxima |
| 2495a5f42511-b021-46f4-a325-44bdc374615f | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 2496c76df4a6-0f88-4030-a309-ba8f0a1e2403 | Translation Approved (CM) | 12,000 Btu/h/ft<2466>2</2466> peak input | 12 000 Btu/h/ft<2466>2</2466> de entrada máxima |
| 249793177f79-d073-4ddc-aaa9-4345dbfd5ead | Translation Approved (CM) | Combination ovens, steam mode (P = pan capacity) | Hornos combinados, modo vapor (O = capacidad de ollas) |
| 2498b847812f-b1e6-496c-b835-435df1d108d4 | Translation Approved (CM) | Elec | Elec |
| 24992cb1393e-e353-4403-8684-08d26eafb374 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 250009a2b0f1-1030-4a80-8d86-b24fd153e9d1 | Translation Approved (CM) | 40% steam mode | 40% modo vapor |
| 2501b3ce7804-20a1-4144-bfa9-84f8272fdec8 | Translation Approved (CM) | 0.37P+4.5 kW | 0,37O+4,5 kW |
| 2502fb981e35-cf98-4dc6-b73d-fd4acff8be4d | Translation Approved (100%) | 50% steam mode | 50% modo vapor |
| 25035207af79-89cf-4dcd-a1f1-ef60e39cb512 | Translation Approved (CM) | 0.133P+0.6400 kW | 0,133O+0,6400 kW |
| 25044283c57d-30f7-40e1-b26b-ebe6738e73a6 | Translation Approved (CM) | Combination ovens, steam mode | Hornos combinados, modo vapor |
| 250566dd8bb6-0b26-42f7-a1a3-f7395a63cfbe | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 250607885a18-eb20-4bce-91c6-2c76327c32ea | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 250705ffe660-323f-43e7-ab2c-237116ec248e | Translation Approved (100%) | 20% steam mode | 20% modo vapor |
| 2508f73ba473-5440-4fc7-b233-84aa80a41529 | Translation Approved (CM) | 1,210P+35,810 Btu/h | 1210O+35 810 Btu/h |
| 2509c8b82785-d634-4c6f-9122-304a0ba08438 | Translation Approved (100%) | 38% steam mode | 38% modo vapor |
| 25100dbec5f7-90c2-4ae2-b643-999487c4207a | Translation Approved (CM) | 200P+6,511 Btu/h | 200O+6511 Btu/h |
| 25110c800426-64cd-4c63-9609-ca26034c9eaa | Translation Approved (CM) | Combination ovens, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 2512ef18a7f5-ce26-41ac-ba85-e37c4807b02a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2513e0fc4fa5-8060-4107-abf2-903875cd0cd4 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 251410faa169-db6e-4a77-8b17-10960fe3eaee | Translation Approved (CM) | 65% convection mode | 65% modo convección |
| 251558513f53-b1f6-4349-8299-3be6d9598371 | Translation Approved (CM) | 0.1P+1.5 kW | 0,1O+1,5 kW |
| 2516c123cb00-ecb3-4f35-96cf-107125037e29 | Translation Approved (100%) | 70% convection mode | 70% modo convección |
| 251705017786-3440-4003-b02e-933624d0d83a | Translation Approved (CM) | 0.080P+0.4989 kW | 0,080O+0,4989 kW |
| 25181cd11aed-f3cf-4e8a-bc2d-ecfeb9f0c69c | Translation Approved (100%) | Combination ovens, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 2519eee9cc19-762b-4fcc-bb77-cd7b75d3f19c | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 2520917e012e-0474-4a5b-9699-5229433a16bf | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2521dcb960fa-9b99-4c62-aec5-bb49368813dc | Translation Approved (100%) | 35% convection mode | 35% modo convección |
| 252261605c40-1b48-4a8e-b6e2-9ec933e4827f | Translation Approved (CM) | 322P+13,563 Btu/h | 322O+13 563 Btu/h |
| 2523f210009e-8ac2-466c-872c-f270b67e1576 | Translation Approved (100%) | 44% convection mode | 44% modo convección |
| 25244d6e5a12-6eed-4708-b95a-5a7882966f3c | Translation Approved (CM) | 150P+5,425 Btu/h | 150O+5425 Btu/h |
| 25255149924f-bce7-477d-a2bb-618932c6aa9f | Translation Approved (CM) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 252648659c10-245a-4d8a-a474-bb10f8c929af | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 252751822e99-542a-4d3c-9563-198d82d499f3 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2528ecf2dfeb-9616-4d31-9bd5-bc7a91896a96 | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 252917989847-84cb-4c95-94fc-1aba62923e59 | Translation Approved (CM) | 2.0 kW | 2 kW |
| 2530e02b79ff-bb5d-47c5-a054-9a5c542af301 | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 2531f10e882b-c114-4e9e-90b6-494bc38c54c4 | Translation Approved (CM) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 2532e83101a7-42b3-465f-9884-da6712792ec2 | Translation Approved (100%) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 253352261b8b-0c6b-4c99-867c-c90bd6a141d6 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 25344bdc3f74-d74c-43c7-bb4a-cd08be0c1068 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2535b979d35e-7d71-4fb7-bdd8-41f0e5fb4d3a | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 25362280f61c-2ad5-4341-a8b0-499c9b0c1698 | Translation Approved (CM) | 18,000 Btu/h | 18 000 Btu/h |
| 25373def9980-14a3-4214-918c-6edc221d38e4 | Translation Approved (100%) | 46% | 46% |
| 253819ec865f-1a47-4190-a614-6c80f4d8e43b | Translation Approved (100%) | 12,000 Btu/h | 12 000 Btu/h |
| 25392d41023a-b830-465e-a7a5-5bdd2c5aa9d0 | Translation Approved (CM) | Convection oven, half-size | Horno de convección, tamaño medio |
| 2540f7207e03-b1d9-4044-938d-de6aa1f5b4d3 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 25416885dce0-5485-4195-b12c-3e32460d4ce4 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2542bcf094c2-b8f1-4aae-9fb9-e88424f79aa2 | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 2543eb2fff38-5c4a-4324-8708-9d16136fc10d | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 2544cd66d58a-0313-4e5b-be54-39db7f96183d | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 2545e5d5662f-556a-4f1e-bc60-bffb92d620e1 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 2546205ed788-000c-4b06-87f0-f0831dfb3e5c | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, > 25-inch belt | Horno de cinta transportadora > cinta de 25 pulgadas |
| 25471dee178f-ffbd-46dd-bce4-8a02a428e4e1 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 2548cf65a84b-1b16-41ae-9a04-d1871e58c26f | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2549c634a56f-3f93-43a2-bf4b-cf639cfe0306 | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 2550b90f36e0-80cf-40a8-9057-2e4b5b17a938 | Translation Approved (CM) | 70,000 Btu/h | 70 000 Btu/h |
| 255138631ca6-5dae-4aed-9e8e-08a7be12c2e6 | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 2552eb7528ed-1318-4a3f-a369-7649e79c2b3a | Translation Approved (CM) | 57,000 Btu/h | 57 000 Btu/h |
| 2553d27b0c0e-1d2c-4098-bd88-9610ffb594e4 | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, ≤ 25-inch belt | Horno de cinta transportadora ≤ cinta de 25 pulgadas |
| 255483cd59f4-247b-4a69-be86-c475de7837cc | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 25555e3aca27-3ac3-4dc8-9db1-820981680b99 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2556c64a2d5a-42bd-4b51-ae52-603c8bef52f8 | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 255702630a4c-ef02-4ac8-8e23-3754f9f0f735 | Translation Approved (CM) | 45,000 Btu/h | 45 000 Btu/h |
| 2558949462a2-72aa-4d50-ae50-b1715d96fbbe | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 25595a5ee742-eaa6-4b1d-a158-c9c8382e2ae7 | Translation Approved (CM) | 29,000 Btu/h | 29 000 Btu/h |
| 2560b760d6b3-a682-4223-bf3f-91fa61ab0792 | Translation Approved (CM) | Fryer | Freidora |
| 256149805fb7-718f-4d3a-a353-6065750ac619 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 25627f9db915-abe5-4c4b-af29-549246fc4002 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 25635347f5fe-69b6-4151-bbee-0b2b14308dd1 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 256419f7f533-0dde-42eb-a58e-11a8a807274f | Translation Approved (100%) | 1.05 kW | 1,05 kW |
| 25656df41cf9-9d62-484e-9c6a-3fd6214e09eb | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 2566ef4dd288-23bf-4f3a-9eaf-8a6555415ea5 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 2567c38cb771-068a-433f-9fea-f07fb92fd0a3 | Translation Approved (100%) | Fryer | Freidora |
| 2568721944ae-bb4b-4cbd-aa61-e331715d4c2b | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 25698a669aa5-e010-4852-8d46-3b128a0bebd4 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2570ed8e2ca9-6a75-4744-bbd3-cca08ae46afa | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 2571a2994f52-3b29-4426-8f8a-2eecbc9f8105 | Translation Approved (CM) | 14,000 Btu/h | 14 000 Btu/h |
| 25723342394d-de21-405e-9b07-7d761a1c8be7 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 25738e67e9e6-2d00-4ef6-a484-f62aca64345e | Translation Approved (CM) | 9,000 Btu/h | 9000 Btu/h |
| 2574fbb29929-f22b-49ea-8416-cc4f7811f9cb | Translation Approved (CM) | Griddle (based on 3 ft model) | Plancha (según modelo de tres pies) |
| 2575fae71042-e83b-4826-a379-3ba59556decb | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2576b90ac3a0-4124-4e35-b2f5-dfa19dd7e360 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2577ee9b1b5a-bd61-4ab4-ac88-247e03518313 | Translation Approved (100%) | 60% | 60% |
| 2578116a0c98-93a6-46ae-871d-c51972341b01 | Translation Approved (CM) | 400 W/ft<2713>2</2713> | 400 W/ft<2713>2</2713> |
| 2579ab94e805-d2ed-4a4d-80bb-a1268a87900d | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 258020fe0a1c-a10d-4c51-92b6-4af11050bf9e | Translation Approved (100%) | 320 W/ft<2720>2</2720> | 320 W/ft<2720>2</2720> |
| 2581a488e7f4-27ee-44ab-a0b9-f9b0772421f9 | Translation Approved (100%) | Griddle (based on 3 ft model) | Plancha (según modelo de tres pies) |
| 258277138ac8-087c-46a9-b4b5-6eaccfdf368c | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 258355767992-e052-4321-a72b-bfec6a2806ce | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2584ec709f72-97ab-4ba5-9721-083538181e52 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 25853e739ce0-4181-4db5-8239-c5ce22c51d3e | Translation Approved (CM) | 3,500 Btu/h/ft<2736>2</2736> | 3500 Btu/h/ft<2736>2</2736> |
| 258656a72c4f-974d-467f-9cb8-480f1a02482e | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 25873cb02011-9f63-49cc-b774-bcb6b4e323f6 | Translation Approved (100%) | 2,650 Btu/h/ft<2743>2</2743> | 2650 Btu/h/ft<2743>2</2743> |
| 25884049f6de-ec7e-416b-b532-df631fc49b7f | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 0 < V < 13 ft³ (V = volume) | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0 < V < 13 pies³ (V = volumen) |
| 25893e3c0e76-85d6-40ba-be7a-5234c4d7edb5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 259093082e17-e395-4f32-8733-1a21d584474d | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2591c9503e0d-922b-4b19-b208-d54759bf33cb | Translation Approved (CM) | na | N/A |
| 25926a8591c9-fe04-4f29-a326-92f09d42307f | Translation Approved (100%) | 40 W/ft<2759>3</2759> | 40 W/ft<2759>3</2759> |
| 2593142fdc57-fff3-4eab-965e-10704efc07a1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2594cd82396f-3f6d-44dc-89e3-df02b46fb62b | Translation Approved (CM) | 21.5V Watts | 21,5V Vatios |
| 2595e0cb8e58-e1b8-4ddd-9409-68d437385205 | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 13 ≤ V < 28 ft³ | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 13 ≤ V < 28 pies³ |
| 2596778552a2-78cb-4b6e-9751-b7b36370d3fd | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2597f9c81abf-7682-4e41-8de7-37aa03d3891e | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 25982ea4f3dd-2006-4dd6-a914-3e33e474b620 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 25997fb0a04b-09c3-4b06-836b-56d3785b9c46 | Translation Approved (100%) | 40 W/ft<2781>3</2781> | 40 W/ft<2781>3</2781> |
| 2600ceb0a091-dbc9-42c4-b77d-1e01ea5162cb | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 260130b39a8f-6544-47a4-9a27-0857c701ba31 | Translation Approved (CM) | 2.0V + 254 Watts | 2,0V + 254 Vatios |
| 26026e2dab63-14fa-4eea-bacc-c9cd6bff750d | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 28 ft³ ≤ V | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 28 pies³ ≤ V |
| 26035b74cd4f-7992-4280-88ea-0969c7a5ed33 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2604de6ec3f9-52fd-4eca-9a37-b197c7306c75 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2605109450cf-591f-4cfd-b17e-ed444f6f66ae | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2606b80d47a1-af64-4658-a850-2b22d4532306 | Translation Approved (100%) | 40 W/ft<2803>3</2803> | 40 W/ft<2803>3</2803> |
| 260768b27ffe-2150-430d-b34b-ab7f80a4a4eb | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 26085aa5a03c-a422-45a5-9e1e-86d0fbff3e81 | Translation Approved (100%) | 3.8V + 203.5 Watts | 3,8V + 203,5 Vatios |
| 2609c848b6b8-e5d3-4688-814b-0e706d065856 | Translation Approved (CM) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 2610c527e020-18b8-4136-b71e-f810c86894dd | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2611fba15af2-6a28-4e1a-af15-b7d9fd1587df | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2612f958b8c7-b3a0-4154-8891-3adc2eb5df9d | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 26132db25152-de59-41e5-87e2-fe7eb06156e0 | Translation Approved (100%) | 1.35 kW | 1,35 kW |
| 26149af96fd5-828f-43c0-bb36-35dbd8fcd44c | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 261503bbc99e-ae26-4169-88f8-fadc3e223615 | Translation Approved (100%) | 1.1 kW | 1,1 kW |
| 2616457f4859-9ad4-4abe-9b7c-38e0a259501e | Translation Approved (100%) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 2617e1af9a7d-9448-40ae-bb1d-6f5f01f36b12 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 2618cc6e51e4-d24b-44ce-bf0b-48975f9892cd | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 26190ab0a2f0-701c-4ae2-8896-e227768ba984 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 26208d9dab88-bf33-446f-a86a-4657595957b8 | Translation Approved (100%) | 20,000 Btu/h | 20000 Btu/h |
| 2621f372e9ee-4fb7-4f37-9652-245a9b90c916 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 2622b14e8bb0-8c81-47b3-90ad-250c0ad45219 | Translation Approved (100%) | 12,000 Btu/h | 12000 Btu/h |
| 2623019d7390-16bb-4cb9-93eb-bf9ba22d4de4 | Translation Approved (CM) | Rack oven, double | Horno para bandejas, doble |
| 2624ab74fa04-bbe8-4c61-b133-d40f6fadac47 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 26259142d2ee-bf26-44ea-9172-e97ae5b931ef | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 262641afbde2-6ab4-4a71-850f-ea1ea0e22045 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 262766be937b-b45d-443d-93ee-e66bd1cd3acb | Translation Approved (100%) | 65,000 Btu/h | 65000 Btu/h |
| 26281c44f18a-0f3a-47f9-a63c-f4dc78a01c94 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 2629a4fca2f7-df6a-4d79-b3fe-efaad567dea4 | Translation Approved (100%) | 35,000 Btu/h | 35000 Btu/h |
| 2630bc5d910d-28fd-4c9e-ac88-d3d8f98bcbdd | Translation Approved (CM) | Rack oven, single | Horno para bandejas, sencillo |
| 263132ec701c-345b-4893-9600-851e30515897 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 2632600c7d0a-2b3d-4dec-a9f9-7a325f549318 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 26332eff4b2a-4c59-47c0-8165-642b0448ee21 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 2634830aa1bb-7149-4d9e-8ba3-17734f6afa6e | Translation Approved (100%) | 43,000 Btu/h | 43000 Btu/h |
| 2635be8d7542-5414-4d92-9d59-854c7c4f57b6 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 263653d26e65-e17a-426c-a12d-c92777f28745 | Translation Approved (100%) | 29,000 Btu/h | 29000 Btu/h |
| 263772d2c55b-460b-459a-872d-e6a641d052cb | Translation Approved (CM) | Range | Rango |
| 263801f107b2-1e9a-43f5-99ef-4a88e414785d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 263943f57c94-c39e-47f8-a37f-3ac7e9f56bc4 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2640cfa73b06-3ad5-4e03-8e99-bac451fd02ea | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 26415ef362a8-1591-49b1-9e21-01e4329713f6 | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 2642e6911ed4-19a4-4b9f-93c2-87771db063f0 | Translation Approved (100%) | Range | Rango |
| 26433af9dd92-09f0-49f6-8292-e2e7dae6a1de | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 264449a22cbb-ebf0-42eb-adbc-e71b53455f6c | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 26450c2710c4-0520-4ebe-8ff8-2de519feefff | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 2646056df6d3-9729-4dba-8d76-6ee58fb843e9 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 26478c746367-688c-4710-8bc8-eb2595418938 | Translation Approved (CM) | 40% and no standing pilots | 40% y sin pilotos continuos |
| 2648f4069ec6-14bf-4354-b2bf-5bb2ea07d185 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2649fe71116a-646f-45f9-b58c-07df4280893c | Translation Approved (CM) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 26508a8e57a0-6b53-4c8d-8666-80cc22dd307d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2651f6a83e05-44bb-4778-a546-ee9bca2ba118 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2652bb7e817d-f4f8-4e92-9d7e-85d3282a4127 | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 2653d0cd42b6-35d2-473e-b457-ef90a3a0db96 | Translation Approved (CM) | 200 W/pan | 200 W/olla |
| 2654f1decd87-befc-49d1-ab84-1ab6bbff09f1 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 26557b6fb39c-0182-40a1-8cff-17346563c154 | Translation Approved (100%) | 135 W/pan | 135 W/olla |
| 26568b7f5627-ab1e-4542-9102-204090d6c1eb | Translation Approved (100%) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 265732ad2ace-cbe3-4e0d-81fb-40344b8710e4 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 265874c74fb9-810f-46b0-b3cb-43c410d49bfb | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2659cfe9c27c-fb6d-42fc-8cf4-2ef7df150a52 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 2660eb028b87-732d-4f21-9fb3-84b9ca1e42ec | Translation Approved (CM) | 2,500 Btu/h/pan | 2500 Btu/h/olla |
| 26614c00ac33-485f-475d-b828-6f2df0cde2e8 | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 2662335ec863-f3af-45f1-b609-e1f593e8da71 | Translation Approved (100%) | 2,100 Btu/h/pan | 2100 Btu/h/olla |
| 266395ed719f-4fda-49aa-85e9-a4dc9567ee6f | Translation Approved (CM) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 2664faa84d55-da26-4183-8e4c-c4b992939f74 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2665d7219604-cc9e-41bc-bd13-dd4d45dbaad2 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2666586d9484-57ec-44ad-b73a-8cd0dea9dcce | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 266736b2a238-a36b-4d88-b5c2-2b789cc3fba5 | Translation Approved (100%) | 330 W/pan | 330 W/olla |
| 2668b7725eb1-d986-48e2-aeee-70fb2dbbf872 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 26690cd43eeb-ec00-4639-94f1-9a0f0321abd8 | Translation Approved (100%) | 275 W/pan | 275 W/olla |
| 26707b0c8a3e-940f-4ed8-ad51-a1987bbde974 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 26717b7ec9bc-bb67-4d52-8e61-ad5a2bfd20f7 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 267213f6af9f-6eac-4cb5-963f-64d9712cf931 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 26732e68f6c5-e28a-4d04-9f58-4db9234ae17d | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 2674cf871f06-b1d6-4c65-b927-eca6c0f2edbe | Translation Approved (100%) | 5,000 Btu/h/pan | 5000 Btu/h/olla |
| 2675316277ab-8d45-41d2-919f-def8b09912a1 | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 2676ff626557-c07a-451e-8b21-0fabdc9d50a1 | Translation Approved (100%) | 4,300 Btu/h/pan | 4300 Btu/h/olla |
| 2677e0c72ab0-f173-4ef8-a03f-59b5496f7c7f | Translation Approved (CM) | Toaster | Tostadora |
| 26783c445759-6795-4fc1-9889-dbf1dcd6aee2 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 267930ca0731-0673-4543-9c0c-ee95453aeda8 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 2680c220a181-cfd5-4e51-a3fc-3c1bbb7b9873 | Translation Approved (100%) | — | — |
| 268113ca2ea8-0591-49cc-bb02-de8be6c0bd79 | Translation Approved (CM) | 1.8 kW average operating energy rate | 1,8 kW tasa media de energía operativa |
| 268253d4c78a-75aa-48f2-88d9-502cbaf1e498 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 26835209b188-cea8-495e-b62c-95ccd74fa89a | Translation Approved (100%) | 1.2 kW average operating energy rate | 1,2 kW tasa media de energía operativa |
| 26842c7b1bb4-e455-4a20-bbd7-b62d7abd0df8 | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice-making head, H = ice harvest), H <3044>></3044> 450 lb/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo, H = hielo recogido), H <3044>></3044> 450 libras/día |
| 268565fdb6c0-7912-439d-b291-fa40d24cd5e1 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2686d140f3d6-b116-4c55-bf22-2bf144a1c48a | Translation Approved (CM) | Ice | Hielo |
| 26875eda7d77-ed39-4d36-9b2c-c93dc168c1ef | Translation Approved (CM) | 6.89 - 0.0011H kWh/100 lb ice | 6,89 - 0,0011H kWh/100 libras hielo |
| 26884b41e77d-a09d-43d1-832c-69bb45ef14c2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 26899117c466-dd65-43e7-9ad6-e35477e68f10 | Translation Approved (CM) | 37.72*H<3060>-0.298 </3060>kWh/100 lb ice | 37,72*H<3060>-0,298 </3060>kWh/100 libras hielo |
| 269089e37960-80f3-44f0-a285-50d4908c9ffe | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 26919b025e16-0536-4793-8f29-c8407101241c | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice-making head), H <3067>< </3067>450 lb/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo), H <3067>< </3067> 450 libras/día |
| 269280c628b9-7963-43e1-8851-e9dab27a6aff | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 269366e7bc15-e5e4-4c58-a85e-de5a4b87b7e6 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 26949f1d1790-e821-4ef4-be2b-f5f66062e31e | Translation Approved (CM) | 10.26 – 0.0086H kWh/100 lb ice | 10,26 - 0,0086H kWh/100 libras hielo |
| 269567809550-d145-4ba5-9061-645ad1251bb8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 26967ad1e194-323a-416e-ab31-4d13849225ea | Translation Approved (100%) | 37.72*H<3083>-0.298 </3083>kWh/100 lb ice | 37,72*H<3083>-0,298 </3083>kWh/100 libras hielo |
| 2697ae353a27-4560-4207-9843-417d941b6bca | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2698192b90e7-6921-4c6d-8948-0554ee4498bd | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit, w/o remote compressor, H < 1,000 lb/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota sin compresor remoto), H < 1000 libras/día |
| 26998024ec58-afc3-4666-9ea7-8d7e6d8cf5a0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 270028a4098a-63a8-40fb-8f08-408fd0fc352c | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 2701bc19b68b-4aa0-46b3-bfff-c502cad64c29 | Translation Approved (CM) | 8.85 - 0.0038H kWh/100lb ice | 8,85 - 0,0038H kWh/100 libras hielo |
| 27022dc517bb-bcdc-4087-840a-b26ff84a0ccd | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2703178bef62-2d55-4edc-b5d4-e43fe3626198 | Translation Approved (CM) | 22.95*H<3105>-0.258 </3105>+ 1.00 kWh/100 lb ice | 22,95*H<3105>-0,258 </3105>+ 1,00 kWh/100 libras hielo |
| 270462e7c3e3-d0de-4e39-be5f-8b000e8c5231 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2705d420e36a-9182-4530-8c84-e48aa08e0ac7 | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit), 1600 > H <3112>></3112> 1000 lb/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), 1600 > H <3112>></3112> 1000 libras/día |
| 2706e0147095-d3f6-48d6-9701-286e69964a31 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 270750776f7b-ffa9-4ced-a98e-bc1b458cf397 | Translation Approved (CM) | ice | Hielo |
| 270801df707f-a88f-40dd-8db5-76035ac9399f | Translation Approved (CM) | 5.10 kWh/100 lb ice | 5,10 kWh/100 libras hielo |
| 2709b82eff47-d067-4843-9a7f-225d7d651a12 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27105fe42ecb-585e-44c9-957c-cd954f13188d | Translation Approved (CM) | 22.95*H<3128>-0.258</3128> + 1.00 kWh/100 lb ice | 22,95*H<3128>-0,258 </3128>+ 1,00 kWh/100 libras hielo |
| 27114e52c313-30e0-46f0-9fa1-247ca42d5610 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2712cd12ad32-0112-45c7-914c-9d985626caf6 | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit), H ≥ 1600 lb/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), H ≥ 1600 libras/día |
| 27133be7c5ba-9f20-484c-87d2-67624050646b | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2714facb4be1-62a1-414d-9d72-b0172cc99298 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 2715b7d3e417-6fe9-49dd-b2fb-12df97008a01 | Translation Approved (100%) | 5.10 kWh/100lb ice | 5,10 kWh/100 libras hielo |
| 2716ead69a86-72a0-45ae-bf6d-5d5541d598dc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 271714837b84-e680-460e-b8ad-5531ab96cc19 | Translation Approved (CM) | -0.00011*H + 4.60 kWh/100 lb ice | -0,00011*H + 4,60 kWh/100 libras hielo |
| 27182b20335e-1126-4c2c-9cfa-4ada10cb05c1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2719d4b88db5-d992-4a12-935b-51e8f72db55a | Translation Approved (CM) | Ice machine, SCU (self-contained unit), H < 175 lb/day | Máquina de hielo, UAC (unidad autocontenida), H < 175 libras/día |
| 27202a0ccc94-23c8-4276-80d4-9cdedaf1d7f5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 272187dd7fc7-ef39-4e0e-9d23-c96c2596e7fa | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 27227e779b1a-7080-44ce-857f-b890b9a3b717 | Translation Approved (CM) | 18.0 - 0.0469H kWh/100lb ice | 18 - 0,0469H kWh/100 libras hielo |
| 27236c84b329-5fca-4dd0-962a-5d99cf3d5468 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2724e6cc9174-ac4f-4960-8a5c-645068403597 | Translation Approved (100%) | 48.66*H<3171>-0.326</3171> + 0.08 kWh/100 lb ice | 48,66*H<3171>-0,326 </3171>+ 0,08 kWh/100 libras hielo |
| 272531d1ba0e-7ad0-412a-b434-4a2ab301c155 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27268f586f14-0177-4d90-9c8e-09f0582f8cf0 | Translation Approved (CM) | Ice machine self-contained unit, H <3178>></3178> 175 lb/day | Máquina de hielo, unidad autocontenida, H <3178>></3178> 175 libras/día |
| 2727715698de-9068-4310-951e-8b37140d3a91 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2728aef0fe11-44f5-4be5-8811-d6e63968be1b | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 27295de1f54a-e4d7-40f5-ad34-c3971c2d9119 | Translation Approved (100%) | 9.80 kWh/100 lb ice | 9,80 kWh/100 libras hielo |
| 27305745c49b-69ef-4b08-ab2f-a79ae116e37f | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27319d7c59d2-18c8-4b5d-9fd3-4fbd9d5afbde | Translation Approved (100%) | 48.66*H<3194>-0.326</3194> + 0.08 kWh/100 lb ice | 48,66*H<3194>-0,326 </3194>+ 0,08 kWh/100 libras hielo |
| 2732eea94a40-5db0-47bf-b82d-58b8e0977176 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2733720bde73-a791-4c57-bff4-a997b41bf5f3 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H <3201>></3201> 1436 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H <3201>></3201> 1436 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 27342087d8fa-43d9-41e8-8deb-441d43bc39bb | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 27350627f877-19ec-411e-9482-d9760f103692 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 2736a338bc66-770a-4224-8b84-58cd729b0e24 | Translation Approved (100%) | 4.0 kWh/100 lb ice | 4,0 kWh/100 libras hielo |
| 273731784878-0d60-4053-9647-a16b731e9a66 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27381d564f49-70ff-43da-b372-051096633648 | Translation Approved (100%) | 3.68 kWh/100 lb ice | 3,68 kWh/100 libras hielo |
| 273917497d0f-0121-45ac-b03b-db081fe414d2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27408645891c-1c09-44c5-8315-ce6de0864702 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, 500 lb/day < H < 1436 (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, 500 libras/día < H < 1436 (debe estar en circuito refrigerado) |
| 2741c428282a-3b92-4b27-b63e-7fee3f4963a1 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 27427c18af85-9fa1-42c9-9b62-b485b268e78a | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 274357e195de-15a1-41a1-9d77-fc9f9d8d7138 | Translation Approved (CM) | 5.58 – 0.0011H kWh/100 lb ice | 5,58 - 0,0011H kWh/100 libras hielo |
| 274438598405-3e15-42cf-88e2-8321362d664b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2745c670aaeb-a31a-459e-8cf7-656725bcbb84 | Translation Approved (CM) | 5.13 - 0.001H kWh/100 lb ice | 5,13 - 0,001H kWh/100 libras hielo |
| 2746edf9fd81-9a11-42ed-96d2-30f9b2721baf | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 274731523340-e510-443a-8717-2b9f88a63752 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H < 500 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H < 500 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 274818e048f7-6c0f-4379-b60d-c1cc687fdadd | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2749f9014fdd-70d5-4580-bbfc-f67cb77f5ae2 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 27501f4abb4e-19a4-4869-9660-df5574a482c5 | Translation Approved (CM) | 7.80 – 0.0055H kWh/100 lb ice | 7,80 - 0,0055H kWh/100 libras hielo |
| 27516e72e98c-c2cc-42d0-8fee-c40d7c7b0ab3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2752de06d0b5-807d-4d96-b874-a9d9c3863d9e | Translation Approved (CM) | 7.02 - 0.0049H kWh/100 lb ice | 7,02 - 0,0049H kWh/100 libras hielo |
| 275344db3729-7cb7-4d06-909c-dc809ef2922b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2754a4397cf5-015b-45bf-b882-08f0d6fb0548 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled once-through (open loop) | Máquina de hielo, refrigeración con agua de una sola etapa (ciclo abierto) |
| 27556afc39d1-7b02-43a8-af95-d38d8e7f3587 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 27568d2dfcc7-aa10-46d1-b269-60b6efd478f0 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 2757bfb5fb5a-0fd9-4806-9783-ba7f5010b4cd | Translation Approved (CM) | Banned | Prohibida |
| 2758d3154305-c7a2-4f06-8795-4115bd59ea83 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 2759dc86af88-5d50-4eaf-9359-48454a9ff626 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 2760dd4fe146-3828-4e5d-92df-080e31f61513 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 2761287d977c-f2fd-45d2-9c89-b6054093103e | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled SCU (self-contained unit), H < 200 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida UAC refrigerada con agua, H < 200 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 2762164aab9c-cb40-4835-941b-a5bdf5a91776 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 276381c15954-3ad0-4f82-8c1e-7bf5fbba7da9 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 27645448899d-b42d-4d41-b8db-b6d8d75f698f | Translation Approved (CM) | 11.4 – 0.0190H kWh/100 lb ice | 11,4 - 0,0190H kWh/100 libras hielo |
| 276585e37fe4-b50f-4be6-932c-c8ad4d309a71 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2766c0e98b45-3ab8-40a0-a871-f23a7c234760 | Translation Approved (CM) | 10.6 - 0.177H kWh/100 lb ice | 10,6 - 0,177H kWh/100 libras hielo |
| 27679bd71f16-d8d5-43bd-925c-9c705c14865c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2768e68760a4-cb56-44a6-ae48-b2ed07722fea | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled self-contained unit, H <3307>></3307> 200 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida refrigerada con agua, H <3307>></3307> 200 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 2769874e1f73-a1ec-4b5c-86fe-580ac88eec35 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 27701643397d-7150-48dc-8cb3-27b67a42739c | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 2771900a6d88-a96d-44e2-b290-058e63c5c256 | Translation Approved (100%) | 7.6 kWh/100 lb ice | 7,6 kWh/100 libras hielo |
| 2772d198b936-92ec-4a0a-b87a-6027ca4d04bd | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27739e6d3671-44c8-46f9-911f-721b42978c63 | Translation Approved (100%) | 7.07 kWh/100 lb ice | 7,07 kWh/100 libras hielo |
| 2774684e1f0a-2f98-4052-bc89-1be7e5575195 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27758d8664bb-ec4e-46a3-9ea0-329c528d4d71 | Translation Approved (CM) | Chest freezer, solid or glass door | Arcón de congelación, puerta sólida o de vidrio |
| 27763267c200-8688-4d45-a36d-d94839b5ba4a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 277793a7a1cd-c11f-40be-bed8-fb36f414d444 | Translation Approved (CM) | Refrig | Refrig |
| 27787dff24aa-a056-4d68-8d1f-00a32fe1bfb2 | Translation Approved (CM) | 0.45V + 0.943 kWh/day | 0,45V + 0,943 kWh/día |
| 2779a0c926b4-afb1-48d7-8341-427fd9bc86fa | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 27804d19c3d1-8e59-4e27-89c8-96b52d642c25 | Translation Approved (CM) | ≤ 0.270V + 0.130 kWh/day | ≤ 0,270V + 0,130 kWh/día |
| 2781ab7d3e38-0c4c-464c-a550-95adfb0d0b19 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2782ddbb0f40-bfda-4348-83b5-ff224c6cba26 | Translation Approved (CM) | Chest refrigerator, solid or glass door | Arcón de refrigeración, puerta sólida o de vidrio |
| 278330e767da-b435-415d-b3e7-c27b9db19f65 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 27841d817948-99ef-4edf-8d3f-9018c097e77c | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 278544a547c6-83af-48d3-b253-139961c7b0c5 | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 278646b14180-f628-4301-ba12-d2b7b272dab5 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2787d082100f-6040-4845-af16-b8b3d49d2a27 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.125V + 0.475 kWh/day | ≤ 0,125V + 0,475 kWh/día |
| 2788912c4d99-9221-4ed2-b9e3-72c55f24e228 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 278981876191-444b-4582-ba3c-2a69df9e17bd | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 0 < V < 15 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 15 pies³ |
| 2790452c6da9-4145-4501-abb2-248eb0b171b2 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 27910b37a5dc-2d98-4961-a642-64ba9160570b | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2792d56716f9-ae3a-4bdb-9e56-7cd62a6ef114 | Translation Approved (100%) | 0.75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 2793a0d08c29-4513-40ec-b0f6-eb90310d7c77 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2794df764ebf-cc96-4dea-9170-a368e3c11796 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.607V + 0.893 kWh/day | ≤ 0,607V + 0,893 kWh/día |
| 2795982f0c1d-34d7-418b-804f-1cb16c1c8ea1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 279672df8cb2-8938-4fd2-9520-9ee76f572533 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 15 ≤ V < 30 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 2797e8c1ff8c-83fb-40d7-9f63-d0a9d9791c2e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 279899d317b3-2fdc-4821-a34f-2b758c3cc456 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2799cca2d30b-a090-44e0-bab4-7091899bd042 | Translation Approved (CM) | .75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 2800b1d767d8-66b8-4e99-9331-16bb2379fa2e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2801f8b00312-e830-4cc3-af75-561971b4760f | Translation Approved (CM) | ≤ 0.733V – 1.00 kWh/day | ≤ 0,733V – 1,00 kWh/día |
| 2802ae32f5b2-c2d2-4c93-9642-7ad6a4b266c9 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28033273b4a7-125d-48f2-904a-78ae1b4a1290 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 30 ≤ V < 50 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 28047892896a-83f2-41aa-a9cc-811ad2a2d483 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2805aaa230c1-cca3-4481-a91a-c7284bb37d2c | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 28062c4aad39-bb96-466c-856b-6780218ad3cd | Translation Approved (100%) | .75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 2807356c86c4-8fec-4af7-a35a-5c2602e822a8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2808d4e63df7-16bd-4cff-8cf0-da7991f0a07a | Translation Approved (100%) | ≤ 0.250V + 13.50 kWh/day | ≤ 0,250V + 13,50 kWh/día |
| 28091875225d-8b3f-48b6-afee-ed6df4cd9a96 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 281076ef93fd-4bf5-4a86-bb4c-a6f37056485c | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 50 ≤ V ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 50 ≤ V pies³ |
| 2811f068e15b-7d4c-4881-b2c5-9aadc5fa3f3e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2812910bdacf-5f22-423e-9c87-bb7407f58ceb | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2813b5b11382-9df2-4161-a16f-bacb67e31ab2 | Translation Approved (100%) | 0.75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 2814fc10220c-6970-469e-95d8-ab686ecf5b5d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28157fe13bde-c9e0-4d39-a294-7fbc60fd1d12 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.450V + 3.50 kWh/day | ≤ 0,450V + 3,50 kWh/día |
| 2816248d3037-a24a-4719-bcc6-9d5858ceaf70 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 281739120ba2-bcf3-4932-bfea-8a771dfe552c | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 0 < V < 15 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 15 pies³ |
| 28183b8d2a95-6a5f-4b21-bac1-6d119c6150c4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2819866f7c29-c9ac-4c89-9291-3b1ed101173c | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2820e6c88174-ffb5-4a10-b537-c9ac418485d0 | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 2821573e43ac-7a0b-4629-90ae-be65380d781d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28227ac18540-3d86-4ecf-897e-ec0aaba6220c | Translation Approved (100%) | ≤ 0.118V + 1.382 kWh/day | ≤ 0,118V + 1,382 kWh/día |
| 2823161f3c42-d8fb-42d3-ba39-21663b6f7fe4 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 282475d1b827-980b-4ddb-b932-82ca7f5280cf | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 15 ≤ V < 30 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 282599c18f1a-8a77-4bd5-b800-24d2ab672393 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 28260c88d3ee-033b-4b0d-ac12-312395bcc883 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 28276d3ea87f-ad57-4448-95c1-d006bd19ebc2 | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 282808f3d4bc-0e1d-414b-8930-8758ba68f4c3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2829496def71-8695-4a18-a1b9-e4d8f4fddb18 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.140V + 1.050 kWh/day | ≤ 0,140V + 1,050 kWh/día |
| 28301d7f539f-fef5-4913-ac9b-b1ae9b761678 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2831a3de9088-90c7-45e2-be8c-fef532ae25b0 | Translation Approved (100%) | Glass-door reach-in refrigerator, 30 ≤ V < 50 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 28327183cf5d-eeac-4664-a6a2-8008dff37513 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2833c62962e5-a40c-42d8-8cb7-fc029c3666b2 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2834cea5d06b-7b3f-402d-993b-19762cff5919 | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 2835b22fbc74-cdd9-40cf-9fc2-1cf47a6a38a8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2836734960bb-62ad-46ec-ac9c-3f70923743aa | Translation Approved (100%) | ≤ 0.088V + 2.625 kWh/day | ≤ 0,088V + 2,625 kWh/día |
| 2837da0ef230-ca10-4b80-b280-796cf725596d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2838f72eaebb-21e1-43c6-bbfc-73a2ae5d3e51 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 50 ≤ V ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 50 ≤ V pies³ |
| 2839ae79e8a5-a392-4d9d-9adc-c16f025b1741 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 28405a90a566-3e71-40cb-ab07-8a270c41f7db | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2841140a6f4b-070f-4239-ad39-29737766bc3b | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 284295557b8b-6111-4438-be13-2f87dfee1562 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2843d1b97024-4497-4595-865d-866453c5a9b1 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.110V + 1.500 kWh/day | ≤ 0,110V + 1,500 kWh/día |
| 28443f43ca87-e988-4f74-9f11-a6903a0a2626 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 284544f3cd2b-a70f-4a61-94c5-5595d7ae7cfa | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 0 < V < 15 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 15 pies³ |
| 2846dcfdc6d8-3233-4790-a6c9-73ceda890ec6 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 28473e699a05-0629-4822-ac92-3b575496f6bf | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 28482c98ee67-4657-4cb1-9707-64d8e338c60a | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 28492efd1a82-9216-450b-bfe2-c73ac4ab8a71 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2850c2029448-98cf-4118-a240-99d6b402f959 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.250V + 1.25 kWh/day | ≤ 0,250V + 1,25 kWh/día |
| 2851988b1a40-d749-4af5-a2a8-dd6feacef027 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28528ce7be9c-bf36-4f95-8173-86496f1d3f63 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 15 ≤ V < 30 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 285306278ffd-e874-4dca-8927-c1289c17f780 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 28544ace5cfc-8962-4337-a5e0-5890a627c6af | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2855403b6e71-6369-4ed1-9435-96cde037c128 | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 2856eb5e9079-cf17-4b9b-9dcf-1cc546f4ca8b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2857a903d689-fad5-45d9-97a9-ac0ec08defc5 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.400V – 1.000 kWh/day | ≤ 0,400V – 1,000 kWh/día |
| 285833b56e19-0c65-48fa-ba68-c4ea2d16fa3b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28590c8a266a-52eb-46e6-9715-87f96e179c4f | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in freezer, 30 ≤ V < 50 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 2860a8aad12d-42b8-44de-aaca-469b38844c31 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2861a7579b5a-7963-44eb-b769-034f9121b8fb | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2862ac1d481b-74cc-4ef2-9bef-0eb72cb8b4fd | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 2863bf56adfc-74a9-4e1a-974b-b00502ef8ee4 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28646f3e0921-e4ad-4017-95ff-f00e3bee2739 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.163V + 6.125 kWh/day | ≤ 0,163V + 6,125 kWh/día |
| 286587fff26f-2f8a-4de0-8dba-7a2bd43a2177 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28667ad3fff2-4bf7-4c00-90a6-209004de8b95 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 50 ≤ V ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 50 ≤ V pies³ |
| 286788d9dca7-3f45-4694-98fb-2b698aea7a69 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 28689d1a8c5a-14fa-4ccf-94d2-c6d4d56ba875 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 28697aac0fc5-1106-4a4e-a92f-4d18782bf712 | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 2870aef510e0-3f5f-461a-831d-c004846d190f | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2871ef2e45d1-9f45-45f9-8abd-334101c28380 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.158V + 6.333 kWh/day | ≤ 0,158V + 6,333 kWh/día |
| 2872946cfdc0-bc99-4603-84f6-c72f43a1b59e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 287306ab69e1-ff88-4060-94b1-6392b6b04381 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 0 < V < 15 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 15 pies³ |
| 2874a16ac8db-3b27-4939-a859-6e7ee7ed1f10 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2875898fec98-9b3b-47d4-8518-3d4e65ec3bcb | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2876df734f18-dcf9-4ac2-8140-4c5b571f8051 | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 2877d0643aec-db9f-49ec-bab6-95527ec4ad42 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28786340befc-a38a-4cf6-afdb-7ad71e68d3a7 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.089V + 1.411 kWh/day | ≤ 0,089V + 1,411 kWh/día |
| 28792323f9d4-6056-4f7c-a5be-5c848e1374de | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28800fe87da1-5148-478e-b950-4a30011be7ab | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 15 ≤ V < 30 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 2881df58fece-3237-4b7e-ac2c-adc97cd999ba | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2882a950e043-264f-4cc2-bca6-219a716f4f95 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2883e7f1c478-a4f8-4e53-8966-61a00cf7da4d | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 288419c606ea-3460-4ff3-bf1d-452b102db677 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 28850b17bfee-58aa-46af-82ab-590a5bc96aeb | Translation Approved (100%) | ≤ 0.037V + 2.200 kWh/day | ≤ 0,037V + 2,200 kWh/día |
| 2886319e142d-795c-43c2-a58f-0a55574a472b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2887a276aa38-2ea1-471c-81a9-135a80ed7b8f | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in refrigerator, 30 ≤ V < 50 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 2888f824fee3-97dd-407d-b3b4-fccc327f355d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2889f2ff2656-cd14-4318-bbba-0fed0dc17269 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 2890685c8410-db02-4d33-8dc5-04d17b108864 | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 28917e965d60-9f54-4eb3-9359-1c83afade0b4 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 289229bc601d-6485-4d04-9a12-8951a9bd5853 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.056V + 1.635 kWh/day | ≤ 0,056V + 1,635 kWh/día |
| 289343ca85f5-001c-4ed9-b540-5a44cc270a31 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2894deea5575-09bd-4f87-9ece-b6b7ea07e1e8 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 50 ≤ V ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 50 ≤ V pies³ |
| 28956db72193-b1c2-40ba-890d-ea775dc72e1e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 289622cff7c8-3db1-4cf8-a8c5-dda593a31052 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 289776285188-e0c6-42c8-a713-2b646a584b6c | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 2898ce92fe7b-5ff6-49c4-a2c5-0eda129c7151 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2899daa1eb69-d291-48bf-ab5f-67f2bf7245f7 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.060V + 1.416 kWh/day | ≤ 0,060V + 1,416 kWh/día |
| 2900ba045b0b-cc84-4002-968f-cce82f6191be | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2901b36ed66b-89ef-4daf-8bce-9e0d4f05cf86 | Translation Approved (CM) | Clothes washer | Lavadora de ropa |
| 2902d8a1c7c8-7941-47fa-a633-db14be10cb79 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 29032a2993b5-843d-4b21-ba3f-b14423cd3d57 | Translation Approved (CM) | Sanitation | Limpieza |
| 290405562b05-7a2b-47d3-aeb5-776b03caeb30 | Translation Approved (CM) | 1.72 MEF | 1,72 MEF |
| 29056b119d24-55c4-4220-816b-5c8120b3c155 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2906d0c29d04-f1ff-42a9-a300-fe416a5f67e1 | Translation Approved (100%) | 2.00 MEF | 2,00 MEF |
| 290722e90d8e-3831-4105-aa2b-655aa9029355 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 290892f94c50-f10a-4ce3-a540-dc5317d06e66 | Translation Approved (CM) | Door-type dish machine, high temp | Lavaplatos de tipo puerta, alta temp |
| 290944bbdd3c-e080-4955-aa13-d5fd45899cf9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2910cbb0f53d-2b83-48e9-8af8-0b13d446a05b | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 29119ddec370-4079-44dd-a90d-e9ec96a76233 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2912e5ff9c12-f4b2-4600-8c1d-84e01fbaa278 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 291317dd0ccf-94aa-4ec8-8274-d2ab8da8855d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 29149136f949-7451-4fd2-88db-209b57b872d6 | Translation Approved (100%) | 0.70 kW | 0,70 kW |
| 29155f9cc93b-3a83-4c98-8ea4-2680580a795c | Translation Approved (CM) | Door-type dish machine, low temp | Lavaplatos de tipo puerta, baja temp |
| 29169f8ae7c3-1a87-4c21-9322-7f9714981d01 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2917a06a5f0e-8aa6-4323-a8f2-f723066969d2 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 29180ddaef3d-34f7-4636-8999-fef5b32396f1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2919fa207a80-efb5-47eb-ae14-ac0b78c509de | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 29203f0e7a10-4678-4ec9-b669-335da22d469b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2921f18b2d72-c518-4aca-8ec7-9f45ed6b1365 | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 292236d70353-d3ef-4600-b6e3-1f6098e4482d | Translation Approved (CM) | Multitank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, alta temp |
| 29232c459393-d051-4da1-a13c-be38e93dcbba | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 29241bf519c5-df52-4aa8-ada4-d50335dc7768 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 2925cda26d1d-e8a6-4310-8ce1-ee3ab3b13741 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 29267b8f4505-9f0c-4e0c-ac53-c3d043b25feb | Translation Approved (100%) | 2.6 kW | 2,6 kW |
| 292708910669-94d5-427c-b389-c86d3760f9fb | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2928aa65b6dc-a07a-45a4-8ce8-a0bc3d180c52 | Translation Approved (100%) | 2.25 kW | 2,25 kW |
| 2929a29973e7-1a9d-4b42-b919-2d7fdde2a5e1 | Translation Approved (CM) | Multitank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, baja temp |
| 2930323193a2-4d93-4b73-87ad-311cbaf74c7d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2931fb52914a-f8b1-437a-bc65-931906b80b86 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 29328f1f095b-5500-4229-ac99-f23f4f6a8c8b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 29331472568b-fe57-43ae-b144-0ae23796b03a | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 293415d6898b-f036-4cc6-979e-ad030f576fad | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 293571680237-3011-4ed1-a2d1-fba373c70b5f | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 2936088066be-434a-4081-a846-53fc9b5e0fff | Translation Approved (CM) | Single-tank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, alta temp |
| 2937b7902272-154b-436b-8707-fecc38380f67 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2938e35a9473-6eb0-4fbb-903e-e5c285d507e1 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 29394ea0154a-3f0c-44b0-bdcd-0383e236ed1f | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2940f9a31db1-64bf-47e5-912b-46fa4749cf97 | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 2941b0b1323a-e0dc-4244-aca1-0638185ce025 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 29428edaf26d-bc80-4aa0-96b5-060b6b697d1d | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 294364de6157-d4c6-4deb-bbd6-f508db3517d0 | Translation Approved (CM) | Single-tank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, baja temp |
| 2944306847c7-27f3-4d6b-95dc-81c87fac18c9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 29453cfc31e1-11b3-4ee8-81d3-26c68dd6b795 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 29462ad2ddd3-0e15-49e5-8783-c3857e19bbef | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 294771144c1f-ff8f-4525-bbf4-7bcdbec273e1 | Translation Approved (100%) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 29489402ba13-388c-4533-b2ab-107858a7725f | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 29498ea46bac-c12d-4e7f-ab34-6283d601888b | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 2950f5d9ab7a-cf11-4173-a002-10fa6dea80cd | Translation Approved (CM) | Undercounter dish machine, high temp | Lavaplatos bajo mostrador, alta temp |
| 295152154848-9112-486e-940c-bd8fffd05e68 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 2952849cd4d4-39bb-4a55-b847-28d1a4300f3a | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 2953bcf5bcc5-082e-4576-9f6b-3f075e7b631b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 295400b0961b-b117-4e27-b5ab-448b14455264 | Translation Approved (100%) | 0.9 kW | 0,9 kW |
| 2955a8df9f68-f236-4fd2-8691-19ed659894e1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2956116d3aed-4ab4-453c-aae5-8cfdf413b665 | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 29578cf72803-09d3-4e8a-a28b-f2e57de2d1f9 | Translation Approved (CM) | Undercounter dish machine, low temp | Lavaplatos bajo mostrador, baja temp |
| 2958720a0f66-ec31-426a-9adb-20173b915ad7 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 29592f931ee7-0329-4588-b0a2-fb4577a58754 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 29604949ba55-677c-4156-b9e7-2f2b7128e22c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 296161f8b4f1-73d0-404c-97ff-d5142e1bb0c8 | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 29625bae2a30-dfca-45bb-b986-35115c6dccbc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 2963f4911d7a-8726-464a-9588-69180b6ed6fa | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 2964c68f9b8b-aa52-44c8-9266-bf31dced0bdd | Translation Approved (CM) | The energy efficiency, idle energy rates, and water use requirements, where applicable, are based on the following test methods: | Los requisitos de eficiencia energética, tasas de energía durante inactividad y consumo de agua, según sea de aplicación, están basados en los siguientes métodos de pruebas: |
| 296557e0e4b6-a52e-4d2e-b47c-12fadcd5433f | Translation Approved (CM) | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles |
| 2966810fe0cb-4a73-4334-940f-8de34722118b | Translation Approved (CM) | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers |
| 296778258384-bb70-46ca-8f07-1944740b7554 | Translation Approved (CM) | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers |
| 2968f5353519-e26b-4a23-81cc-ee9dbd3da581 | Translation Approved (CM) | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens |
| 29693b2c37ce-a244-418c-8b45-4d1cf4f00ee0 | Translation Approved (CM) | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops |
| 29703d968e33-06eb-4af3-bdc2-8854e38dee0c | Translation Approved (CM) | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles |
| 297117ccc23f-7b2f-4cba-b077-86de949561eb | Translation Approved (CM) | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens |
| 2972454d088a-5bd8-4643-873e-c2b382269cdb | Translation Approved (CM) | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers |
| 2973a0012a78-612b-4199-8a7a-edaecddc389a | Translation Approved (CM) | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines |
| 2974b143f722-b6c6-4058-b558-223bcc3ef228 | Translation Approved (CM) | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems |
| 29754ca1129b-fda7-4cdc-ac24-be44694bbbd9 | Translation Approved (CM) | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens |
| 29764d5089aa-ff0a-469e-bace-965af5d4d12c | Translation Approved (CM) | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines |
| 2977353f4a25-12eb-4241-833e-f85deb167b6e | Translation Approved (CM) | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens |
| 29783710fdb0-61a5-4db6-b41a-82d43f4d53aa | Translation Approved (CM) | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets |
| 297931856b93-59ea-4454-b5f4-b382ac98756e | Translation Approved (CM) | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers |
| 29800289ae89-92ae-48a2-b51a-f25c27dbd428 | Translation Approved (CM) | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves |
| 29812945098a-05f5-42e0-9924-650955eb69a2 | Translation Approved (CM) | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters |
| 2982ca4a4a02-41fe-4eb8-9065-b15c7ef8f5f6 | Translation Approved (CM) | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers |
| 2983f373e09f-6922-4a0c-9f01-a15c9cf59903 | Translation Approved (CM) | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers |
| 29848ee12a29-dc6c-459c-be84-4ab33dfc1c30 | Translation Approved (CM) | Table 1b. | Tabla 1b. |
| 29858ee12a29-dc6c-459c-be84-4ab33dfc1c30 | Translation Approved (CM) | Commercial Kitchen Appliance Prescriptive Measures and Baseline for Energy Cost Budget (SI units) | Medidas obligatorias para electrodomésticos de cocinas industriales y línea de base del presupuesto de costo energético (sistema métrico decimal) |
| 29864c841d9f-2b27-4df2-92db-60e9fa12b3b7 | Translation Approved (100%) | Baseline energy usage for energy modeling path | Línea de base de consumo energético para la vía de modelización energética |
| 298721c552e6-3d58-42cb-9aad-8c203b62b3a8 | Translation Approved (100%) | Levels for prescriptive path | Niveles de la vía obligatoria |
| 29884a91bf82-b4bf-43b0-8308-b6ad8e299eec | Translation Approved (100%) | Appliance type | Tipo de electrodoméstico |
| 2989cc166746-14af-41a4-b94b-55ad78c36c52 | Translation Approved (100%) | Fuel | Combustible |
| 2990dfd5670c-2e65-4585-8fb9-300af56dbc83 | Translation Approved (100%) | Function | Función |
| 2991f104c436-fa88-4d28-9d84-a1f76d944bd1 | Translation Approved (100%) | Baseline efficiency | Eficiencia de línea de base |
| 2992a163f7b7-df30-4e51-a248-82a7cb431363 | Translation Approved (100%) | Baseline idle rate | Tasa de línea de base en inacción |
| 299355d4be9b-7740-4c5a-ac7e-944013230ce8 | Translation Approved (100%) | Prescriptive efficiency | Eficiencia obligatoria |
| 2994c650bd83-d6c7-4d8a-8a4a-0df79fea2c1a | Translation Approved (100%) | Prescriptive idle rate | Tasa obligatoria en inacción |
| 299519fdc5b1-b6b6-4cbc-a470-163efe3f4528 | Translation Approved (100%) | Broiler, underfired | Asador con fuego por debajo |
| 299653c43e72-ee60-4934-ba24-7ee33c1c0d1b | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 29970df27aaa-4fbc-4ab6-9418-1ca249805663 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 29989f724c1e-88a2-48f1-a826-9817f78de1da | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 2999bb396bd4-c59e-4cb9-879b-493729044a81 | Translation Approved (CM) | 50.5 kW/m<4001>2</4001> | 50,5 kW/m<4001>2</4001> |
| 30007e273440-614e-4331-8c7b-715d32e3892a | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 3001a8139c8a-cdc8-4586-841a-61395f16c772 | Translation Approved (100%) | 37.9 kW/m<4008>2</4008> | 37,9 kW/m<4008>2</4008> |
| 30027da063e6-8e8a-4c95-8883-870685edb72c | Translation Approved (CM) | Combination oven, steam mode (P = pan capacity) | Hornos combinados, modo vapor (O = capacidad de ollas) |
| 300352b8994a-84e5-4a70-8a38-789cfe6f47c1 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 30042c4bc92b-46d7-441f-ac40-4020faf7bf32 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 300545aaff3f-360f-4f7f-b5dc-e763764d10ee | Translation Approved (100%) | 40% steam mode | 40% modo vapor |
| 300617505f58-74c9-4893-8ea1-8593b8c91ffb | Translation Approved (100%) | 0.37P+4.5 kW | 0,37O+4,5 kW |
| 3007ddc92529-7905-48fe-bd1a-0556d8b6a3f3 | Translation Approved (100%) | 50% steam mode | 50% modo vapor |
| 30085bce6c97-6f7c-40a5-88c9-0f6cdf1bc393 | Translation Approved (100%) | 0.133P+0.6400 kW | 0,133O+0,6400 kW |
| 300952765d9e-e515-4272-9081-07c93484cb93 | Translation Approved (CM) | Combination oven, steam mode | Hornos combinados, modo vapor |
| 3010ca897965-2d29-4118-a573-c247d2176ce4 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3011d48471c5-68bf-4b56-9d4c-4d4fb22fa62a | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 30123a5b4dad-2987-4d11-b8c5-fe1375830d7b | Translation Approved (100%) | 20% steam mode | 20% modo vapor |
| 30138cd970eb-121b-442b-bdd5-4de8d8d644c9 | Translation Approved (CM) | (1 210P+ | (1210O+ |
| 3014d83f32ef-4d19-4001-9992-3ce97fa48567 | Translation Approved (CM) | 35 810)/3 412 kW | 35 810)/3412 kW |
| 3015af99159f-ebcf-4db4-88fc-f41199b1d987 | Translation Approved (100%) | 38% steam mode | 38% modo vapor |
| 30168c02dda5-0a38-4b78-a63e-d2b4b97c07d8 | Translation Approved (CM) | (200P+6 511)/ | (200O+6511)/ |
| 301795c11d6a-cda7-4e50-bb22-025790f7911f | Translation Approved (CM) | 3 412 kW | 3412 kW |
| 30182925a19b-2976-4510-828a-f0e73d79d36f | Translation Approved (CM) | Combination oven, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 30190ebaea5b-7a6f-4d34-81c4-2e578e3857a6 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3020378e276d-4c61-4a1a-896f-9dd1727b2882 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3021474e6d2a-3e57-4eaf-98c0-42093ccfc80a | Translation Approved (100%) | 65% convection mode | 65% modo convección |
| 3022ce178b62-fb92-4ab3-9d67-52b5c6a4975c | Translation Approved (100%) | 0.1P+1.5 kW | 0,1O+1,5 kW |
| 302328d610da-6394-43a0-8e4b-a2d44d483759 | Translation Approved (100%) | 70% convection mode | 70% modo convección |
| 3024f34b6541-617a-4d58-8a11-4d28357b216c | Translation Approved (100%) | 0.080P+0.4989 kW | 0,080O+0,4989 kW |
| 3025ff930353-9f02-4f0b-92d2-ad5e2da2a636 | Translation Approved (100%) | Combination oven, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 3026b1f2379b-a1b7-4c3f-bcfd-4e4d267ac6be | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3027c8e94802-4efe-4729-911f-68b4286856b9 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3028ed9e5b48-d701-4d64-a02e-955a2caf166b | Translation Approved (100%) | 35% convection mode | 35% modo convección |
| 3029279137c2-39be-4cd0-a68d-8cf0bd01f02c | Translation Approved (CM) | (322P+ | (322O+ |
| 3030d5861ec0-87f7-46c3-86f0-dc61ea93f5ad | Translation Approved (CM) | 13 563)/ | 13 563)/ |
| 3031b46c5cc2-41d9-45f9-8aaa-be7ee95a5f96 | Translation Approved (100%) | 3412 kW | 3412 kW |
| 3032967b11f4-fabc-404d-a17a-08d9ebcd4628 | Translation Approved (100%) | 44% convection mode | 44% modo convección |
| 30332b0ce756-c823-4f37-8e66-9e2d419a7434 | Translation Approved (CM) | (150P+5 425)/ | (150O+5425)/ |
| 30340bfab7be-5318-46da-a527-9303e4914047 | Translation Approved (100%) | 3412 kW | 3412 kW |
| 303543067e95-aaca-42f2-879c-57e7a6e6a984 | Translation Approved (100%) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 30360845e63c-02b6-4265-bd1f-6fd86539d04b | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 30374712298c-7e26-4c0f-ad73-6bb2d4c395fc | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 303828e077c2-5e65-4ca8-8e79-609868b66e3f | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 303916f76bf9-f570-46fd-8af9-1d6966eaecd8 | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 3040fee94627-bddd-4de6-ad73-2662b3969d77 | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 3041d1069ac1-9d52-4782-800f-40f53d8e13b2 | Translation Approved (100%) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 304251d39815-4216-4475-a5e9-205db0c0a8b4 | Translation Approved (100%) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 3043e1fbbaeb-b2c7-42ac-be17-3e85ab7eb7f8 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3044297222a2-2671-4116-bb1f-c9abf7d813cc | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3045ea4388c6-fa65-4b55-bfe4-769c05ada711 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 304625d55e6e-40ef-42bf-b362-b525ef8dac1c | Translation Approved (100%) | 5.3 kW | 5,3 kW |
| 30471e156f55-9742-4b3b-a3ba-8f1260691f8d | Translation Approved (100%) | 46% | 46% |
| 3048686a1d21-5497-4d0c-ac9b-d66a81d04944 | Translation Approved (100%) | 3.5 kW | 3,5 kW |
| 30496a9a4560-2d2e-4ca9-b784-b2bf35ce09af | Translation Approved (100%) | Convection oven, half-size | Horno de convección, tamaño medio |
| 30503eca9d0a-e666-4709-a8eb-625d15608d58 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3051c2188449-ea92-44e0-b11e-bc7898357447 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3052db0b518d-8300-471c-95a9-731a1ebc4769 | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 30535c9e5078-68fb-41aa-82d1-afd835d2e69d | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 30545588399f-354f-413c-84ce-51a308f9710f | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 3055f5014b0c-0b69-45c4-9d86-9ad54fd58b8d | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 305688cedd57-4763-48a6-954e-16684fd3940c | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, > 63.5 cm belt | Horno de cinta transportadora > cinta de 63,5 cm |
| 3057487c82c6-d99b-4529-96c5-eb349403e0bf | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 30580105e2fd-5754-4f90-8a57-cf5b7ee2e4a7 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3059cbe050d3-d8cf-4d7c-9c2c-8f6be8e06b9a | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 3060e568c1e4-c2aa-4aec-bdee-cefa38d89866 | Translation Approved (100%) | 20.5 kW | 20,5 kW |
| 306196718206-f626-47fb-93a7-2f8f148d1288 | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 30625a677950-1d4a-432b-8205-d547f71a553e | Translation Approved (100%) | 16.7 kW | 16,7 kW |
| 3063017aa47b-30fe-4a52-b5f4-1974b4a3cbb3 | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, < 63.5 cm belt | Horno de cinta transportadora > cinta de 63,5 cm |
| 3064f1e6eefb-273b-4d8a-8911-2ab68d7a5c03 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3065206e2629-e283-4a04-920b-c3be5712243c | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 306676913755-02a7-4526-842e-f4a66487c43b | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 30678f164d5f-d93f-4476-a62a-f23efe2f8c04 | Translation Approved (100%) | 13.2 kW | 13,2 kW |
| 30685b2ed548-1ec8-4ebf-9a82-be46656c01be | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 30696079ddec-0953-47fe-a55c-d335778b2912 | Translation Approved (100%) | 8.5 kW | 8,5 kW |
| 30703d7dbd3a-86b3-48b5-9a0d-dfa905cbd18f | Translation Approved (100%) | Fryer | Freidora |
| 3071abff8888-f7c2-4309-b624-5a1437af819a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 30726121120c-2d69-4d89-8729-ba22f0dc8e03 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3073ecfe005d-3c13-456c-a93c-56f87e084d0f | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 30745c1b431f-6862-4d09-a636-601fd7dc78e2 | Translation Approved (100%) | 1,05 kW | 1,05 kW |
| 30752cd3d744-0d8d-42d8-9d69-1cf52442f3c5 | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 3076bbd57234-e0ca-46fa-b313-4608121e4e5b | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 3077eeff2167-8747-4d2b-bb1f-5de59ae913ec | Translation Approved (100%) | Fryer | Freidora |
| 30788cc18948-f143-425e-839f-d6b53dc7e956 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3079b0d6f7c5-f038-4154-bc0d-66ab6274e6c3 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 30801eef1fb6-a307-4f09-9b82-58e25c5165fd | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 30818a65e616-8103-4d08-a9c8-83eaf1d976ab | Translation Approved (100%) | 4.1 kW | 4,1 kW |
| 30826a0d5cda-d543-44da-8d43-a067feb1a5fe | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 30836273f426-e7f4-4ee3-986a-6c5a212bd6ef | Translation Approved (100%) | 2.64 kW | 2,64 kW |
| 3084cec82b0b-0b4c-4578-ba31-a23fc77793fc | Translation Approved (CM) | Griddle (based on 90-cm model) | Plancha (según modelo de 90 cm) |
| 308585b87a93-55d2-4b9b-baed-58e028ae13b5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3086390adc20-79dd-4118-8802-d52e9e316725 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3087ed809b54-6aa7-4e5b-8ec6-e50b2000de9e | Translation Approved (100%) | 60% | 60% |
| 3088e964a029-be11-48a6-952d-a96462004807 | Translation Approved (100%) | 4.3 kW/m<4270>2</4270> | 4,3 kW/m<4270>2</4270> |
| 308961de84ec-1fdb-4543-9e3e-1b5ed8a84263 | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 309033434898-8c79-43c7-9c41-ce9e90eebad6 | Translation Approved (CM) | 3 .45 kW/m<4277>2</4277> | 3,45 kW/m<4277>2</4277> |
| 3091af6d1411-2e34-4cdd-a4cc-83a3bf304731 | Translation Approved (100%) | Griddle (based on 90-cm model) | Plancha (según modelo de 90 cm) |
| 3092f6a21ad4-05ca-4c09-8284-0ecdce69ba15 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3093e6302d64-bb2c-42fd-8932-cac2e0376408 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3094996add1a-867d-432b-9fc3-67ab82d6f563 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 3095e71e93da-81db-4048-9951-95e8ba3eb204 | Translation Approved (100%) | 11 kW/m<4293>2</4293> | 11 kW/m<4293>2</4293> |
| 3096c81d64fe-8e08-4eda-99dc-8a91ad3fd266 | Translation Approved (100%) | 33% | 33% |
| 3097927ea54c-28dd-4e35-81c8-a9c73f9f380a | Translation Approved (100%) | 8.35 kW/m<4300>2</4300> | 8,35 kW/m<4300>2</4300> |
| 309835727aaa-5e80-4aa3-837f-b09b756423bd | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display) 0 < V < 0.368 m<4304>3</4304> (V = volume) | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0 < V < 0,368 m<4304>3</4304> (V = volumen) |
| 309911386ff7-224f-4f7d-9417-2b04279e18e7 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3100da10269f-8f97-46cd-9db8-6cf4cff41bd6 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3101cf200056-11bd-43c5-b83c-d39bf34a4233 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 31025115bd6b-fb2d-4335-8ec9-4c63553ac748 | Translation Approved (100%) | 1.4 kW/m<4317>3</4317> | 1,4 kW/m<4317>3</4317> |
| 3103077f410d-2307-410e-8ab0-f015ad10da64 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 310441bdaaa6-2b23-4701-b37e-4d5b9667cedb | Translation Approved (CM) | (21.5*V)/0.0283 kW/m<4324>3</4324> | (21,5*V)/0,0283 kW/m<4324>3</4324> |
| 31059c422004-6ecb-4342-9bdc-ae8e2c745770 | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 0.368 ≤ V < 0.793 m<4328>3</4328> | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0,368 ≤ V < 0,793 m<4328>3</4328> |
| 31068ed8c310-6b74-4fa1-9e9c-d9602567c158 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3107ecef2630-8e51-4bd3-aed9-db1263fdd2f5 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3108a2c0eec1-ff4b-4af1-83b4-305c483b4d67 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 310980961ff7-0bf8-48ee-9847-351603b6fb2b | Translation Approved (100%) | 1.4 kW/m<4341>3</4341> | 1,4 kW/m<4341>3</4341> |
| 311014892e80-bbaf-4709-9131-92be9a7e1e65 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 31115d762ce8-0514-4203-bcd7-e7c1f4693aa4 | Translation Approved (CM) | (2.0*V + 254)/0.0283 kW/m<4348>3</4348> | (2,0*V + 254)/0,0283 kW/m<4348>3</4348> |
| 31121f80c09f-1380-4da4-b2b6-596bada10e94 | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 0.793 m<4352>3</4352> ≤ V | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0,793 m<4352>3</4352> ≤ V |
| 3113cdc54db7-08a1-4aae-be6c-f48b9213a848 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 311476cd1247-c94b-4555-b37f-016f7268b4f7 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3115bf87b9b1-1777-4b1d-9bbf-afbd5b83d80e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3116c8c56603-4776-4f95-82e6-b02b67b47695 | Translation Approved (100%) | 1.4 kW/m<4365>3</4365> | 1,4 kW/m<4365>3</4365> |
| 311776c1fe7d-0f52-4fe6-a7cc-fd7fb3ab62f1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 31182f2debff-132b-4c2e-9f18-37151ac1a772 | Translation Approved (100%) | (3.8*V + 203.5)/0.0283 kW/m<4372>3</4372> | (3,8*V + 203,5)/0,0283 kW/m<4372>3</4372> |
| 3119867d1987-5234-407d-9599-7fad4338af5d | Translation Approved (100%) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 3120b9abad27-ef66-4d59-b875-7b46957b2deb | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3121d5d15020-61d1-4d20-bf8a-3b2324a6220b | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3122a4c050db-9e29-4800-89fb-453cc7448eb5 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 312325950a79-11c9-4c55-a0c9-581e95b26faa | Translation Approved (100%) | 1.35 kW | 1,35 kW |
| 3124ed91c66e-a412-472c-ac99-a95f9c9a3e8a | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 312503406fe3-e7b5-432f-be8c-a30c94f79ed5 | Translation Approved (100%) | 1.1 kW | 1,1 kW |
| 3126ecd75e93-75bf-4355-a191-44e5d6e803b3 | Translation Approved (100%) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 31278706e6a1-8572-4f3f-8233-ba201298615a | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3128a651422c-220e-47c4-a0ca-18e6f5f070cb | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3129260dfe8d-d840-400d-bf18-a21f178ffa17 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 31300227a6a4-db16-469b-819c-2446705d9cb4 | Translation Approved (100%) | 5.86 kW | 5,86 kW |
| 313148ff10f6-ef6d-48a0-9810-fc06941db9de | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 31322d9e8d5b-dee3-4ab1-8d62-a7add62fb0f8 | Translation Approved (100%) | 3.5 kW | 3,5 kW |
| 313300a4e3c7-f08e-4bcd-8744-06e3a434d542 | Translation Approved (100%) | Rack oven, double | Horno para bandejas, doble |
| 3134dc7e262d-d774-45bf-8391-fd708ccde40d | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3135a8e395ca-6b39-4a4d-953f-3f58aebd3f94 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3136d8980f2b-5a3e-4054-90a4-9489a229fc1f | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 31372279d462-ec4a-4dd9-b23f-cec2b1076ad1 | Translation Approved (100%) | 19 kW | 19 kW |
| 3138a353778f-ad23-4030-ba62-c0207ec7e75e | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 313906aa33c4-fe76-4e4b-8a6b-cf19277361b6 | Translation Approved (100%) | 10.25 kW | 10,25 kW |
| 3140fb1cc789-8cf3-47a6-9816-f3ce3b5d6477 | Translation Approved (100%) | Rack oven, single | Horno para bandejas, sencillo |
| 3141a556cb92-94cf-4dcb-af86-6b341066c764 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 314277c783a0-fc57-4de1-8a32-15743dc52cb4 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 31433c5c01d5-b24d-4dec-ab82-7920a762ad74 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 3144d0aba432-89bd-43fd-9a14-53d26b03a6c8 | Translation Approved (100%) | 12.6 kW | 12,6 kW |
| 31458fdf2916-dcfe-43de-aaa3-78cea961ec39 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 3146af14b6f1-7bca-44ad-9af1-5be24027a54b | Translation Approved (100%) | 8.5 kW | 8,5 kW |
| 3147bd057243-0cab-4b36-afbf-aeb9c10cdf2f | Translation Approved (100%) | Range | Rango |
| 314829465fab-e1cd-4b13-a800-da1b853a7d21 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3149f205cb24-0396-47a0-8ae4-8e2fad3b60d9 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 31508d2db3cc-a748-4bf7-b13b-a70379ee9398 | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 31519a13d98b-dd99-4cdb-b2a9-7bbbc35491e0 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3152e4f8f7f5-9b81-44a8-8ac3-a1634ed6a05b | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 3153adf4d3ce-5156-4c4a-a77f-707db2a843e6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 31548a3328b8-c0c1-4e28-960f-4526e19abb99 | Translation Approved (100%) | Range | Rango |
| 315512cada52-b718-4c1f-8da7-28d22d45ca1b | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 315670c06991-1df2-4dc3-ad7a-d56b63e980e5 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3157d048d5a8-8141-45d9-8a5c-95b02fd7ff51 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 3158a4b0f078-ddc6-4c26-a5e6-07c1a3f02ad5 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3159e06ce8b0-b36a-4a9c-a460-1f9cd1e81905 | Translation Approved (100%) | 40% and no standing pilots | 40% y sin pilotos continuos |
| 31602cde3184-4958-4148-a7ac-3f295a12b4fc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 316127c2b790-99e7-4e37-bfe4-89bc74e74528 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 3162d09f85e3-a5e0-46b7-a841-bed724916f77 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 31635ea0ced5-2eca-495c-b5b0-464c85763acf | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 31644abf581c-b433-4cb1-9b33-6561685cc58f | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 31655e139933-6b9f-4068-adb4-5016ed0622ae | Translation Approved (100%) | 200 W/pan | 200 W/olla |
| 31665242d995-d335-4708-9ada-c7c3947abe1c | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 316719d99c83-c176-4576-a18e-e43919add7fe | Translation Approved (100%) | 135 W/pan | 135 W/olla |
| 31681b406e0d-8bbc-4d2c-ab05-587a8d99c082 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 31693f0fbf71-ddb6-416f-a48c-a7e3f745bf00 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3170ebd51f26-f75c-4f2a-9ded-0a869cee1c10 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3171c5dfc645-91cc-458a-b253-898952d3ee8a | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 3172707e0a1e-3d82-44aa-845f-5040e898aee9 | Translation Approved (100%) | 733 W/pan | 733 W/olla |
| 31732a4d1d56-733c-4c22-b309-f24270817897 | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 3174f63fc568-37c9-42f7-9a0d-c1b6c4318458 | Translation Approved (100%) | 615 W/pan | 615 W/olla |
| 3175660475f1-b094-4922-903f-28cce44013c9 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 317672070c14-c86c-4484-bb20-9ce7ff5b5bd0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 31776991303b-2f91-49ab-b73a-b616212a9b8d | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 31785cb5778f-860b-46de-91e6-cf5f9c8f4050 | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 31793cd5d2c4-295f-4f1f-801a-1608db5438c6 | Translation Approved (100%) | 330 W/pan | 330 W/olla |
| 3180926a07a0-8bc6-4766-b2d4-902f8d7ee6dc | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 31813bd22963-7015-4ed4-89cf-094fbceb52bb | Translation Approved (100%) | 275 W/pan | 275 W/olla |
| 3182e2f4ab1b-f823-49e3-9560-08f13f6d3e25 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 31836d767ded-2d12-49bd-97c7-59e5fdab00c9 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3184f7bb5532-38a2-4821-ac26-ad3f22c7d72a | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 318574509c59-bc5f-4772-abf8-12f79cfc8f68 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 3186caf92485-31a2-4781-a18b-a0009852c1a8 | Translation Approved (100%) | 1.47 kW/pan | 1,47 kW/olla |
| 31870b4fd9ff-2ccc-4e1f-af8e-80a28b6ee778 | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 318879d2c467-9af0-4860-85bd-f8ba86a84cd0 | Translation Approved (100%) | 1.26 kW/pan | 1,26 kW/olla |
| 318902f026a1-d701-4a47-ba4a-3bac4b44ff1b | Translation Approved (100%) | Toaster | Tostadora |
| 31909cb4566c-b009-4f8d-9af8-0443d8e92eb0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 319160594de6-7c3c-4f96-9826-217a752a7229 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 3192a52acadc-4109-4adb-aa7a-d7e619307735 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3193258355a8-a265-42ff-93b5-1bcb91cbd403 | Translation Approved (100%) | 1.8 kW average operating energy rate | 1,8 kW tasa media de energía operativa |
| 31940a0fd333-7a33-45dc-8fa2-93100b0409ff | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 319512f0eddf-1264-4e0e-833a-65ed6ac43473 | Translation Approved (100%) | 1.2 kW average operating energy rate | 1,2 kW tasa media de energía operativa |
| 319643ec2187-7a9c-4e1c-a2f1-948f2f602ae9 | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice making head, H = ice harvest) H <4610>≥</4610> 204 kg/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo, H = hielo recogido), H <4610>></4610> 204 kg/día |
| 319724c8c23e-506b-486f-9f8f-402419d6fda1 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 319896963e0b-4ff7-475c-ba56-230bddfff349 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 319904bd4985-1040-490e-90ae-c183de8a1222 | Translation Approved (CM) | 0.0015 - 5.3464E<4620>-07</4620> kWh/kg ice | 0,0015 - 5,3464E<4620>-07</4620> kWh/kg hielo |
| 32006e5d8faf-4c36-4f27-ae35-6ca9b78914b9 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3201dbd68130-d532-4774-92b0-e217ff6b302c | Translation Approved (CM) | ≤ 13.52*H<4627>-0.298</4627> kWh/100 kg ice | ≤ 13,52*H<4627>-0,298</4627> kWh/100 kg hielo |
| 3202ec827acf-53ea-41d8-b90d-43a250b89f2e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 32034d0ce5d5-c4f1-4a47-a064-da4034196736 | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice making head), H < 204 kg/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo), H < 204 kg/día |
| 320413015ca4-2a13-40ae-ad21-d37bf10283f7 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 32055aef3a57-4965-47e1-9edd-702b0483a6c0 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 320622e4d2a9-5252-4bec-86ff-721b335dea5e | Translation Approved (CM) | 0.2262 - 4.18E<4643>-04</4643> kWh/kg ice | 0,2262 - 4,18E<4643>-04</4643> kWh/kg hielo |
| 320746123a9b-c832-4149-ac30-1d5ec81a3218 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 320840ef2792-59d0-4a4c-9d8e-7d57b2f2b423 | Translation Approved (100%) | ≤ 13.52*H<4650>-0.298</4650> kWh/100 kg ice | ≤ 13,52*H<4650>-0,298</4650> kWh/100 kg hielo |
| 3209bafd1839-4f42-46f8-8df8-189e4c6bcf2a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 321019125e26-7e67-411b-af39-b1342e09477b | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU <4657> </4657>(remote condensing unit, w/o remote compressor) H < 454 kg/day | Máquina de hielo, UCR <4657> </4657>(unidad de condensación remota sin compresor remoto), H < 454 kg/día |
| 3211397f84ed-2721-4a86-b16c-30651d9ac6eb | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3212f4bcd34e-59a4-40fb-9536-088e941ab4eb | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 3213d827091f-6d92-411a-8124-7e6857921293 | Translation Approved (CM) | 0.1951 - 1.85E<4667>-04</4667> kWh/kg ice | 0,1951 - 1,85E<4667>-04</4667> kWh/kg hielo |
| 321448217c2c-0ad0-4d4d-bb4d-9cbc13aef48d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3215ff99b634-7b6b-48b2-9c6f-e329f7cc4820 | Translation Approved (CM) | ≤ 111.5835H<4674>-0.258</4674>) + 2.205 kWh/100 kg ice | ≤ 111,5835H<4674>-0,258</4674>) + 2,205 kWh/100 kg hielo |
| 3216c59518a8-423a-42a6-b01a-16fc13588174 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 321715a2275d-b26d-4761-b4ef-63e8532bf540 | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit) 726 > H <4681>≥</4681> 454 kg/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), 726 > H <4681>></4681> 454 kg/día |
| 3218663ba0c3-6b68-4d61-ac54-daca8cf6193a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 32199b1ca2a2-445a-4ce7-a739-ad9b4926476b | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 32200f4549cb-d004-4ab4-b47f-77c259a80b89 | Translation Approved (CM) | 0.1124 kWh/kg ice | 0,1124 kWh/kg hielo |
| 3221391e02a4-a7f2-4566-8817-b3486ca3ee92 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3222dd444272-1afe-4c90-bd14-1f80d108fb0d | Translation Approved (100%) | ≤ 111.5835H<4697>-0.258</4697>) + 2.205 kWh/100 kg ice | ≤ 111,5835H<4697>-0,258</4697>) + 2,205 kWh/100 kg hielo |
| 32234b29d41d-15b0-4de6-a7fb-66b6b3f5e9b6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 32240240a1e4-2fed-4faf-8c8f-349861bc764d | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit), H <4704>></4704> 726kg/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), H ≥ 726 kg/día |
| 322540133ead-9c88-40a8-b04f-5923e47ef3f9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3226bc0ac3c2-abf3-4aff-92ad-68dbc3142b03 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 3227dbbd28e7-0b12-4920-ab01-ce87aaf76507 | Translation Approved (100%) | 0.1124 kWh/kg ice | 0,1124 kWh/kg hielo |
| 3228b83bcc9a-6d51-4c01-ab90-f107ff830bd5 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 322946ab2af9-33f6-45ef-9ef2-95fd9eebeafc | Translation Approved (CM) | ≤ -0.00024H + 4.60 kWh/100 kg ice | ≤ -0,00024H + 4,60 kWh/100 kg hielo |
| 32309686b904-ec9b-44ba-bf10-9e1d3156e311 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3231fc6bfd6a-482d-4c78-9006-9b31a0b8fa06 | Translation Approved (CM) | Ice machine, SCU (self contained unit), H < 79 kg/day | Máquina de hielo, UAC (unidad autocontenida), H < 79 kg/día |
| 32327a8bc47d-4a17-46ec-b4dd-cfaa6dcc1620 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3233570c54e5-1c04-4c43-a7fe-09a8497ae12b | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 32348e6cc6d5-7ed6-43f0-a343-6d6b4391a25f | Translation Approved (CM) | 0.3968 - 2.28E<4735>-03</4735> kWh/kg ice | 0,3968 - 2,28E<4735>-03</4735> kWh/kg hielo |
| 3235acd6f32c-2822-4ccc-b84b-bfe5fe5fdd0a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3236a7f6d2d0-43b5-4f8d-a1c5-0932004e7dcf | Translation Approved (CM) | 236.59H<4742>-0.326 </4742>+0.176 kWh/100 kg ice | 236,59H<4742>-0,326 </4742>+0,176 kWh/100 kg hielo |
| 3237e9044fdb-7af9-413a-b548-cb3d0059390a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 323895d64473-1385-4a0e-ae21-6efc2e7898b6 | Translation Approved (CM) | Ice machine, SCU (self contained unit), H <4749>≥</4749> 79 kg/day | Máquina de hielo, UAC (unidad autocontenida), H <4749>≥</4749> 79 kg/día |
| 32396621d807-ec10-4a90-a7cd-9a156469cad4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3240e2694991-7053-4daa-a29e-f145e48c82c3 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 3241b1df6d9a-f666-4e65-9dc7-0165db22c78e | Translation Approved (100%) | 0.2161 kWh/kg ice | 0,2161 kWh/kg hielo |
| 3242eb22247b-1383-4740-ad34-74d5d1c71e79 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3243b1d4081a-0a52-4240-aa97-08b4bdbf7ff9 | Translation Approved (100%) | 236.59H<4765>-0.326 </4765>+0.176 kWh/100 kg ice | 236,59H<4765>-0,326 </4765>+0,176 kWh/100 kg hielo |
| 3244b849fc36-aff3-49ce-af65-0a5db4da7241 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 32454cf50ccf-15aa-4823-8ece-04396b5aef1c | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H <4772>≥</4772> 651 kg/day(must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H <4772>></4772> 651 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 32463c6b6191-9183-4c2c-8abf-f2264ea02da8 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 324793177bab-17ae-44fa-a469-dc197457bdc5 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 3248a586fdda-084e-4c3e-8075-359215f8ef95 | Translation Approved (100%) | 0.0882 kWh/kg ice | 0,0882 kWh/kg hielo |
| 32491a1483d5-0917-4c24-b628-73ce848d76e6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3250cef18eea-c1b4-4d42-8ef8-592a1d468e77 | Translation Approved (CM) | ≤ 8.11 kWh/100 kg ice | ≤ 8,11 kWh/100 kg hielo |
| 325181799b8c-7329-4c06-a03b-e78afc7807f2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 32526a1435a0-2aab-47c5-8a22-1594462b6c39 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, 227 <4794>≤ </4794>H < 651 kg/day (must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, 227 <4794>≤</4794> H < 651 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 325354f1c25c-2d17-41d9-bfd7-f2847e2a4fa2 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3254715e8ce7-c8a1-4c87-98e6-3d451000abc4 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 3255649f4d9f-858e-4c1e-97f2-ee1235a92cbd | Translation Approved (CM) | 0.1230 - 5.35E<4804>-05</4804> kWh/kg ice | 0,1230 - 5,35E<4804>-05</4804> kWh/kg hielo |
| 325687e64063-3a20-430c-a9e9-eddee00f1c00 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3257bcfc0bd7-3716-4166-b415-84d874b4fb3c | Translation Approved (CM) | ≤ 11.31 - 0.065H kWh/100 kg ice | ≤ 11,31 - 0,065H kWh/100 kg hielo |
| 32587145624c-4d94-47cc-89af-20e78657b54f | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 32593802b953-eced-406b-a509-e2fad9b36960 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H < 227 kg/day( must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H < 227 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 3260e6fe231c-9052-4d54-b3b5-c344e4ebcc1b | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3261252aa6fa-f6ef-40e3-a137-4d05fb16a924 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 32621173bdc8-6c2a-4c47-b0db-60c174944ff1 | Translation Approved (CM) | 0.1720 - 2.67E<4826>-04</4826> kWh/kg ice | 0,1720 - 2,67E<4826>-04</4826> kWh/kg hielo |
| 3263d9bf0cf1-39b2-4b09-ac48-d25f6c257bac | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3264c1c0b02c-1ea9-4e3f-9e68-2d53ab4bb16a | Translation Approved (CM) | ≤ 15.48 - 0.0238H kWh/100 kg ice | ≤ 15,48 - 0,0238H kWh/100 kg hielo |
| 326563a3d020-2a6a-4bc1-86e6-ca9d556ee99b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3266d46f3169-9815-473b-8a7c-b5740a036073 | Translation Approved (100%) | Ice machine, water-cooled once-through (open loop) | Máquina de hielo, refrigeración con agua de una sola etapa (ciclo abierto) |
| 3267c0e926e4-6ec1-4b48-b726-4727c28f70da | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3268dbbda1c8-9c72-44fc-8cc9-c4b25a130d8b | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 326934a538ce-e308-4d05-9e1f-7a67578ee6b6 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 32706041e4c5-3abe-46f0-be4f-a8e28de2fd68 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 327167c01b28-88df-456b-98e4-c0e5305fee48 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 32725655d09e-70ed-4a26-bfbd-43f2c5203700 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 3273b52f4fab-ace3-41d6-9248-132f3fc31575 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water cooled SCU (self-contained unit) H < 91 kg/day (must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida UAC refrigerada con agua, H < 91 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 327439d7effc-e214-452a-b118-bf1b7b8a74ac | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 327523bbf9f7-6b1b-43c7-a740-518f6c4d2471 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 3276195b6a4b-fb55-4da0-9125-a5e3b9ec48cc | Translation Approved (CM) | 0.2513 - 9.23E<4869>-04</4869> kWh/kg ice | 0,2513 - 9,23E<4869>-04</4869> kWh/kg hielo |
| 32770fb79e5b-b49e-456d-9108-8ea40d58ebc8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 32784e5bbfcb-5082-4b59-9b0a-6b9797c0aabb | Translation Approved (CM) | ≤ 23.37-0.086H kWh/100 kg ice | ≤ 23,37-0,086H kWh/100 kg hielo |
| 327905b1bd78-59b8-464b-93e8-c39cd3ba1295 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 32802a4143e1-7cc6-4f3f-ac9e-cc3000ddf84e | Translation Approved (CM) | Ice machine, water cooled SCU (self-contained unit) H <4882>></4882> 91 kg/day (must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida UAC refrigerada con agua, H <4882>></4882> 91 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 3281289fe7ec-a5dd-4fd6-b74e-42fe21ce786d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3282b88b4b3e-04dd-4832-8502-7417e6e756bf | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 3283d4c84dd6-cca1-4c1b-b5b7-75c2cf04736d | Translation Approved (100%) | 0.1676 kWh/kg ice | 0,1676 kWh/kg hielo |
| 3284414a213b-d5bc-4ff4-bf6e-b3aa7cc9eb28 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 328526fbe30b-8c12-4065-9749-1f25b52d68a3 | Translation Approved (100%) | 15.57 kWh/100 kg ice | 15,57 kWh/100 libras hielo |
| 328664b3e3b2-b769-478d-a44a-158e73c5b243 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 328706299e13-21e7-4ac4-9b90-1bacd31ed9e2 | Translation Approved (100%) | Chest freezer, solid or glass door | Arcón de congelación, puerta sólida o de vidrio |
| 328894547e26-4a7c-4078-8668-798573674b97 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 32891d3aaca8-d4f2-4ff1-b5e6-b6e503f52ac6 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3290a3d57f1c-bb77-4951-b0b5-58de71f447f8 | Translation Approved (100%) | 15.90V + 0.943 kWh/day | 15,90V + 0,943 kWh/día |
| 3291ecbdc7e1-3d55-4957-b13f-f28959c7602b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3292999b9a76-35f8-4381-a554-da6c8bdefc21 | Translation Approved (100%) | 9.541V + 0.130 kWh/day | 9,541V + 0,130 kWh/día |
| 32937ee76ffd-4652-4e3b-9b6d-04d6a124f23b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3294995134a9-54d3-4de5-a2e8-eceb2c2c0f21 | Translation Approved (100%) | Chest refrigerator, solid or glass door | Arcón de refrigeración, puerta sólida o de vidrio |
| 3295bba58597-ce9f-41c3-941b-58f3f302878f | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 32969d38ef62-fb6c-4b50-8303-aa55d7610a39 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3297fa47eacb-6b8e-4fcc-b58c-0805166493b5 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 329854500db5-fc76-4687-aa87-b72f030e53ba | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3299e74c3ad3-20e1-4693-baa4-8bf7561e73e2 | Translation Approved (100%) | ≤ 4.417 V + 0.475 kWh/day | ≤ 4,417V + 0,475 kWh/día |
| 3300f2cac7b8-9143-41f7-b03f-76fa13e109e2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33016d05cad6-5071-4229-a0f8-46ba0f189996 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 0 < V < 0.42 m<4946>3</4946> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 0,42 m<4946>3</4946> |
| 330242ee044c-595a-4c3e-a158-ecc4c80a496a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 33032af78794-703b-4f71-b126-ee208f3346b1 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3304aeac0f2a-3188-4ff8-a2e8-118afe5f55c2 | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 3305697e7f41-3186-4dd5-9812-252626b3c3cd | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3306482a1bec-256a-446c-b1e6-4374c6bb660c | Translation Approved (100%) | ≤ 21.449V + 0.893 kWh/day | ≤ 21,449V + 0,893 kWh/día |
| 3307ea8bc972-b9e9-4e0a-a85a-cdbb3b56a3ad | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3308371cac91-605c-4c7f-ae54-d7d92d0f7e75 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 0.42 ≤ V < 0.85 m<4968>3</4968> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,42 ≤ V < 0,85 m<4968>3</4968> |
| 33098cec1e22-05d8-427d-8e71-56c472a9eee5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 33104b81764c-344c-45f1-9bd9-097cad8f3217 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3311da15f79e-348a-48f0-8e39-22bc61a31479 | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 331205f9070d-5fef-466d-8a25-a51abc256eda | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 331360d82258-5238-4682-aba6-c9b0386076f3 | Translation Approved (100%) | ≤ 25.901V – 1.00 kWh/day | ≤ 25,901V – 1,00 kWh/día |
| 3314cebae804-c766-4a2d-8f32-43a99f5ff251 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3315255c47be-4ce6-4d15-a534-d081ca3aba1c | Translation Approved (100%) | Glass-door reach-in freezer, 0.85 ≤ V < 1.42 m<4990>3</4990> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,85 ≤ V < 1,42 m<4990>3</4990> |
| 331692892063-3692-47f2-8a7a-bdf50a387e1d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3317c755136d-c98e-460f-af8b-741010ccc73c | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3318581a37af-2d79-46a9-a1c5-23da15eb2078 | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 3319d653e026-1504-4948-afeb-fb710a4a372d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 332098b417b1-9844-4f95-9f2b-1031575f9499 | Translation Approved (100%) | ≤ 8.834V + 13.50 kWh/day | ≤ 8,834V + 13,50 kWh/día |
| 332134f5ec10-f9ed-415b-b5fb-69c1abd2ce23 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33225fe17d2d-a3d7-47f0-b014-18d5924b469a | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 1.42 ≤ V m<5012>3</5012> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 1,42 ≤ V m<5012>3</5012> |
| 3323398132cc-cbdc-4b8b-bfd8-b2cf3fee9ef6 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 33242a142d6f-dc5f-47be-b4e6-f3252731cbb3 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 33257fea9e89-184a-4874-b15d-72a4fe0f34b2 | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 3326d9e40ed0-6d83-4c0a-8ca2-e2632f11e7ce | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33270b03e5b6-9c95-4f3b-abae-9bedd19ca6d8 | Translation Approved (100%) | ≤ 15.90V + 3.50 kWh/day | ≤ 15,90V + 3,50 kWh/día |
| 3328a6c0a358-823c-4859-ba77-8a9f40fd1c50 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33298445167d-d5e7-4d69-aa0d-1b45837c45a6 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 0 < V < 0.42m<5034>3</5034> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 0,42m<5034>3</5034> |
| 3330114dab83-1095-460c-ac82-cd33e2d9b4a0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3331df25c7ed-436e-4eb1-b51c-81bbce185ed2 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3332d9af10d5-af77-4d19-b6f6-49572260e800 | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 333398767adf-8c42-466d-8146-314ee29f3c21 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3334c08e9340-0bde-40e2-a644-94f15fe4f3e0 | Translation Approved (100%) | ≤ 4.169V + 1.382 kWh/day | ≤ 4,169V + 1,382 kWh/día |
| 33350309cee1-8312-4db8-9934-0e05d6b81aec | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3336bcf28320-c8c5-4eb5-8a35-db02d3c6b1b1 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 0.42 ≤ V < 0.85 m<5056>3</5056> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,42 ≤ V < 0,85 m<5056>3</5056> |
| 333745be6b91-567c-43ab-887d-f7d1db17dbb4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 33380dcb5581-2cfe-465f-a052-123bd96aff53 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 333968c48744-54fe-41d6-9790-655193e10260 | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 3340758b8cb7-114c-44cf-b084-a86fc54fefab | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 334173f06326-ec94-4818-9852-d60fef2a1b94 | Translation Approved (100%) | ≤ 4.947V + 1.050 kWh/day | ≤ 4,947V + 1,050 kWh/día |
| 33421067215b-b10f-4c5a-8b0c-f102d64cd63d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3343d392a00b-866e-403f-b48e-708d47938ff5 | Translation Approved (100%) | Glass-door reach-in refrigerator, 0.85 ≤ V < 1.42 m<5078>3</5078> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,85 ≤ V < 1,42 m<5078>3</5078> |
| 3344c9183a75-44bf-4d11-b460-56eecb4b6bd9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3345278f2e09-93c1-44e4-a09d-a9ca39b092c0 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3346af03eee0-862a-4472-a565-f06368353b84 | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 33479be94f18-cda4-4ef3-b26f-195b16b16d46 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3348a1147a28-5f9c-4116-8d30-7003e4e79c5c | Translation Approved (100%) | ≤ 3.109V + 2.625 kWh/day | ≤ 3,109V + 2,625 kWh/día |
| 334935dbe6c9-516d-453f-b3e4-7b94cec2ec09 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3350a3ee3346-e6a9-4240-976d-09824acdec72 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 1.42 ≤ V m<5100>3</5100> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 1,42 ≤ V m<5100>3</5100> |
| 33513ac0c4e3-3b3d-4ec6-ae2e-edb29995cb7f | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3352d7dd300d-56be-4e3d-9a77-9d372754261e | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 335385d74b7c-208a-4717-ba8d-1794062eea02 | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 3354d1f7cccc-dafd-404a-9770-cadbaa75fbf5 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 335543bca9e7-482c-41ef-956b-e714959a3a1e | Translation Approved (100%) | ≤ 3.887V + 1.500 kWh/day | ≤ 3,887V + 1,500 kWh/día |
| 3356c8e4f0d3-5763-4138-92c0-2d54f04de1f0 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 335750314642-0e78-4717-aade-ae9b259b6487 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 0 < V < 0.42 m<5122>3</5122> | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 0,42 m<5122>3</5122> |
| 3358c04123d6-a6cb-4d39-ab1f-fc67a31c6316 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3359271ad6d6-7bd0-4d71-a8d9-6ddbc0d9bccc | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3360abec9082-f7f2-4d0d-a7a5-f6241d25849c | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 3361186d303b-f413-4191-80d1-f1826e9594e7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 336237bbb6f6-bf29-4320-8461-4b230b97c573 | Translation Approved (100%) | ≤ 8.834V + 1.25 kWh/day | ≤ 8,834V + 1,25 kWh/día |
| 336355fe45be-3526-4fec-bd55-bae5ce16dbe8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 336432cf6620-b72a-40b4-a668-dc126b3b0bfb | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 0.42 ≤ V < 0.85 m<5144>3</5144> | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0,42 ≤ V < 0,85 m<5144>3</5144> |
| 3365b510256c-a35c-41c1-8f1e-027b620a82f4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3366bc845b4f-a2f6-4449-b313-585554f1c4b9 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3367979b7fae-19eb-455d-a347-472f18e0b787 | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 336810654efb-6f47-48bf-872b-9409387fc002 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3369234bcfc5-bb73-4bd4-b2b3-9a9d26a0920d | Translation Approved (100%) | ≤ 4.819V – 1.000 kWh/day | ≤ 4,819V – 1,000 kWh/día |
| 3370760f1c90-452e-4044-b5a9-949b425d418e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33711f0f401d-ec13-42c0-a237-d4e6a9b1d5e3 | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in freezer, 0.85 ≤ V < 1.42 m<5166>3</5166> | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0,85 ≤ V < 1,42 m<5166>3</5166> |
| 337281b4a881-b09b-480f-828e-5e3543b00fde | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3373eea723ee-e98e-49fe-b0a3-515644c951a9 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3374283f7f0b-1457-4565-b774-a45fc6ef5ea0 | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 3375451fde6f-fd67-436e-bb07-642db8d8bca8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3376ef7dd8a8-0429-433d-9771-82f0107eed8d | Translation Approved (100%) | ≤ 5.760V + 6.125 kWh/day | ≤ 5,760V + 6,125 kWh/día |
| 3377c6e10438-ddd9-4005-9205-a94004375ee3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33787e840626-c51c-4395-8863-b5e9c57b6af3 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 1.42 ≤ V m<5188>3</5188> | Congelador de fácil acceso con puerta de sólida, 1,42 ≤ V m<5188>3</5188> |
| 3379f2bd197a-b75a-4dd0-aed9-f8fd3690ea7c | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3380b89edb56-fef3-47ab-b92b-4b555a510b78 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3381f6bb9559-06ec-4b5b-924d-54921058af19 | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 3382422a9d78-5669-4bcd-a5f7-44ed37696d80 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3383654c5462-a9bc-47a3-b3f7-c89b2a60fc01 | Translation Approved (100%) | ≤ 5.583V + 6.333 kWh/day | ≤ 5,583V + 6,333 kWh/día |
| 3384288f34ce-513c-467a-8f2d-c7d38d601be7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3385bcca53ec-2b6c-4398-ba04-99dd1b0fbfcd | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 0 < V < 0.42m<5210>3</5210> | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 0,42m<5210>3</5210> |
| 3386972d417f-ba08-4c41-a3c3-94d70bdec026 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3387bc143a39-34b3-4af6-99db-cffef9f4be46 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3388e3f7f76e-eee6-4409-ba9b-c5d36e87d311 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 3389b50cb2b1-5fd6-4073-81d8-b442b3916f8a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33901bc81696-ac36-481d-a021-67656ec8caed | Translation Approved (100%) | ≤ 3.145V + 1.411 kWh/day | ≤ 3,145V + 1,411 kWh/día |
| 3391793bf708-a18b-4e66-879b-71fe7454232d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3392e014666f-77e9-4d6b-825d-667157b8049f | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 0.42 ≤ V < 0.85 m<5232>3</5232> | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0,42 ≤ V < 0,85 m<5232>3</5232> |
| 339340819be4-645a-4e44-a7d3-5810eaae8c6f | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 33947f6db115-e546-486c-9126-163399e2b7c6 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 3395fae21b37-97a9-4900-b551-22a2fce21d53 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 33963c542781-eb30-411c-bc8a-fb40b3814521 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 33974f339768-7e17-40e7-be35-043c28dadd3f | Translation Approved (100%) | ≤ 1.307V + 2.200 kWh/day | ≤ 1,307V + 2,200 kWh/día |
| 3398ecd862d9-db22-4c5a-934e-541acb1ea16e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 339938bfeaf3-e895-4c8b-bbf2-de5dd7c4544c | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in refrigerator, 0.85 ≤ V < 1.42 m<5254>3</5254> | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0,85 ≤ V < 1,42 m<5254>3</5254> |
| 3400d7f2c254-fe35-499b-b6c9-514de1e7791f | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3401fe4e21bd-74f4-4840-8efb-817d73dbd72e | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 34021b4bde4a-2804-42c1-b61e-670489adae86 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 3403e3aba154-71b9-4b59-ae8d-1e7fba454787 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3404d75bb224-ab56-4b86-a01c-a912dd66cbb4 | Translation Approved (100%) | ≤ 1.979V + 1.635 kWh/day | ≤ 1,979V + 1,635 kWh/día |
| 3405640c9b9e-cd73-4f4c-bfe5-6e46f7a0dd9d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34064adf88bb-e821-4db5-a8a0-cab850332f78 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 1.42 ≤ V m<5276>3</5276> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de sólida, 1,42 ≤ V m<5276>3</5276> |
| 34073a9d91c9-fcc7-4bf2-bdc6-4b957148bbfe | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 34081b79b583-5d23-4fc3-8e24-99362e01a405 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 34092c0afd9c-5e13-40b6-a8e0-c4660987c915 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 341016901646-45ef-4e04-a849-2e789a458298 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3411ace7e86f-26dd-4146-9f4a-57fc8daa7edb | Translation Approved (100%) | ≤ 2.120V + 1.416 kWh/day | ≤ 2,120V + 1,416 kWh/día |
| 341299960192-dc21-4f80-86a7-ef32846a5f79 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 341344ec735f-d547-41ee-8f2a-7b2f92628c74 | Translation Approved (100%) | Clothes washer | Lavadora de ropa |
| 3414d6032d25-da95-4189-93fb-d6b2c5b20b6f | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 3415d039bfec-c414-4c6b-a795-c42b1ddabc0a | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 3416aa90a33a-e8ae-47b6-960b-f7f0eac073a6 | Translation Approved (100%) | 1.72 MEF | 1,72 MEF |
| 3417616197e5-3686-4d61-9533-1aeddaf44bdb | Translation Approved (100%) | 2.00 MEF | 2,00 MEF |
| 3418c1c5335d-54c0-4e19-8df0-7e268d86d400 | Translation Approved (100%) | Door-type dish machine, high temp | Lavaplatos de tipo puerta, alta temp |
| 341975081d46-084a-42b2-b520-b9df10433745 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 34205ce7959b-8f1f-42f7-8d78-bf971dae5e79 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 3421e0337756-e3d1-40c8-b88f-1e85c35f1897 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34227261f63e-5aae-492b-a961-c9fb29fa90b3 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 34231f58a45b-aafb-4dfa-a1e5-162a37f50a42 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3424462f534c-61b4-4ff5-9f96-063cd99feed7 | Translation Approved (100%) | 0.70 kW | 0,70 kW |
| 34255034feec-0b03-406f-a938-69b2b6490c07 | Translation Approved (100%) | Door-type dish machine, low temp | Lavaplatos de tipo puerta, baja temp |
| 34267ce8fbb8-7681-47ab-8528-e5faa2f904e3 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 34273b599aa8-632c-4e1c-9e0b-fdb6abda61a2 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 3428e8c67f16-2225-42a3-bc0b-dc85a8ca8f16 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34296eabb249-729b-41e8-9ef5-318e950edf83 | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 34309acc99aa-5046-4f40-b378-eb2d1f270934 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3431c640cfc5-f918-4f08-8945-647d2deeccdc | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 34324323175b-641d-42df-a9e3-165b84137e25 | Translation Approved (100%) | Multitank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, alta temp |
| 3433026ba30c-3cc6-4428-9937-d2bb452a71f8 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3434e4c44888-7423-4ee1-ae04-b3e86e741b87 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 3435a2d2cbc8-1000-4f50-99d4-df0d740d7b8c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3436ce3e0fac-a998-4694-a792-8d72d38ae7f5 | Translation Approved (100%) | 2.6 kW | 2,6 kW |
| 34372de7dab5-5cac-48e5-acbb-fdf9895240ea | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34383bfa1f85-fb20-4331-928b-6f857100c998 | Translation Approved (100%) | 2.25 kW | 2,25 kW |
| 3439ba7bcafd-092c-42f5-814b-5d2aed8e1522 | Translation Approved (100%) | Multitank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, baja temp |
| 34407134b097-d1ee-4145-adbf-f9ac3cf1eb7f | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3441d6885a1f-79e9-47e3-9b94-07ad9805cd10 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 344278e17423-9dc7-4197-9864-f1de21edcf21 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3443039f9209-9103-4711-a713-f5d05bbf14c8 | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 344446a24805-4a49-486b-a46e-530c3cc775ce | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34459ba3bce0-e588-4ddb-8a54-2686a0db7a93 | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 34469917c2f5-eb2a-492e-9571-ee2f67dfb51c | Translation Approved (100%) | Single-tank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, alta temp |
| 34476cd22353-54e7-4f62-aec2-b5f76208ea20 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 344894e8bcbc-963e-40c2-a00f-c3c6f0be577f | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 344905b25a9c-6b95-4dfe-8227-0dece5ab35d8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34507d3e02c7-572d-4e71-abdc-602c07630563 | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 3451e0c985c9-e3e2-453c-bc8d-cb988a8889b1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3452ef24150f-3a7f-45e3-8192-1c1fa5f0fec3 | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 345355e0a4da-b43e-41a6-9204-de0e0d784a9f | Translation Approved (100%) | Single-tank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, baja temp |
| 34543c02463c-efdd-4f24-9676-c13984853715 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 34556df9b467-2301-4ed4-8d91-ad22c2c518af | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 34568ad8b65a-483d-492c-b7a9-d81f0153f0a6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3457811f7a01-71a0-4850-8e5a-9d53f0a45946 | Translation Approved (100%) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 345888b3e125-9d17-4e7b-8417-06bc3c511728 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34598ec89398-788b-4b67-94d1-64bfc04dd07a | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 3460d51555df-60de-4ccb-8fe6-eb3ddac361bd | Translation Approved (100%) | Undercounter dish machine, high temp | Lavaplatos bajo mostrador, alta temp |
| 3461a30e302e-1c23-4dba-8e74-e9e06b21caa0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3462a534ce9e-2e29-4ee9-b561-6a02a6188bf8 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 34637882c0f2-3aca-4de2-9790-93db128f22f4 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 346421c56240-ac4e-4137-85ea-119d1203cfac | Translation Approved (100%) | 0.9 kW | 0,9 kW |
| 34659d42d99b-6ef2-4e5d-9cc8-c665200c197d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3466d08cccde-2dd6-41a4-b264-ff305cf7e07c | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 346744d943ef-4f4c-4f89-bd75-176bf5cd670b | Translation Approved (100%) | Undercounter dish machine, low temp | Lavaplatos bajo mostrador, baja temp |
| 3468faa94dc6-4cf8-4085-a054-5918574ac2a9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 3469888ecf41-db23-4b6d-a995-b2e51a47f3ea | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 34707268e9c9-28e6-48a1-ac41-7ed30a3548ff | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 3471b914af7b-c438-403f-9183-b8947224f049 | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 3472288e9bfc-58e9-4709-9fea-568cb61c7e42 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 34737f5e2fb8-3a0c-47da-b300-28a04a2e72c8 | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 3474c6d6c090-9704-49f1-9ce5-950c306088ae | Translation Approved (100%) | The energy efficiency, idle energy rates, and water use requirements, where applicable, are based on the following test methods: | Los requisitos de eficiencia energética, tasas de energía durante inactividad y consumo de agua, según sea de aplicación, están basados en los siguientes métodos de pruebas: |
| 347535b5b2f4-5773-4509-9d78-2533905e776f | Translation Approved (100%) | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles |
| 3476ff6f3fa7-c06a-47b1-b700-4949aa1d6c69 | Translation Approved (100%) | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers |
| 3477bed91591-364f-4ce4-bc9c-03c4d96e1cc6 | Translation Approved (100%) | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers |
| 34783723c9ec-2742-423b-a2c4-4e4dc28941f0 | Translation Approved (100%) | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens |
| 3479b4d5acc0-1cbe-40bd-b3e2-0f05734112a9 | Translation Approved (100%) | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops |
| 34802ca4e3d1-4aae-4b16-b647-9eb22629e816 | Translation Approved (100%) | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles |
| 3481d4aa4e40-8360-4f62-a20d-6c50119b7b47 | Translation Approved (100%) | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens |
| 348288fbe478-8f4d-4f41-92a7-b5f6a2dfaa74 | Translation Approved (100%) | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers |
| 3483cf5fd030-6044-4731-a04a-916f28403b4d | Translation Approved (100%) | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines |
| 348403cb11b7-7059-4fc2-a5bf-bb21024a31f4 | Translation Approved (100%) | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems |
| 348545c97595-e2a0-4a0a-b736-4fe18d33859d | Translation Approved (100%) | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens |
| 3486aee1b8ea-87c2-474e-81b0-cba562ca6c3f | Translation Approved (100%) | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines |
| 348700b676dd-feb9-470e-bc9e-9c6fa1cb6802 | Translation Approved (100%) | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens |
| 34888e7e218b-041f-4a71-a5b6-1182f48ced1c | Translation Approved (100%) | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets |
| 3489cc202f07-e952-4bb0-863b-59a81b75317b | Translation Approved (100%) | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers |
| 34907a60a693-0ef4-4626-bc7f-f1d57f4b7f6d | Translation Approved (100%) | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves |
| 34919c4a4c0d-5811-49ac-a4ff-5c3298984af9 | Translation Approved (100%) | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters |
| 3492bc72afcb-113f-4b9c-9234-a025d07dbbf7 | Translation Approved (100%) | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers |
| 34939018a642-949b-4d29-adcd-fb93fa85711c | Translation Approved (CM) | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F (3°C) for mediumtemp refrigerators, -18°C for low-temp freezers, and -26°C for ice cream freezers. | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F (3°C) for mediumtemp refrigerators, -18°C for low-temp freezers, and -26°C for ice cream freezers. |
| 3494d6ba3289-53fb-489e-ac88-2f72ff050a95 | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 3495d6ba3289-53fb-489e-ac88-2f72ff050a95 | Translation Approved (CM) | Supermarket refrigeration prescriptive measures and baseline for energy cost budget | Medidas obligatorias para refrigeración en supermercados y línea de base para presupuesto de costo energético |
| 34962fcbeac1-7fd3-45ba-92ab-eaeec993eef2 | Translation Approved (100%) | Item | Artículo |
| 34976d090dc6-2891-4113-bf6a-61185418a4ec | Translation Approved (CM) | Attribute | Atributo |
| 34981f15d30b-63fc-48f3-a103-9698ad4c9f8f | Translation Approved (CM) | Prescriptive measure | Medida prescriptiva |
| 3499b2414478-70a1-4a8f-9505-4e5441280cfd | Translation Approved (CM) | Baseline for energy modeling path | Línea de base de la vía de modelización energética |
| 35009b0e2026-f685-4b1a-b205-1f87b431fa25 | Translation Approved (CM) | Commercial Refrigerator and Freezers | Refrigeradores y congeladores industriales |
| 350105aa0c17-a948-4ac0-8a24-359c681de7c5 | Translation Approved (CM) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 350201629d51-7255-4874-a1f1-e4a01e17f8ff | Translation Approved (CM) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1L | Tabla 6.8.1L del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 3503fd40e2d1-d2cb-4bd1-80f0-bac816a18364 | Translation Approved (100%) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1L | Tabla 6.8.1L del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 350464df9779-a124-4e2e-a83c-31b9d5627d9c | Translation Approved (CM) | Commercial Refrigeration Equipment | Equipo de refrigeración industrial |
| 3505c92dc523-4d16-4205-8c58-1c628fd5c78f | Translation Approved (100%) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 35068b016ad3-f1e0-4285-9764-9b6d07b2f7b7 | Translation Approved (CM) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1M | Tabla 6.8.1M del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 35078c4fe1a6-1f05-4e52-9da9-625b8dc7c8d1 | Translation Approved (100%) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1M | Tabla 6.8.1M del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 3508201b8b82-d202-4dbc-a9e3-768a96065c33 | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 3509201b8b82-d202-4dbc-a9e3-768a96065c33 | Translation Approved (CM) | Walk-in coolers and freezers prescriptive measures and baseline for energy cost budget | Medidas obligatorias para cámaras de refrigeración y congelación y línea de base para presupuesto de costo energético |
| 351081670d19-5d5b-4b55-a5ff-845b4f79f110 | Translation Approved (100%) | Item | Artículo |
| 3511a9e8524d-c43b-40a6-8344-5d68cb6f596b | Translation Approved (100%) | Attribute | Atributo |
| 3512c2fd4d25-3b34-478c-a470-c65e7e70c49b | Translation Approved (100%) | Prescriptive measure | Medida prescriptiva |
| 351340966fdc-248f-4f13-ae5e-c122205514bf | Translation Approved (100%) | Baseline for energy modeling path | Línea de base de la vía de modelización energética |
| 351480e12275-33ec-4519-b523-e302e94fefdf | Translation Approved (CM) | Envelope | Envolvente |
| 3515178ca5a3-5d66-4b09-9761-511ecfa606b5 | Translation Approved (CM) | Freezer insulation | Aislamiento del congelador |
| 3516d4832e0a-1785-48ba-a902-aa8ab6ddfb80 | Translation Approved (CM) | R-46 | R-46 |
| 35175399a595-8d53-406f-8cd2-49ca7b4fbb02 | Translation Approved (CM) | R-36 | R-36 |
| 35188487d8f7-4a06-45c4-a17a-c6387fe2d93a | Translation Approved (CM) | Cooler insulation | Aislamiento del refrigerador |
| 351920598573-3f2a-442f-98dc-44597e5b3a02 | Translation Approved (100%) | R-36 | R-36 |
| 3520702b2752-0673-4551-bdad-1f32238204e2 | Translation Approved (CM) | R-20 | R-20 |
| 3521778de496-bbc6-4fe5-a1e9-e41714195678 | Translation Approved (100%) | Automatic closer doors | Puertas de cierre automático |
| 3522340d2d6b-1d3b-411c-8e71-27e7ca5d7b8f | Translation Approved (100%) | Yes | Sí |
| 3523dce35f8e-0e67-46f6-a00e-2cae50244334 | Translation Approved (100%) | No | No |
| 35248e07651e-45f2-4ba0-95cc-d0dd298f9bd9 | Translation Approved (CM) | High-efficiency low- or no-heat reach-in doors | Puertas de alta eficiencia sin calor o de bajo calor |
| 352589ac9ca1-3370-4fb2-871c-77dc246f5626 | Translation Approved (CM) | 40W/ft (130W/m) of door frame (low temperature), 17W/ft (55W/m) of door frame (medium temperature) | 40W/pie (130W/m) de marco de puerta (baja temperatura), 17W/pie (55W/m) de marco de puerta (temperatura media) |
| 35265056203e-b418-4b4d-a1c9-d41c41667252 | Translation Approved (100%) | 40W/ft (130W/m) of door frame (low temperature), 17W/ft (55W/m) of door frame (medium temperature) | 40W/pie (130W/m) de marco de puerta (baja temperatura), 17W/pie (55W/m) de marco de puerta (temperatura media) |
| 35272c9de1a3-ccfb-4b81-9f7f-6a463f6f0417 | Translation Approved (CM) | Evaporator | Evaporador |
| 35282604451d-be58-4825-b748-238eea9eb65f | Translation Approved (CM) | Evaporator fan motor and control | Motor y control del ventilador del evaporador |
| 3529cebca8a8-37eb-421b-9858-690f26ded78a | Translation Approved (CM) | Shaded pole and split phase motors prohibited; use PSC or EMC motors | Los motores de polos sombreados y fases divididas están prohibidos; usar motores de repulsión de arranque por capacitor o motores EMC |
| 3530cc84f86a-c027-4201-9d27-532f16f5d6cd | Translation Approved (CM) | Constant-speed fan | Ventilador de velocidad constante |
| 3531ba7d305c-d5f6-444f-b80f-8ab84a8234dc | Translation Approved (CM) | Hot gas defrost | Desescarche por gas caliente |
| 3532ad43966d-d774-4bfe-8c1e-277b141005cf | Translation Approved (CM) | No electric defrosting. | Desescarche no eléctrico |
| 3533005b838d-9d45-4ce3-b7b4-e8495dfaa7f2 | Translation Approved (CM) | Electric defrosting | Desescarche eléctrico |
| 35344b3347b5-140a-4810-9a56-e8c34c92722c | Translation Approved (CM) | Condenser | Condensador |
| 353526be0fb6-45bf-46ec-bd72-31c80e417b0d | Translation Approved (CM) | Air-cooled condenser fan motor and control | Motor y control del ventilador del condensador enfriados mediante aire |
| 3536bd60961d-099d-4c27-beef-f6dc51dd7b18 | Translation Approved (CM) | Shaded pole and split phase motors prohibited; use PSC or EMC motors; add condenser fan controllers | Los motores de polos sombreados y fases divididas están prohibidos; usar motores de repulsión de arranque por capacitor o motores EMC; añadir controladores del ventilador del condensador |
| 35374c4d7daa-70d3-4b93-a948-2959781c2110 | Translation Approved (CM) | Cycling one-speed fan | Ciclos del ventilador de una velocidad |
| 35388351d731-c268-4c7b-80e1-0634c36dfbf2 | Translation Approved (CM) | Air Cooled condenser design approach | Estrategia de diseño de condensador enfriado mediante aire |
| 3539363b423d-8547-4951-a0be-6a381c85abdf | Translation Approved (CM) | Floating head pressure controls or ambient subcooling | Controles de presión de cabezal flotante o subenfriamiento del ambiente |
| 35401bc2e302-5db1-4cc7-ac5a-a5f1dc6d209e | Translation Approved (CM) | 10°F (-12°C) to 15°F | 10°F (-12°C) a 15°F |
| 3541f4172aed-c97e-4d5e-b8c5-65aae905ca9a | Translation Approved (CM) | (-9°C) dependent on suction temperature | (-9°C) dependiendo de succión de temperatura |
| 35422069fdbc-9451-4449-afcd-76faa1231b9e | Translation Approved (100%) | Lighting | Iluminación |
| 35438bf9aaad-e22b-476e-a8a6-dee855afb8f5 | Translation Approved (CM) | Lighting power density (W/sq.ft.) | Densidad de la potencia de iluminación (W/pie2) |
| 354467d3f068-b68b-4dd7-a430-640fed9e68b3 | Translation Approved (CM) | 0.6 W/sq.ft. | 0,6 W/pie2. |
| 3545d0a0eeea-a327-4eca-9265-5a25ac9cf6c6 | Translation Approved (CM) | (6.5 W/sq. meter) | (6,5 W/metro2) |
| 35461dde4600-e861-4f29-8afb-9dded9209619 | Translation Approved (100%) | 0.6 W/sq.ft. | 0,6 W/pie2. |
| 3547ee6557ff-8f5c-4011-a7e6-468c4c710274 | Translation Approved (100%) | (6.5 W/sq. meter) | (6,5 W/metro2) |
| 3548f94b524d-4ad9-4dcb-a519-f6a72da6a08b | Translation Approved (100%) | Commercial Refrigerator and Freezers | Refrigeradores y congeladores industriales |
| 35494b66cd17-81d4-4753-84e2-1a95f63ce9d4 | Translation Approved (100%) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 3550c6743464-023d-40a7-b50f-b62c9ce291dc | Translation Approved (100%) | N/A | N/D |
| 355178701dbe-dcd4-4221-9ee4-79fdc19c1bc8 | Translation Approved (CM) | Use an Exceptional Calculation Method if attempting to take savings | Usar un método de cálculo especial si se aspira al ahorro |
| 35526b4db54d-5e52-43eb-bac9-7dd489f89aa8 | Translation Approved (100%) | Commercial Refrigerator and Freezers | Refrigeradores y congeladores industriales |
| 3553ac441e2b-a5ff-461c-9074-82a71635bfdb | Translation Approved (100%) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 35544c48bd75-c01c-4765-b8bc-c8ce51cf5606 | Translation Approved (100%) | N/A | N/D |
| 35553430e177-69ca-4ed6-84a8-48327d04af80 | Translation Approved (100%) | Use an Exceptional Calculation Method if attempting to take savings | Usar un método de cálculo especial si se aspira al ahorro |
| 3556941b7207-faa1-485c-b5fc-650104c6f95a | Translation Approved (100%) | Table 4. | Tabla 4. |
| 3557941b7207-faa1-485c-b5fc-650104c6f95a | Translation Approved (CM) | Commercial kitchen ventilation prescriptive measures and baseline for energy cost budget | Medidas obligatorias para ventilación de cocinas industriales y línea de base del presupuesto de costo energético |
| 35589a178d9d-ee25-45b4-85fc-8d0cbc673f04 | Translation Approved (100%) | Strategies | Estrategias |
| 3559313b99ea-1287-4559-892b-a30744434221 | Translation Approved (100%) | Prescriptive measure | Medida prescriptiva |
| 3560adc6b4a3-a376-4ae0-b8bc-494980e1fc72 | Translation Approved (CM) | Baseline | Línea de base |
| 3561b8462a3b-d092-4466-9e8e-ab28e0c873cd | Translation Approved (CM) | Kitchen hood control | Control de la campana de la cocina |
| 3562acc80161-ac46-4c3b-9748-f2575945f855 | Translation Approved (100%) | ASHRAE 90.1-2010 Section 6.5.7.1, except that Section 6.5.7.1.3 and Section 6.5.7.1.4 shall apply if the total kitchen exhaust airflow rate exceeds 2,000 cfm (960 L/s) (as opposed to 5,000 cfm (2,400 L/s) noted in the ASHRAE 90.1-2010 requirements) | Sección 6.5.7.1 de la norma ASHRAE 90.1-2010, solo que las secciones 6.5.7.1.3 y 6.5.7.1.4 deben aplicarse si el caudal total de aire extraído de la cocina supera los 2000 cfm (960 L/s) (en lugar de los 5000 cfm (2400 L/s) mencionados en los requisitos ASHRAE 90.1-2010) |
| 356386e5a3b0-246f-4242-a15d-fbf483574ab7 | Translation Approved (100%) | ASHRAE 90.1-2010 Section 6.5.7.1 and Section G3.1.1 Exception (d) where applicable | Se pueden aplicar cuando sea pertinente las excepciones de las secciones 6.5.7.1 y G3.1.1 de ASHRAE 90.1-2010 |